| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a Grupei Bobocei la Gradinita nr. 226

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie Grupa boboce |  |  |  |
|  |  | 1.1. Coridor |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 |  | 20,98 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 61,26 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: usi lemn | m2 |  | 1,86 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  | 1,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 5 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
| 6 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |
| 7 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 1,10 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Pereti si tavan |  |  |  |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti | m2 |  | 61,26 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24330231231 | Grund cu cuart "Betorgund" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 9 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  | 1,06 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6832 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 |  |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,5150 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5420 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |  |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,4300 |  |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 |  |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 61,26 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 61,26 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 12 | CF51B k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  | 61,26 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 63,38 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 14 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" " grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 63,38 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 |  | 63,38 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 63,38 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
| 17 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 20,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 1.1.2.2. Pardosele |  |  |  |
| 18 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 20,98 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  | 20,98 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 20 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC monolit , in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC semiindustrial 2K lipit cu prenadez | m2 |  | 20,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |
|  | 25231167163451 | Covor PVC 2k semiindustrial | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 1.1.2.3. Retele de incalzire |  |  |  |
| 21 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |
|  | 28221157041 | Radiator BIMETAL 10 sec | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |
| 22 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |
| 23 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Dop pentru radiator | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |  |
|  | 25231567312 | Dop pentru radiator | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |  |
| 24 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" " set pentru radiator | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |  |
|  | 2523156412 | set pentru radiator | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |  |
| 25 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4" -Maievski | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 |  |
|  | 29131312 | Robinet dn=3/4" -Maievski | buc | 1,0000 |  |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |  |
| 26 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena d20 | m | 1,0300 |  |
| 27 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |
|  | 252121671011 | Teava din polietilena sau polipropilena d 25 | m | 1,0300 |  |
| 28 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25x3/4 | buc |  | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |
|  | 28752741101025 | Racord olandez d=25x3/4 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |
| 29 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 25,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |
|  | 287527411041 | Piesa de racordare (fiting) cot,mufa, teu d 25 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |
| 30 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |
| 31 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari teu din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm trecere pp 20*1/2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |
|  | 28752741103001 | Piesa de legatura 20*1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |
| 32 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |
| 33 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |
|  |  | 1.1.2.4. Timplarie |  |  |  |
| 34 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,86 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  |  | 1.2. Dormitor |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |  |
| 35 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 48,88 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 84,84 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 37 | RpCO56A | Demontari: usi lemn | m2 |  | 1,89 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 38 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 |  | 37,61 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  | 1,80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 40 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  | 14,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
| 41 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |
| 42 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 2,30 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. Pereti si tavan |  |  |  |
| 43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti | m2 |  | 84,84 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24330231231 | Grund cu cuart "Betorgund" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 84,84 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 45 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 84,84 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 46 | CF51B k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  | 84,84 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 84,84 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 48 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" " grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 84,84 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 |  | 84,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 84,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
| 51 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 48,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 1.2.2.2. Pardosele |  |  |  |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 48,88 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  | 48,88 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 54 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC monolit , in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC semiindustrial 2K lipit cu prenadez | m2 |  | 48,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |
|  | 25231167163451 | Covor PVC 2k semiindustrial | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 1.2.2.3. Retele de incalzire |  |  |  |
| 55 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |
|  | 28221157041 | Radiator BIMETAL 10 sec | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |
| 56 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |
| 57 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Dop pentru radiator | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |  |
|  | 25231567312 | Dop pentru radiator | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |  |
| 58 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" " set pentru radiator | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |  |
|  | 2523156412 | set pentru radiator | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |  |
| 59 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4" -Maievski | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 |  |
|  | 29131312 | Robinet dn=3/4" -Maievski | buc | 1,0000 |  |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |  |
| 60 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena d20 | m | 1,0300 |  |
| 61 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |
|  | 252121671011 | Teava din polietilena sau polipropilena d 25 | m | 1,0300 |  |
| 62 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25x3/4 | buc |  | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |
|  | 28752741101025 | Racord olandez d=25x3/4 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |
| 63 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 45,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |
|  | 287527411041 | Piesa de racordare (fiting) cot,mufa, teu d 25 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |
| 64 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |
| 65 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari teu din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm trecere pp 20*1/2" | buc |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |
|  | 28752741103001 | Piesa de legatura 20*1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |
| 66 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |
| 67 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |
|  |  | 1.2.2.4. Timplarie |  |  |  |
| 68 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,89 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 69 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 |  | 1,80 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  |  | 1.3. Sala |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demontari |  |  |  |
| 70 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 52,82 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 71 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan | m2 |  | 136,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 72 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  | 18,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
| 73 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |
| 74 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 3,90 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |
|  |  | 1.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor |  |  |  |
|  |  | 1.3.2.1. Pereti si tavan |  |  |  |
| 75 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti si tavan | m2 |  | 155,23 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24330231231 | Grund cu cuart "Betorgund" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 76 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 102,36 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 77 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 155,23 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 78 | CF51B k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  | 102,36 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 79 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 52,82 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |
| 80 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 |  | 52,82 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 155,23 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 82 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" " grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 155,23 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 |  | 155,23 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 155,23 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  |  | 1.3.2.2. Pardosele |  |  |  |
| 85 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 52,82 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  | 52,82 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 87 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC monolit , in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC semiindustrial 2K lipit cu prenadez | m2 |  | 52,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |
|  | 25231167163451 | Covor PVC 2k semiindustrial | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 1.3.2.3. Retele de incalzire |  |  |  |
| 88 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |
|  | 28221157041 | Radiator BIMETAL 10 sec | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |
| 89 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |
| 90 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Dop pentru radiator | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |  |
|  | 25231567312 | Dop pentru radiator | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |  |
| 91 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" " set pentru radiator | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |  |
|  | 2523156412 | set pentru radiator | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |  |
| 92 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4" -Maievski | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 |  |
|  | 29131312 | Robinet dn=3/4" -Maievski | buc | 1,0000 |  |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |  |
| 93 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena d20 | m | 1,0300 |  |
| 94 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 24,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |
|  | 252121671011 | Teava din polietilena sau polipropilena d 25 | m | 1,0300 |  |
| 95 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25x3/4 | buc |  | 22,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |
|  | 28752741101025 | Racord olandez d=25x3/4 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |
| 96 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 48,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |
|  | 287527411041 | Piesa de racordare (fiting) cot,mufa, teu d 25 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |
| 97 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc |  | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |
| 98 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari teu din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm trecere pp 20*1/2" | buc |  | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |
|  | 28752741103001 | Piesa de legatura 20*1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |
| 99 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |
| 100 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |
|  |  | 1.3.2.4. Timplarie |  |  |  |
| 101 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,89 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 102 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 |  | 1,80 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  |  | 1.4. Bucatarie |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Demontari |  |  |  |
| 103 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 |  | 1,38 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 104 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 3,13 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |
| 105 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 3,13 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |
| 106 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 21,42 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
|  |  | 1.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor |  |  |  |
|  |  | 1.4.2.1. Pereti si tavan |  |  |  |
| 107 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti | m2 |  | 21,42 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24330231231 | Grund cu cuart "Betorgund" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 108 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 21,42 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 109 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 21,42 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 110 | CF51B k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  | 21,42 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 20,04 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 112 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" " grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 20,04 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 |  | 20,04 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 20,04 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
| 115 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 1,38 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 116 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 3,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 1.4.2.2. Pardosele |  |  |  |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 3,13 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  | 3,13 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 119 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Portelant de la 8 mm antiderapanta grosime | m2 |  | 3,13 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | чел-ч | 2,6100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | чел-ч | 0,2900 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 120 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 7,14 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
|  |  | 1.5. Bloc sanitar |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Demontari |  |  |  |
| 121 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie, ceramica | m2 |  | 16,72 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 122 | RpCK42C | Desfacerea strat suport | m2 |  | 16,72 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |
| 123 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 |  | 39,37 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 124 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 88,29 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 125 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  | 24,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
| 126 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |  |
| 127 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |  |
| 128 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
| 129 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |
| 130 | RpCO56A | Demontari: usi lemn | m2 |  | 5,38 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 131 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  | 0,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
|  |  | 1.5.2. Pereti si tavan |  |  |  |
| 132 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti interiori | m2 |  | 88,29 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24330231231 | Grund cu cuart "Betorgund" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 133 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  | 88,29 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |  |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pareti | m2 |  | 88,29 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 135 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 88,29 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 136 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 16,72 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |
| 137 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 16,72 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 138 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 |  | 16,72 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 139 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 16,72 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  | 16,72 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 141 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 16,72 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  |  | 1.5.3. Pardosele |  |  |  |
| 142 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat | m2 |  | 18,33 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Ghidroizol | kg | 0,4150 |  |
|  | 54654810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 16,72 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 144 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, pardosele | m2 |  | 16,72 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 |  |
|  | 54654810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 145 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Portelant de la 8 mm antiderapanta grosime | m2 |  | 16,72 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | чел-ч | 2,6100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | чел-ч | 0,2900 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | 1.5.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |
| 146 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |
| 147 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |
| 148 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |
| 149 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 1,0000 |  |
| 150 | RpSD25B | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 1,0000 |  |
| 151 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm | m |  | 34,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |
| 152 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 28752741101028 | Piesa de racordare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |
| 153 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( trecere pp 20*3/4") | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |
|  | 28752741130001 | Piesa de legatura trecere pp 20*3/4" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |
| 154 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (cot mufa ect) | buc |  | 22,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |
|  | 28752742110001 | Piesa de legatura cot mufa ect | buc | 1,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |
| 155 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (teu) | buc |  | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2875274110312 | Piesa de legatura teu | buc | 1,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |  |
| 156 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc |  | 22,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 157 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 158 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |  |
|  | 25231567210371 | Cot 45 pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 159 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |  |
|  | 25231567210354 | Cot 90plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 160 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |
|  | 25231567210151 | Teu din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |
| 161 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |  |
|  | 25231567210373 | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 162 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |
|  | 25231567210153 | Revizie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |
| 163 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |  |
|  | 25231567210374 | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 164 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |  |
|  | 25231567210375 | Trecere fonta/PVC pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 165 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
|  | 25211216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d50 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 166 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 |  |
|  | 25231567210371 | Cot 45 pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 167 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 |  |
|  | 25231567210354 | Cot 90plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 168 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 |  |
|  | 252315672103732 | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 169 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
|  | 25231567210155 | Revizie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |
| 170 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
|  | 25231567210156 | Teu din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |
| 171 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 172 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 173 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7800 |  |
| 174 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 175 | RpSF02A | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0070 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0130 |  |
| 176 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0170 |  |
| 177 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 25,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |
| 178 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  | 2,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |  |
| 179 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |
|  | 26121321506710 | Oglinda din semicristal 400*600 | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |
|  |  | 1.5.5. Timplarie |  |  |  |
| 180 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 5,38 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 181 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 |  | 0,90 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 182 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |
|  |  | 1.6. Diverse |  |  |  |
| 183 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  | 18,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,5800 |  |
| 184 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  | 18,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 185 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 18,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |
| 186 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 22,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. | 0,2200 |  |
| 187 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |
| 188 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |
| 189 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc |  | 7,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |  |
|  | 11110001000201 | Intrerupator dublu | buc | 1,0000 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
| 190 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 18,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |
|  | 5646456456 | Priza | buc | 1,0200 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |
| 191 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 48-W | buc |  | 13,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |  |
|  | 28715274434422 | Corp de iluminat LED 48W | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
| 192 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat la tavane suspendat Armstrong | buc |  | 9,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |  |
|  | 287152745121 | Corp de iluminat 48W | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
| 193 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -Exit | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |  |
|  | 31501451300282 | Lampa de semnalizare Exit | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
| 194 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 384,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |  |
|  | 26611228303601 | Tub flexibil d 16-25 | m | 1,0200 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |  |
| 195 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  | 186,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 |  |
|  | 641121787231 | Cordoane de cupru 3х 1,5 | m | 1,0500 |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 |  |
| 196 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m |  | 198,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 |  |
|  | 11110001030033 | Cordoane de cupru 3*2.5 | m | 1,0500 |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0200 |  |