Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Inspectia Financiara | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |  |  |
| 2 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura din metal, cu diametrul de 50 mm | m |  |  | ————— |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |  |  |
| 3 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  | ————— |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrai de reparatii |  |  |  |  |
| 4 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0063 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0117 |  |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  | ————— |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 6 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  |  | ————— |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |  |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | ————— |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | ————— |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 11 | IB06A | Radiatoare Bimetal | sectie |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000 | Radiator Bimetal | sectie | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 12 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 13 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 252121671000050 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m | 1,0300 |  |  |
| 14 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 252121671000040 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 1,0300 |  |  |
| 15 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 1,0300 |  |  |
| 16 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 1,0300 |  |  |
| 17 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 1,0300 |  |  |
| 18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
| 19 | IC38A | Piesa de racordare (Racord PPRd20x1/2M), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28752741101027 | Piesa de racordare (Racord PPRd20x1/2M), avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 20 | IC38K | Piesa de racordare (Teu 50x40x50), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 28752741101028 | Piesa de racordare (Teu 50x40x50), avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0380 |  |  |
| 21 | IC38J | Piesa de racordare (Teu 40x20x40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 28752741101029 | Piesa de racordare (Teu 40x20x40), avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0340 |  |  |
| 22 | IC38I | Piesa de racordare (Teu 32x20x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 287527411010210 | Piesa de racordare (Teu 32x20x32), avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 23 | IC38H | Piesa de racordare (Teu 25x20x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 287527411010211 | Piesa de racordare (Teu 25x20x25), avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 |  |  |
| 24 | IC38E | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 287527411010250 | Piesa de racordare (Mufa), avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |  |  |
| 25 | IC38D | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 287527411010240 | Piesa de racordare (Mufa), avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 |  |  |
| 26 | IC38C | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 287527411010232 | Piesa de racordare (Mufa), avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 27 | IC38B | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527411010225 | Piesa de racordare (Mufa), avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 28 | IC38A | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527411010220 | Piesa de racordare (Cot 90*), avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 29 | SD20A | Racord PPR d20*1/2M | buc |  |  | ————— |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 272120412230020 | Racord PPR d20*1/2M | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
| 30 | SD20A | Racord PPR d20*1/2F | buc |  |  | ————— |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 272120412230021 | Racord PPR d20*1/2F | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
| 31 | SD20C | Racord PPR 50F | buc |  |  | ————— |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 272120412230019 | Racord PPR 50F | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0500 |  |  |
| 32 | IC38C | Piesa de racordare (Cot 90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 287527411010218 | Piesa de racordare (Cot 90*), avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 33 | IC38C | Piesa de racordare (Cot 45*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 287527411010219 | Piesa de racordare (Cot 45*), avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 34 | IC38B | Piesa de racordare (Cot 90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527411010220 | Piesa de racordare (Cot 90*), avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 35 | IC38B | Piesa de racordare (Cot 45*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527411010221 | Piesa de racordare (Cot 45*), avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 36 | IC38A | Piesa de racordare (Cot 90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527411010222 | Piesa de racordare (Cot 90*), avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 37 | IC38A | Piesa de racordare (Cot 45*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527411010223 | Piesa de racordare (Cot 45*), avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 38 | IC38J | Piesa de racordare (Trecere 40x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 28752741101024 | Piesa de racordare (Trecere 40x20), avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0340 |  |  |
| 39 | IC38I | Piesa de racordare (Trecere 32x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274110102125 | Piesa de racordare (Trecere 32x25), avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 40 | IC38H | Piesa de racordare (Trecere 25x20), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 287527411010226 | Piesa de racordare (Trecere 25x20), avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 |  |  |
| 41 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 287527420400011 | Bratara fixare 50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 42 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 40 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 287527420400022 | Bratara fixare 40 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 43 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 32 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 287527420400023 | Bratara fixare 32 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 44 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 287527420400024 | Bratara fixare 25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 45 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 287527420400025 | Bratara fixare 20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 46 | ID04A | Robinet fluture, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527420510030 | Robinet cu mufa Robinet fluture, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 47 | ID04C | Robinet fluture de bronz cu americanca avind diametrul nominal de 2" | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 28752742051002 | Robinet fluture de bronz cu americanca avind diametrul nominal de 2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |  |  |
| 48 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 3320500000000 | Armatura fina-Manometru | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
| 49 | SD05A | Robinet PPR avind diametrul de 40 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 291312420160037 | Robinet PPR avind diametrul de 40 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | SD05A | Robinet PPR avind diametrul de 32 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 291312420160038 | Robinet PPR avind diametrul de 32 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | SD05A | Robinet PPR avind diametrul de 25 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 291312420160039 | Robinet PPR avind diametrul de 25 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | IC39D | Distribuitor/colector din metal cu 4 iesiri d 160 mm | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2913124120000 | Distribuitor/colector din metal cu 4 iesiri d 160 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 53 | IA05A | Dezaeratoare | buc |  |  | ————— |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115841423 | Piulite hexagonale BM 8 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881083 | Saiba plata M 9 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2874115800688 | Dezaeratoare | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  | ————— |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.