CAIET DE SARCINI

| privind achiziționarea | Seră modulară, 76*24m, compusă din 7module de seră, inclusiv o parte laterală cu lățimea de 6*24m, mun. Chișinău, str. Mircești 48 |
| --- | --- |
| prin procedura de achiziție | Licitație Deschisă |

- Denumirea Autorității Contractante: IP Universitatea Tehnică a Moldovei

- Organizatorul procedurii de achiziție: IP Universitatea Tehnică a Moldovei

- Specificațiile tehnice ale serei:

- Dimensiunile de 74 m lungime, 24 m lățime, înîlțimea la coamă 7,0-7,9 m, înălțimea la perete 3,8-4,2 m;

- Sistem automatizat cu plasă antiinsecte;

- Ecran termic, retractabil automatizat;

- Plapumă termică, retractabilă automatizat;

- Folie reflectorizantă;

- Ușă glisantă principală, Uși de acces în fiecare modul;

- Sistem de irigare;

- Senzori de control și automatizare;

- Echipament de încălzire și circulație aer;

- Sistem de iluminare pentru stimularea creșterii plantelor;

- Atomizator.

- Codul CPV:

- Lista de colisaje și servicii necesare la construcția serelor:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată MDL, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Piloți metalici | buc | 114 | D76*1500mm |  |
| 2 |  | Piloți metalici | buc | 48 | D60*1500mm |  |
| 3 |  | Profil | buc | 72 | 80*80*3600mm |  |
| 4 |  | Profil | buc | 28 | 80*80*5900mm |  |
| 5 |  | Profil | buc | 14 | 80*80*7000mm |  |
| 6 |  | Profil | buc | 112 | 80*80*2420mm |  |
| 7 |  | Țeavă | buc | 154 | D60*5900mm |  |
| 8 |  | Țeavă | buc | 77 | D60*300mm |  |
| 9 |  | Țeavă | buc | 11 | D60*6600mm |  |
| 10 |  | Țeavă | buc | 126 | D32*3400mm |  |
| 11 |  | Țeavă | buc | 126 | D32*2700mm |  |
| 12 |  | Țeavă | buc | 126 | D32*2300mm |  |
| 13 |  | Țeavă | buc | 126 | D32*1400mm |  |
| 14 |  | Țeavă | buc | 84 | D32*2500mm |  |
| 15 |  | Țeavă | buc | 126 | D32*5300mm |  |
| 16 |  | Profil | buc | 70 | 30*50*5145mm |  |
| 17 |  | Profil | buc | 10 | 30*50*5145mm |  |
| 18 |  | Profil | buc | 80 | 80*80*2920mm |  |
| 19 |  | Țeavă | buc | 148 | D25*2700mm |  |
| 20 |  | Țeavă | buc | 28 | D60*5900mm |  |
| 21 |  | Profil | buc | 28 | 80*80*3800mm |  |
| 22 |  | Profil | buc | 16 | 80*80*8000mm |  |
| 23 |  | Profil | buc | 14 | 80*80*4000mm |  |
| 24 |  | Țeavă | buc | 53 | D25*3000mm |  |
| 25 |  | Țeavă | buc | 35 | D60*2600mm |  |
| 26 |  | Țeavă | buc | 14 | D60*6800mm |  |
| 27 |  | Țeavă | buc | 6 | D32*17500mm |  |
| 28 |  | Profil | buc | 35 | 40*70*5145mm |  |
| 29 |  | Foi de table | buc | 70 | 210*2640mm |  |
| 30 |  | Clamă unghi | buc | 154 |  |  |
| 31 |  | Hamut arca | buc | 330 |  |  |
| 32 |  | Omega vîrf | buc | 77 |  |  |
| 33 |  | Omega | buc | 176 |  |  |
| 34 |  | Clamă | buc | 280 |  |  |
| 35 |  | Set omega | set | 176 |  |  |
| 36 |  | Set clame | set | 280 |  |  |
| 37 |  | Clame R | buc | 112 |  |  |
| 38 |  | Plastina | buc | 140 |  |  |
| 39 |  | Plastina AL | buc | 140 |  |  |
| 40 |  | Profil, zigzag | m | 346 |  |  |
| 41 |  | Profil AL SM | un. | 32 | 5900mm |  |
| 42 |  | Profil AL XLX | un. | 44 | 5800mm |  |
| 43 |  | Profil AL unghi | un. | 80 | 5800mm |  |
| 44 |  | Profil AL S | un. | 24 | 5900mm |  |
| 45 |  | Profil AL | un. | 70 | D60*5800mm |  |
| 46 |  | Conector Profil AL D60 | buc. | 49 |  |  |
| 47 |  | Profil D36, zigzag | m | 336 |  |  |
| 48 |  | Cremaliera | un. | 154 |  |  |
| 49 |  | Țeavă | un. | 70 | D33.4*5800mm |  |
| 50 |  | Conectori D33.4 | buc. | 140 |  |  |
| 51 |  | Pinion | buc. | 154 |  |  |
| 52 |  | Mecanism Variator | buc. | 28 |  |  |
| 53 |  | Folie PE UV | m2 | 4726 | 200 microni |  |
| 54 |  | Folie armată PE UV, | m2 | 360 | 190gr. |  |
| 55 |  | Motor | set. | 14 | 380V |  |
| 56 |  | Centrifuga aer, | set. | 3 | 220V |  |
| 57 |  | Profil din plastic U, | m. | 2100 | 3000mm |  |
| 58 |  | Profil din plastic P, | m. | 360 | 3000mm |  |
| 59 |  | Șurub | buc. | 3348 | М8х25 |  |
| 60 |  | Șurub | buc. | 462 | М8х40 |  |
| 61 |  | Șurub | buc. | 1082 | М8х50 |  |
| 62 |  | Șurub | buc. | 700 | М8х70 |  |
| 63 |  | Șurub | buc. | 444 | М8х80 |  |
| 64 |  | Șurub | buc. | 456 | М8х90 |  |
| 65 |  | Șurub | buc. | 1692 | М8х100 |  |
| 66 |  | Șurub | buc. | 72 | M10х100 |  |
| 67 |  | Piuliță М8 | buc. | 8184 |  |  |
| 68 |  | Piuliță M10 | buc. | 72 |  |  |
| 69 |  | Piuliță М8 | buc. | 1082 | Neylon (33,7) |  |
| 70 |  | Bară oțel cu filet M8 | buc. | 100 |  |  |
| 71 |  | Șurub autofiletant hexagonal | buc. | 1085 |  |  |
| 72 |  | Șurub autofiletant plat cruce | buc. | 1332 |  |  |
| 73 |  | Plasa anti-insecte, UV, 50mesh | m2 | 1980 |  |  |
| 74 |  | Conector | buc. | 60 |  |  |
| 75 |  | Motor 220V | buc. | 14 |  |  |
| 76 |  | Profil D36, zigzag | m | 350 |  |  |
| 77 |  | Folie PE UV | m2 | 1100 | 100microni |  |
| 78 |  | Folie PE UV | m2 | 2000 | 100microni |  |
| 79 |  | Motor 220V | buc. | 5 |  |  |
| 80 |  | Sistem de automatizare ecran | set. | 5 |  |  |
| 81 |  | Folie reflectorizantă UV, | m2 | 1400 | 100gr |  |
| 82 |  | Plapumă de izolare, UV, | m2 | 2000 | 200gr. |  |
| 83 |  | Motor 220V | buc. | 5 |  |  |
| 84 |  | Sistem de automatizare ecran | set. | 5 |  |  |
| 85 |  | Becuri de stimulare creștere | buc. | 128 |  |  |
| 86 |  | Aeroterme, | buc. | 5 | 20kw |  |
| 87 |  | Instalație CO2 | buc. | 1 |  |  |
| 88 |  | Atomizator | buc. | 1 |  |  |
| 89 |  | Ventilator suspendat | buc. | 10 |  |  |
| 90 |  | Senzor 3in1, lumină, umiditate-temperatură aer | buc. | 5 |  |  |
| 91 |  | Senzor umiditate-temperatură sol, conectat la senzor 3in1 | buc. | 5 |  |  |
| 92 |  | Controler de climă | buc. | 5 |  |  |
| 93 |  | Stația meteo | buc. | 1 |  |  |
| 94 |  | Soft pentru PC | buc. | 1 |  |  |
| 95 |  | Soft pentru Smartphone | buc. | 1 |  |  |
| 96 |  | Panou de comandă | buc. | 5 |  |  |
| 97 |  | Sistem de susținere a plantelor | un. | 5 |  |  |
| 98 |  | CO2 senzor | buc. | 1 |  |  |
| 99 |  | Determinarea punctelor la sol | h-om | 26 |  |  |
| 100 |  | Înșurubarea piloților metalici cu mașina specializată | h-om | 72 |  |  |
| 101 |  | Asamblarea arcurilor | h-om | 120 |  |  |
| 102 |  | Instalarea scheletului metalic al serei | h-om | 146 |  |  |
| 103 |  | Instalarea motoarelor și a sistemelor de automatizare | h-om | 248 |  |  |
| 104 |  | Instalarea materialelor de acoperire | h-om | 208 |  |  |
| 105 |  | Testarea și punerea în funcțiune a serei | h-om | 84 |  |  |
| Valoarea totală estimată pentru lot, fără TVA, lei MD |  |  |  |  |  | 2 386 079 MDL |

Fig. 1. Aspectul serei.

| Întocmit: Sergiu POPA, Decan, Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | ________________________ |
| --- | --- |