# CAIET DE SARCINI

# PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ №1

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorulproceduriideachiziţie: Главное Управление Строительства и Инфраструктуры АТО Гагаузия

3. Obiectulachiziţiilor: Капитальный ремонт инфекционного отделения, подведение инженерных коммуникаций и благоустройство территории  РБ Вулканешты, АТО Гагаузия

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1

Deviz-oferta № 02-2020101

# Здание инфекционного отделения. Lucrari generale de constructie. (Demontari).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Cota -2,850 (PE18) |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi OSB) | m2 | 2,10 |  |  |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Cota 0,000 (PE19) |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi PVC) | m2 | 40,00 |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi OSB) | m2 | 6,00 |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi MDF) | m2 | 4,20 |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre PVC) | m2 | 5,00 |  |  |
| 7 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 4,00 |  |  |
| 8 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,90 |  |  |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 31,40 |  |  |
| 10 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontari captusirei din foi de gips-carton a peretilor) | m2 | 597,00 |  |  |
| 11 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontari dulapurilor de lemn) | m2 | 11,00 |  |  |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi din lemn) | m2 | 6,00 |  |  |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontari peretelui despartitori din lemn) | m2 | 4,00 |  |  |
| 14 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontari captusirei din foi de gips-carton a tavanului) | m2 | 226,30 |  |  |
| 15 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 135,00 |  |  |
| 16 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 32,00 |  |  |
| 17 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 16,00 |  |  |
| 18 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 130,40 |  |  |
| 19 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 43,00 |  |  |
| 20 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 30,00 |  |  |
| 21 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 5,00 |  |  |
| 22 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 101,00 |  |  |
| 23 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 30,00 |  |  |
| 24 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 23,00 |  |  |
| 25 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 9,00 |  |  |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 750,00 |  |  |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 271,00 |  |  |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre de lemn) | m2 | 2,60 |  |  |
| 29 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,60 |  |  |
| 30 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 10,00 |  |  |
| 31 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 17,00 |  |  |
| 32 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Moloz | 100 m3 | 0,55 |  |  |
| 33 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 22,00 |  |  |
| 34 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 110,00 |  |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

# Здание инфекционного отделения.Lucrari generale de constructie. (Marca SA).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Perete despartitor |  |  |  |  |
| 1 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (PE4) | 100m2 | 0,20 |  |  |
| 2 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (placi de ipsosi hidrofug gr.8 cm, PE13 p.3) | 100m2 | 1,219 |  |  |
|  |  | PE13 p.1,2. |  |  |  |  |
| 3 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm) | m2 | 8,60 |  |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,60 |  |  |
| 5 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 8,60 |  |  |
| 6 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm) | m2 | 20,30 |  |  |
| 7 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (PE13 p.4) | 100m2 | 0,41 |  |  |
| 8 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm, PE13 p.5) | m2 | 4,30 |  |  |
| 9 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm, PE13 p.5) | m2 | 74,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Ferestri (PE8) |  |  |  |  |
| 10 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-1, F-2.F3.F5.F6) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E) | m2 | 64,36 |  |  |
| 11 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F-4) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E). | m2 | 8,10 |  |  |
| 12 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм) | m | 1,30 |  |  |
| 13 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир 400 мм) | m | 30,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Usi |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Cota -2.850 (PE5) |  |  |  |  |
| 14 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E) | m2 | 3,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Cota 0,000 (PE7) |  |  |  |  |
| 15 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi automate, U-1, U-2, U-2*) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E) | m2 | 24,65 |  |  |
| 16 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi automate p/u steril, U-4, U-5) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E) | m2 | 46,48 |  |  |
| 17 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi automate p/u steril, U-6st., U-7) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E) | m2 | 5,18 |  |  |
| 18 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi p/u steril, U-8 ... U-16) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E) | m2 | 26,81 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Vitraliu (PE8, 9) |  |  |  |  |
| 19 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V-1, V-2, V-3) с усилителями (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E) | m2 | 39,06 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Cota -2,850 (PE5) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1.1. Tip 1 |  |  |  |  |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 43,45 |  |  |
| 21 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -43,45 |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") | m2 | 43,45 |  |  |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" (gresie fara rosturi) gr.11 mm) | m2 | 43,45 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Cota 0,000 (PE11, 12) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.1. Tip 1 |  |  |  |  |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 23,30 |  |  |
| 25 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -23,30 |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") | m2 | 23,30 |  |  |
| 27 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" (gresie fara rosturi) gr.11 mm) | m2 | 23,30 |  |  |
| 28 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 24,93 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.2. Tip 2 |  |  |  |  |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 92,30 |  |  |
| 30 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -92,30 |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") | m2 | 92,30 |  |  |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" (gresie fara rosturi) gr.11 mm) | m2 | 38,00 |  |  |
| 33 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" (gresie fara rosturi) gr.11 mm) | m2 | 54,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.3. Tip 3 |  |  |  |  |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm) | m2 | 9,15 |  |  |
| 35 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -9,15 |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") | m2 | 9,15 |  |  |
| 37 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" (gresie fara rosturi) gr.11 mm) | m2 | 9,15 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.4. Tip 4 |  |  |  |  |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 7,70 |  |  |
| 39 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -7,70 |  |  |
| 40 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Ceresit CN69, gr.5 mm) | m2 | 7,70 |  |  |
| 41 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (Ceresit CN69) | m2 | -7,70 |  |  |
| 42 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 7,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.5. Tip 5 |  |  |  |  |
| 43 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3) | m3 | 0,135 |  |  |
| 44 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 1,80 |  |  |
| 45 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -1,80 |  |  |
| 46 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Ceresit CN69, gr.5 mm) | m2 | 1,80 |  |  |
| 47 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (Ceresit CN69) | m2 | -1,80 |  |  |
| 48 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 1,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.6. Tip 6 |  |  |  |  |
| 49 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3) | m3 | 10,47 |  |  |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 139,65 |  |  |
| 51 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -139,65 |  |  |
| 52 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Ceresit CN69, gr.5 mm) | m2 | 139,65 |  |  |
| 53 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (Ceresit CN69) | m2 | -139,65 |  |  |
| 54 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 139,65 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.7. Tip 7 |  |  |  |  |
| 55 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3) | m3 | 0,86 |  |  |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 19,05 |  |  |
| 57 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -19,05 |  |  |
| 58 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) | m2 | 19,05 |  |  |
| 59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm) | m2 | 19,05 |  |  |
| 60 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -19,05 |  |  |
| 61 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" (gresie fara rosturi) gr.11 mm) | m2 | 19,05 |  |  |
| 62 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm, PE12, p.3) | m | 74,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Finisaj interior |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Cota -2,850 (PE5) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1.1. Tavan |  |  |  |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betongrunt) | m2 | 43,45 |  |  |
| 64 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf") | m2 | 43,45 |  |  |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,45 |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,45 |  |  |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabile) | m2 | 43,45 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1.2. Perete |  |  |  |  |
| 68 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 39,00 |  |  |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 144,00 |  |  |
| 70 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf" gr.3 mm) | m2 | 144,00 |  |  |
| 71 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf") | m2 | -144,00 |  |  |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 144,00 |  |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 144,00 |  |  |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabile) | m2 | 144,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Cota 0,000 (PE10, 11) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2.1. Tavane |  |  |  |  |
| 75 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane | m2 | 340,30 |  |  |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 340,30 |  |  |
| 77 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 340,30 |  |  |
| 78 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=-3 | m2 | -340,30 |  |  |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 340,30 |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 340,30 |  |  |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual водоэмульсионная краска для наружных работ | m2 | 340,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2.2. Perete |  |  |  |  |
| 82 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 930,20 |  |  |
| 83 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 833,20 |  |  |
| 84 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf" gr.3 mm) | m2 | 833,20 |  |  |
| 85 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf") | m2 | -833,20 |  |  |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 833,20 |  |  |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 674,70 |  |  |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual водоэмульсионная краска для наружных работ | m2 | 674,70 |  |  |
| 89 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 268,80 |  |  |
| 90 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 97,00 |  |  |
| 91 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (PE10 p.4) | m2 | 21,50 |  |  |
| 92 | CI18D | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din profile de PVC (Bara de protectie la pereti firma Gerflo, PE10 p.5) | m | 94,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Termoizolarea peretilor despartitor (PE4) |  |  |  |  |
| 93 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polisteren expondat gr.80mm) | m2 | 20,00 |  |  |
| 94 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 20,00 |  |  |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa pentru lucrari exterioare) | m2 | 20,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Finisare exterioara pereti |  |  |  |  |
| 96 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala t 30mm elemente decorative 130kg/m3 | m2 | 8,40 |  |  |
| 97 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala t100mm 130kg/m3 | m2 | 217,40 |  |  |
| 98 |  | Cornier perforat L=840m pentru colturi,glafuri si elemente decorative | m | 840,00 |  |  |
| 99 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 225,80 |  |  |
| 100 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 225,80 |  |  |
| 101 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica сlincher | m2 | 21,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Finisarea exterioara glafuri |  |  |  |  |
| 102 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri | m2 | 42,00 |  |  |
| 103 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala t30 mm (cornier inclus in p 31)130kg/m3 | m2 | 42,00 |  |  |
| 104 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 42,00 |  |  |
| 105 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 42,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Finisare soclu |  |  |  |  |
| 106 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din penopolisterol extrudat t100mm | m2 | 112,70 |  |  |
| 107 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 112,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 11. Alte lucrari. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Scara exterioare Sc-1 (PE15) |  |  |  |  |
| 108 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 1,90 |  |  |
| 109 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 | 0,60 |  |  |
| 110 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,08 |  |  |
| 111 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 | m3 | 1,95 |  |  |
| 112 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,85 |  |  |
| 113 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI pas 150x150) | kg | 10,00 |  |  |
| 114 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" (striat) gr.11 mm) | m2 | 9,00 |  |  |
| 115 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm) | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.2. Scara exterioare Sc-2 si rampa de acces R-1 (PE17) |  |  |  |  |
| 116 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 7,70 |  |  |
| 117 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 | 2,60 |  |  |
| 118 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,30 |  |  |
| 119 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,38 |  |  |
| 120 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 | m3 | 4,65 |  |  |
| 121 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 35,00 |  |  |
| 122 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm) | m2 | 15,00 |  |  |
| 123 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" (striat) gr.11 mm) | m2 | 12,00 |  |  |
| 124 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.3. Ingradirelor I-1 ... I-7 (PE17) |  |  |  |  |
| 125 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=900mm) | m | 18,80 |  |  |
| 126 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=950mm) | m | 8,40 |  |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

# Здание инфекционного отделения.  Apeduct A1, T3, T4.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 2 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x3,0 mm (polipropilen PN20) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
| 3 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,3 mm (polipropilen PN20) |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
| 4 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,0 mm (polipropilen PN20) |  |  | m |  | 105,00 |  |  |
| 5 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 162,00 |  |  |
| 6 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 162,00 |  |  |
| 7 | SA02D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 50 mm (teava din otel zincata) |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
| 8 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
| 9 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
| 10 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 32 mm (polipropilen) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 11 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm (polipropilen) |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
| 12 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm (polipropilen) |  |  | buc |  | 105,00 |  |  |
| 13 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (вентиль) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 14 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (вентиль) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 15 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm (вентиль) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 16 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (обратный клапан) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 17 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 18 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (клапан для выпуска воздуха) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 19 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 20 mm (поливочный кран, компл.: вентиль Ду15 - 2шт, шланг Ду20 - 6м) пожарный шкаф в полном комплекте |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Огнетушитель порошковый 6кг |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

# Здание инфекционного отделения.  Canalizare C1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 18,00 |  |  |
| 2 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 14,00 |  |  |
| 3 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (противопожарная муфта Ду50 мм) | buc | 6,00 |  |  |
| 4 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (противопожарная муфта Ду100 мм) | buc | 3,00 |  |  |
| 5 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап) | buc | 5,00 |  |  |
| 6 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник с сифоном) | buc | 19,00 |  |  |
| 7 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для умывальника) | buc | 19,00 |  |  |
| 8 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник прямоугольный с сифоном) | buc | 3,00 |  |  |
| 9 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для умывальника) | buc | 3,00 |  |  |
| 10 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 22,00 |  |  |
| 11 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз с бачком) | buc | 3,00 |  |  |
| 12 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз с больничным сливом, со сместителем) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (установка для мойки суден с сифоном) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для установки для мойки суден) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для ванны) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 4,00 |  |  |
| 18 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (сифон для ванны) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (душевой поддон) | buc | 3,00 |  |  |
| 20 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для душевого поддона) | buc | 3,00 |  |  |
| 21 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (сифон для душевого поддона) | buc | 3,00 |  |  |
| 22 | SC10A | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen | m | 60,00 |  |  |
| 24 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen | m | 25,00 |  |  |
| 25 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 8,50 |  |  |
| 26 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (fitinguri polipropilen) | m | 18,00 |  |  |
| 27 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (fitinguri polipropilen) | m | 7,50 |  |  |
| 28 | SC11A | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc | 4,00 |  |  |
| 29 | SD13C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 100 mm (вентиляционный клапан) | buc | 3,00 |  |  |
| 30 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 31 |  | Бойлер 80л | buc | 4,00 |  |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta № 2-1-4

# Здание инфекционного отделения.Incalzire.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный Н=505мм. L=305мм, KERMI .tip 20) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный Н=505мм. L=505мм, KERMI .tip 20) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный Н=505мм. L=605мм, KERMI .tip 20) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный Н=505мм. L=805мм, KERMI .tip 20) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный Н=505мм. L=905мм, KERMI .tip 20) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный Н=505мм. L=1005мм, KERMI .tip 20) | buc | 8,00 |  |  |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный Н=505мм. L=1405мм, KERMI .tip 20) | buc | 3,00 |  |  |
| 8 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный Н=505мм. L=2005мм, KERMI .tip 30) | buc | 6,00 |  |  |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный Н=505мм. L=505мм, KERMI .tip 30) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный Н=905мм. L=1405мм, KERMI .tip 30) | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный Н=905мм. L=2005мм, KERMI .tip 30) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (кран шаровой латунь Р=1 МПа) | buc | 10,00 |  |  |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровой латунь Р=1 МПа) | buc | 26,00 |  |  |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровой латунь Р=1 МПа) | buc | 16,00 |  |  |
| 15 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровой латунь Р=1 МПа) | buc | 6,00 |  |  |
| 16 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (кран шаровой латунь Р=1 МПа) | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан термостатический) | buc | 22,00 |  |  |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (головка термостатическая жидкостная) | buc | 22,00 |  |  |
| 19 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45х2,5 mm (L=0,2 m) | buc | 12,00 |  |  |
| 20 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57х3,0 mm (L=0,2 m) | buc | 16,00 |  |  |
| 21 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76х3,0 mm (L=0,2 m) | buc | 8,00 |  |  |
| 22 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89х3,0 mm (L=0,2 m) | buc | 8,00 |  |  |
| 23 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76х3,0 mm (L=0,5 m) | buc | 8,00 |  |  |
| 24 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57х3,0 mm (L=0,5 m) | buc | 2,00 |  |  |
| 25 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57х3,0 mm (L=0,32 m) | buc | 4,00 |  |  |
| 26 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х3,5 mm (труба -полипропилен тройная с алюминиевой прослойкой, STABI PLUS PN20) | m | 106,00 |  |  |
| 27 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32х4,4 mm (труба -полипропилен тройная с алюминиевой прослойкой, STABI PLUS PN20) | m | 74,00 |  |  |
| 28 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 44х5,5 mm. (труба -полипропилен тройная с алюминиевой прослойкой, STABI PLUS PN20) | m | 30,00 |  |  |
| 29 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50х6,9 mm. (труба -полипропилен тройная с алюминиевой прослойкой, STABI PLUS PN20) | m | 42,00 |  |  |
| 30 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20х2,8 mm (труба -полипропилен тройная с алюминиевой прослойкой, STABI PLUS PN20) | m | 13,00 |  |  |
| 31 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 119,00 |  |  |
| 32 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 146,00 |  |  |
| 33 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 119,00 |  |  |
| 34 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 146,00 |  |  |
| 35 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25х25х25 mm (тройник на проходе) | buc | 128,00 |  |  |
| 36 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32х25х25 mm (тройник на проходе) | buc | 8,00 |  |  |
| 37 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32х25х32 mm (тройник на проходе) | buc | 22,00 |  |  |
| 38 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40х32х32 mm (тройник на проходе) | buc | 4,00 |  |  |
| 39 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40х32х40 mm (тройник на проходе) | buc | 4,00 |  |  |
| 40 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40х40х40 mm (тройник на проходе) | buc | 4,00 |  |  |
| 41 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40х25х40 mm (тройник на проходе) | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40х50х40 mm (тройник на проходе) | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm (отвод, а=90') | buc | 4,00 |  |  |
| 44 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (отвод, а=90') | buc | 12,00 |  |  |
| 45 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 mm (отвод, а=90') | buc | 26,00 |  |  |
| 46 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15 mm, inclusiv (отвод, а=90') | buc | 52,00 |  |  |
| 47 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27x15 mm (тубы теплоизоляционные фирмы "ARMAFLEX", S=15мм) | m | 2,00 |  |  |
| 48 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=34x15 mm (тубы теплоизоляционные фирмы "ARMAFLEX", S=15мм) | m | 6,00 |  |  |
| 49 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=46x15 mm (тубы теплоизоляционные фирмы "ARMAFLEX", S=15мм) | m | 48,00 |  |  |
| 50 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=52x15 mm (тубы теплоизоляционные фирмы "ARMAFLEX", S=15мм) | m | 30,00 |  |  |
| 51 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 8,00 |  |  |
| 52 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 4,00 |  |  |
| 53 | RCsU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 4,00 |  |  |
| 54 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (подставки для крепления радиаторов) | buc | 76,00 |  |  |
| 55 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-ПА-ВВ) | m2 | 22,10 |  |  |
| 56 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15 mm inclusiv (муфта с 2-хсторонней резьбой) | buc | 50,00 |  |  |
| 57 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20 mm (муфта с 2-хсторонней резьбой) | buc | 52,00 |  |  |
| 58 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25 mm (муфта с 2-хсторонней резьбой) | buc | 78,00 |  |  |
| 59 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm (муфта с 2-хсторонней резьбой) | buc | 16,00 |  |  |
| 60 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 40 mm (муфта с 2-хсторонней резьбой) | buc | 10,00 |  |  |
| 61 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 18х20 mm (переходник- американка) | buc | 38,00 |  |  |
| 62 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20х25 mm (переходник- американка) | buc | 8,00 |  |  |
| 63 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25х32 mm (переходник- американка) | buc | 8,00 |  |  |
| 64 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32х40 mm (переходник- американка) | buc | 6,00 |  |  |
| 65 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 44х50 mm (переходник- американка) | buc | 4,00 |  |  |
| 66 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 74,75 |  |  |
| 67 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 40 mm | piesa | 25,00 |  |  |
| 68 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 50,00 |  |  |
| 69 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa полипропилен) | buc | 152,00 |  |  |
| 70 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa полипропилен) | buc | 94,00 |  |  |
| 71 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 44 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa полипропилен) | buc | 36,00 |  |  |
| 72 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa полипропилен) | buc | 46,00 |  |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Deviz-oferta № 2-1-5

# Здание инфекционного отделения.Incalzire. Utilaj

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Рентгенозащитный свинцовый экран размер 1600*650(Н) (свинец - С1, толщ.5мм) | buc | 3,00 |  |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta № 2-1-6

# Здание инфекционного отделения.Ventilarea.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. П1 |  |  |  |  |
| 1 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (сталь нержавеющая gr.1 mm) | m2 | 12,81 |  |  |
| 2 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка ГВ945x335x120) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка ГВ1000x390x120) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | VB10C | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 2500 - 4000 mm, montata pe zidarie (воздухозаборная решётка РН 1000х500) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | VA11D | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (конфузор из стали тонколистовой нержавеющей gr.0,7 мм) | m2 | 3,97 |  |  |
| 6 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 232,00 |  |  |
| 7 | VB05C | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 2500 - 3200 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн945x335x120) | buc | 4,00 |  |  |
| 8 | VB05C | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 2500 - 3200 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн1000x390x120) | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн100x100x120) | buc | 5,00 |  |  |
| 10 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн100x150x120) | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн200x100x120) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн250x150x120) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р100х100Р, МОВЕН, нерж) | buc | 5,00 |  |  |
| 14 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р100х150Р, МОВЕН, нерж) | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р150х150Р, МОВЕН, нерж) | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р200х100Р, МОВЕН, нерж) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р250х150Р, МОВЕН, нерж) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р300х200Р, МОВЕН, нерж) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,7 mm) | m2 | 15,10 |  |  |
| 20 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,7 mm) | m2 | 17,40 |  |  |
| 21 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,7 mm) | m2 | 3,19 |  |  |
| 22 | RCsU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 7,00 |  |  |
| 24 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (лючки питометражные, САНТЕХПРОЕКТ) | buc | 10,00 |  |  |
| 25 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (изоляция из самоклеющихся пластин S=25мм, теплоизоляционных, ARMAFLEX AF) | m2 | 19,32 |  |  |
| 26 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ -ПА-ВВ) | m2 | 200,00 |  |  |
| 27 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (дверь герметичная утеплённая) | m2 | 0,625 |  |  |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 13,20 |  |  |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решётка воздухоприточная наружная из алюминия тип RN1000х500) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решётки щелевые декоративные из нержавеющей стали VENTS прямоугольные тип RP100 x100 в алюминиевой раме для установки в стене) | buc | 10,00 |  |  |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решётки щелевые декоративные из нержавеющей стали VENTS прямоугольные тип RP150 x100 в алюминиевой раме для установки в стене) | buc | 3,00 |  |  |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решётки щелевые декоративные из нержавеющей стали VENTS прямоугольные тип RP200 x100 в алюминиевой раме для установки в стене) | buc | 7,00 |  |  |
| 33 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Клапан огнезадерживющий 400х250мм фирмы MOVEN AЗЕ094.000-03, с пределом огнестойкости 0,5 ч . Вертикальная установка) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. П2 |  |  |  |  |
| 34 | VA11D | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (конфузор из стали нержавеющей gr.1,0 мм) | m2 | 0,77 |  |  |
| 35 | VA11D | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (короб из стали нержавеющей gr.1,0 мм) | m2 | 1,46 |  |  |
| 36 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка ГВ945x335) | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка ГВ1000x390) | buc | 2,00 |  |  |
| 38 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 270,00 |  |  |
| 39 | VB05C | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 2500 - 3200 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн945x335x125) | buc | 2,00 |  |  |
| 40 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн150x100x125) | buc | 2,00 |  |  |
| 41 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн300х200х125) | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн100х100х125) | buc | 3,00 |  |  |
| 43 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р100х100Р, МОВЕН, нерж) | buc | 4,00 |  |  |
| 44 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р150х100Р, МОВЕН, нерж) | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р300х200Р, МОВЕН, нерж) | buc | 2,00 |  |  |
| 46 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р400х250Р, МОВЕН, нерж) | buc | 2,00 |  |  |
| 47 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,7 mm) | m2 | 8,50 |  |  |
| 48 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,7 mm) | m2 | 36,10 |  |  |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решётка воздухоприточная из нержавеющей стали тип RP100x100, VENTS) | buc | 14,00 |  |  |
| 50 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решётка воздухоприточная из нержавеющей стали тип RP250x150, VENTS) | buc | 10,00 |  |  |
| 51 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 3,00 |  |  |
| 52 | RCsU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 8,00 |  |  |
| 53 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (лючки питометражные, САНТЕХПРОЕКТ) | buc | 10,00 |  |  |
| 54 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (изоляция из самоклеющихся пластин S=25мм, теплоизоляционных, ARMAFLEX AF) | m2 | 27,20 |  |  |
| 55 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ -ПА-ВВ) | m2 | 22,00 |  |  |
| 56 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Клапан огнезадерживющий 400х250мм фирмы MOVEN AЗЕ094.000-03, с пределом огнестойкости 0,5 ч . Вертикальная установка) | buc | 2,00 |  |  |
| 57 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка WG-315, "VENTS") | buc | 8,00 |  |  |
| 58 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка WG-200, "VENTS") | buc | 8,00 |  |  |
| 59 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка WG-125, "VENTS") | buc | 2,00 |  |  |
| 60 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка WG-100, "VENTS") | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решётки щелевые декоративные из нержавеющей стали VENTS прямоугольные тип RP100 x100 в раме для установки в стене) | buc | 21,00 |  |  |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решётки щелевые декоративные из нержавеющей стали VENTS прямоугольные тип RP150 x100 в раме для установки в стене) | buc | 7,00 |  |  |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решётки щелевые декоративные из нержавеющей стали VENTS прямоугольные тип RP200 x100 в раме для установки в стене) | buc | 19,00 |  |  |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решётки щелевые декоративные из нержавеющей стали VENTS прямоугольные тип RP200 x150 в раме для установки в стене) | buc | 5,00 |  |  |
| 65 |  | Устройство для передачи воздуха тип ОVE 125 SISTEMAIR | buc | 13,00 |  |  |
| 66 |  | Устройство для передачи воздуха тип ОVE 160 SISTEMAIR | buc | 2,00 |  |  |
| 67 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка прямая из стали тонколистовой нержавеющей Р100х100Р, МОВЕН) | buc | 15,00 |  |  |
| 68 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка прямая из стали тонколистовой нержавеющей Р100х150Р, МОВЕН) | buc | 7,00 |  |  |
| 69 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка прямая из стали тонколистовой нержавеющей Р200х100Р, МОВЕН) | buc | 3,00 |  |  |
| 70 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка прямая из стали тонколистовой нержавеющей Р250х100Р, МОВЕН) | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка прямая из стали тонколистовой нержавеющей Р100Р, МОВЕН) | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, Кон100х100х125) | buc | 12,00 |  |  |
| 73 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, Кон100х150х125) | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, Кон200х100х125) | buc | 2,00 |  |  |
| 75 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, Кон250х200х125) | buc | 2,00 |  |  |
| 76 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, КОМ 1-200) | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, КОМ 1-125) | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, КОМ 1-100) | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, КОМ 1-315) | buc | 4,00 |  |  |
| 80 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,5 mm) | m2 | 11,94 |  |  |
| 81 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,5 mm) | m2 | 15,82 |  |  |
| 82 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,5 mm) | m2 | 40,50 |  |  |
| 83 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,5 mm) | m2 | 12,80 |  |  |
| 84 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (лючки питометражные, САНТЕХПРОЕКТ) | buc | 35,00 |  |  |
| 85 | RCsU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 9,00 |  |  |
| 86 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 32,00 |  |  |
| 87 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран шаровой стальной муфтовый) | buc | 4,00 |  |  |
| 88 | IC04A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (труба стальная ВГП) | m | 28,00 |  |  |
| 89 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18x25 mm (тубы теплоизоляционные фирмы "ARMAFLEX", S=25мм) | m | 28,00 |  |  |
| 90 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (изоляция из самоклеющихся пластин S=25мм, теплоизоляционных, ARMAFLEX AF) | m2 | 38,00 |  |  |
| 91 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 70,00 |  |  |
| 92 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 70,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. П1 |  |  |  |  |
| 93 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (приточная установка) | buc | 2,00 |  |  |
| 94 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (датчик внутренней температуры) | buc | 2,00 |  |  |
| 95 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель) | buc | 1,00 |  |  |
| 96 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 4,00 |  |  |
| 97 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (канальный кондиционер) | set | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. П2 |  |  |  |  |
| 98 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (приточная установка) | set | 2,00 |  |  |
| 99 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (канальный кондиционер) | set | 1,00 |  |  |
| 100 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (датчик внутренней температуры) | buc | 1,00 |  |  |
| 101 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель) | buc | 1,00 |  |  |
| 102 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 8,00 |  |  |
| 103 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 9,00 |  |  |
| 104 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 14,00 |  |  |
| 105 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель) | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. П1 |  |  |  |  |
| 106 |  | Приточная установка из оцинкованной стали полимерным покрытием, звукоизолированная Ski Star-4-HE-EC в комплекте: 1.вентилятор c электродвигателем N= 2,2кВт; 2. Электронагреватель мощностью 21кВт, L=1237/ч, Р=1600Па, U=380V; 3. Фильтр F5; 4.Клапан воздушный лепестковый; 5.Датчик защиты от перегрева двигателя | buc | 2,00 |  |  |
| 107 |  | Датчик внутренней температуры (приточного воздуха) AERSSTARR | buc | 2,00 |  |  |
| 108 |  | Шумоглушитель SR 600х300/950 из оцинкованной стали с антистатическим покрытием, с монтажными кронштейнами 4 шт | buc | 1,00 |  |  |
| 109 |  | Фильтр cверхтонкой фильтрации n=99,995% HEPA- H11, HEPA 610х610х292 | buc | 2,00 |  |  |
| 110 |  | Фильтр тонкой фильтрации n=90% HEPA- F7, HEPA 610х610х150 | buc | 2,00 |  |  |
| 111 |  | Канальный кондиционер из 1-го наружного и 1-го внутреннего блока производства фирмы GENERAL, AOG36 R(3 )/ARG 36R(3), c антибактериальным фильтром | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. П2 |  |  |  |  |
| 112 |  | Приточная установка из оцинкованной стали полимерным покрытием, звукоизолированная Ski Star-4-HE-EC в комплекте: 1.вентилятор c электродвигателем N= 2,2кВт; 2. Электронагреватель мощностью 48кВт, L=2793м3/ч, N=2,2kВт, Р=1600Па, U=380V; 3. Фильтр F5; 4.Клапан воздушный лепестковый; 5.Датчик защиты от перегрева двигателя | buc | 2,00 |  |  |
| 113 |  | Канальный кондиционер из 1-го наружного и 1-го внутреннего блока производства фирмы GENERAL, AOG60 R(3 )/ARG 60R(3), c антибактериальным фильтром | buc | 1,00 |  |  |
| 114 |  | Датчик внутренней температуры (приточного воздуха) AERSSTARR | buc | 1,00 |  |  |
| 115 |  | Шумоглушитель SR 600х350/640 из оцинкованной стали с антистатическим покрытием, с монтажными кронштейнами 4 шт | buc | 1,00 |  |  |
| 116 |  | Фильтр cверхтонкой фильтрации n=99,995% HEPA- H13, HEPA 610х610х292 | buc | 4,00 |  |  |
| 117 |  | Фильтр тонкой фильтрации n=90% HEPA- F9, HEPA 610х610х150 | buc | 4,00 |  |  |
| 118 |  | Вентилятор центробежно - трубопрводный Ду100 мм, L=50м3/ч, N=0,060кВт, U=220V, Р=350 Ра, VС 100, VENTS | buc | 5,00 |  |  |
| 119 |  | Вентилятор центробежно - трубопрводный Ду125 мм, L=270м3/ч, N=0,062кВт, U=220V, Р=210 Ра, VКМ 125, VENTS | buc | 2,00 |  |  |
| 120 |  | Вентилятор центробежно - трубопрводный Ду200 мм, L=270м3/ч, N=0,145кВт, U=220V, VКМS 200, VENTS | buc | 2,00 |  |  |
| 121 |  | Вентилятор осевой с полимерным покрытием Ду315 мм, Р=500Ра, L=2х906м3/ч, N=0,235кВт, U=220V, VКМS 315, VENTS | buc | 7,00 |  |  |
| 122 |  | Вентилятор осевой с полимерным покрытием Ду315 мм, Р=480Ра, L=1016м3/ч, N=0,235кВт, U=220V, VСМS 315, VENTS | buc | 7,00 |  |  |
| 123 |  | Шумоглушитель SR 315/950 с монтажными кронштейнами - 4 шт, "VENTS" | buc | 2,00 |  |  |
| 124 |  | Шумоглушитель SR 125/950 с монтажными кронштейнами - 4 шт, "VENTS" | buc | 1,00 |  |  |
| 125 |  | Шумоглушитель SR 200/950 с монтажными кронштейнами - 4 шт, "VENTS" | buc | 1,00 |  |  |
| 126 |  | Климатический комплекс AQUA c системой грубой и тонкой очистки, воздуха и системой увлажнения, вающей в помещениях влажность в пределах 50-60, FAURA NFC260AQUA | set | 2,00 |  |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Aprovizionarea cu gaze medicale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea conductelor din cupru |  |  |  |  |
| 1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 18,00 |  |  |
| 2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv | m | 95,00 |  |  |
| 3 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv | m | 5,00 |  |  |
| 4 | IC11C | Teava din otel neagra (teava de protectie) sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, d=25x2.0 mm | m | 8,00 |  |  |
| 5 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind d = 10,0 mm, inclusiv | buc | 7,00 |  |  |
| 6 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru,avand d =12 mm, inclusiv | buc | 15,00 |  |  |
| 7 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind d=15,0 mm, inclusiv | buc | 3,00 |  |  |
| 8 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 9 | IC34H | Piese de legatura (teu ) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d= 15,0 mm, | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton | buc | 12,00 |  |  |
| 11 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton | buc | 60,00 |  |  |
| 12 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 8,00 |  |  |
| 13 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 116,00 |  |  |
|  |  |  | lei |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 14 | 11-06-001-01 | Linie de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura pentru gaze medicale (oxigen) | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | GB04A | Robinet cu sertar pina Pn 10 gata asamblat, montat prin sudura, robinetul avind Dn 50 mm. Priza externa gaze medicale (O2) | buc | 6,00 |  |  |
|  |  |  | lei |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 16 | Pret furnizor | Linie de inchidere fortuita cu 1 ramura pentru gaze medicale ( O2 ) | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | Pret furnizor | Priza externa gaze medicale (O2) "Forano" tip 903.240+903.150 | buc | 6,00 |  |  |
| 18 | Pret furnizor | Umidificator 02 , tip RTM3 | buc | 6,00 |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Conector unghilar O2 , tip 900.611 | buc | 2,00 |  |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Deviz-oferta № 2-1-8

# Instalatie de iluminat, luminat electric.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (корпус металлический ПР-3-3 74У2 IP54) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (выключатель разъединитель ВРИ-3-250А) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 6,00 |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит с монтажной панелью IP54 ЩМП-5-0 74У1) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (выключатель разъединитель ВРИ-3-250А) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 10,00 |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 18 модулей ЩРв-18з-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 11,00 |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 72 модулей ЩРв-72з-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 9,00 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 36 модулей ЩРв-36з-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1В-4Р | set | 1,00 |  |  |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 6,00 |  |  |
| 17 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ, КТИ | buc | 12,00 |  |  |
| 18 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ-221-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный двухштифтовый ПКЕ-212-2) | buc | 4,00 |  |  |
| 20 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, потолочный 53,3 Вт ПСС 60 radiy, разм. 600х600х85 мм) | 100 buc | 0,66 |  |  |
| 21 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, потолочный 53,3 Вт ПСС 60 radiy, разм. 600х1200х85 мм) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 22 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, потолочный 23,6 Вт ПСС 25 radiy, разм. 600х600х85 мм) | 100 buc | 0,15 |  |  |
| 23 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник потолочный ЛСП 44 2х18 Вт) | 100 buc | 0,08 |  |  |
| 24 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник потолочный ЛСП 44 2х36 Вт) | 100 buc | 0,10 |  |  |
| 25 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник настенный, пылевлагонепроницаемый ЛПО 3019) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 26 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник со встроенным аккумулятором ЛБА 3923-2х8) | 100 buc | 0,15 |  |  |
| 27 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (с указателем "Выход" со встроенным аккумулятором, ССА 1001) | 100 buc | 0,12 |  |  |
| 28 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 светильник бактерицидный настенный беззоновый | 100 buc | 0,18 |  |  |
| 29 |  | Светильник светодиодный, потолочный 220В, 53,3 Вт, 600х600х85 мм ПСС-60 radiy | buc | 66,00 |  |  |
| 30 |  | Светильник светодиодный, потолочный 220В, 53,3 Вт, 600х1200х85 мм ПСС-60 radiy | buc | 2,00 |  |  |
| 31 |  | Светильник светодиодный, потолочный 220В, 23,3 Вт, 600х600х85 мм ПСС-25 radiy | buc | 15,00 |  |  |
| 32 |  | Светильник с люминесцентными лампами, 220В, 2х18, в пылевлагозащищенном исполнении, ЛСП44-2х18 | buc | 8,00 |  |  |
| 33 |  | Светильник с люминесцентными лампами, 220В, 2х36, в пылевлагозащищенном исполнении, ЛСП44-2х36 | buc | 10,00 |  |  |
| 34 |  | Светильник настенный, пылевлагонепроницаемый, 220В, 2х9 Вт, ЛПО 3019 | buc | 3,00 |  |  |
| 35 |  | Светильник аварийного освещения со встроенным аккумулятором, 220В, ЛБА 3923-2х8 | buc | 15,00 |  |  |
| 36 |  | Светильник с указателем "Выход" со встроенным аккумулятором | buc | 12,00 |  |  |
| 37 |  | Светильник бактерецидный настенный беззоновый с кабелем 2м до 25 м2 | buc | 18,00 |  |  |
| 38 |  | Лампа люминесцентная 220В, 36Вт, ЛБ36Э | buc | 24,00 |  |  |
| 39 |  | Лампа люминесцентная 220В, 18Вт, ЛБ18Э | buc | 20,00 |  |  |
| 40 | 507-0103 | Лампа люминесцентная ЛЛ-12/8 | buc | 40,00 |  |  |
| 41 |  | Блок аварийного питания "Multi", Awexle 58/3 | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/24) | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (розеточный щиток ЭЩР-0-2ТК) | buc | 6,00 |  |  |
| 44 |  | Коробка ответвительная У995 | buc | 20,00 |  |  |
| 45 |  | Коробка ответвительная КМ41001 | buc | 45,00 |  |  |
| 46 |  | Коробка установочная КМ40001 | buc | 110,00 |  |  |
| 47 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель однополюсный 10А, 250В, ВС10-1-0-КБ) | 100 buc | 0,40 |  |  |
| 48 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель сдвоенный 10А, 250В, ВС10-2-0-КБ) | 100 buc | 0,20 |  |  |
| 49 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP44) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 50 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель двухклавишный IP44) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 51 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная, трехместная, 16А) | 100 buc | 0,07 |  |  |
| 52 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная, с защитными шторками 16А) | 100 buc | 0,30 |  |  |
| 53 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод ПВ1нг-0,45) | 100 m | 0,50 |  |  |
| 54 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х35 мм2) | 100 m | 0,40 |  |  |
| 55 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х16мм2) | 100 m | 0,80 |  |  |
| 56 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х10мм2) | 100 m | 0,10 |  |  |
| 57 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х6мм2) | 100 m | 0,70 |  |  |
| 58 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х4мм2) | 100 m | 0,20 |  |  |
| 59 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 6,50 |  |  |
| 60 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 4х1,5мм2) | 100 m | 1,30 |  |  |
| 61 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х1,5мм2) | 100 m | 0,70 |  |  |
| 62 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 3х2,5мм2) | 100 m | 3,70 |  |  |
| 63 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-FRLS сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 0,25 |  |  |
| 64 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-FRLS сеч. 2х1,5мм2) | 100 m | 0,40 |  |  |
| 65 |  | Провод с медной жилой ПВ1нг-0,45, сеч. 70 мм2 | m | 50,00 |  |  |
| 66 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х35 мм2 | m | 40,00 |  |  |
| 67 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х16 мм2 | m | 80,00 |  |  |
| 68 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х10 мм2 | m | 10,00 |  |  |
| 69 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х6 мм2 | m | 70,00 |  |  |
| 70 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х4 мм2 | m | 20,00 |  |  |
| 71 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 650,00 |  |  |
| 72 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 4х1,5 мм2 | m | 130,00 |  |  |
| 73 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х1,5 мм2 | m | 70,00 |  |  |
| 74 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 3х2,5 мм2 | m | 370,00 |  |  |
| 75 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 25,00 |  |  |
| 76 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS-0,66 сеч. 2х1,5 мм2 | m | 40,00 |  |  |
| 77 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25 мм) | 100 m | 11,50 |  |  |
| 78 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm (труба ПВХ 32 мм) | 100 m | 0,70 |  |  |
| 79 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба ПВХ 40 мм) | 100 m | 0,90 |  |  |
| 80 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба ПВХ 50 мм) | 100 m | 0,50 |  |  |
| 81 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 70 mm (труба ПВХ 70мм) | 100 m | 0,07 |  |  |
| 82 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная 25 мм) | 100 m | 0,60 |  |  |
| 83 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 0,35 |  |  |
| 84 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (метизы) | t | 0,04 |  |  |
| 85 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (полоса стальная 25х4 мм) | 100 m | 0,10 |  |  |
| 86 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 1 427,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 87 |  | Корпус металлический разм. 1317х650х180 мм ПР-3-3 74У2 IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 88 |  | Выключатель разъединитель ВР32И-3Р-250А | buc | 1,00 |  |  |
| 89 |  | Выключатель автом. ВА88-33 160А | buc | 1,00 |  |  |
| 90 |  | Выключатель автом. 3-ый ВА47-29/3/В20 | buc | 1,00 |  |  |
| 91 |  | Выключатель автом. 3-ый ВА47-29/3/С20 | buc | 2,00 |  |  |
| 92 |  | Выключатель автом. 1-ый ВА47-29/1/С10 | buc | 2,00 |  |  |
| 93 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-5-0 74 У1 IP54 разм. 1000х650х285 мм | buc | 1,00 |  |  |
| 94 |  | Выключатель разъединитель ВР32И-3Р-250А | buc | 1,00 |  |  |
| 95 |  | Выключатель автом. 3-ый ВА47-100/3/С100 | buc | 2,00 |  |  |
| 96 |  | Выключатель автом. 3-ый ВА47-100/3/С50 | buc | 2,00 |  |  |
| 97 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C3 | buc | 6,00 |  |  |
| 98 |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-18з-1, IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 99 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| 100 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 9,00 |  |  |
| 101 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2Р/16/30 | buc | 2,00 |  |  |
| 102 |  | Бокс для установки 72 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-72з-1, IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 103 |  | Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4Р/40/30 | buc | 3,00 |  |  |
| 104 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |  |  |
| 105 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2Р/10/30 | buc | 6,00 |  |  |
| 106 |  | Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-36з-1, IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 107 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| 108 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В 4Р | buc | 1,00 |  |  |
| 109 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2Р/10/30 | buc | 6,00 |  |  |
| 110 |  | Контактор 400В, 150А, КТИ-5150 | buc | 1,00 |  |  |
| 111 |  | Контактор 400В, 95А, КМИ-49512 | buc | 2,00 |  |  |
| 112 |  | Контактор 400В, 50А, КМИ-35012 | buc | 2,00 |  |  |
| 113 |  | Контактор 220В, 9А, КМИ-10960 | buc | 7,00 |  |  |
| 114 |  | Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ-221-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 115 |  | Пост кнопочный двухштифтовый ПКЕ-212-2 | buc | 4,00 |  |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

Deviz-oferta № 2-1-9

Здание инфекционного отделения. Sistem de control si reglare (sistem de ventilare).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Panou de automatizare PA 650x500x220 mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф) | buc | 73,00 |  |  |
| 3 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc. | 0,73 |  |  |
| 4 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu de control din cupru КВВГнг-LSLTx-7x1,0 мм2) | 100 m | 1,30 |  |  |
| 5 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (canal pentru cablu) | m | 40,00 |  |  |
| 6 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (teava gofrata D=20 mm) | 100 m | 0,15 |  |  |
| 7 |  | Cablu de control din cupru КВВГнг-LSLTx-7x1,0 мм2 | m | 130,00 |  |  |
| 8 |  | Canal pentru cablu | m | 40,00 |  |  |
| 9 |  | Teava gofrata D=20 mm | m | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 10 |  | Panou de automatizare PA 650x500x220 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 11 |  | Releu R4-2014-23-5230-WT | buc | 16,00 |  |  |
| 12 |  | Priza GZM4 | buc | 16,00 |  |  |
| 13 |  | Releu T-R4-E-2014-23-5230 | buc | 4,00 |  |  |
| 14 |  | Priza GZM4 | buc | 4,00 |  |  |
| 15 |  | Buton rotativ 8LP2TS130 | buc | 4,00 |  |  |
| 16 |  | Contact deschis 8LM2TC10 | buc | 4,00 |  |  |
| 17 |  | Contact inchis 8LM2TC01 | buc | 4,00 |  |  |
| 18 |  | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 | buc | 8,00 |  |  |
| 19 |  | DIN reica (60 cm) | buc | 1,00 |  |  |
| 20 |  | Margitor pentru DIN reica (60 cm) | buc | 2,00 |  |  |
| 21 |  | Cleme | buc | 10,00 |  |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Deviz-oferta № 2-1-10

# Здание инфекционного отделения .Semnalizarea de incendiu.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (контрольная панель EN54, "FS5200") | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик ATS-100) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 | Acumulator аккумулятор 12В, 7 А/ч | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate сирена EN54, FD8204C | buc | 5,00 |  |  |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum (датчик дымовой FD 8030) | buc | 97,00 |  |  |
| 6 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate сирена EN54, SB112F | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (ручной пожарный извещатель FD3050) | buc | 7,00 |  |  |
| 8 |  | Крепежный материал | компл. | 2,00 |  |  |
| 9 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель ПСВВнг-FRLSLTx-4x0,8 мм2) | 100 m | 8,00 |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLSLTx- 3х1,5 мм2) | 100 m | 1,30 |  |  |
| 11 |  | Кабель ПСВВнг-FRLSLTx-4x0,8 мм2 | m | 800,00 |  |  |
| 12 |  | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLSLTx-3х1,5 мм2 | m | 130,00 |  |  |
| 13 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (желоб пластиковый 10х22 MCS-1) | m | 350,00 |  |  |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (труба ПВХ гофрированная 20 мм) | 100 m | 1,50 |  |  |
| 15 |  | Модуль расширения для FS 5200, Модуль-5201 | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (лоток металлический 60х100 мм) | m | 10,00 |  |  |
| 17 |  | Крышка для лотка | m | 10,00 |  |  |
| 18 | 10-06-034-06 | Lucrari diverse: бокс для установки модуля | buc | 1,00 |  |  |
| 19 |  | Резистор | buc | 13,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 20 |  | Контрольная панель EN54, "FS5200" | buc | 1,00 |  |  |
| 21 |  | Радиопередатчик ATS-100 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 |  | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | buc | 2,00 |  |  |
| 23 |  | Сирена EN54, FD8204C | buc | 5,00 |  |  |
| 24 |  | Датчик дымовой FD 8030 | buc | 97,00 |  |  |
| 25 |  | Сирена EN54, SB112F | buc | 1,00 |  |  |
| 26 |  | Извещатель пожарный ручной FD3050 | buc | 7,00 |  |  |
| 27 |  | Бокс для установки модуля | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |