PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-5

Rețele interioare de apă și canalizare

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Conducta de apa potabila - A1 |  |  |
| 1 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( teava polipropilen PN10, diam. 25x2.5 mm (D20 mm) | m | 46,0000 |
| 2 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm ( teava polipropilen PN10, diam. 40x3.7 mm ( D32 mm) | m | 9,0000 |
| 3 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm ( teava polipropilen PN10, diam. 50x4.6 mm ( D40 mm) | m | 20,0000 |
| 4 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatie ПЭП D32x5 Izoflex) | m | 46,0000 |
| 5 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatie ПЭП D42x5 Izoflex) | m | 9,0000 |
| 6 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatie ПЭП D63x5 Izoflex) | m | 20,0000 |
| 7 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 75,0000 |
| 8 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 7,5000 |
| 9 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" ( Robinet de apa cu bila FI-FI D20 15кч18р) | buc | 19,0000 |
| 10 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" ( Robinet de apa cu bila FI-FI D32 15кч18р) | buc | 1,0000 |
| 11 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" ( Robinet de apa cu bila FI-FI D40 15кч18р) | buc | 1,0000 |
| 12 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 94,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducta de apa calda - T3, T4 |  |  |
| 13 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava polipropilen PN10, diam. 25x2.5 mm (D20 mm) | m | 54,0000 |
| 14 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm ( teava polipropilen PN10, diam. 32x4.7 mm (D25 mm) | m | 30,0000 |
| 15 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm ( teava polipropilen PN10, diam. 40x3.7 mm (D32 mm) | m | 30,0000 |
| 16 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatie ПЭП D32x5 Izoflex) | m | 54,0000 |
| 17 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatie ПЭП D38x5 Izoflex) | m | 30,0000 |
| 18 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatie ПЭП D42x5 Izoflex) | m | 30,0000 |
| 19 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 114,0000 |
| 20 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 11,4000 |
| 21 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet de apa cu bila FI-FI D20 15кч18р) | buc | 12,0000 |
| 22 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa cu bila FI-FI D32 15кч18р) | buc | 2,0000 |
| 23 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" ( Robinet de apa cu bila FI-FI D40 15кч18р ) | buc | 2,0000 |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( amestecator pentru lavoar ) | buc | 10,0000 |
| 25 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,0000 |
| 26 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecator pentru chiuveta) | buc | 2,0000 |
| 27 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 143,0000 |
| 28 | SC11B1 | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin ( uscator de prosoape ) | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Conducta de canalizare |  |  |
| 29 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PР | m | 9,0000 |
| 30 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PР ( fitingi ) | m | 3,6000 |
| 31 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PР | m | 103,0000 |
| 32 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PР ( fitingi ) | m | 41,2000 |
| 33 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm ( curatirea din polietilen D110 mm ) | buc | 10,0000 |
| 34 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm ( revizie din polietilen D110 mm ) | buc | 8,0000 |
| 35 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 16,0000 |
| 36 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,9000 |
| 37 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 11,9000 |
| 38 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice ( opritor din beton B7.5 ) | m3 | 0,2400 |
|  |  | Capitolul 1.4. Instalatii sanitare |  |  |
| 39 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a | buc | 10,0000 |
| 40 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. | buc | 10,0000 |
| 41 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc | 2,0000 |
| 42 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Stingator ОП-5 | buc | 14,0000 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Conducta de apa potabila - A1 |  |  |
| 1 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( teava polipropilen PN10, diam. 25x2.5 mm ( D20 mm ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic ( teava polipropilen PN10, diam. 25x2.5 mm ( D20 mm ) | m | 1,0200 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic diam. 20 mm | buc | 0,0800 |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic diam. 20 mm | buc | 0,7100 |
|  | 252315671940020 | Mufa din material plastic diam. 20 mm | buc | 0,0700 |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic diam. 20 mm | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm ( teava polipropilen PN10, diam. 40x3.7 mm ( D32 mm ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 |
|  | 252121671705032 | Teava din material plastic ( teava polipropilen PN10, diam. 40x3.7 mm ( D32 mm ) | m | 1,0200 |
|  | 252315671943032 | Cot din material plastic diam. 32 mm | buc | 0,0800 |
|  | 252315671945032 | Teu din material plastic diam. 32 mm | buc | 0,7100 |
|  | 252315671940032 | Mufa din material plastic diam. 32 mm | buc | 0,0700 |
|  | 252315671946032 | Reductie din material plastic diam. 32 mm | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm ( teava polipropilen PN10, diam. 50x4.6 mm ( D40 mm ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |
|  | 252121671705040 | Teava din material plastic ( teava polipropilen PN10, diam. 50x4.6 mm ( D40 mm ) | m | 1,0200 |
|  | 252315671943040 | Cot din material plastic diam. 40 mm | buc | 0,0800 |
|  | 252315671945040 | Teu din material plastic diam. 40 mm | buc | 0,7100 |
|  | 252315671940040 | Mufa din material plastic diam. 40 mm | buc | 0,0700 |
|  | 252315671946040 | Reductie din material plastic diam. 40 mm | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( Furtun pentru izolatie ПЭП D32x5 Izoflex ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 3320517350032 | Termoizolatie conducte ( Furtun pentru izolatie ПЭП D32x5 Izoflex ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( Furtun pentru izolatie ПЭП D42x5 Izoflex ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 3320517350042 | Termoizolatie conducte ( Furtun pentru izolatie ПЭП D42x5 Izoflex ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 6 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( Furtun pentru izolatie ПЭП D63x5 Izoflex ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 3320517350063 | Termoizolatie conducte ( Furtun pentru izolatie ПЭП D63x5 Izoflex ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" ( Robinet de apa cu bila FI-FI D20 15кч18р ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 29131242021020 | Robinet ( Robinet de apa cu bila FI-FI D20 15кч18р ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 10 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" ( Robinet de apa cu bila FI-FI D32 15кч18р ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 287527420100032 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa ( Robinet de apa cu bila FI-FI D32 15кч18р ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" ( Robinet de apa cu bila FI-FI D40 15кч18р ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 |
|  | 287527420100040 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa ( Robinet de apa cu bila FI-FI D40 15кч18р ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.2. Conducta de apa calda - T3, T4 |  |  |
| 13 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( teava polipropilen PN10, diam. 25x2.5 mm ( D20 mm ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic ( teava polipropilen PN10, diam. 25x2.5 mm ( D20 mm ) | m | 1,0200 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic diam. 20 mm | buc | 0,0800 |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic diam. 20 mm | buc | 0,7100 |
|  | 252315671940020 | Mufa din material plastic diam. 20 mm | buc | 0,0700 |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic diam. 20 mm | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 14 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm ( teava polipropilen PN10, diam. 32x4.7 mm ( D25 mm ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671705025 | Teava din material plastic ( teava polipropilen PN10, diam. 32x4.7 mm ( D25 mm ) | m | 1,0200 |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic diam. 25 mm | buc | 0,0800 |
|  | 252315671945025 | Teu din material plastic diam. 25 mm | buc | 0,7100 |
|  | 252315671940025 | Mufa din material plastic diam. 25 mm | buc | 0,0700 |
|  | 252315671946025 | Reductie din material plastic diam. 25 mm | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 15 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm ( teava polipropilen PN10, diam. 40x3.7 mm ( D32 mm ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 |
|  | 252121671705032 | Teava din material plastic ( teava polipropilen PN10, diam. 40x3.7 mm ( D32 mm ) | m | 1,0200 |
|  | 252315671943032 | Cot din material plastic diam. 32 mm | buc | 0,0800 |
|  | 252315671945032 | Teu din material plastic diam. 32 mm | buc | 0,7100 |
|  | 252315671940032 | Mufa din material plastic diam. 32 mm | buc | 0,0700 |
|  | 252315671946032 | Reductie din material plastic diam. 32 mm | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 16 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( Furtun pentru izolatie ПЭП D32x5 Izoflex ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 3320517350032 | Termoizolatie conducte ( Furtun pentru izolatie ПЭП D32x5 Izoflex ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( Furtun pentru izolatie ПЭП D38x5 Izoflex ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 3320517350038 | Termoizolatie conducte ( Furtun pentru izolatie ПЭП D38x5 Izoflex ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 18 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( Furtun pentru izolatie ПЭП D42x5 Izoflex ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 3320517350042 | Termoizolatie conducte ( Furtun pentru izolatie ПЭП D42x5 Izoflex ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 19 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 21 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" ( Robinet de apa cu bila FI-FI D20 15кч18р ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 29131242021020 | Robinet ( Robinet de apa cu bila FI-FI D20 15кч18р ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 22 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" ( Robinet de apa cu bila FI-FI D32 15кч18р ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 287527420100032 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa ( Robinet de apa cu bila FI-FI D32 15кч18р ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 23 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" ( Robinet de apa cu bila FI-FI D40 15кч18р ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 |
|  | 287527420100040 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa ( Robinet de apa cu bila FI-FI D40 15кч18р ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( amestecator pentru lavoar ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 291312420137011 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для умывальника) | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 25 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 26 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( amestecator pentru chiuveta ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 291312420137011 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для умывальника) | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 27 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 28 | SC11B1 | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin ( uscator de prosoape ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 28751142011701 | Uscator de prosoape | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.3. Conducta de canalizare |  |  |
| 29 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PР | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 25212167205605011 | Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm ( teava din polipropilen PP diam. 50 mm ) | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 30 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PР ( fitingi ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 25212167205605011 | Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm ( teava din polipropilen PP diam. 50 mm ) | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 31 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PР | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 25212167201605011 | Teava din material plastic pentru canalizare Ф110 mm PР | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 32 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PР ( fitingi ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 25212167201605011 | Teava din material plastic pentru canalizare Ф110 mm PР | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm ( curatirea din polietilen D110 mm ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156721037110 | Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare D110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0160 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0306 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 34 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm ( revizie din polietilen D110 mm ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156721037111 | Revizie din material plastic pentru canalizare D110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0160 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0306 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 35 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |
|  | 2521216720160160 | Teava din material plastic pentru canalizare D160 mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0260 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 36 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 37 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 38 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice ( opritor din beton B7.5 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4. Instalatii sanitare |  |  |
| 39 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 26221024380002 | Lavoar din ceramica cu amestecator .(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном) | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic diam. 50 mm | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 40 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
|  | 262210244276055 | Vas pt. closet cu sifon interior. | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 41 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 |
|  | 2875114200020 | Chiuveta | buc | 1,0000 |
|  | 2523126719771 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 42 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |
|  | 2875114202905100 | Sifon de pardoseala diam. 100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Stingator ОП-5 | buc |  |
|  | 895-30000 | Stingator ОП-5 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |