| Reparatia sectorului de producere- reparatia caroseriilor autobuzelor, ale I.M. Parcul Urban de Autobuze | Formular F-1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Încălzire, ventilație și condiționare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Система В1 |  |  |  |  |
| 1 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime (Зонт вентиляционный Д 500, ) | m2 |  | 1,50 |  |
|  |  | 1.2. Система В2 |  |  |  |  |
| 2 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime (Зонт вентиляционный Д 450) | m2 |  | 1,40 |  |
|  |  | 1.3. Система В4 |  |  |  |  |
| 3 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime (Зонт вентиляционный Д 450) | m2 |  | 1,40 |  |
| 4 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime (Местный отсос из тонколистовой оцинк. стали 750х645, h=1000, живым сечением Fжс=0,11м2) | m2 |  | 2,80 |  |
|  |  | 1.4. Воздуховоды и компоненты |  |  |  |  |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Переточная решетка 450х450) | buc |  | 1,00 |  |
| 6 | VA02E1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=5мм, Д160) | m2 |  | 30,65 |  |
| 7 | VA02F1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, Д315) | m2 |  | 2,97 |  |
| 8 | VA02F1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, Д355) | m2 |  | 40,13 |  |
| 9 | VA02F1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, Д400) | m2 |  | 30,14 |  |
| 10 | VA02F1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, Д450) | m2 |  | 46,63 |  |
| 11 | VA02F1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, Д500) | m2 |  | 26,69 |  |
| 12 | VA02G1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, Д630) | m2 |  | 17,80 |  |
| 13 | VA02F1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, 400х200) | m2 |  | 30,00 |  |
| 14 | VA02G1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, 600х350) | m2 |  | 3,80 |  |
| 15 | VA02G1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, 600х400) | m2 |  | 2,00 |  |
| 16 | VA02H1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, 750х645) | m2 |  | 5,58 |  |
| 17 | VA02H1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=1мм, D1250) | m2 |  | 7,85 |  |
| 18 | VA02H1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=1мм, D900) | m2 |  | 16,96 |  |
| 19 | VA02H1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=1мм, 750x750) | m2 |  | 18,00 |  |
| 20 | VA02H1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=1мм, 1000x600) | m2 |  | 19,20 |  |
| 21 | VA02H1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=1мм, 800x600) | m2 |  | 2,80 |  |
| 22 | VA02G1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, 700х400) | m2 |  | 5,4 |  |
| 23 | VA02H1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, 900х500) | m2 |  | 8,40 |  |
| 24 | VA02G1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, Д630) | m2 |  | 5,94 |  |
| 25 | VA02F1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, Д450) | m2 |  | 2,83 |  |
| 26 | VA02F1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, Д250) | m2 |  | 2,36 |  |
| 27 | VA02E1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=5мм, Д200) | m2 |  | 1,88 |  |
| 28 | VA02E1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=5мм, Д160) | m2 |  | 1,00 |  |
| 29 | VA02F1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, Д400) | m2 |  | 5,02 |  |
| 30 | VA02F1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, Д450) | m2 |  | 28,26 |  |
| 31 | VA02F1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, Д500) | m2 |  | 6,28 |  |
| 32 | VA02G1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, Д630) | m2 |  | 9,90 |  |
| 33 | VA02G1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=7мм, Д630) | m2 |  | 11,40 |  |
| 34 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg |  | 310,00 |  |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Наружная воздухозаборная решетка Р 1000х300) | buc |  | 2,00 |  |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Регулируемая решетка Д315) | buc |  | 8,00 |  |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Регулируемая решетка Р600х400) | buc |  | 6,00 |  |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Регулируемая решетка Р400х150) | buc |  | 8,00 |  |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Регулируемая решетка Р600х150) | buc |  | 2,00 |  |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Нерегулируемая решетка РВ800х600) | buc |  | 2,00 |  |
| 41 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель-клапан d400) | buc |  | 1,00 |  |
| 42 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель-клапан d500) | buc |  | 1,00 |  |
| 43 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель-клапан 400х200) | buc |  | 6,00 |  |
| 44 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg |  | 65,00 |  |
|  |  | 1.5. Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |
| 45 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel D57x3,5, DN50, Стоимость фитингов для стальных труб -30% от стоимости ) | m |  | 44,00 |  |
| 46 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Teava din otel D45x2,5, DN40, Стоимость фитингов для стальных труб -30% от стоимости ) | m |  | 40,00 |  |
| 47 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Teava din otel D15, Стоимость фитингов для стальных труб -30% от стоимости ) | m |  | 2,00 |  |
| 48 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 2,00 |  |
| 49 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 112,00 |  |
| 50 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15*30mm | m |  | 2,00 |  |
| 51 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*30mm | m |  | 40,00 |  |
| 52 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50*30mm | m |  | 44,00 |  |
| 53 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 75,00 |  |
| 54 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровой Д50) | buc |  | 2,00 |  |
| 55 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздуховыпускной кран Д15) | buc |  | 10,00 |  |
| 56 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Вентиль сливной Д15) | buc |  | 8,00 |  |
| 57 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровой Д40) | buc |  | 4,00 |  |
| 58 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль балансовый Д40) | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 1.6. Incalzire |  |  |  |  |
| 59 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы настенного крепления в комплекте со средствами крепления 8 сукци1, Н=500мм х 2шт) | m2 |  | 0,80 |  |
| 60 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Кран Маевского ) | buc |  | 2,00 |  |
| 61 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан радиаторный ручной регулирующий Д15 прямой в комплекте с колпачком) | buc |  | 2,00 |  |
| 62 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран радиаторный запорный прямой Д15) | buc |  | 2,00 |  |
| 63 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Teava din otel D15, Стоимость фитингов для стальных труб -30% от стоимости ) | m |  | 17,00 |  |
| 64 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel D38x2, DN32) | m |  | 40,00 |  |
| 65 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Teava din otel D45x2,5, DN40) | m |  | 51,00 |  |
| 66 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel D57x3,5, DN50) | m |  | 31,00 |  |
| 67 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 17,00 |  |
| 68 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 150,00 |  |
| 69 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15*30mm | m |  | 17,00 |  |
| 70 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32*30mm | m |  | 68,00 |  |
| 71 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*30mm | m |  | 51,00 |  |
| 72 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50*30mm | m |  | 31,00 |  |
| 73 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm, Стоимость фитингов для стальных труб -30% от стоимости | m |  | 5,00 |  |
| 74 | IC12G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 3.5 mm, Стоимость фитингов для стальных труб -30% от стоимости | m |  | 24,00 |  |
| 75 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3.5 mm, Стоимость фитингов для стальных труб -30% от стоимости | m |  | 10,00 |  |
| 76 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m |  | 39,00 |  |
| 77 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm (Izolare cu vata minerala б=50mm) | m2 |  | 16,00 |  |
| 78 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 |  | 16,00 |  |
| 79 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 134,00 |  |
| 80 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Вентель балансовый Dn32, P=160бар, USVI-PN25-DN32) | buc |  | 5,00 |  |
| 81 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Кран шаровый Д15) | buc |  | 2,00 |  |
| 82 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Кран шаровый Д32) | buc |  | 10,00 |  |
| 83 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (Кран шаровый Д40) | buc |  | 2,00 |  |
| 84 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый Д50) | buc |  | 2,00 |  |
| 85 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Вентиль сливной Д15) | buc |  | 12,00 |  |
| 86 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздуховыпускной кран Д15) | buc |  | 6,00 |  |
| 87 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Кран шаровый Д15) | buc |  | 6,00 |  |
| 88 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 89x3.5mm (Гребенка из электросварных стальных труб д89х3,5, L=1400 на 3 контура в изоляции Flexorock б=50мм) | buc |  | 2,00 |  |
| 89 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Вентиль дренажный 3х ходовой для контрольно-измерительного оборудования Р=10бар, Д10) | buc |  | 13,00 |  |
| 90 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 65, (Фильтр сетчатый для горячей воды Д65) | buc |  | 1,00 |  |
| 91 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 65, (Фильтр сетчатый для горячей воды Д32) | buc |  | 5,00 |  |
| 92 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" (Задвижка стальная Д65) | buc |  | 3,00 |  |
| 93 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Ручной балансовый клапан Д65) | buc |  | 1,00 |  |
| 94 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Ручной балансовый клапан Д32) | buc |  | 5,00 |  |
| 95 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" (Гильза из стали электросварной трубы для прохода труб Д76х3) | buc |  | 2,00 |  |
| 96 |  | Гипкие металлические шланги Д32, L=150 | buc |  | 10,00 |  |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Система П1 |  |  |  |  |
| 97 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc |  | 1,00 |  |
| 98 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera si utilaj) | buc |  | 1,00 |  |
| 99 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg | buc |  | 1,00 |  |
| 100. | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Канальные вставки гипкие DV 90-50 | buc |  | 2,00 |  |
| 101 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc |  | 1,00 |  |
| 102 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 2.3. Система В1 |  |  |  |  |
| 103 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc |  | 1,00 |  |
| 104 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Канальные вставки гипкие DS 60-35 | buc |  | 2,00 |  |
| 105 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc |  | 1,00 |  |
| 106 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera si utilaj) | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 2.4. Система В2 |  |  |  |  |
| 107 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc |  | 1,00 |  |
| 108 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Канальные вставки гипкие DS 60-35 | buc |  | 2,00 |  |
| 109 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc |  | 1,00 |  |
| 110 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera si utilaj) | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 2.5. Система В3 |  |  |  |  |
| 111 | VC01A | Montarea ventilatorului | Buc |  | 1 |  |
|  |  | 2.6. Система В4 |  |  |  |  |
| 112 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc |  | 1,00 |  |
| 113 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Канальные вставки гипкие DS 60-35 | buc |  | 2,00 |  |
| 114 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc |  | 1,00 |  |
| 115 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera si utilaj) | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 2.7. Система ДУ1 |  |  |  |  |
| 116 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 2.9. Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |
| 117 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2", inclusiv | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 2.10. Incalzire |  |  |  |  |
| 118 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (Воздушно -отоплительный агрегат с двигателем ЕС N=0.28кВт, n=1380 об/мин, 1f-230V/50Hz, L=4850-2400м3/ч в комплекте со средствами крепления (рамы) типа Volcano VR2, sau analog, Se exclud toate materialele) | buc |  | 5,00 |  |
| 119 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Настенный термостат | buc |  | 2,00 |  |
| 120 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control | buc |  | 8,00 |  |
| 121 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр стеклянный) | buc |  | 5,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Система П1 |  |  |  |  |
| 122 |  | Канальный вентилятор L=4070м3/ч, Р=580Па, N=3.78кВт, n=930 об/мин, 3-400V в комплекте с блоком управления, RP 90-50/45-6D Remak, sau analogic | buc |  | 1,00 |  |
| 123 |  | Заслонка с эл. приводом канальная утепленная LKSX 90-50/24 sau analogic | buc |  | 1,00 |  |
| 124 |  | Канальный фильтр (Кассета) KFD 90-50, sau analogic | buc |  | 1,00 |  |
| 125 |  | Фильтрующий материал для кассеты КF5 sau analogic | buc |  | 1,00 |  |
| 126 |  | Канальные вставки гибкие DV 90-50 | buc |  | 2,00 |  |
| 127 |  | Водяная нагревательная батарея (канальная) VO 90-50/3R | buc |  | 1,00 |  |
| 128 |  | Канальный шумоглушитель TKU 90-50 | buc |  | 1,00 |  |
| 129 |  | Контрфлянец для присоединения EP30 90-50 | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 3.3. Система В1 |  |  |  |  |
| 130 |  | Канальный взрывозащищенный вентилятор L=2530 м3/ч, P=450Па, N=2.1 кВт, n=1380 об/мин, 3-400V, KTEX 60-35-4 sau analogic | buc |  | 1,00 |  |
| 131 |  | Канальные вставки гипкие DS 60-35 sau analogic | buc |  | 2,00 |  |
| 132 |  | Канальный шумоглушитель LDR 60-35 | buc |  | 1,00 |  |
| 133 |  | Контрфлянец для присоединения GFL 60-35 | buc |  | 2,00 |  |
| 134 |  | Обратный клапан Д450, | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 3.4. Система В2 |  |  |  |  |
| 135 |  | Канальный взрывозащищенный вентилятор L=2360 м3/ч, P=460Па, N=2.1 кВт, n=1380 об/мин, 3-400V, KTEX 60-35-4 sau analogic | buc |  | 1,00 |  |
| 136 |  | Канальные вставки гипкие DS 60-35 sau analogic | buc |  | 2,00 |  |
| 137 |  | Канальный шумоглушитель D400 LDC 400-900 | buc |  | 1,00 |  |
| 138 |  | Контрфлянец для присоединения GFL 60-35 | buc |  | 2,00 |  |
| 139 |  | Обратный клапан Д400, | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 3.5. Система В3 |  |  |  |  |
| 140 |  | Бытовой вентилятор L=120m3/h, Р=275Па, N=0,061кВт, n=2412 об/мин, 220V tip KV 150M sau analogic |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 3.6. Система В4 |  |  |  |  |
| 141 |  | Канальный взрывозащищенный Вентилятор L=3560 м3/ч, Р=750Па, N=3,62кВт, n=1297 об/мин, 3-400V KTEX 70-40-4 sau analogic |  |  | 1,00 |  |
| 142 |  | Канальные вставки гипкие DS 70-40 sau analogic | buc |  | 2,00 |  |
| 143 |  | Канальный шумоглушитель D400 LDR 70-40 | buc |  | 1,00 |  |
| 144 |  | Контрфлянец для присоединения GFL 70-40 | buc |  | 2,00 |  |
| 145 |  | Обратный клапан Д450, | buc |  | 1,00 |  |
| 146 |  | Подьемно - поворотное крепление для местного отсоса от сварки | buc |  | 1,00 |  |
| 147 |  | 3.7. Система ДУ1 Осевой вентилятор дымоудаления L=47590 m.c./h, P=890Па, N=28kw, 3-400V, n=1440об/мин в комплекте с установочной рамой типа VDO-1250-4D/28-8/32/A”Vents”, ori analogic. | Buc |  | 1.00 |  |
|  |  | 3.8. Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |
| 148 |  | Узел водосмесительный для калорифера приточных систем П1, УВС 2-3П | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 3.9 Incalzire |  |  |  |  |
| 149 |  | Воздушно -отоплительный агрегат с двигателем ЕС N=0.28кВт, n=1380 об/мин, 1f-230V/50Hz, L=4850-2400м3/ч в комплекте со средствами крепления (рамы) типа Volcano VR2, sau analog | buc |  | 5,00 |  |
| 150 |  | Настенный термостат | buc |  | 5,00 |  |
| 151 |  | Манометр Р=6бар | buc |  | 8,00 |  |
| 152 |  | Термометр стеклянный | buc |  | 5,00 |  |
| 153 |  | Закладная деталь для установки манометра на трубе Д89х3,5 | buc |  | 2,00 |  |
| 154 |  | Закладная деталь для установки манометра на трубе Д40, Д50 | buc |  | 6,00 |  |
| 155 |  | Закладная деталь для установки термометра на трубе Д89х3,5 | buc |  | 2,00 |  |
| 156 |  | Закладная деталь для установки термометра на трубе Д40, Д50 | buc |  | 3,00 |  |