CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria Căinarii Vechi, r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria Căinarii Vechi, r-nul Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Cainarii Vechi, r-nul Soroca (varianta alba)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta |  |  |
| 1 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | 8,6000 |
| 2 | RCsA08A | Incarcarea mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (materialul decapat) | m3 | 860,0000 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km | t | 1 505,0000 |
| 4 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 57,3300 |
| 5 | RCsA08A | Incarcarea mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (acostamente) | m3 | 286,6500 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km | t | 501,6400 |
| 7 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (acostamente) | 100 m3 | 2,8600 |
| 8 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (acostamente) | 100m2 | 19,1100 |