____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a retelei de alimentare cu apa din str.Soroca (de la blocul locativ nr.11 pina la blocul locativ nr.59) mun.Balti

Lista cu cantitaţile de lucrări № 19-54-2-1

Retelele exterioare de alimenrare cu apa B1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retelele exterioare de alimentare cu apa B1 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1 | RpAcB14A | Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a vanelor montate in pamint , in vederea izolarii diferitelor zone de retea, vanele avind diametrul 50-200 mm (открывание и закрываниезадвижек) | buc | 81,00 |
| 2 | RpAcB19A | Repararea vanelor din fonta de pe bransamente sau conducte de apa, cu inlocuirea axului filetat, vanele avind diametrul de 50-100 mm (Ремонт чугунных задвижек на соединительных трубопроводах или водопроводах, с заменой винтового шпинделя, диам. задвижек 50-100 мм) | buc | 15,00 |
| 3 | RpAcB15D | Curatarea vanelor, ingropate in pamint, fara inlocuirea capacelului, inclusiv vopsirea capacelor (Чистка уложенной в землю задвижки, без замены колпачка, включая покраску колпачков) | buc | 81,00 |
| 4 | RpAcB34B | Demontarea hidrantilor tip Pompier, cu Dn=65-100 mm, subterani (Демонтаж подземных пожарных гидрантов) | buc | 4,00 |
| 5 | RpAcB15E | Curatarea hidrantului, ingropat in pamint, fara inlocuirea capacelului, inclusiv vopsirea capacelor (Чистка уложенного в землю гидранта, без замены колпачка, включая покраску колпачков) | buc | 4,00 |
| 6 | AcB15F | Montarea hidrantilor de gradina, in nisa, avind diametrul de 1" (Установка пожарного гидранта -существующего и замена новой стал. подставки пожарной-4 шт. ) | buc | 4,00 |
| 7 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita (Антикоррозионная изоляция стал.подставки пожарной, сверх усиленная изоляция) | m2 | 2,00 |
| 8 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm (Резка стальных труб, диаметром 300 мм) | buc | 68,00 |
| 9 | RpAcG09A | Repararea pereurilor verticale, din prefabricate de beton armat, prin contraforturi de 0.2 m latime si cu inaltimea de 1 m (Ремонт вертикальной отмостки из сборного железобетона контрфорсами шириной 0,2 м и высотой 1 м) | buc | 15,00 |
| 10 | RpAcH02C | Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP (Механическая откачка воды из выемок, автонососом для воды 6-8 ЛС) | ora | 2,00 |
| 11 | RpAcH07A1 | Curatarea manuala de depuneri cu coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m (Ручная очистка от связных отложений отстойников, пескоуловителей и открытых бетонных каптажных сооружений, глубина до 2 м и ширина 4-8 м) | m3 | 15,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 12 | TsA05C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren tare (Разработка грунта вручную для котлованов у колодцев) | m3 | 48,00 |
| 13 | TsD01B k=0,8 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 48,00 |
| 14 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 48,00 |
| 15 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm (Резка стальных труб, диаметром 300 мм) | buc | 16,00 |
|  |  | 1.3. Retelele de alimentare cu apa |  |  |
| 16 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (Монтаж полиэтиленовых труб РЕ100, диаметром 110 мм. PN10 SDR17 методом протаскивания в существующем футляре из стальных труб D-300 мм.) | m | 800,00 |
| 17 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка полиэтиленовых труб для сетей водопровода РЕ100, диаметром 75 мм. PN10 SDR17) | m | 1,00 |
| 18 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка полиэтиленовых труб для сетей водопровода РЕ100, диаметром 50 мм. PN10 SDR17) | m | 1,00 |
| 19 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка полиэтиленовых труб для сетей водопровода РЕ100, диаметром 25 мм. PN10 SDR17 ) | m | 12,00 |
| 20 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка полиэтиленовых труб для сетей водопровода РЕ100, диаметром 20 мм. PN10 SDR17 ) | m | 18,00 |
| 21 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm ( переход ПЭ ), диам. 150/ 110 мм | buc | 1,00 |
| 22 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm -Адаптор-фланец ст.Д150мм | buc | 1,00 |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Адаптор-фланец ст.Д100мм | buc | 9,00 |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Адаптор-фланец ст.Д75мм | buc | 2,00 |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Адаптор-фланец ст.Д50мм | buc | 2,00 |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Адаптор-фланец ст.Д25мм | buc | 38,00 |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Адаптор-фланец ст.Д20мм | buc | 32,00 |
| 28 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 110х110) | buc | 9,00 |
| 29 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 110х75) | buc | 2,00 |
| 30 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 110х50) | buc | 2,00 |
| 31 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 110х25) | buc | 38,00 |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 110х20) | buc | 32,00 |
| 33 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 832,00 |
| 34 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 832,00 |
| 35 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 100 мм) | piesa | 7,00 |
| 36 | AcE51B | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 75 мм) | piesa | 2,00 |
| 37 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 50 мм) | piesa | 2,00 |
| 38 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 25 мм) | piesa | 32,00 |
| 39 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 20 мм) | piesa | 38,00 |