I.P. „SERVICIUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT AL FRECVENŢELOR RADIO”

CAIET DE SARCINI

cu privire la achiziţionarea unui receptor portabil de bandă largă

Elaborat:

Şef DRM							Oleg LEAŞOC

Aprobat:

Director tehnic  					       Ovidiu SPĂTARU

Chişinău – 2020

CUPRINS

1.	NOTE GENERALE	3

2.	SCOPUL	3

3.	CANTITATEA	3

4.	DESCRIERE	4

5.	COMPONENŢA	5

6.	CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII	5

7.	GARANŢIE	6

8.	ALTE CERINȚE OBLIGATORII	7

9.	MODUL ŞI FACTORII DE EVALUARE A OFERTELOR	8

|  | Se va completa de către ofertant |  |
| --- | --- | --- |
|  | Specificaţii tehnice garantate | Abateri/Remarce (de specificat dacă există) |
| # NOTE GENERALE |  |  |
| Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și constituie setul complet de cerințe pe baza cărora se elaborează Propunerea tehnică de către fiecare ofertant. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conține caracteristici ale produselor inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă. Obiectul procedurii de achiziție îl constituie livrarea unui receptor portabil de bandă largă. |  |  |
| # SCOPUL |  |  |
| Scopul receptorului portabil de monitoring este de a furniza mijloacele tehnice necesare pentru a permite: - Fixarea și identificarea emisiilor radio, care funcţionează neautorizat; - Scanarea și înregistrarea frecvențelor radio. |  |  |
| # CANTITATEA |  |  |
| - 1 receptor portabil de bandă largă. |  |  |
| # DESCRIERE |  |  |
| - Receptorul portabil de bandă largă trebuie să fie o unitate funcțională independentă, cu un design compact, durabil şi ergonomic, astfel încât să poată fi folosite cu uşurinţă pe teren. - Receptorul portabil de bandă largă trebuie să fie dotat cu un ecran de cel puţin 2", cu interfață intuitivă, care să permită vizualizarea bună a imaginii atât în încăpere cât şi în exterior pe timp de soare. - Receptorul portabil de bandă largă trebuie să fie dotat cu antenă telescopică detașabilă cu impedanța de 50 Ω. - Receptorul portabil de bandă largă trebuie să permită audierea semnalului recepționat prin difuzorul încorporat și prin căști conectate la ieșirea audio sau prin Bluetooth. - Receptorul portabil de bandă largă trebuie să permită recepționarea simultană și afișarea a două semnale pe diferite frecvențe. - Receptorul portabil de bandă largă trebuie să permită înregistrarea audio a semnalelor recepționate și redarea lor nemijlocit pe receptor sau pe calculator. - Receptorul portabil de bandă largă trebuie să aibă încorporat un receptor GPS, care permite afișarea pe ecran a poziției curente și înscrierea datelor de poziționare în informația auxiliară a fișierelor audio. - Receptorul portabil de bandă largă trebuie să fie dotat cu tastatură și butoane care permit setarea și dirijarea ergonomică a receptorului. - Receptorul portabil de bandă largă trebuie să fie echipat cu acumulator cu o autonomie de lucru de cel puţin 7 ore. - Receptorul portabil de bandă largă trebuie să permită înregistrarea datelor măsurate pe memorie internă sau externă (SD card), cu posibilitatea descărcării lor pe calculator. - Receptorul portabil de bandă largă trebuie să permită actualizarea şi completarea firmware-lui intern cu noi funcţionalităţi şi opţiuni. |  |  |
| # COMPONENŢA |  |  |
| Cerinţele minime de dotare pentru receptorul portabil de bandă largă sunt următoarele: - Receptor portabil de bandă largă. - Antenă telescopică detașabilă 50 Ω. - Acumulator de tip Lithium-Ion. - Încărcător pentru acumulatoare 220V(AC)/12V(DC). - Cablu USB. - Manual de utilizare a receptorului. |  |  |
| # CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII |  |  |
| - Banda de frecvenţe: 100 kHz – 3 GHz; - Stabilitatea frecvenței: ≤ ± 2 ppm; - Demodularea semnalelor analogice şi posibilitatea audierii semnalului demodulat: AM, FM, WFM, LSB, SSB, CW, ISB, USB; - Decodarea semnalelor digitale: P25, D-STAR, DCR, NXDN, dPMR; - Sensibilitatea receptorului: - AM: 0,5 – 1,89999 MHz: ≤ 2,2 µV; 1,9 – 135 MHz: ≤ 1,4 µV; - SSB/CW: 0,5 – 1,89999 MHz: ≤ 0,4 µV; 1,9 – 147 MHz: ≤ 0,25 µV; - FM: 28 – 221,99999 MHz: ≤ 0,4 µV; 222 – 1299,99999: ≤ 0,6 µV; 1300 – 2699,9999 MHz: ≤ 1,8 µV; - WFM: 78 – 108 MHz: ≤ 1,8 µV; - D-STAR/NXDN/dPMR/DCR: ≤ 1,0 µV; - P25: 136 – 173,9999 MHz: ≤ 0,4 µV; 400 – 469,99999 MHz: ≤ 0,6 µV; 763 – 870: ≤ 0,75 µV; - Pasul de scanare: 0,01; 0,1; 1,0; 3,125; 5; 6,25; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 50; 100; 125; 200 kHz; - Viteza de scanare: ≥ 180 canale/s; - Selectivitatea receptorului: - AM/FM: ≥ 12 kHz/-6 dB; - SSB/CW: 18 kHz/-6 dB; - WFM: 150 kHz/-6 dB. - Interfeţe: intrarea RF 50Ω, USB, ieşire audio 3,5 mm, Bluetooth; - Ecranul receptorului: - ≥ 2"; - monochrome sau color; - afişare nivel semnal în format numeric sau grafic; - afișarea simultană a două frecvențe; - afişare frecvența setată; - afişare poziționarea geografică (coordonatele geografice); - Temperatura de lucru: - 15°C - +50°C; - Standardul de protecție: cel puțin IP57; - Dimensiuni: ≤ 60x145x35 mm; - Greutatea (inclusiv cu acumulator): ≤ 350 g. |  |  |
| # GARANŢIE |  |  |
| Perioada de garanţie trebuie să fie minim 12 luni pentru toate componentele livrate şi va începe de la data semnării fără obiecţii a actului de predare-primire, în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare. Pe toată perioada de garanție, furnizorul are obligația de a asigura, fără costuri adiţionale, următoarele: - remedierea defecţiunilor receptorului portabil de bandă largă, prin repararea sau înlocuirea componentelor defectate; - soluționarea erorilor de funcționalitate a receptorului portabil de bandă largă; - livrarea și implementarea de update-uri și/sau upgrade-uri pentru firmware-ul receptorului portabil de bandă largă. |  |  |
| # ALTE CERINȚE OBLIGATORII |  |  |
| Furnizorul are obligaţia de a asigura, după expirarea perioadei de garanţie, în caz de necesitate, servicii de reparare şi piese de schimb pentru o perioadă de minim 7 ani pentru toate echipamentele livrate. Ofertantul va furniza documente care să stabilească experienţa şi capacitatea, după cum urmează: - Ofertantul va avea o experienţă minimă de 5 ani în furnizarea unor echipamente similare sau superioare acestora; - Ofertantul va furniza copia scrisorilor de recomandare sau feedback-ul de la cel puţin 3 utilizatori europeni din domeniu, care utilizează astfel de echipamente; Notă: în cazul în care ofertantul nu este producătorul echipamentelor, se acceptă referinţele producătorului soluției, prin prezentarea autorizației de la producător și a dovezii de parteneriat. |  |  |
| # MODUL ŞI FACTORII DE EVALUARE A OFERTELOR |  |  |
| Va fi selectata oferta câştigătoare care întruneşte punctajul cu cel mai mare rezultat din aplicarea următorilor factori de evaluare: - Preţul total al ofertei (P1), în Lei fără TVA – 60 puncte; - Viteză de scanare (P2) – 15 puncte; - Dimensiunile receptorului portabil (P3) – 15 puncte; - Sensibilitatea receptorului (P4) – 10 puncte. Punctajul total maximal al ofertei poate fi egal cu 100 puncte şi se va calcula conform formulei: Ptotal = P1 + P2 + P3 + P4, din care: P1 – punctajul pentru preţul total al ofertei se acordă astfel: - pentru cel mai mic preţ total al ofertei (preţminim) se acordă 60 puncte; - pentru alt preţ total (preţ(n)) decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se acordă astfel: P1n = (preţminim / preţ(n)) x 60. P2 – punctajul pentru viteza de scanare se acordă astfel: - pentru oferta în care receptorul portabil de bandă largă are cea mai mare viteză de scanare (vitezămax) se acordă 15 puncte; - pentru altă viteză (viteză(n)) decât cea prevăzută la lit. a) punctajul se acordă astfel: P2n = (viteza(n) / vitezamax) x 15. P3 – punctajul pentru dimensiunile externe ale receptorului se acordă astfel: - pentru oferta în care receptorul portabil de bandă largă are cele mai mici dimensiuni externe a receptorului se acordă 15 puncte; - pentru alte dimensiuni mai mari decât cele prevăzute la lit. a) se acordă corespunzător în descreştere 8, 6, 4, 2, 0 puncte. P4 – punctajul pentru sensibilitatea receptorului se acordă astfel: - pentru oferta în care receptorul portabil are cea mai bună sensibilitate (sensibilitatemax) se acordă 10 puncte; - pentru alte sensibilități (sensibilitate(n)) punctajul se acordă astfel: P4n = (sensibilitate(n) / sensibilitatemax) x 10. |  |  |
| Notă: Conformitatea şi respectarea tuturor cerinţelor prezentate mai sus trebuie furnizate în detaliu pentru fiecare cerinţă în coloana Specificaţii tehnice garantate (STG) cu documente de suport tehnic, ilustraţii, scheme, diagrame, desene, cataloage ale furnizorilor de echipamente, părţi şi subansamble oferite. |  |  |