Caiet de sarcini

privind achiziționarea Echipamentului pentru împrăștierea materialui antiderapant în cadrul Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

- DESCRIERE

Utilajul este de tip împrăștietoare cu disc, acționată electric, nou și nefolosit, fabricat în anul 2022.

- CARACTERISTICI TEHNICE

- Capacitate buncar: minim 1 m³;

- Buncar realizat în întregime din oțel inoxidabil;

- Sistem de transfer material cu jnec pentru transportul materialului antiderapant de la buncar la discul pentru împrăștiere;

- Sistem de protecție deasupra jnecului pentru a evita crearea blocajelor;

- Disc pentru împrăștiere:

  - realizat din oțel inoxidabil;

  - lățime de împrăștiere minim în intervalul: 1,5 – 12 m;

- Acționare prin cablu de 12 V / 24 V alimentat de la sistemul electric al mașinii;

- Prelată de protecție;

- Sistem cu vibratoare pentru deblocare material întărit;

- Kit de prindere pe vehicul;

- Telecomandă pentru acționare montată în cabină;

- Lumini intermitente LED stroboscopice;

- Indicator posterior „Atentie obstacol”;

- Marcaj de semnalizare conform normelor în vigoare;

- Autonomie de împrăștiere: minim 8 km;

- Dimensiuni:

  - Lungime podea: între 1300 - 1350 mm;

  - Lățimea podea: între 700 - 750 mm;

  - Lățimea în partea superioară: între 1250 - 1300 mm;

  - Înălțime: între 950 - 1000 mm.

Coordonat__________________________________________ Victoria COVALI