CAIET DE SARCINI

1.  Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. d/o | PMI-2024 | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suplimentul 1 Сat.B Generare I. cod 2024220192 | 42940000-7 | Instalație de tratare termică | set | 1 | Conform cerințelor tehnice din punctul 4. | 2 000 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

  - Echipamentul trebuie să fie livrat în termen de 90 de zile de la data semnării contractului.

- Parametrii de bază

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse nu mai devreme de anul 2023.

- Cerințe tehnice specifice

  - Instalația de tratare termică prin inducție trebuie să fie mobilă în set cu inductoare. Aceasta este destinată pentru preîncălzirea capetelor de țeavă cu grosimea mare a pereților înainte de sudare și pentru tratarea termică a rosturilor de sudură după finisarea sudurii.

  - Totodată instalația trebuie să fie destinată pentru montarea / demontarea pieselor de așezare fierbinte (rulmenți, inele, discuri pentru rotoare etc.).

  - Instalația trebuie să fie dotată cu capuri termice pentru încălzirea prin inducție a prizoanelor turbinelor în procesul de deschidere / închidere a carcaselor turbinelor.

  - Caracteristicile tehnice necesare a instalației de tratare termică prin inducție pentru tratarea termică a rosturilor de sudură:

| Nr. d/o | Denumirea criteriului | Unitate |
| --- | --- | --- |
|  | Diametrul țevilor | 80 – 426 mm |
|  | Grosimea pereților țevilor | 6 – 80 mm |
|  | Lățimea zonei de tratare termică | 100 – 600 mm |
|  | Temperatura de încălzire reglabilă | până la 900 °C |
|  | Viteza de încălzire reglabilă | 1 – 100 °C/min |
|  | Timpul de menținere a temperaturii prestabilite | 0 – 18 ore |
|  | Cantitatea punctelor de control a temperaturii | minim 2 |
|  | Tensiunea de alimentare | 3x0,4 kV, 50 Hz |
|  | Puterea maximală | 100 kW |
|  | Temperatura mediului ambiant | de la + 5 °С până la + 40 °C. |

  - Instalația de tratare termică trebuie să fie dotată cu panou de comandă cu ecran, sistem automat de control, care să permită prestabilirea temperaturii necesare, timpul de ridicare a temperaturii necesare, timpul de menținere/coborâre a temperaturii prestabilite,. Pe ecran trebuie să fie afișați toți parametrii de funcționare a instalației, afișarea pe ecran trebuie să fie intuitivă / ușoară pentru percepție.

  - Sistemul automat de control al instalației de tratare termică trebuie să poată face diagnosticarea instalației, în caz de apariție a unor erori / defecțiuni / observații în funcționarea normală, sistemul trebuie să semnalizeze și indice observația / eroarea depistată. Iar în instrucțiunea de exploatare trebuie să fie indicate metodele de înlăturare a observațiilor / erorilor.

  - Sistemul automat de control al instalației de tratare termică trebuie să fie dotat cu blocaje care să facă imposibilă exploatarea instalației în caz când operatorul nu execută toate operațiunile corecte conform instrucțiunii de exploatare.

  - Instalația trebuie să poată salva în memorie / USB stick graficele de tratare termică, cu posibilitatea de extragere și recunoaștere în calculator pe platformă de OS Windows compatibil pentru MS Office.

  - Instalația trebuie să fie amplasată în totalmente pe o singură carcasă dotată cu roți pentru deplasarea pe orizontală, iar pe verticală să poată fi ușor transportată cu ajutoratul macaralelor.

  - Instalația trebuie să fie dotată cu sistem de răcire a inductoarelor, acesta trebuie să fie parte componentă constructivă a instalației de tratare termică.

  - Instalația de tratare termică prin inducție trebuie să fie dotată în set cu următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea criteriului | Unitate |
| --- | --- | --- |
|  | Instalația de tratare termică (incluziv sistemul automat de control cu panou de comandă și ecran, modul integrat de măsurare și înregistrare a temperaturii - 2 canale, sistem autonom de răcire a inductoarelor) | 1 buc. |
|  | Cablu de alimentare cu puterea de 100 kW și lungimea minim 30 m.l. | 1 set. |
|  | Cablu prelungitor de inductor cu lungimea 10 m.l. | 2 buc. |
|  | Inductor flexibil pentru tratare termică a rosturilor de sudură cu lungimea 20 m.l. | 2 buc. |
|  | Inductor flexibil pentru tratare termică a rosturilor de sudură cu lungimea 30 m.l. | 1 buc. |
|  | Termocupluri cu conectori Ø1,2 Cromel-Alumen | 10 buc. |
|  | Fir suplimentar pentru termocupluri Ø1,2 Cromel-Alumen cu lungimea 50 m.l. | 1 buc. |
|  | Prelungitor pentru termocupluri (cu două canale) cu lungimea 20 m.l. | 1 buc. |
|  | Învelitoare termoizolantă pentru acoperirea rosturilor după tratarea termică cu lungimea 10 m.l. | 10 buc. |
|  | USB stick pentru salvarea minim a 50 arhive de tratare termică | 1 buc. |
|  | Softul pentru sistemul de operare Windows 10 pentru formarea rapoartelor (diagramelor) de tratare termică. Opțiunea dată este necesară doar în cazul când rapoartele arhivate în memoria instalației de tratare termică, nu sunt compatibile cu aplicațiile standarde MS Office. | 1 buc. |
|  | Brâu de încălzire - inductor pentru țeavă cu diametre până la DN400 mm cu conexiuni pentru prelungitorul de inducție | 1 set. |
|  | Brâu de încălzire - inductor pentru țeavă cu diametre până la DN250 mm cu conexiuni pentru prelungitorul de inducție | 1 buc. |
|  | Ecran termoizolant pentru încălzirea preventivă înaintea începerii sudurii pentru țeavă cu diametre până la DN250 mm | 1 buc. |
|  | Ecran termoizolant pentru încălzirea preventivă înaintea începerii sudurii pentru țeavă cu diametre până la DN400 mm | 1 buc. |
|  | Cap termic pentru încălzirea prin inducție a prizoanelor turbinelor | 1 buc. |
|  | Inductor flexibil pentru încălzirea prin inducție a prizoanelor D18 L500 | 1 buc. |
|  | Inductor pentru încălzirea prin inducție a prizoanelor D18 L500 | 1 buc. |
|  | Inductor pentru încălzirea prin inducție a prizoanelor D18 L400 | 1 buc. |
|  | Inductor pentru încălzirea prin inducție a prizoanelor D16 L500 | 1 buc. |
|  | Documentația de exploatare, de întreținere și reparație | 1 set. |

- Condiții generale de ofertare

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 4.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul echipamentului, (uzina producătoare, țara, tipul (codificarea) de la uzina producătoare a echipamentului).

  - Termenul de garanție – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune.

  - În ofertă trebuie să fie indicată data când bunurile vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- Condiții contractuale:

  - Compania ofertantă la livrarea bunurilor va prezenta:

    - pașapoartele/certificatele de calitate de la uzina producătoare;

    - certificatele de garanție – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune;

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunurile ofertate în momentul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să returneze bunurile.

  - În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la echipament, inclusiv defecte ascunse. Ofertantul este obligat în termen de 14 zile calendaristice să înlăture neconformitățile, să schimbe elementele neconforme sau să schimbe bunurile în ansamblu din contul său.