CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat   Serviciul de Informatii și Securitate al RM

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul de Informatii și Securitate al RM

3. Obiectul achiziţiilor  Instalarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru blocul administrativ cu nr. cadastral 0100519.049.02, situat în mun. Chișinău, bd-ul Ștefan cel Mare și Sfânt 166

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  | 1,5200 |  |
| 2 |  | Cablu VVGng-5*25mm | m |  | 152,0000 |  |
| 3 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 60,0000 |  |
| 4 |  | Papuci cablu cositorit tip:inel/pin.25 | buc |  | 60,0000 |  |
| 5 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 15,0000 |  |
| 6 |  | Tub termocontractabil CR 9.5-4.7 | buc |  | 15,0000 |  |
| 7 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 11,2800 |  |
| 8 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 5,1500 |  |
| 9 |  | Cablu KBE-DB+ 1*6mm2 (negru) | m |  | 515,0000 |  |
| 10 |  | Cablu KBE-DB+ 1*6mm2 (rosu) | m |  | 515,0000 |  |
| 11 |  | Cablu H1Z2Z2- 1*6mm2 (verde-galben) | m |  | 613,0000 |  |
|  |  | 1.2. Accesorii din metal |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Scoabe se exclud) | 100 m |  | 18,9300 |  |
| 13 |  | Furtun metalic diam.25mm | m |  | 1 893,0000 |  |
| 14 |  | element fixare furtun metalic 25mm(colier metalic cu garnitura din cauciuc 25-28mm) | buc |  | 1 893,0000 |  |
| 15 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Aplicativ (Otel fisie necalmat 40х4 mm-se exclude) | 100 m |  | 0,2000 |  |
| 16 |  | Placa din otel zincat 40*4 | m |  | 20,0000 |  |
| 17 |  | buloane/piulite/saibe... | kg |  | 5,0000 |  |
|  |  | 1.3. Completarea PT |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-37 250A | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  | 1.4. Montarea Tablou Distributie |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, cu 18MOD | buc |  | 4,0000 |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Separator de sarcina (BH-3P/160) | buc |  | 2,0000 |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupator automat BA47-100 3P B100A | buc |  | 2,0000 |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupator automat BA47-29 3P B 100A | buc |  | 2,0000 |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Limitator Supratensiune ОПС 1-C 4P 10/30kA 400V | buc |  | 2,0000 |  |
| 24 |  | Sina N | buc |  | 4,0000 |  |
| 25 |  | Sina PE | buc |  | 4,0000 |  |
| 26 |  | Sina Din | buc |  | 4,0000 |  |
|  |  | 1.5. Montarea tablou invertor curent continuu |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, cu 36MOD | buc |  | 2,0000 |  |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-Limitator ETITEC M T2 PV 1100/20Y | buc |  | 14,0000 |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-suport siguranta EFH10 2P 25A | buc |  | 14,0000 |  |
| 30 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, CH 10*38 1P 20A 100 V DC | buc |  | 28,0000 |  |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-suport siguranta PKO M8 DC 1000V 1P | buc |  | 4,0000 |  |
| 32 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, NHO DC 1000V 125A gPV | buc |  | 4,0000 |  |
| 33 |  | Sina N | buc |  | 2,0000 |  |
| 34 |  | Sina PE | buc |  | 2,0000 |  |
| 35 |  | Sina Din | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  | 1.6. Montarea invertorului (hybrid) |  |  |  |  |
| 36 | 08-01-101-1 | Montare Invertor trifazat | buc |  | 2,0000 |  |
| 37 | 08-01-121-7 | Acumulator acid stationar, tip:AXE 50.0L | buc |  | 2,0000 |  |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-BMS | buc |  | 2,0000 |  |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-smart meter | buc |  | 2,0000 |  |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-CT clamps | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  | 1.7. Montarea Modulelor Fotovoltaice |  |  |  |  |
| 41 | 11-04-008-04 | Montarea modulelor fotovoltaice, masa, kg, pina la: 30 | buc |  | 148,0000 |  |
| 42 |  | Conector de racord compatibil cu MC4 | buc |  | 28,0000 |  |
| 43 |  | Clema fixare laterala | buc |  | 296,0000 |  |
| 44 |  | Clema fixare intermediara | buc |  | 148,0000 |  |
| 45 |  | tablou electric 18Module | buc |  | 4,0000 |  |
| 46 |  | tablou electric 36Module | buc |  | 2,0000 |  |
| 47 |  | Separator reversibil BP-32-37 250A | buc |  | 2,0000 |  |
| 48 |  | Separator de sarcina BH-3P/160 | buc |  | 2,0000 |  |
| 49 |  | intrerupator automat BA47-100 3P B100A | buc |  | 2,0000 |  |
| 50 |  | intrerupator automat BA47-29 3P B 100A | buc |  | 2,0000 |  |
| 51 |  | Limitator supratensiune ОПС 1 4P C 20kA 400V | buc |  | 2,0000 |  |
| 52 |  | Limitator supratensiune ETITEC M T2 PV 1100/20Y | buc |  | 14,0000 |  |
| 53 |  | suport siguranta EFH10 2P 25A 1000V DC | buc |  | 14,0000 |  |
| 54 |  | Siguranta CH 10*38 1P 20A 1000V DC | buc |  | 28,0000 |  |
| 55 |  | suport siguranta PKO M8 DC 1000V 1P | buc |  | 4,0000 |  |
| 56 |  | Siguranta, NHO DC 1000V 125A gPV | buc |  | 4,0000 |  |
| 57 |  | Module Fotovoltaice TOMATECH 545W | buc |  | 148,0000 |  |
| 58 |  | Invertor trifazat-GROWATT 50K-HU | buc |  | 2,0000 |  |
| 59 |  | Baterii: GROWATT apx14.3P-B1(57.2kWh) | buc |  | 2,0000 |  |
| 60 |  | BMS(se include cablu+baza) | buc |  | 2,0000 |  |
| 61 |  | Smart enrgy manager | buc |  | 2,0000 |  |
| 62 |  | CT-Clamps | buc |  | 2,0000 |  |

Notă: Denumirile/mărcile comerciale indicate în caietul de sarcini sunt facultative.

Operatorul economic poate utiliza și alte mărci comerciale, cu corespunderea cerințelor tehnice stabilite de proiectant.