Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul  Modernizarea Azilului de bătrăni și invalizi din or. Cimișlia

_ or.Cimișlia, str. Cetatea Albă,5_

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă        Consiliul Raional Cimișlia,

or .Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare,12_

(denumirea, adresa)

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul_Modernizarea Azilului de bătrăni și invalizi din or.Cimișlia,

or.Cimișlia, str. Cetatea Albă,5

Autoritatea contractantă  Consiliul Raional Cimișlia, or .Cimișlia,_bd.Ștefan cel Mare,12

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse |  | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 |  | - Fațada |  |  |
| 1 | - RpCJ35A |  | - Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | - m2 | - 30,5 |
| 2 | - RpCJ37A |  | - Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2. | - m2 | - 160,5 |
| - 3 | - RpCJ06B |  | - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. | - m | - 460,5 |
| 4 | - CF05A |  | - Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti. | - m2 | - 60,5 |
| 5 | - IzF54A |  | - Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de vată minerală, grosimea termoizolanților 10 cm (coltar - 240,5m) | - m2 | - 1310,5 |
| 6 | - CN54B |  | - Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | - m2 | - 1410,5 |
| 7 | - CF30A |  | - Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | - m2 | - 1410,5 |
| 8 | - CK26D |  | - Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. | - m | - 123,6 |
| 9 | - CI21A |  | - Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. | - m2 | - 125,5 |
| 10 | - CB14A |  | - Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | - m2 | - 1301,5 |
|  |  |  | - Pereu |  |  |
| 11 | - RpCB18F |  | - Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. | - m3 | - 5,6 |
| 12 | - TsA02B |  | - Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. | - m3 | - 7,5 |
| 13 | - CA03C3 |  | - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). | - m3 | - 9,6 |
| 14 | - CC01F1 |  | - Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | - kg | - 204 |
| 15 | - CB02A |  | - Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | - m2 | - 21,5 |
| 16 | - CA02A2 |  | - Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | - m3 | - 18,1 |
|  |  |  | - Amenajarea teritoriului |  |  |
| 17 | - DG04B |  | - Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | - m | - 200 |
| 18 | - TsC03D1 |  | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV. Decaparea asfaltului | - 100m3 | - 0,28 |
| 19 | - TsC35B11 |  | - Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m. Strîngerea în grămezi | - 100m3 | - 0,28 |
| 20 | - TsC35B1 |  | - Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m. Încărcarea | - 100m3 | - 0,28 |
| 21 | - TsI51A5 |  | - Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km. | - t | - 67,2 |
| 22 | - TsC50A |  | - Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I. K-6 | - 100m3 | - 0,28 |
| 23 | - TsC51A |  | - Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. | - 100m3 | - 0,28 |
| 24 | - DA04A |  | - Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului. | - 100m3 | - 0,83 |
| 25 | - TsE05B |  | - Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | - 100m2 | - 0,83 |
| 26 | - TsC03F1 |  | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | - 100m3 | - 0,83 |
| 27 | - TsD08A1 |  | - Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | - 100m3 | - 0,83 |
| 28 | - TsA02D |  | - Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare. (Săpătura pentru bordură) | - m3 | - 4,68 |
| 29 | - DE11A |  | - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. | - m | - 234 |
| 30 | - DI134 |  | - Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | - 100m2 | - 5,55 |
| 31 | - DE17A |  | - Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Grosimea vibropresării -6cm) | - m2 | - 554,5 |
|  |  |  | - Sisteme de ventilare și conditionare |  |  |
| 32 | - Prețul furnizorului |  | - Agregat de tratare aer cu recuperare de căldură prin refulare/aspirație în set , Refulare: legătură elastică, clapetă de închidere, filtru clasa G4, recuperator de căldură cu plăci, baterie de încălzire - apa parametrii T1/T2 = 70/50C; Qc=19.0 kw, ventilator refulare L=3770 m3/h; Pretea= 450 Pa; N=1.5 kW; U= 400 , atenuator de zgomot, legătură elastică. Aspirație: Legătura elastică, clapetă de închidere, recuperator de căldură cu plăci, ventilator aspirație L=3270 m3/h; Pretea = 450 P; N = 1.5 kW; U =400 V, filtru clasa G4, atenuator de zgomot, legătură elastică. Accesorii pentru automatizare: controler și panou de control, servomotoare electrice pentru clapete de închidere, sensori de temperatură, termostat antiîngheț, comutator de presiune, regulator de viteză | - buc | - 1 |
| 33 | - Prețul furnizorului |  | - Agregat de tratare aer cu recuperare de căldură prin refulare/aspirație în set : Refulare: legătură elastică, clapetă de închidere, filtru clasa G4, recuperator de căldură cu plăci, baterie de încălzire - apa parametrii T1/T2 = 70/50C; Qc=16.0 kw, ventilator refulare L=2470 m3/h; Pretea= 450 Pa; N=1.5 kW; U= 400 , atenuator de zgomot, legătură elastică. Aspirație: Legătura elastică, clapetă de închidere, recuperator de căldură cu plăci, ventilator aspirație L=18700 m3/h; Pretea = 450 P; N = 1.5 kW; U =400 V, filtru clasa G4, atenuator de zgomot, legătură elastică. Accesorii pentru automatizare: controler și panou de control, servomotoare electrice pentru clapete de închidere, sensori de temperatură, termostat antiîngheț, comutator de presiune, regulator de viteză | - buc | - 1 |
| 34 | - Prețul furnizorului |  | - Agregat de tratare aer în set : Legătură elastică, clapetă de închidere, filtru clasa G4, baterie de încălzire - apa parametrii T1/T2 = 70/50C; Qc=29.0 kw, ventilator refulare L=2590 m3/h; Pretea= 250 Pa; N=0,75 kW; U= 230V , atenuator de zgomot, legătură elastică. atenuator de zgomot, legătură elastică. Accesorii pentru automatizare: controler și panou de control, servomotoare electrice pentru clapete de închidere, sensori de temperatură, termostat antiîngheț, comutator de presiune, regulator de viteză | - buc | - 1 |
| 35 | - Prețul furnizorului |  | - A3- ventilator de canal circular; L= 400 m3/h; P=350 Pa; N= 145 W;n = 2562 rot/min; | - buc | - 1 |
| 36 | - Prețul furnizorului |  | - A4- ventilator de canal circular; L= 500 m3/h; P=300 Pa; N= 145 W;n = 2562 rot/min; | - buc | - 1 |
| 37 | - Prețul furnizorului |  | - A5- ventilator de canal circular; L= 250 m3/h; P=300 Pa; N= 106 W;n = 2553 rot/min; | - buc | - 1 |
| 38 | - Prețul furnizorului |  | - A6- ventilator de canal circular; L= 700 m3/h; P=350 Pa; N= 201 W;n = 2520 rot/min; | - buc | - 1 |
| 39 | - Prețul furnizorului |  | - A7- ventilator de canal circular; L= 1300 m3/h; P=350 Pa; N= 318 W;n = 2318 rot/min; | - buc | - 1 |
| 40 | - Prețul furnizorului |  | - A8- ventilator de canal circular; L= 540 m3/h; P=250 Pa; N= 145 W;n = 2562 rot/min; | - buc | - 1 |
| 41 | - Prețul furnizorului |  | - A9- ventilator de canal circular; L= 1500 m3/h; P=350 Pa; N=318 W;n = 2318 rot/min; | - buc | - 1 |
| 42 | - Prețul furnizorului |  | - Atenuator de zgomot circular d-160mm 1-1000 mmm AZC-160mm | - buc | - 1 |
| 43 | - Prețul furnizorului |  | - Atenuator de zgomot circular d-250mm 1-1000 mmm AZC-250mm | - buc | - 2 |
| 44 | - Prețul furnizorului |  | - Conditioner de perete on/off; Qfrig = 2600W; Qcald=2800W; N=820 W; inclusiv accesorii de montare) | - buc | - 32 |
| 45 | - Prețul furnizorului |  | - Conditioner de perete on/off; Qfrig = 7000W; Qcald=7300W; N=2500 W; (inclusiv accesorii de montare) | - buc | - 2 |
|  |  |  | - Alimentare cu căldură |  |  |
| 46 | - Prețul furnizorului |  | - Nod de reglare cu amestecare SUMX 60-4 | - set | - 3 |
|  |  |  | - Lucrări de montare |  |  |
| 47 | - VC16A |  | - Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h. (R1/A1, R2/A2, R3) | - buc | - 3 |
| 48 | - 11-06-001-01 |  | - Panou, masa, kg, pina la: 50. (modul de dirijare și automatizare a agregatelor de tratare) | - buc | - 3 |
| 49 | - RpEJ05D |  | - Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice. | - buc | - 3 |
| 50 | - VC04A |  | - Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw. (Ventilare tip K) | - buc | - 7 |
| 51 | - VB17A |  | - Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm. (AZC) | - buc | - 3 |
| 52 | - VC37A |  | - Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | - buc | - 32 |
| 53 | - VC37D |  | - Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari . | - buc | - 2 |
| 54 |  |  | - Teava de cupru pentru freon d 6.35 mm cu izolație K-Flex ST 9mm | - m | - 101,8 |
| 55 |  |  | - Teava de cupru pentru freon d 9,52 mm cu izolație K-Flex ST 9mm | - m | - 103,1 |
| 56 |  |  | - Teava de cupru pentru freon d 15.89 mm cu izolație K-Flex ST 9mm | - m | - 3,4 |
| 57 |  |  | - Teava PVC pentru drenaj D20 | - buc | - 180,4 |
| 58 | - VD01B |  | - Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului peste 30 m tubulatura si peste 20 buc piese speciale. | - buc | - 3 |
| 59 | - VD01A |  | - Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale. | - buc | - 7 |
|  |  |  | - Alimentare cu căldură |  |  |
| 60 | - SE55A |  | - Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, (montarea nodului Sumx). | - buc | - 3 |
|  |  |  | - Lucrări tehnico sanitare |  |  |
| 61 | - VB01A2 |  | - Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate. (CRMC100) | - buc | - 1 |
| 62 | - VB01A |  | - Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(CRMC125) | - buc | - 44 |
| 63 | - VB01A2 |  | - Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate. (CRMC160) | - buc | - 29 |
| 64 | - VB01A2 |  | - Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate.(CRMC200)_ | - buc | - 11 |
| 65 | - VB02A2 |  | - Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate.(CRMC300*200) | - buc | - 1 |
| 66 | - VB02A2 |  | - Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate. (CRMC600*200) | - buc | - 1 |
| 67 | - VB04A1 |  | - Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate. (clapetă reversibilă CSC d160) | - buc | - 1 |
| 68 | - VB04A1 |  | - Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate. (Clapetă reversibilă CSC d250) | - buc | - 3 |
| 69 | - VB04A1 |  | - Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate. (Clapetă reversibilă CSCd315) | - buc | - 3 |
| 70 | - VB27B |  | - Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm. (Cîciulă de ventilare CV=250) | - buc | - 2 |
| 71 | - VB27B |  | - Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm. (Căciulă de ventilare CV d=315) | - buc | - 1 |
| 72 | - VB28A1 |  | - Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate. (DFL= 160 mm) | - buc | - 2 |
| 73 | - VB30D2 |  | - Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate.(Hotă de aspiratie 1200*1200*450h) | - m2 | - 5,9 |
| 74 | - VB30D2 |  | - Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate.(Hotă de aspiratie 1200*500*450h) | - m2 | - 3,1 |
| 75 | - VD06B |  | - Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm. (Legătură elastică RFLC d-160mm) | - buc | - 2 |
| 76 | - VD06C |  | - Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm. (Legătură elastică RFLC d--250 mm) | - buc | - 6 |
| 77 | - VD06C |  | - Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm. (Legătură elastică RFLC d-315) | - buc | - 5 |
| 78 | - VB07A1 |  | - Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate. (Siber circular CICC d250 mm) | - buc | - 1 |
| 79 | - VB07A1 |  | - Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate. (Siber circular CICC d=280 mm) | - buc | - 1 |
| 80 | - CL20A |  | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grilă cu un rînd de zidarie TM100 150*100 | - buc | - 107 |
| 81 | - CL20A |  | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grilă cu un rînd de zidarie TM100 200*100 | - buc | - 16 |
| 82 | - CL20A |  | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grilă cu un rînd de zidarieTM100 200*150 | - buc | - 4 |
| 83 | - CL20A |  | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grilă cu un rînd de zidarieTM100 200*200 | - buc | - 1 |
| 84 | - CL20A |  | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grilă cu un rînd de zidarie TM100 300*100 | - buc | - 13 |
| 85 | - CL20A |  | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grilă cu un rînd de zidarie TM100 300*150 | - buc | - 7 |
| 86 | - CL20A |  | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. TM 100 300*200 | - buc | - 1 |
| 87 | - CL20A |  | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grilă cu un rînd de zidarie TM 100 400*150 | - buc | - 1 |
| 88 | - CL20A |  | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grilă cu un rînd de zidarie TM100 500*200 | - buc | - 3 |
| 89 | - VB16B1 |  | - Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe canal, confectionarea in ateliere centralizate.(rame cu plasă) | - buc | - 5 |
| 90 | - VB09B |  | - Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. Grile din metal exterioare GE 200-200 | - buc | - 2 |
| 91 | - VB09B |  | - Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. Grile din metal exterioare GE 300-200 | - buc | - 1 |
| 92 | - VB09B |  | - Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal.Grile din metal exterioare GE 300*250 | - buc | - 1 |
| 93 | - VB09B |  | - Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. Grile din metal exterioare GE 400-300 | - buc | - 1 |
| 94 | - VB09B |  | - Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. Grile din metal exterioare GE 500 - 200 | - buc | - 3 |
| 95 | - VB09B |  | - Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. Grile din metal exterioare GE500-600 | - buc | - 1 |
| 96 | - VB09B |  | - Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. Grile din metal exterioare GE600-350 | - buc | - 1 |
| 97 | - VB09D |  | - Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal. Grile din metal exterioare GE 800-800 | - buc | - 1 |
| 98 | - VB09D |  | - Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal. Grile din metal exterioare GE 900-800 | - buc | - 1 |
| 99 | - VA19A |  | - Montarea canalelor de ventilatie(piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Fiting din otel zincat circular | - m2 | - 437,57 |
| 100 | - VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea - de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. | - m2 | - 69,46 |
| 101 | - VA21B |  | - Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 800÷1000 mm. | - m2 | - 48,49 |
| 102 | - VA21B |  | - Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 800-1000 mm. | - m2 | - 4,79 |
| 103 | - VA22C |  | - Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm. | - m2 | - 282,48 |
| 104 | - VA22E |  | - Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm. | - m2 | - 41,14 |
| 105 | - VA22E Ap |  | - Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 3600 mm. | - m2 | - 1,26 |
| 106 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm. Vată minerală gr.50mm cu folie de aluminiu |  | m2 | 685 |
| 107 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm. Vată minerală gr.50 mm fără folie |  | m2 | 12 |
| 108 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm. |  | m | 10 |
| 109 | SB08B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm. |  | m | 10 |
|  |  | Alimentare cu căldură |  |  |  |
| 110 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Deaerator automat DN15) |  | buc | 4 |
| 111 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (robinet de scurgere - d15mm) |  | buc | 2 |
| 112 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (robinet de închidere d15mm) |  | buc | 4 |
| 113 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2". (robinet sfericd=50mm) PN10 |  | buc | 2 |
| 114 | ID01C Ap | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4". ( Robinet de reglare manuală a debitului d=32 mm) |  | buc | 3 |
| 115 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2". Racord olandez d15mm |  | buc | 4 |
| 116 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2". (d50mm) |  | buc | 2 |
| 117 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". |  | m | 0,7 |
| 118 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4". |  | m | 27,6 |
| 119 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2". |  | m | 112,3 |
| 120 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4". (cot) |  | buc | 18 |
| 121 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4". (cot) |  | buc | 27 |
| 122 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2". (cot) |  | buc | 29 |
| 123 | IC30O | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4". (teu d=32*32*15mm) |  | buc | 12 |
| 124 | IC30O | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4". (teu d=32*32*20mm) |  | buc | 14 |
| 125 | IC30Q | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2". (teu d=50*50*15mm) |  | buc | 6 |
| 126 | IC30Q | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2". (teu d=50*5032mm) |  | buc | 6 |
| 127 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4". (trecere d32*20) |  | buc | 9 |
| 128 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4". (trecere d32*25) |  | buc | 9 |
| 129 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2". |  | buc | 3 |
|  |  | (trecere d=50*32mm) |  |  |  |
| 130 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. (Sanflex d-42mm * 09mm) |  | m | 30 |
| 131 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. (Sanflex d-60mm * 09mm) |  | m | 120 |
| 132 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm. Vată minerală gr.50 cu folie de aluminiu |  | m2 | 70 |
| 133 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. |  | kg | 46,1 |
| 134 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi. |  | m2 | 23,81 |
| 135 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". |  | m | 0,7 |
| 136 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" . |  | m | 140 |
| 137 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". |  | m | 0,7 |
| 138 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2". |  | m | 140 |

Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială                                               Vasile Tocaru