| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _____________din_________ |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului de iluminat. |  |
| Denumirea bunurilor; Denumirea modelului bunului; Țara de origine; Producătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referință. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lotul 1 Corpuri de iluminat; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 1.1 Corp de iluminat; Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm. 1.2 Corp de iluminat; Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm. 1.3 Corp de iluminat; Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 600 mm. 1.4 Corp de iluminat suspendabil; Tip lampă – E27 Puterea – 100 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V. 1.5 Corp de iluminat suspendabil; Tip lampă – E27 Puterea – 200 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V. 1.6 Corp de iluminat aplicabil (rotund); Tip lampă – E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, negru Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 230-240 mm. 1.7 Proiector LED cu senzor; Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 5000 lm. 1.8 Proiector LED; Tip lampă – LED încorporat Puterea – 100 W Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6400 K Flux luminos – 10000 lm Materialul carcasei – aluminiu, negru. 1.9 Corp de iluminat stradal; Tip lampă – LED Puterea – 70 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 10400 lm. 1.10 Corp de iluminat stradal; Tip lampă – LED Materialul carcasei – aluminiu Flux luminos – 4500 lm Randament luminos – 175 lm/W Culoarea luminii – 4000 K Tensiune de intrare – 240 V Tip de baterie – ferofosfat de litiu Baterie amperi-oră – 30 Ah Tensiune baterie – 12,8 V Tip panou – monocristalin Tensiune panou – 17 Vmp, 21 Voc V Puterea de vârf panou – 60 W Tip controler de încărcare – MPPT Putere controler de încărcare – 25 W Tip de conexiune la rețea – hibrid Vița medie utilă – 50.000 ore. 1.11 Corp de iluminat industrial; Tip lampă – LED Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu Tipul carcasei - clopot Culoarea luminii – 6500 K Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 85-265 V. 1.12 Corp de iluminat pentru balizaj; Tip lampă – LED Puterea – 4-6 W Tip LED – 48 LED >32 cd Materialul carcasei – policarbonat Materialul capacului – sticlă roșie Vița medie utilă – 80.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 30-265 V Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE. Lotul 2 Surse de iluminat; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 2.1 Tub LED; Tip lampă – LED Puterea – 14 W Flux luminos – 2100 lm Randament luminos – 150 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Curent nominal – 64 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 50.000 ore Lungimea lampă – 1212 mm Tip soclu – G13. 2.2 Tub LED; Tip lampă – LED Puterea – 7,3 W Flux luminos – 1100 lm Randament luminos – 150 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Curent nominal – 36 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 50.000 ore Lungimea lampă – 603 mm Tip soclu – G13. 2.3 Bec LED; Tip bec – LED Puterea – 13 W Flux luminos – 1521 lm Randament luminos – 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 105 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27. 2.4 Bec LED; Tip bec – LED Puterea – 13 W Flux luminos – 1521 lm Randament luminos – 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 105 mA Culoarea luminii – 4000 K Vița medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27. 2.5 Bec LED; Tip bec – LED Puterea – 100 W Flux luminos – 9000 lm Randament luminos – 90 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6000 K Vița medie utilă – 25.000 ore Lungime – 265 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E27. 2.6 Bec LED; Tip bec – LED Puterea – 50 W Flux luminos – 4500 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 30.000 ore Lungime – 300 mm Diametru – 160 mm Tip soclu – E40. 2.7 Bec incandescent; Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 12V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27. 2.8 Bec incandescent; Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 24V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27. 2.9 Bec incandescent; Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 36V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27. Lotul 3 Lămpi de semnalizare; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 3.1 Lampă de semnalizare cu LED; Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet. 3.2 Lampă de semnalizare cu LED; Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet. 3.3 Lampă de semnalizare cu LED; Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet. 3.4 Lampă de semnalizare cu LED; Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet. 3.5 Lampă de semnalizare; Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet). 3.6 Lampă de semnalizare; Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet). 3.7 Lampă de comutare; Tensiune nominală – 48 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 8,6 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8. 3.8 Lampă de semnalizare; Tensiune nominală – 28 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 7 lm Diametrul – 5,5 mm Înălțimea – 17 mm Tip soclu – S6s/10. 3.9 Armatură pentru lampă de semnalizare; Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm. 3.10 Armatură pentru lampă de semnalizare; Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – VERDE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm. Lotul 4 Dulii; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 4.1 Dulie ceramică; Material – ceramică Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – alb Tipul de fixare - cu clemă de susținere. 4.2 Dulie ceramică; Material – ceramică Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E40 Culoare – alb Tipul de fixare - cu clemă de susținere. 4.3 Dulie bachelită; Material – bachelită Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – negru. 4.4 Dulie bachelită; Material – plastic Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – negru Tipul de fixare – instalarea aparentă dreaptă. Lotul 5 Surse de iluminat specifice; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 5.1 Tub ultraviolet; Tip lampă – UVA Puterea – 6 W Tensiune nominală – 110-220 V Vița medie utilă – 80.000 ore Lungimea lampă – 212 mm Tip soclu – G5 (F6T5 BL). 5.2 Tub ultraviolet; Tip lampă – UVA Puterea – 15 W Tensiune nominală – 110-220 V Vița medie utilă – 80.000 ore Lungimea lampă – 450 mm Tip soclu – G13 (F15T8). 5.3 Tub ultraviolet; Tip lampă – UVA Puterea – 30 W Tensiune nominală – 110-220 V Vița medie utilă – 80.000 ore Lungimea lampă – 900 mm Tip soclu – G13 (F30T8). Lotul 6 Echipament pentru iluminat; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 6.1 Starter; Tip lampă – fluorescentă Puterea – 4-65 W Tensiune nominală – 220-240 V Tip starter – S10. 6.2 Starter; Tip lampă – fluorescentă Puterea – 4-22 W Tensiune nominală – 110-130 V Tip starter – S2. 6.3 Senzor iluminat; Puterea – 1200 W Materialul carcasei – plastic, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Unghi - 1800. 6.4 Senzor iluminat; Puterea – 2700 W Materialul carcasei – plastic, alb Tip senzor – ZI-NOAPTE Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V. Lotul 7 Lanterne; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 7.1 Lanterna LED reîncărcabilă de mâna; Tip bec – LED Puterea – 15 W Flux luminos – 900-1400 lm Tip acumulator – LI-ion U alimentare încărcător – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 7,5 ore. 7.2 Lanterna LED reîncărcabilă de mâna; Tip bec – LED Puterea – 30 W Flux luminos – 900-1400 lm Tip acumulator – LI-ion U alimentare încărcător – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 7,5 ore. 7.3 Lanterna LED reîncărcabilă de mâna; Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 600 lm Tip acumulator – 3,7 V, 2200 mAh U alimentare încărcător – 220/5 V Culoarea luminii – 6500 K. 7.4 Lanterna LED reîncărcabilă de mâna; Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 230 lm Tip acumulator – 1,2 Ah (Ni-Cd) U alimentare încărcător – USB 5V. 7.5 Felinar portabil; Tip soclu – E27 Puterea – 60 W Tensiune nominală – 12 V Lungimea cablu – 10 m Culoare – Orange Tip material – plastic/metal. |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________