____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Botanica

2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Botanica

3. Obiectul achiziţiilor  LT Eminescu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Coridor et 2 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavane |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 109,000 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 244,000 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 244,000 |
| 4 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 244,000 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 244,000 |
| 6 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50) | m2 | 244,000 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 244,000 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 244,000 |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 244,000 |
| 10 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief | m2 | 244,000 |
| 11 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 244,000 |
| 12 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 81,000 |
|  |  | 1.1.3. Timplarie |  |  |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi) | m2 | 5,700 |
| 14 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,700 |
| 15 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 6,600 |
| 16 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
| 17 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 21,600 |
|  |  | 1.1.4. Incalzire |  |  |
| 18 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 20,000 |
| 19 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 12,000 |
| 20 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 48,000 |
| 21 | IB05B | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente | buc | 12,000 |
| 22 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 36,000 |
| 23 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 24,000 |
| 24 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4 | buc | 24,000 |
| 25 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator | buc | 48,000 |
| 26 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii) | buc | 12,000 |
| 27 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1* | buc | 12,000 |
| 28 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 52,000 |
| 29 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc | 18,000 |
| 30 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc | 8,000 |
| 31 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm | buc | 14,000 |
| 32 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez | buc | 12,000 |
| 33 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25 | buc | 12,000 |
| 34 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 | buc | 6,000 |
| 35 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 52,000 |
|  |  | 1.2. Coridor et 1 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavane |  |  |
| 36 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 109,000 |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |
| 37 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 232,000 |
| 38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 232,000 |
| 39 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 232,000 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 232,000 |
| 41 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50) | m2 | 232,000 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 232,000 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 232,000 |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 232,000 |
| 45 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief | m2 | 232,000 |
| 46 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 232,000 |
| 47 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 73,000 |
|  |  | 1.2.3. Timplarie |  |  |
| 48 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi) | m2 | 2,800 |
| 49 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,800 |
| 50 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 6,600 |
| 51 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
| 52 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 16,200 |
|  |  | 1.2.4. Incalzire |  |  |
| 53 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 20,000 |
| 54 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 12,000 |
| 55 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 48,000 |
| 56 | IB05B | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente | buc | 9,000 |
| 57 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 27,000 |
| 58 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 18,000 |
| 59 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4 | buc | 18,000 |
| 60 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator | buc | 36,000 |
| 61 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii) | buc | 9,000 |
| 62 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1* | buc | 9,000 |
| 63 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 52,000 |
| 64 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc | 36,000 |
| 65 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc | 8,000 |
| 66 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm | buc | 14,000 |
| 67 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez | buc | 9,000 |
| 68 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25 | buc | 9,000 |
| 69 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 | buc | 12,000 |
| 70 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 52,000 |
|  |  | 1.3. Cabinet de Engleza |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavane |  |  |
| 71 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 27,500 |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |
| 72 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 63,000 |
| 73 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 63,000 |
| 74 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 63,000 |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,000 |
| 76 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50) | m2 | 63,000 |
| 77 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 63,000 |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 63,000 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,000 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,000 |
| 81 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,200 |
|  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 82 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 27,500 |
| 83 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 27,500 |
| 84 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 27,500 |
| 85 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 27,000 |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,500 |
| 87 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 27,500 |
| 88 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli | m2 | 27,500 |
|  |  | 1.3.4. Incalzire |  |  |
| 89 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 5,000 |
| 90 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 1,000 |
| 91 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,000 |
| 92 | IB05B | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente | buc | 1,000 |
| 93 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 3,000 |
| 94 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 95 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4 | buc | 2,000 |
| 96 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator | buc | 4,000 |
| 97 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii) | buc | 1,000 |
| 98 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1* | buc | 1,000 |
| 99 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,000 |
| 100 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc | 2,000 |
| 101 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm | buc | 2,000 |
| 102 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez | buc | 1,000 |
| 103 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm | buc | 1,000 |
| 104 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 | buc | 2,000 |
| 105 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 6,000 |
|  |  | 1.4. WC et 1 |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavane |  |  |
| 106 | RpCO56C | Demontari: captuseli la tavane suspendate din ghips carton | m2 | 21,200 |
| 107 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profile din PVC ( Lambriu) | m2 | 21,200 |
|  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,500 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 37,500 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,500 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,500 |
| 112 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,500 |
|  |  | 1.5. Subsol |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavane |  |  |
| 113 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 109,000 |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |
| 114 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan-20) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,800 |
| 115 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 311,000 |
| 116 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 325,000 |
| 117 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 325,000 |
| 118 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 325,000 |
| 119 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50) | m2 | 325,000 |
| 120 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 325,000 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 325,000 |
| 122 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 325,000 |
| 123 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief | m2 | 325,000 |
| 124 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 325,000 |
| 125 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 82,000 |
|  |  | 1.5.3. Timplarie |  |  |
| 126 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,700 |
| 127 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 10,800 |
| 128 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 6,600 |
| 129 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 3,000 |
| 130 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 7,000 |
| 131 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 10,200 |
| 132 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din PFL inclusiv diblurile | m2 | 32,000 |
|  |  | 1.5.4. Incalzire |  |  |
| 133 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 10,000 |
| 134 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 6,000 |
| 135 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 24,000 |
| 136 | IB05B | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente | buc | 6,000 |
| 137 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 18,000 |
| 138 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 12,000 |
| 139 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4 | buc | 12,000 |
| 140 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator | buc | 24,000 |
| 141 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii) | buc | 6,000 |
| 142 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1* | buc | 6,000 |
| 143 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 25,000 |
| 144 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc | 9,000 |
| 145 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc | 4,000 |
| 146 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm | buc | 12,000 |
| 147 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP | m | 15,000 |
| 148 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez | buc | 6,000 |
| 149 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm | buc | 6,000 |
| 150 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25 | buc | 6,000 |
| 151 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 | buc | 3,000 |
| 152 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 25,000 |
|  |  | 1.5.5. Retele sanitare, apeduct si canalizare |  |  |
| 153 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 38,000 |
| 154 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 25,000 |
| 155 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25 mm | m | 32,000 |
| 156 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 40mm | m | 45,000 |
| 157 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm | m | 30,000 |
| 158 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 38,000 |
| 159 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc | 5,000 |
| 160 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm | buc | 5,000 |
| 161 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 162 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,000 |
| 163 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 164 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 38,000 |
| 165 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 25,000 |
| 166 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm | buc | 5,000 |
| 167 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm | buc | 8,000 |
| 168 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm | buc | 3,000 |
| 169 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 25,000 |
| 170 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 25,0 x 3,5 mm. | m | 32,000 |
| 171 | IC38B | Piesa de racordare (Cot PPR - 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,000 |
| 172 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( colier fixare 25mm) | buc | 32,000 |
| 173 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 40,0 mm. | m | 45,000 |
| 174 | IC38D | Piesa de racordare (Cot PPR - 40mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 9,000 |
| 175 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( colier fixare metalic 40mm) | buc | 45,000 |
| 176 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 50,0 mm. | m | 30,000 |
| 177 | IC38E | Piesa de racordare (Cot PPR - 50mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 8,000 |
| 178 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( colier fixare metal cu diblu - 50mm) | buc | 30,000 |
| 179 | ID04A | Robinet cu americanca de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 8,000 |
| 180 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 4,000 |
|  |  | 1.6. Sala de sport |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tavane |  |  |
| 181 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 51,000 |
| 182 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 51,000 |
| 183 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,000 |
| 184 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,000 |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 51,000 |
| 186 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 51,000 |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 51,000 |
| 188 | CK18B | Montarea baghetelor din polisterol | m | 51,000 |
| 189 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,000 |
|  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |
| 190 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 92,800 |
| 191 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 92,800 |
| 192 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 93,000 |
| 193 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 92,800 |
| 194 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50) | m2 | 92,800 |
| 195 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 92,800 |
| 196 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 92,800 |
| 197 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 92,800 |
| 198 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 92,800 |
| 199 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,300 |
| 200 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 92,800 |
|  |  | 1.6.3. Pardoseli |  |  |
| 201 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 51,000 |
| 202 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate ( Cheramzit) | m3 | 2,000 |
| 203 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate ( Strat din cimentoplast 12 cm) | m3 | 5,000 |
| 204 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100x100x4 | kg | 100,000 |
| 205 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51,000 |
| 206 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm | m2 | 51,000 |
| 207 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 6mm Linoleum Sportiv), la pardoseli inclusiv plinta din lenoleum | m2 | 54,000 |
|  |  | 1.6.4. Incalzire |  |  |
| 208 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 9,000 |
| 209 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 3,000 |
| 210 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 12,000 |
| 211 | IB05B | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente | buc | 3,000 |
| 212 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 9,000 |
| 213 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 6,000 |
| 214 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4 | buc | 6,000 |
| 215 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator | buc | 12,000 |
| 216 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii) | buc | 3,000 |
| 217 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1* | buc | 3,000 |
| 218 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 9,000 |
| 219 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc | 4,000 |
| 220 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm | buc | 6,000 |
| 221 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez | buc | 3,000 |
| 222 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm | buc | 3,000 |
| 223 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25 | buc | 6,000 |
| 224 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 | buc | 3,000 |
| 225 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 9,000 |
|  |  | 1.6.5. Timplarie |  |  |
| 226 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,700 |
| 227 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 0,500 |
| 228 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,000 |
|  |  | 1.7. Cabinet de munca ( F) |  |  |
|  |  | 1.7.1. Tavane |  |  |
| 229 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 28,000 |
| 230 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,000 |
| 231 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,000 |
| 232 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 28,000 |
| 233 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 28,000 |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 28,000 |
| 235 | CK18B | Montarea baghetelor din polisterol | m | 28,000 |
| 236 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,000 |
|  |  | 1.7.2. Pereti |  |  |
| 237 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 63,600 |
| 238 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 63,600 |
| 239 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 63,000 |
| 240 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,600 |
| 241 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50) | m2 | 63,600 |
| 242 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 63,600 |
| 243 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 63,600 |
| 244 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,600 |
| 245 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,600 |
| 246 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,100 |
| 247 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 63,600 |
|  |  | 1.7.3. Pardoseli |  |  |
| 248 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 28,000 |
| 249 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 28,000 |
| 250 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 28,000 |
| 251 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,000 |
| 252 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm | m2 | 28,000 |
| 253 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli | m2 | 28,000 |
|  |  | 1.7.4. Incalzire |  |  |
| 254 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 6,000 |
| 255 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 2,000 |
| 256 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8,000 |
| 257 | IB05B | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente | buc | 2,000 |
| 258 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 259 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 4,000 |
| 260 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4 | buc | 4,000 |
| 261 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator | buc | 8,000 |
| 262 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii) | buc | 2,000 |
| 263 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1* | buc | 2,000 |
| 264 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,000 |
| 265 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc | 4,000 |
| 266 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm | buc | 2,000 |
| 267 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez | buc | 2,000 |
| 268 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm | buc | 2,000 |
| 269 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25 | buc | 4,000 |
| 270 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 | buc | 2,000 |
| 271 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 6,000 |
|  |  | 1.7.5. Timplarie |  |  |
| 272 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,400 |
|  |  | 1.8. Hol |  |  |
|  |  | 1.8.1. Timplarie |  |  |
| 273 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu Sticla, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,060 |
|  |  | 1.9. Cabinet 305 |  |  |
|  |  | 1.9.1. Tavane |  |  |
| 274 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,500 |
|  |  | 1.9.2. Pardoseli |  |  |
| 275 | CG34A | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate OSB -14mm, lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinate in sistem lamba si uluc | m2 | 14,500 |
| 276 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 14,500 |
|  |  | 1.9.3. Timplarie |  |  |
| 277 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi) | m2 | 2,700 |
| 278 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,610 |
| 279 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,610 |
| 280 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,610 |
| 281 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,610 |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,610 |
| 283 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,610 |
|  |  | 1.10. Cabinet muzical - Pian |  |  |
|  |  | 1.10.1. Tavane |  |  |
| 284 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 12,690 |
| 285 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,000 |
| 286 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,000 |
| 287 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,690 |
| 288 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,690 |
| 289 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,690 |
| 290 | CK18B | Montarea baghetelor din polisterol | m | 13,000 |
| 291 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,690 |
|  |  | 1.10.2. Pereti |  |  |
| 292 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 44,400 |
| 293 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 44,400 |
| 294 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 44,000 |
| 295 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,400 |
| 296 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50) | m2 | 44,400 |
| 297 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,400 |
| 298 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 44,400 |
| 299 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,400 |
| 300 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,400 |
| 301 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,850 |
| 302 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 81,200 |
|  |  | 1.10.3. Pardoseli |  |  |
| 303 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,700 |
| 304 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,700 |
| 305 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 13,000 |
| 306 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,700 |
| 307 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm | m2 | 12,700 |
| 308 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli | m2 | 12,700 |
|  |  | 1.11. Bloc alimentar |  |  |
|  |  | 1.11.1. Tavane |  |  |
| 309 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 36,000 |
| 310 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane | m2 | 36,000 |
| 311 | IzF55C | Termoizolarea tavanelor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata tavanelor: cu placi din vata minerala | m2 | 36,000 |
| 312 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 36,000 |
| 313 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 36,000 |
| 314 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 36,000 |
| 315 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,000 |
|  |  | 1.11.2. Pardoseli |  |  |
| 316 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 25,000 |
| 317 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,000 |
| 318 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 5,000 |
| 319 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 5,000 |
| 320 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,000 |
| 321 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 25,000 |
|  |  | 1.11.3. Lucrari sanitare |  |  |
| 322 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 56,000 |
| 323 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | buc | 6,000 |
| 324 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc | 11,000 |
| 325 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 25,000 |
| 326 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm | buc | 15,000 |
| 327 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 20,000 |
| 328 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm | buc | 15,000 |
|  |  | 1.11.4. Canalizare exterioara |  |  |
| 329 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 35,000 |
| 330 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 15,000 |
| 331 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,000 |
| 332 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm | m | 18,000 |
| 333 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 35,000 |
| 334 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,350 |
| 335 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 15,000 |
|  |  | 1.12. Acoperis |  |  |
|  |  | 1.12.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 336 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 592,000 |
| 337 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 548,800 |
| 338 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 43,200 |
| 339 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (капельник) | m | 48,000 |
| 340 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (glafuri parapet) | m | 72,000 |
| 341 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 548,800 |
| 342 | CG01A1k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 548,800 |
| 343 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 43,200 |
| 344 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mastic Tehnomast | m2 | 592,000 |
| 345 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Tehnoelast 1 strat ЭПП) | m2 | 592,000 |
| 346 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Tehnoelast 2 strat ЭКП) | m2 | 592,000 |
| 347 | RpCI22B | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (капельник) | m | 48,000 |
| 348 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv ( Glafuri parapet) | m | 72,000 |
| 349 | CE24J | Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm ( Aierator) | buc | 4,000 |
| 350 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri | buc | 6,000 |
| 351 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Cosuri de vetilare) | m2 | 12,000 |
|  |  | 1.12.2. Lucrari diverse |  |  |
| 352 | TrI1AC13B6 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren | t | 8,000 |
| 353 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 8,000 |
| 354 | TRI1AA03B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 14,000 |
| 355 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 14,000 |
|  |  | 2. Lucrari electrotehnice |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari electrotehnica Cab 305 |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 356 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,000 |
| 357 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 25,000 |
| 358 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 25,000 |
|  |  | 2.1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 359 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18 | 100 buc | 0,030 |
| 360 |  | Corp de iluminat LED 4 x 18 | buc | 3,000 |
| 361 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W | buc | 12,000 |
| 362 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 15,000 |
| 363 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 10,000 |
|  |  | 2.2. Lucrari electrotehnica Coridor et-2 |  |  |
|  |  | 2.2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 364 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii | buc | 1,000 |
| 365 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara | m | 200,000 |
| 366 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 200,000 |
| 367 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 200,000 |
|  |  | 2.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 368 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. 18 automate ЩРН | buc | 1,000 |
| 369 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A | buc | 15,000 |
| 370 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А ) | buc | 1,000 |
| 371 | Pretul firmei | Intrerupator ВН-32 3Р 20А | buc | 1,000 |
| 372 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1-Световой указатель EXIT | 100 buc | 0,020 |
| 373 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon | 100 buc | 0,070 |
| 374 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18 | 100 buc | 0,140 |
| 375 |  | Corp de iluminat LED 4 x 18 | buc | 14,000 |
| 376 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W | buc | 56,000 |
| 377 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED 2 x 36 | 100 buc | 0,080 |
| 378 |  | Corp de iluminat LED 2 x 36 | buc | 8,000 |
| 379 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 20 W | buc | 16,000 |
| 380 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,140 |
| 381 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | buc | 14,000 |
| 382 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 383 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20 | buc | 2,000 |
| 384 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 385 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | buc | 6,000 |
| 386 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 22,000 |
| 387 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,200 |
| 388 |  | Tub flexibil 16mm | m | 320,000 |
| 389 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 10,000 |
| 390 | Pret de piata | Cutie de distributie 150*150 | buc | 10,000 |
| 391 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 220,000 |
| 392 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 100,000 |
| 393 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,500 |
| 394 | RpEE19A | Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata | buc | 1,000 |
| 395 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, Cablu pentru internet anterior demonata | m | 200,000 |
|  |  | 2.3. Lucrari electrotehnica Coridor et-1 |  |  |
|  |  | 2.3.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 396 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii | buc | 1,000 |
| 397 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara | m | 200,000 |
| 398 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 200,000 |
| 399 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 200,000 |
|  |  | 2.3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 400 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. 18 automate ЩРН | buc | 1,000 |
| 401 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A | buc | 15,000 |
| 402 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А ) | buc | 1,000 |
| 403 | Pretul firmei | Intrerupator ВН-32 3Р 20А | buc | 1,000 |
| 404 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1-Световой указатель EXIT | 100 buc | 0,020 |
| 405 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon | 100 buc | 0,070 |
| 406 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18 | 100 buc | 0,140 |
| 407 |  | Corp de iluminat LED 4 x 18 | buc | 14,000 |
| 408 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W | buc | 56,000 |
| 409 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED 2 x 36 | 100 buc | 0,080 |
| 410 |  | Corp de iluminat LED 2 x 36 | buc | 8,000 |
| 411 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 20 W | buc | 16,000 |
| 412 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,140 |
| 413 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | buc | 14,000 |
| 414 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 415 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20 | buc | 2,000 |
| 416 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 417 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | buc | 6,000 |
| 418 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 22,000 |
| 419 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,200 |
| 420 |  | Tub flexibil 16mm | m | 320,000 |
| 421 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 10,000 |
| 422 | Pret de piata | Cutie de distributie 150*150 | buc | 10,000 |
| 423 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 220,000 |
| 424 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 100,000 |
| 425 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,500 |
| 426 | RpEE19A | Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata | buc | 1,000 |
| 427 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, Cablu pentru internet anterior demonata | m | 200,000 |
|  |  | 2.4. Lucrari electrotehnica Coridor subsol |  |  |
|  |  | 2.4.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 428 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii | buc | 1,000 |
| 429 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara | m | 200,000 |
| 430 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 200,000 |
| 431 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 200,000 |
|  |  | 2.4.2. Lucrari de montare |  |  |
| 432 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. 18 automate ЩРН | buc | 1,000 |
| 433 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A | buc | 15,000 |
| 434 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А ) | buc | 1,000 |
| 435 | Pretul firmei | Intrerupator ВН-32 3Р 20А | buc | 1,000 |
| 436 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1-Световой указатель EXIT | 100 buc | 0,030 |
| 437 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon | 100 buc | 0,070 |
| 438 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18 | 100 buc | 0,140 |
| 439 |  | Corp de iluminat LED 4 x 18 | buc | 14,000 |
| 440 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W | buc | 56,000 |
| 441 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,140 |
| 442 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | buc | 14,000 |
| 443 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 444 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20 | buc | 2,000 |
| 445 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 446 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | buc | 6,000 |
| 447 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 22,000 |
| 448 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,200 |
| 449 |  | Tub flexibil 16mm | m | 320,000 |
| 450 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 10,000 |
| 451 | Pret de piata | Cutie de distributie 150*150 | buc | 10,000 |
| 452 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 220,000 |
| 453 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 100,000 |
| 454 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,500 |
| 455 | RpEE19A | Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata | buc | 1,000 |
| 456 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, Cablu pentru internet anterior demonata | m | 200,000 |
|  |  | 2.5. Lucrari electrotehnica Cabinet Engleza |  |  |
|  |  | 2.5.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 457 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara | m | 100,000 |
| 458 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 100,000 |
| 459 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 100,000 |
|  |  | 2.5.2. Lucrari de montare |  |  |
| 460 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18 | 100 buc | 0,040 |
| 461 |  | Corp de iluminat LED 4 x 18 | buc | 4,000 |
| 462 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W | buc | 16,000 |
| 463 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 464 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20 | buc | 1,000 |
| 465 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 466 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | buc | 5,000 |
| 467 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 6,000 |
| 468 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 469 |  | Tub flexibil 16mm | m | 100,000 |
| 470 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 2,000 |
| 471 | Pret de piata | Cutie de distributie 150*150 | buc | 2,000 |
| 472 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 100,000 |
| 473 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 50,000 |
| 474 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,200 |
|  |  | 2.6. Lucrari electrotehnica Sala de sport |  |  |
|  |  | 2.6.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 475 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara | m | 100,000 |
| 476 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 100,000 |
| 477 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 100,000 |
|  |  | 2.6.2. Lucrari de montare |  |  |
| 478 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18 | 100 buc | 0,060 |
| 479 |  | Corp de iluminat LED 4 x 18 | buc | 6,000 |
| 480 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W | buc | 24,000 |
| 481 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 482 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20 | buc | 1,000 |
| 483 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 484 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | buc | 5,000 |
| 485 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 6,000 |
| 486 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 487 |  | Tub flexibil 16mm | m | 100,000 |
| 488 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 2,000 |
| 489 | Pret de piata | Cutie de distributie 150*150 | buc | 2,000 |
| 490 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 100,000 |
| 491 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 50,000 |
| 492 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,200 |
|  |  | 2.7. Lucrari electrotehnica Cabinet munca (F) |  |  |
|  |  | 2.7.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 493 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara | m | 100,000 |
| 494 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 100,000 |
| 495 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 100,000 |
|  |  | 2.7.2. Lucrari de montare |  |  |
| 496 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18 | 100 buc | 0,060 |
| 497 |  | Corp de iluminat LED 4 x 18 | buc | 6,000 |
| 498 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W | buc | 24,000 |
| 499 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 500 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20 | buc | 1,000 |
| 501 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 502 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | buc | 5,000 |
| 503 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 6,000 |
| 504 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 505 |  | Tub flexibil 16mm | m | 100,000 |
| 506 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 2,000 |
| 507 | Pret de piata | Cutie de distributie 150*150 | buc | 2,000 |
| 508 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 100,000 |
| 509 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 50,000 |
| 510 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,200 |
|  |  | 2.8. Lucrari electrotehnica Cabinet muzical Pian |  |  |
|  |  | 2.8.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 511 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara | m | 100,000 |
| 512 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 100,000 |
| 513 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 100,000 |
|  |  | 2.8.2. Lucrari de montare |  |  |
| 514 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18 | 100 buc | 0,020 |
| 515 |  | Corp de iluminat LED 4 x 18 | buc | 2,000 |
| 516 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W | buc | 8,000 |
| 517 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 518 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20 | buc | 1,000 |
| 519 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 520 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | buc | 5,000 |
| 521 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 6,000 |
| 522 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 523 |  | Tub flexibil 16mm | m | 100,000 |
| 524 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 2,000 |
| 525 | Pret de piata | Cutie de distributie 150*150 | buc | 2,000 |
| 526 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 75,000 |
| 527 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 25,000 |
| 528 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,200 |
|  |  | 2.9. Electricitatea Blocul alimentar |  |  |
| 529 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament | buc | 1,000 |
| 530 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg. Panou pentru automate | buc | 1,000 |
| 531 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 532 | Pret de piata | Intrerupatot automat UZO 1P | buc | 1,000 |
| 533 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 534 | 125555 | Intrerupator automat, 16B 1P,(Schneider ,Vico Elbi ....sau analogic) | buc | 2,000 |
| 535 | 125555 | Intrerupator automat, 20B 1P,(Schneider ,Vico Elbi ....sau analogic) | buc | 3,000 |
|  |  | 2.10. Ventilarea Blocul alimentar |  |  |
|  |  | 2.10.1. Montare |  |  |
| 536 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra | buc | 3,000 |
|  |  | 2.10.2. Utilaj |  |  |
| 537 |  | Ventilator d-200mm |  | 2,000 |
| 538 |  | Ventilator de fereastra cu senzor de umeditate d-200mm |  | 1,000 |