CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Cania

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Cania

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea strazii secundare 31 august 1989 si a drumului adiacent pe o lungime de 1280 metri in comuna Cania raionul Cantemir

|  | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Str.31 August L=1000 m B=5,5 m , adiacent 280 m B=5,5 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Amenajarea sisteului rutier |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolarea sistemului rutier |  |  |
| 1 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | 3,5200 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 2 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 70,4000 |
| 3 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 3,5200 |
| 4 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 70,4000 |
| 5 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast 10 cm | m3 | 704,0000 |
| 6 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, Recycling executat fara impanare, fara innoroire 10 cm | m3 | 704,0000 |
| 7 | DZ03A | (Numai lucru )Prepararea amestecului optimal din agregate de cariera pentru fundatii de drumuri 3% -ciment, 2%-bitum, 20%-pietris M400 | m3 | 704,0000 |
| 8 | pret | Bitum 2% | t | 14,0800 |
| 9 | pret | Ciment-3% | t | 21,1200 |
| 10 | pret | Piatra sparta M400-20% | m3 | 140,8000 |
| 11 | DB13B | (Numai lucru)Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica Recycling 3%-ciment, 2%-bitum, 20% pietris M400 | t | 844,8000 |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 4,2200 |
| 13 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 7 040,0000 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,1100 |
| 15 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 7 040,0000 |