Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatie capitala a strazii Chisinaului din sat.Florenui r-nul Anenii Noi | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-2

Amenajare sector 2 (11/04-25-PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor / Demontare beton asfaltic gr.=60mm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare dele din beton gr.=40mm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare beton gr.=80mm | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m / Incaracare deseuri | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Sistematizarea pe verticala |  |  |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=2 pentru impingerea pamantului la 30 m | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=2 pentru impingerea pamantului la 30 m | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | TsD10B1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9000 |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,3600 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3600 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Acces din beton asfaltic |  |  |
| 13 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.=0,20m | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70 gr.=0,24m | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 14111222017515 | Piatra sparta fr.40-70 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1.5 pentru grosimea stratului finala de 6 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |
|  | 1111000100013116 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Trotuar din placa de beton |  |  |
| 18 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 gr.=0,15m | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 14111222017525 | Piatra sparta fr.20-40 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 gr.=0,10m | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752215 | Piatra sparta fr.5-10 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |
|  | 26611128006515 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5. Borduri |  |  |
| 22 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100.20.8 pe beton C15 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 266612280032540 | Bordura 100x20x8 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100.30.15 pe beton C15 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 266612280028618 | Bordura 100.30.15 | m | 1,0050 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6. Mobilier urban |  |  |
| 24 | TsH91A | Instalarea Scaun l=2,0m pe beton C15 | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 251320662140 | Scaun l=2,0m | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | TsH91B | Instalarea urne pe beton C15 | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0840 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
|  |  | Total | lei |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |