CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

- Denumirea beneficiarului de stat Primăria Tochile-Răducani, raionul Leova

- Organizatorul procedurii de achiziţie  Primăria Tochile-Răducani, raionul Leova

- Obiectul achiziţiilor Amenajarea stadionului de minifodbal din r-ul Leova, sat. Tochile-Răducani, nr. cad. 5740201.120.01

| Nr. d/o | Simbol norme şi cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Lucrări de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m, în teren catg.2 | 100 m3 | 1,80 |
| 2 | TsA03B | Săpătură manuală de pămînt în spaţii limitate, avînd sub 1,00 m lăţime, executată fără sprijini, cu taluz înclinat la fundaţii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren mijlociu | m3 | 6,00 |
| 3 | TsC35F12 | Excavat transport cu încărcător bobcat, la distanţe de descărcare în depozit cu încărcător bobcat pe senile de 0,5-0,99 m.c, pămînt din teren catg. II la distanţă 21-30m | 100 m3 | 1,86 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10t la distanţa de: 5 km | t | 260,40 |
| 5 | TsE01A | Nivelarea manuală a terenurilor şi platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren uşor | 100 m2 | 9,00 |
| 6 | TsD7A1 | Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt necoeziv grad. Compact. 92-94% | 100 m3 | 1,80 |
| - Amenajarea stadionului |  |  |  |  |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundaţie de beton30x15 cm (Bordura B2 1000*150*300) | m | 126,00 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundaţie din piatră spartă 40x70, 881,82m2x10cm=88,182m3 | m3 | 88,18 |
| 9 | TsC54C | Strat de fndaţie din pietriş 20-40, 881,82 m2x5 cm =44,091 m3 | m3 | 44,09 |
| 10 | TsC54C | Strat de fndaţie din pietriş 5x12, 881,82 m2x5 cm =44,091 m3 | m3 | 44,09 |
| 11 | TsC54A | Strat de fundaţie din savură de granit 20mm 881,80x0,02= 17,636 | m3 | 17,64 |
| 12 | IzF16B aplicativ | Strat de amortizare a trepidaţilor şi a zgomotelor din plăci tehnice de cauciuc fără inserţii textile,(Strat de amoprtizare SHOK PAD- 881,82m2) | m2 | 881,82 |
| 13 | TsH43A | Aşezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenurile de fodbal: acoperire tip fld Champion Supra 40 înălţimea parului 40 mm, acoperită cu nisip şi cauciuc fărîmiţat(gazon artificial) | m2 | 881,82 |
| 14 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: linie continuă dreaptă, lăţimea liniei 12 cm(gazon alb pentru linii) | m | 203,50 |

| Nr. d/o | Simbol norme şi cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Amenajarea (etapa 1) |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Săpătură manuală de pămînt în spaţii întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pămînt cu umeditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu | m3 | 19,20 |
| 2 | TsC35F12 | Excavat transport cu încărcător bobcat, la distanţe de descărcare în depozit cu încărcător bobcat pe senile de 0,5-0,99 m.c, pămînt din teren catg. II la distanţa 31-60 m | 100 m3 | 0,19 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10t la distanţa de: 5 km | t | 26,60 |
| 4 | TsE01B | Nivelarea manuală a terenurilor şi platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu(finisarea manuală a platformelor) | 100m2 | 0,96 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş (15 cm) | m3 | 18,80 |
| 6 | DE11A | Bordurile mici, prefabricate din beton, pentru încadrarea spaţiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., aşezate pe o fundaţie din beton, de 10x20 cm (bordure micic 100x20x8 cm, pe fundaţie de beton C12/16, XF2) | m | 88,60 |
| 7 | DE18A | Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment şi nisip, în proporţie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment şi nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip caramidă h-6 cm culoare gri la trotuare) | m2 | 95,96 |

| Nr. d/o | Simbol norme şi cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Mobilier (etapa 1) |  |  |  |  |
| 1 | 13535335 | Coş pentru gunoi | Buc. | 2,00 |
| 2 | 34545 | Porţi de fodbal din aluminiu 3mx2m, gata confecţionate, inclusiv plasa | Buc. | 2,00 |
| 3 | 3535335 | Banca | Buc. | 3,00 |