CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    Primaria st. Siret, r-ul Straseni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Primaria st. Siret, r-ul Straseni

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea terenului sportiv aferent scolii  din st.Siret  raionul Straseni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Plan General |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 13,860 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. (pamint adus) | 100 m3 | 6,530 |
| 3 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (pamint adus) | 100 m3 | 6,530 |
| 4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 34,650 |
| 5 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,770 |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 2 286,000 |
| 7 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (pamint adus) | t | 1 077,000 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 13,860 |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 13,860 |
|  |  | 2. Soluюii arhitecturale |  |  |
|  |  | 2.1. Rigola p/u apele pluviale |  |  |
| 10 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,720 |
| 11 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (dorabotca 3% din tot volum) | m3 | 2,160 |
| 12 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (pamint adus) | t | 118,000 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,390 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 10,140 |
| 15 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv | buc | 180,000 |
|  |  | 2.2. Canale de captare a apelor pluviale L= 119,52m/5 canale |  |  |
| 16 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,202 |
| 17 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (dorabotca10% din tot volumul) | m3 | 0,606 |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 20,830 |
| 19 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 15,490 |
| 20 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm | m | 119,500 |
| 21 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 119,500 |
|  |  | 2.3. Pista de alergare, spatiul aditional 879m2+39m2 |  |  |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 20-40mm | m3 | 64,260 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5-20 | m3 | 45,900 |
| 24 | CO03A1 | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa | m | 425,080 |
| 25 | TsH37A | Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (exclusiv betonul) | m2 | 918,000 |
| 26 | TsH42A | Asezarea acoperirii artificiale pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire din caucuc farimitat legat cu poliuretan | m2 | 918,000 |
|  |  | 2.4. Teren de fotbal -880 |  |  |
| 27 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului | m2 | 880,000 |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 40-70mm | m3 | 88,000 |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 20-40mm | m3 | 61,600 |
| 30 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 5-20mm | m3 | 44,000 |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris marunt (savura diin granit) g=20mm | m3 | 17,600 |
| 32 | CO03A1 | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa | m | 124,000 |
| 33 | CE17B | Strat suplimentar de carton bitumat (ShockPгd) montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate aplicatv | m2 | 880,000 |
| 34 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip єi cauciuc farimitat | m2 | 880,000 |
| 35 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm | m | 238,250 |
| 36 | TsH38A | Montarea porti de fotbal aplicativ | buc | 2,000 |
|  |  | 2.5. Teren de baschet,364m2 |  |  |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm | m3 | 25,480 |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5-20 | m3 | 18,200 |
| 39 | TsH37A | Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (exclusiv betonul) | m2 | 364,000 |
| 40 | TsH42A | Asezarea acoperirii artificiale pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire din caucuc farimitat legat cu poliuretan | m2 | 364,000 |
| 41 | TsH38F | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai montarea) | buc | 2,000 |
| 42 | CO03A1 | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa | m | 80,000 |
|  |  | 2.6. Teren de volei , 312m2 |  |  |
| 43 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului | m2 | 312,000 |
| 44 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 40-70 | m3 | 21,840 |
| 45 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 20-40mm | m3 | 61,600 |
| 46 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5-20 | m3 | 15,600 |
| 47 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris marunt (savura diin granit) g=20mm | m3 | 6,240 |
| 48 | CE17B | Strat suplimentar de ShockPгd montat sub stratul de iacoperire artificiala, aplicatv | m2 | 312,000 |
| 49 | TsH42A | Asezarea acoperirii artificiale pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire din caucuc farimitat legat cu poliuretan | m2 | 312,000 |
| 50 | TsH38D | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei | buc | 2,000 |
| 51 | CO03A1 | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa | m | 74,000 |
|  |  | 2.7. Spatiu aditional 848m2 |  |  |
| 52 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm | m3 | 59,360 |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5-20 | m3 | 42,400 |
| 54 | CE17B | Strat suplimentar de carton bitumat (ShockPгd) montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate aplicatv | m2 | 848,000 |
| 55 | TsH42A | Asezarea acoperirii artificiale pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire din caucuc farimitat legat cu poliuretan | m2 | 848,000 |
|  |  | 2.8. Tribuna (144m2) |  |  |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm | m3 | 14,400 |
| 57 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5-20 | m3 | 10,080 |
| 58 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 144,000 |
| 59 | CO03A1 | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa | m | 56,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 60 | pret furnizor | Poarta de fotbal (complet) 7320*2440 | buc | 2,000 |
| 61 | pret furnizor | Scaun de metal cu sprigin (ter. vol) | buc | 2,000 |
| 62 | pret furnizor | Pilon structural cu panou bashet | buc | 2,000 |
| 63 | pret furnizor | Plasa volei | buc | 1,000 |