| Farmacia- Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2

Solutii arhitecturale. Lucrari de montare. Lot 2 (10/2024-2/2A-SA)

Intocmit in preţuri  curente 01.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Timlplarie. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Tip E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CK56D |  |  | Tip E. Usa vitrata antiefractie RC3, EI30, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica rezistente la foc, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si dezactivarea automatizarii in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 U-13 - 1 500 x 2 100(h) mm - 2 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0400 |  |  | 38,0520 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 5,0551 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,6319 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2528 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0379 |  |
|  |  |  | 2430226100003 |  |  |  | Etansat siliconic |  |  |  | l |  |  | 0,3500 |  |  | 2,2116 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,4580 |  |  | 2,8941 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,6170 |  |  | 3,8988 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 2,1610 |  |  | 13,6551 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,6951 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,3791 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,1700 |  |  | 1,0742 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |  | 56,8701 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 1,5120 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 2,6460 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3000 |  |  | 8,1900 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,0710 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1890 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Tip E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | CK21D |  |  | Tip E1. Usa antiefractie RC3, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu U-14 - 1 500 x 2 100(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 2,9925 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,3465 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 12,6000 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 1,7325 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 0,6080 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,8900 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,1500 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0630 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Tip R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | CK58B |  |  | Tip R. Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) Ue-4 - 1 500 x 2 580(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,87 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3565 |  |  | 5,2497 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1220 |  |  | 0,4721 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,1400 |  |  | 8,2818 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,5100 |  |  | 5,8437 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,3700 |  |  | 1,4319 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,7830 |  |  | 18,5102 |  |
|  |  |  | 2874115833880 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0310 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1340 |  |  | 0,5186 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0870 |  |  | 0,3367 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0346 |  |  | 0,1339 |  |
| 4 |  |  | CK58B |  |  | Tip R. Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) Ue-4a - 1 500 x 2 580(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,87 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3565 |  |  | 5,2497 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1220 |  |  | 0,4721 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,1400 |  |  | 8,2818 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,5100 |  |  | 5,8437 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,3700 |  |  | 1,4319 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,7830 |  |  | 18,5102 |  |
|  |  |  | 2874115833880 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0310 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1340 |  |  | 0,5186 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0870 |  |  | 0,3367 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0346 |  |  | 0,1339 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Tip R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | CK58B |  |  | Tip R1. Vitraliu cu supralumina din profiluri din aluminiu RAL 9003, avind in componenta sa doua usi 2 100 x 2 500(h) mm, din care 1 glisanta automata, iar 1 in 2 canaturi batante, inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj, cu sistem de functionare destinat fluxului intensiv de vizitatori. Mecanismul de rulare cu rulmenti industriali. Producator UE. Dotare cu accumulator pentru deschidere de rezerva. Lacat electromagnetic cu dirijare digitala. Completarea cu sticla rezistenta la socuri ESG 10mm, sablata cu jet de nisip partial cu inscriptii informative livrate de beneficiar. Sistem de securitate cu senzori de securitate laterali. Sistem de control digital de la distanta cu unitate digitala cu afisaj. Cinci moduri de functionare. Afisaj digital de erori, autodiagnosticare automata. Lucrari de montare incluse. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) V-3 - 4 400 x 3 500(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,40 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3565 |  |  | 20,8901 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1220 |  |  | 1,8788 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,1400 |  |  | 32,9560 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,5100 |  |  | 23,2540 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,3700 |  |  | 5,6980 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,7830 |  |  | 73,6582 |  |
|  |  |  | 2874115833880 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,1232 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1340 |  |  | 2,0636 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0870 |  |  | 1,3398 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0346 |  |  | 0,5328 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timlplarie. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Timlplarie. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Rezistenta la foc EI 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | CK56F |  |  | Montarea Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-1F - 1 800 x 1 800(h) mm - 2 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina, panouri sandwich ignifuge)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,48 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,6300 |  |  | 23,5224 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 4,5632 |  |
|  |  |  | 2873122000756 |  |  |  | Piese forjate cu sectiunea patrata |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 84,7454 |  |
|  |  |  | 2874115800750 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 2,0209 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,7171 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,6519 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,2282 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0196 |  |
|  |  |  | 2430226100003 |  |  |  | Etansat siliconic |  |  |  | l |  |  | 0,4400 |  |  | 2,8683 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,9557 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 1,7550 |  |  | 11,4406 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,7171 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,4563 |  |
|  |  |  | 2112227324788 |  |  |  | Rama decorativa 40х0,8 mm, din otel zincat |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 6,5189 |  |
|  |  |  | 2874115800751 |  |  |  | Suruburi autofiletante, galvanizate |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0652 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,1800 |  |  | 1,1734 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 17,0000 |  |  | 110,8210 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 2,1384 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4100 |  |  | 2,6568 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 1,6848 |  |
|  |  |  | 1111000100055 |  |  |  | Transformator de sudura 315-500А |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,1016 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2592 |  |
| 7 |  |  | CK56F |  |  | Montarea Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (1) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-2F - 1 200 x 1 800(h) mm - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina, panouri sandwich ignifuge)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,6300 |  |  | 7,8408 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 1,5211 |  |
|  |  |  | 2873122000756 |  |  |  | Piese forjate cu sectiunea patrata |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 28,2485 |  |
|  |  |  | 2874115800750 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,6736 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,2390 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2173 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,0761 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0065 |  |
|  |  |  | 2430226100003 |  |  |  | Etansat siliconic |  |  |  | l |  |  | 0,4400 |  |  | 0,9561 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,6519 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 1,7550 |  |  | 3,8135 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,2390 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1521 |  |
|  |  |  | 2112227324788 |  |  |  | Rama decorativa 40х0,8 mm, din otel zincat |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1730 |  |
|  |  |  | 2874115800751 |  |  |  | Suruburi autofiletante, galvanizate |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0217 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,1800 |  |  | 0,3911 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 17,0000 |  |  | 36,9403 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,7128 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4100 |  |  | 0,8856 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,5616 |  |
|  |  |  | 1111000100055 |  |  |  | Transformator de sudura 315-500А |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 0,3672 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0864 |  |
| 8 |  |  | CK56F |  |  | Montarea Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (1) si oscilobatante (1), preechipata pentru montarea dispozitivelor de actionare la defsumare. Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-10AF - 1 200 x 1 600(h) mm - 2 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina, panouri sandwich ignifuge)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,6300 |  |  | 13,9392 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 2,7041 |  |
|  |  |  | 2873122000756 |  |  |  | Piese forjate cu sectiunea patrata |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 50,2195 |  |
|  |  |  | 2874115800750 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 1,1975 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,4249 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3863 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,1352 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0116 |  |
|  |  |  | 2430226100003 |  |  |  | Etansat siliconic |  |  |  | l |  |  | 0,4400 |  |  | 1,6997 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,1589 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 1,7550 |  |  | 6,7796 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,4249 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,2704 |  |
|  |  |  | 2112227324788 |  |  |  | Rama decorativa 40х0,8 mm, din otel zincat |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3,8630 |  |
|  |  |  | 2874115800751 |  |  |  | Suruburi autofiletante, galvanizate |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0386 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,1800 |  |  | 0,6953 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 17,0000 |  |  | 65,6717 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 1,2672 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4100 |  |  | 1,5744 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,9984 |  |
|  |  |  | 1111000100055 |  |  |  | Transformator de sudura 315-500А |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 0,6528 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1536 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Rezistenta la foc EI 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timlplarie. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Timlplarie. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Tip E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | pret ofertant |  |  | Tip E. Usa vitrata antiefractie RC3, EI30, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica rezistente la foc, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si dezactivarea automatizarii in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 U-13 - 1 500 x 2 100(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2812106306104 |  |  |  | Usa vitrata antiefractie RC3, EI30, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica rezistente la foc, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si dezactivarea automatizarii in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Tip E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | pret ofertant |  |  | Tip E1. Usa antiefractie RC3, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu U-14 - 1 500 x 2 100(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2812106306105 |  |  |  | Usa antiefractie RC3, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,1500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Tip R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Tip R. Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) Ue-4 - 1 500 x 2 580(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,87 |  |
|  |  |  | 2812106306112 |  |  |  | Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,8700 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Tip R. Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) Ue-4a - 1 500 x 2 580(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,87 |  |
|  |  |  | 2812106306112 |  |  |  | Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,8700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. Tip R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Tip R1. Vitraliu cu supralumina din profiluri din aluminiu RAL 9003, avind in componenta sa doua usi 2 100 x 2 500(h) mm, din care 1 glisanta automata, iar 1 in 2 canaturi batante, inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj, cu sistem de functionare destinat fluxului intensiv de vizitatori. Mecanismul de rulare cu rulmenti industriali. Producator UE. Dotare cu accumulator pentru deschidere de rezerva. Lacat electromagnetic cu dirijare digitala. Completarea cu sticla rezistenta la socuri ESG 10mm, sablata cu jet de nisip partial cu inscriptii informative livrate de beneficiar. Sistem de securitate cu senzori de securitate laterali. Sistem de control digital de la distanta cu unitate digitala cu afisaj. Cinci moduri de functionare. Afisaj digital de erori, autodiagnosticare automata. Lucrari de montare incluse. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) V-3 - 4 400 x 3 500(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,40 |  |
|  |  |  | 203011294103 |  |  |  | Vitraliu cu supralumina din profiluri din aluminiu RAL 9003, avind in componenta sa doua usi 2 100 x 2 500(h) mm, din care 1 glisanta automata, iar 1 in 2 canaturi batante, inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj, cu sistem de functionare destinat fluxului intensiv de vizitatori. Mecanismul de rulare cu rulmenti industriali. Producator UE. Dotare cu accumulator pentru deschidere de rezerva. Lacat electromagnetic cu dirijare digitala. Completarea cu sticla rezistenta la socuri ESG 10mm, sablata cu jet de nisip partial cu inscriptii informative livrate de beneficiar. Sistem de securitate cu senzori de securitate laterali. Sistem de control digital de la distanta cu unitate digitala cu afisaj. Cinci moduri de functionare. Afisaj digital de erori, autodiagnosticare automata. Lucrari de montare incluse. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 15,4000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timlplarie. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Timlplarie. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Rezistenta la foc EI 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | pret ofertant |  |  | Montarea Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-1F - 1 800 x 1 800(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,48 |  |
|  |  |  | 2030112934001 |  |  |  | Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,4800 |  |
| 15 |  |  | pret ofertant |  |  | Montarea Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (1) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-2F - 1 200 x 1 800(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2030112934002 |  |  |  | Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (1) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1600 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Montarea Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (1) si oscilobatante (1), preechipata pentru montarea dispozitivelor de actionare la defsumare. Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-10AF - 1 200 x 1 600(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 2030112934003 |  |  |  | Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (1) si oscilobatante (1), preechipata pentru montarea dispozitivelor de actionare la defsumare. Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,8400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Rezistenta la foc EI 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timlplarie. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |