Caiet de sarcini (F1+F5)

Lucrări de reparații interioare la Casa de Cultură (sala de dans, intrarea principală, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scării, încăpere et.2 ) sat. Puhăceni, r-ul Anenii Noi

- Preambul

  - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și

  - constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele în vigoare.

  - Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale solicitate.

  - În situația nerespectării acestor cerințe și condiții oferta este considerată neconformă.

- Descriere generală

  - Lucrări de reparații interioare la Casa de Cultură (sala de dans, intrarea principală, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scării, încăpere et.2 ) sat. Puhăceni, r-ul Anenii Noi, perioada de execuție a lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice:

  - Lucrările de construcții se vor realiza în baza graficului de execuție a lucrărilor, coordonat  între Antreprenor și Beneficiar și conform etapelor prevăzute în documentația de execuție, conform normativelor în construcții, dupa transmiterea avizului de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar.

- Informaţii şi proiectare

  - Lucrări de reparații interioare la Casa de Cultură (sala de dans, intrarea principală, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scării, încăpere et.2 ) sat. Puhăceni, r-ul Anenii Noi se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și necesităților beneficiarului, parte integrantă a contractului, elaborat și expertizat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru executie de către antreprenor. Organizarea lucrărilor de construcție se vor organiza și executa conform normativelor în vigoare și tehnologiei pentru fiecare domeniu în parte.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

  - Pentru toate produsele ofertate și planificate a fi utilizate următoarele cerințe tehnice sunt obligatorii și trebuie confirmate prin specificația tehnică pentru fiecare produs ofertat, cu anexarea certificatului de conformitate și de calitate a producătorului produselor ofertate, accentul fiind pus pe produse de bună calitate cu fiabilitate înaltă.

  - Pentru manoperă, calitatea lucrărilor executate trebuie să fie de minim 5 ani termen de garanție.

  - Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie sa corespunda cerintelor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023. Înlocuirea produselor si procedeelor prevăzute in proiect cu altele se vor efectua numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului.

  - Se supun obligatoriu verificării calității si recepționarii lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante la construcții și instalații aferente prevăzute in proiectul de execuție.

  - Executantul va stabili răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale in vigoare.

- Mostre

  - Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea construcției conform prevederilor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023. La toate materialele, utilajele si lucrările de construcție, parametrii tehnici ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către documentația de execuție, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de materiale necesara pentru aprecierea parametrilor tehnice la cererea autorității contractante.

  - Autoritatea contractantă-grupul de lucru pentru achiziții publice în timpul examinării și evaluării ofertelor depuse la concurs va solicita mostre și certificate de conformitate ale materialelor de bază necesare pentru executarea proiectului.

  - Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general și responsabil tehnic (anterior diriginte de șantier) atestat.

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

  - Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată de catre antreprenor conform parametrilor tehnici stipulați în documentația de execuție și certificate în modul stabilit in Republica Moldova, purtând răspundere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protecția lor. Materialele se vor livra în ambalajele originale, containere sau pachete purtând marca si identificarea producătorului sau furnizorului.

  - Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele prevăzute în proiect precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de muncă sau la producerea unor daune materiale de orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, în cazul în care este posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă numai după ce s-a facut o verificare severă asupra calității lor.

  - Conform prevederilor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023 antreprenorul efectuează protecția si securitatea lucrărilor executate, construcțiilor si teritoriilor aferente, in funcție de condițiile atmosferice pînă la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

  - Executantul este obligat să folosească la executarea lucrărilor contractate numai materiale certificate pe teritoriul Republicii Moldova, să nu deterioreze clădirile, obiectele și instalațiile existente care nu fac parte din obiectul de reparație, să folosească numai mecanisme și utilaje speciale  destinate  pentru executarea lucrărilor de construcție conform proiectului tehnic și normativelor în vigoare.

  - Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in timp de 24 de ore Agenția de Supraveghere Tehnică, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuției lucrărilor.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

  - Executarea încercărilor, verificările, testele și măsurătorile necesare a tuturor elementelor şi lucrărilor se vor efectua conform documentației de execuție, reglementărilor tehnice naționale specifice fiecărui domeniu de lucrări şi prescripțiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare și pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în colaborare cu  reprezentanții autorizați ai Beneficiarului, sau numai de reprezentanții autorizați ai Angajatorului.

  - Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor. Toate materialele de construcție pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor documentației de execuție, daca au fost livrate cu certificat de calitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări.

  - Procesele verbale de verificare a calității lucrărilor ascunse şi/sau in faze determinante la lucrările ce se execută prin subantrepriză se înregistrează in registrele antreprenorului. Responsabil de păstrarea, întocmirea si ținerea la zi a registrelor tehnice este responsabilul tehnic (anterior dirigintele de șantier) atestat.

  - Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, odată cu prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate lunar și procesele verbale cu rezultatele încercărilor de laborator, certificatele de conformitate a materialelor, garanția furnizorilor la materiale aplicate și cartea tehnică a construcției completată.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

  - Executantul este obligat de a soluționa neconformitățile, defectele si neconcordanțele apărute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. În toate cazurile, în care la verificarea unei lucrări ascunse si/sau in faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea in prevederile din documentele normative, proiecte si prescripții tehnice, urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză, sau care ar împiedica accesul la ea.

  - Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibile, care duc la nerespectarea exigențelor esențiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. În aceste cazuri se va întocmi un plan de măsuri cu termeni pentru repunerea lucrării in situația prevăzută in proiect, după executarea remedierilor se întocmește un nou proces verbal de verificare a calității lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante, care se înregistreze conform dispozițiilor legale.

  - Executantul este obligat sa execute remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lui atît in perioada de execuție cat şi in perioada de garanție stabilită conform legislației și clauzelor contractului de antrepriză.

  - Executantul este obligat de a soluționa defectele apărute  din vina sa în timpul executării lucrărilor la clădirile, obiectele, instalațiile, terenuri, rețele sau construcțiile existente, care nu fac parte din obiectul contractului, pe proprie cheltuială.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

  - Trasarea geodezică a clădirii - conform proiectului de execuție. Drept înălțime geodezică pentru organizarea reliefului servește reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii clădirii, care corespunde cotei  planului general. Toleranțele admisibile la executarea lucrărilor trebuie sa fie minime conform prescripțiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Condițiile de certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea de către Antreprenor a Certificatului de Calitate și Garanție, document verificat și aprobat de Beneficiar prin organele sale de control și prezentat comisiei de recepție finală.

- Nivelul admis al zgomotului, vibrațiilor, protecție a mediului

  - Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă documentației de execuție, normelor şi prescripțiilor tehnice stabilite. Se vor urmări regulile specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încât sa se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgătoare sau freatice învecinate, poluarea fonică a vecinătății, degajarea de noxe sau substanțe în suspensie in atmosferă. Toate operațiunile de evacuare a deșeurilor se vor face în baza unui contract cu o companie de salubrizarea autorizată sau direct către o groapă de gunoi autorizată dar în baza de contract preplătit.

- Cerinţe privind lucrările de construcții aferente montării instalațiilor și utilajelor

  - Amplasarea tuturor instalațiilor, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie sa corespundă documentației de execuție, normativelor tehnice in vigoare. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu cu responsabil tehnic (diriginți de şantier) atestați.

  - Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte:

    - Documente doveditoare privitor sistemului de management a calității lucrărilor de construcție montaj și manualul calității.

    - Declarație și documente doveditoare privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrărilor.

    - Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de personal specializat, instruit și atestat, pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: Construcții civile, industriale și agrozootehnice – relevante domeniului acestei achiziții publice.

    - Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de responsabil tehnic (anterior diriginte de șantier) atestat pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: - relevante domeniului acestei achiziții publice.

    - Recepția lucrărilor va fi realizata conform legislației in vigoare. Ansamblul lucrărilor ce urmează a fi executate în cadrul contractului, prevăzute in graficul de execuție, trebuie finalizate la termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii de către Beneficiar a avizului de începere a lucrărilor, iar perioada de execuție a lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice).

    - La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a notifica in scris Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

  - Pentru respectarea strictă a tehnologiilor de execuție si într-o abordare globală a lucrărilor de construcție se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupune:

    - antreprenorul este obligat să folosească utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru executarea lucrărilor de construcție, să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor care se vor executa.

    - împrejmuirea provizorie a amplasamentului construcție si asigurarea accesului securizat;

    - amenajarea încăperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;

    - amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;

    - asigurarea provizorie cu utilități.

  - Responsabilitatea pentru securitatea muncii, autoincendiară si utilajului industrial periculos conform legislației in vigoare о poarta executantul lucrărilor de construcție pană la finalizarea lor.

  - Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrării, disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor specifice și responsabil tehnic (anterior diriginți de șantier) atestați.

- Cerinţe privind calculul costului

  - Costul ofertei să fie calculat conform normelor de deviz și prețurilor curente ale anului 2025, oferta se întocmește în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini.

  - Totodată, având in vedere finanțarea obiectului dat din contul proiectului, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor si salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și coordonare cu Ministerul Finanțelor.

- Securitatea muncii și autoincendiară a șantierului.

  - Lucrări de reparații interioare la Casa de Cultură (sala de dans, intrarea principală, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scării, încăpere et.2 ) sat. Puhăceni, r-ul Anenii Noi Organizarea de șantier se va desfășura în incinta amplasamentului construcției, strict în limitele incintei cu rampă de curățare la ieșirea în stradă. Antreprenorul este răspunzător pentru organizarea de șantier (respectiv parcarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor și utilajelor) pe amplasamentul agreat împreuna cu Beneficiarul. Pentru asigurarea utilităților șantierului se vor face branșamente provizorii pentru organizare de șantier racordate la rețelele existente în zonă. Pe durata executării lucrărilor de construcție se vor respecta următoarele:

    - Instruirii corespunzătoare a muncitorilor implicați în lucrări, conform activității desfășurate;

    - împrejmuirii, marcării cu plăcuțe de avertizoare și securizare a zonelor de lucru, pentru a exclude accesul în incinta acestora a persoanelor străine;

    - asigurarea organizării în condiții limitate conform normativelor în vigoare a accesului personalului și persoanelor în clădirea școlii;

    - orice eveniment în activitatea de organizare și executare a lucrărilor de construcție (accidente, incendii, etc.), accidente de circulație produse în zona de lucru, a consecințelor civile și penale, cauzate de neluarea tuturor măsurilor, de semnalizare, dirijare a circulației oamenilor și transportului, revin în sarcina și răspunderea antreprenorului executor a lucrărilor.

  - Respectarea actelor normative în vigoare privind securitatea si sănătatea în muncă.

- Condițiile de contractare:

  - Beneficiarul solicită garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată.

  - Contractul se încheie între beneficiar şi ofertantul câștigător în termen de maximum 5 (cinci) zile de la data determinării ofertei câștigătoare, pe un termen prevăzut în anunțul de participare.

  - Durata de execuție a lucrărilor conform etapelor principale și graficul de execuție a lucrărilor – 60 de zile calendaristice în perioada de valabilitate a contractului de antrepriză.

  - Antreprenorul general, după primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului, în termen de maximum 6 zile, dar nu mai târziu de data încheierii contractului, se angajează să prezinte autorității contractante, garanția de bună execuție a contractului (contract de cont bancar de depozit-garanție de buna execuție), obținută de la banca unde se deservește, pentru o sumă în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

  - Garanția de bună execuție a contractului se va returna Antreprenorului general de către autoritatea contractantă în baza notificării scrise către agentul bancar, care se va face după executarea integrală a contractului de achiziție publică, semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/finală și predare către ,,Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările executate. Perioada de garanție pentru lucrările executate – min 5 ani, care va începe de la data recepției la terminarea lucrărilor.

  - Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) – 3 zile calendaristice.

  - Execuția lucrărilor se va face in conformitate cu oferta desemnata câștigătoare, parte integranta a contractului.

  - Beneficiarul va desemna un responsabil tehnic care va supraveghea calitatea lucrărilor și a materialelor folosite în lucru, desfășurarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție și prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la șantier, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.

  - Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de execuție a lucrărilor si terminate la termenul stabilit. Se pot admite prelungiri de termene numai in cazul unor situații neprevăzute.

  - În situația in care pe parcursul execuției lucrărilor sunt necesare modificări ale soluției tehnice din proiectul de execuție se vor întocmi și prezenta documentele necesare, după caz, cu respectarea normativelor în vigoare și obligațiilor legale, următoarele documente:

    - Dispoziția de șantier pentru execuția lucrărilor în tocmită de proiectant si semnata de Responsabilul tehnic (anterior Dirigintele de șantier), Beneficiar si Executant, însoțită de memoriul justificativ întocmit de proiectant și după caz, însușită de verificatorul de proiect.

    - Listele de cantități pentru lucrările suplimentare sau pentru cele la care urmează a se renunța, întocmite de proiectant, semnate si ștampilate de responsabilul tehnic/ dirigintele de șantier, de proiectant și de reprezentantul legal al Beneficiarului.

- Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmând să facă parte integrantă din contractul de antrepriză ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației

| Lucrări de reparații interioare la Casa de Cultură (sala de dans, intrarea principală, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scării, încăpere et.2 ) sat. Puhăceni, r-ul Anenii Noi | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  |  | 1. Intrarea principala - hall |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 12,10 |
| 2 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 60,40 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 60,40 |
| 4 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 12,10 |
| 5 | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) |  | m2 |  | 12,10 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 60,40 |
| 7 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) |  | m2 |  | 60,40 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 60,40 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 60,40 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 60,40 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 60,40 |
| 12 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 60,40 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 60,40 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 60,40 |
|  |  | 1.2. Tavanul |  |  |  |  |
| 15 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 153,50 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta sau Betokontant" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 153,50 |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 153,50 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 153,50 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 153,50 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 153,50 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 153,50 |
| 22 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 153,50 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 153,50 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual |  | m2 |  | 153,50 |
|  |  | 1.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 25 | CG18A | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud) |  | m |  | 23,90 |
|  |  | 2. Garderoba |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Pereti |  |  |  |  |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 12,70 |
| 27 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 63,40 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 63,40 |
| 29 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 12,70 |
| 30 | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) |  | m2 |  | 12,70 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 63,40 |
| 32 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) |  | m2 |  | 63,40 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 63,40 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 63,40 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 63,40 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 63,40 |
| 37 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 63,40 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 63,40 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan) rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 63,40 |
|  |  | 2.2. Tavanul |  |  |  |  |
| 40 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 42,50 |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 42,50 |
| 42 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 42,50 |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 42,50 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 42,50 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 42,50 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 42,50 |
| 47 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 42,50 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 42,50 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 42,50 |
|  |  | 2.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 50 | CG06A | Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti |  | m |  | 28,30 |
|  |  | 3. Galerie etaj 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Pereti |  |  |  |  |
| 51 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 24,00 |
| 52 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 117,80 |
| 53 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 117,80 |
| 54 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 24,00 |
| 55 | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) |  | m2 |  | 24,00 |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 117,80 |
| 57 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) |  | m2 |  | 117,80 |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 117,80 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 117,80 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 117,80 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 117,80 |
| 62 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 117,80 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 117,80 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Eurostil), rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 117,80 |
|  |  | 3.2. Tavanul |  |  |  |  |
| 65 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 165,70 |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 165,70 |
| 67 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 165,70 |
| 68 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 165,70 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 165,70 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 165,70 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 165,70 |
| 72 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 165,70 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 165,70 |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 165,70 |
|  |  | 3.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 75 | CG18A | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud) |  | m |  | 34,10 |
|  |  | 4. Coridor etaj 1 (spre baie) |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Pereti |  |  |  |  |
| 76 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 19,00 |
| 77 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 92,10 |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 92,10 |
| 79 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 19,00 |
| 80 | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) |  | m2 |  | 19,00 |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 92,10 |
| 82 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) |  | m2 |  | 92,10 |
| 83 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 92,10 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 92,10 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 92,10 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 92,10 |
| 87 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 92,10 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 92,10 |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 92,10 |
|  |  | 4.2. Tavanul |  |  |  |  |
| 90 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 44,80 |
| 91 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 44,80 |
| 92 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 44,80 |
| 93 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 44,80 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 44,80 |
| 95 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 44,80 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 44,80 |
| 97 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 44,80 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 44,80 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 44,80 |
|  |  | 4.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 100 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 |  | 37,50 |
| 101 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea |  | m2 |  | 37,50 |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator) |  | m2 |  | 37,50 |
| 103 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm |  | m2 |  | 37,50 |
| 104 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea |  | m2 |  | 37,50 |
| 105 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 37,50 |
| 106 | CG18A | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud) |  | m |  | 29,50 |
|  |  | 5. Bloc sanitar etaj 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Pereti |  |  |  |  |
| 107 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 |  | 42,20 |
| 108 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 90,60 |
| 109 | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice |  | m3 |  | 1,20 |
| 110 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm) |  | m3 |  | 0,30 |
| 111 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 90,60 |
| 112 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 90,60 |
| 113 | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) |  | m2 |  | 90,60 |
| 114 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 90,60 |
| 115 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul) |  | m2 |  | 90,60 |
|  |  | 5.2. Pardosea |  |  |  |  |
| 116 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 |  | 16,00 |
| 117 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea |  | m2 |  | 16,00 |
| 118 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator) |  | m2 |  | 16,00 |
| 119 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm |  | m2 |  | 16,00 |
| 120 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol |  | m2 |  | 16,00 |
| 121 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm |  | m2 |  | 16,00 |
|  |  | 5.3. Tavanul |  |  |  |  |
| 122 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 16,00 |
| 123 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 16,00 |
| 124 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 16,00 |
| 125 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 16,00 |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 16,00 |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 16,00 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 16,00 |
| 129 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 16,00 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 16,00 |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 16,00 |
|  |  | 5.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 132 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 |  | 8,20 |
|  |  | 5.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 133 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc |  | 4,00 |
| 134 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m |  | 32,00 |
| 135 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9 |  | m |  | 32,00 |
| 136 | RpSA44C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" |  | buc |  | 64,00 |
| 137 | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  | buc |  | 6,00 |
| 138 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m |  | 6,00 |
| 139 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc |  | 5,00 |
| 140 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m |  | 16,00 |
| 141 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc |  | 8,00 |
| 142 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc |  | 3,00 |
| 143 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" |  | buc |  | 1,00 |
| 144 | SD01B | Robinet de coltar de golire D3/4'' FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1" |  | buc |  | 1,00 |
| 145 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | buc |  | 2,00 |
| 146 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (pisoar complet echipat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | buc |  | 2,00 |
| 147 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | buc |  | 2,00 |
| 148 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | buc |  | 2,00 |
| 149 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | buc |  | 1,00 |
| 150 | RpSC32A | Montarea suport pentru hirtie igienica Square, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc |  | 2,00 |
| 151 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m |  | 32,00 |
| 152 | Pret de piata | Blat din granit 1600*500*20 |  | buc |  | 1,00 |
| 153 | Pret de piata | Dulap sub blat 1600*450*600 |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 6. Galerie etaj 2 |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Pereti |  |  |  |  |
| 154 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 29,00 |
| 155 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 142,30 |
| 156 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 142,30 |
| 157 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 29,00 |
| 158 | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) |  | m2 |  | 29,00 |
| 159 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 142,30 |
| 160 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) |  | m2 |  | 142,30 |
| 161 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 142,30 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 142,30 |
| 163 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 142,30 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 142,30 |
| 165 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 142,30 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 142,30 |
| 167 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 142,30 |
|  |  | 6.2. Tavanul |  |  |  |  |
| 168 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 159,43 |
| 169 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 159,43 |
| 170 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 159,43 |
| 171 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 159,43 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 159,43 |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 159,43 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 159,43 |
| 175 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 159,43 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 159,43 |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 159,43 |
|  |  | 6.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 178 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea |  | m2 |  | 120,10 |
| 179 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator) |  | m2 |  | 120,10 |
| 180 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm |  | m2 |  | 120,10 |
| 181 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea |  | m2 |  | 120,10 |
| 182 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 120,10 |
| 183 | CG18A | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud) |  | m |  | 39,60 |
|  |  | 7. Sala de dans |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. Pereti |  |  |  |  |
| 184 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  | m2 |  | 216,00 |
| 185 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 64,80 |
| 186 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm) |  | m3 |  | 1,13 |
| 187 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 216,00 |
| 188 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 216,00 |
| 189 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 64,80 |
| 190 | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) |  | m2 |  | 64,80 |
| 191 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 216,00 |
| 192 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) |  | m2 |  | 216,00 |
| 193 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 216,00 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 216,00 |
| 195 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 216,00 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 216,00 |
| 197 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 216,00 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 216,00 |
| 199 | CJ04A | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata 10-12 cm inclusiv, la pereti (briu decorativ din poliuretan) |  | m |  | 60,00 |
| 200 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 216,00 |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 7.2. Tavanul |  |  |  |  |
| 201 | CJ02C1 | Profiluri simple sau pentru lumina indirecta cu latimea desfasurate intre 81-120 cm, executate pe rabit gata montate, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 50 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul |  | m |  | 13,60 |
| 202 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 67,80 |
|  |  | 7.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 203 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea |  | m2 |  | 240,00 |
| 204 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator) |  | m2 |  | 240,00 |
| 205 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm |  | m2 |  | 240,00 |
| 206 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea |  | m2 |  | 240,00 |
| 207 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  | m2 |  | 240,00 |
| 208 | CG56B1 k=10 | Corectia la norma CG56B: se scade la 10mm grosime: |  | m2 |  | -240,00 |
| 209 | CG05B1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (parchet grosimea ≥ 15mm) |  | m2 |  | 240,00 |
| 210 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  | m2 |  | 240,00 |
| 211 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in 2 straturi (consum lac - 0.16kg/m2, coeficient manopera 0.667) |  | m2 |  | 240,00 |
| 212 | CG06A | Plinte din MDF montate pe adeziv in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea minima de 10 cm la pereti |  | m |  | 43,90 |
| 213 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu la pardosea (20x20mm) |  | m |  | 52,50 |
| 214 | CK18C aplicativ | Montarea grila din aluminiu la pardosea (b=250mm) (toate materialele se exclud) |  | m |  | 26,00 |
| 215 | Pret de piata | Grila din aluminiu b=250mm |  | m |  | 26,00 |
|  |  | 8. Incaperi tehnice (sala de dans) |  |  |  |  |
|  |  | 8.1. Pereti |  |  |  |  |
| 216 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 18,00 |
| 217 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 82,90 |
| 218 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 82,90 |
| 219 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 18,00 |
| 220 | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) |  | m2 |  | 18,00 |
| 221 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 82,90 |
| 222 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) |  | m2 |  | 82,90 |
| 223 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 82,90 |
| 224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 82,90 |
| 225 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 82,90 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 82,90 |
| 227 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 82,90 |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 82,90 |
| 229 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Felxilan, rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 82,90 |
|  |  | 8.2. Tavanul |  |  |  |  |
| 230 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 21,10 |
| 231 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 21,10 |
| 232 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 21,10 |
| 233 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 21,10 |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 21,10 |
| 235 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 21,10 |
| 236 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 21,10 |
| 237 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 21,10 |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 21,10 |
| 239 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 21,10 |
|  |  | 8.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 240 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 |  | 21,10 |
| 241 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea |  | m2 |  | 21,10 |
| 242 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator) |  | m2 |  | 21,10 |
| 243 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm |  | m2 |  | 21,10 |
| 244 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea |  | m2 |  | 21,10 |
| 245 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 21,10 |
| 246 | CG18A | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud) |  | m |  | 25,90 |
|  |  | 9. Coridor etaj 2 (spre baie) |  |  |  |  |
|  |  | 9.1. Pereti |  |  |  |  |
| 247 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 29,00 |
| 248 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 146,10 |
| 249 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 146,10 |
| 250 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 29,00 |
| 251 | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) |  | m2 |  | 29,00 |
| 252 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 146,10 |
| 253 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) |  | m2 |  | 146,10 |
| 254 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 146,10 |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 146,10 |
| 256 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 146,10 |
| 257 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 146,10 |
| 258 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 146,10 |
| 259 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 146,10 |
| 260 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 146,10 |
|  |  | 9.2. Tavanul |  |  |  |  |
| 261 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 45,50 |
| 262 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 45,50 |
| 263 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 45,50 |
| 264 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 45,50 |
| 265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 45,50 |
| 266 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 45,50 |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 45,50 |
| 268 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 45,50 |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 45,50 |
| 270 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 45,50 |
|  |  | 9.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 271 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 |  | 39,30 |
| 272 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea |  | m2 |  | 39,30 |
| 273 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator) |  | m2 |  | 39,30 |
| 274 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm |  | m2 |  | 39,30 |
| 275 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea |  | m2 |  | 39,30 |
| 276 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 39,30 |
| 277 | CG18A | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud) |  | m |  | 45,50 |
|  |  | 10. Bloc sanitar etaj 2 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1. Pereti |  |  |  |  |
| 278 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 |  | 48,93 |
| 279 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 124,50 |
| 280 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 124,50 |
| 281 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 124,50 |
| 282 | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) |  | m2 |  | 124,50 |
| 283 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol |  | m2 |  | 15,00 |
| 284 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 124,50 |
| 285 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul) |  | m2 |  | 124,50 |
|  |  | 10.2. Pardosea |  |  |  |  |
| 286 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 |  | 26,80 |
| 287 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea |  | m2 |  | 26,80 |
| 288 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator) |  | m2 |  | 26,80 |
| 289 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm |  | m2 |  | 26,80 |
| 290 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol |  | m2 |  | 26,80 |
| 291 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm |  | m2 |  | 26,80 |
|  |  | 10.3. Tavanul |  |  |  |  |
| 292 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 26,80 |
| 293 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 26,80 |
| 294 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 26,80 |
| 295 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 26,80 |
| 296 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 26,80 |
| 297 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 26,80 |
| 298 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 26,80 |
| 299 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 26,80 |
| 300 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 26,80 |
| 301 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 26,80 |
|  |  | 10.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 302 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 |  | 13,20 |
| 303 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori din PVC) |  | m2 |  | 13,22 |
|  |  | 10.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 304 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m |  | 35,00 |
| 305 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9 |  | m |  | 35,00 |
| 306 | RpSA44C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" |  | buc |  | 70,00 |
| 307 | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  | buc |  | 6,00 |
| 308 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m |  | 7,50 |
| 309 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc |  | 6,00 |
| 310 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m |  | 19,00 |
| 311 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc |  | 9,00 |
| 312 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc |  | 3,00 |
| 313 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" |  | buc |  | 1,00 |
| 314 | SD01B | Robinet de coltar de golire D3/4'' FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1" |  | buc |  | 1,00 |
| 315 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | buc |  | 3,00 |
| 316 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | buc |  | 3,00 |
| 317 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | buc |  | 3,00 |
| 318 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set baterie Ferro BAG7U + bara dus NP71) |  | buc |  | 3,00 |
| 319 | SB28A | Rigola de dus, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  | buc |  | 3,00 |
| 320 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | buc |  | 1,00 |
| 321 | RpSC32A | Montarea suport pentru hirtie igienica Square, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc |  | 3,00 |
| 322 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m |  | 35,00 |
| 323 | Pret de piata | Blat din granit 2700*500*20 |  | buc |  | 1,00 |
| 324 | Pret de piata | Dulap sub blat 2700*450*600 |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 11. Casa scarii |  |  |  |  |
|  |  | 11.1. Pereti |  |  |  |  |
| 325 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 13,00 |
| 326 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 63,60 |
| 327 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 63,60 |
| 328 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 13,00 |
| 329 | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) |  | m2 |  | 13,00 |
| 330 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 63,60 |
| 331 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) |  | m2 |  | 63,60 |
| 332 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 63,60 |
| 333 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 63,60 |
| 334 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 63,60 |
| 335 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 63,60 |
| 336 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 63,60 |
| 337 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 63,60 |
| 338 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 63,60 |
|  |  | 12. Incaperea din mijloc etaj 2 (aripa stinga) |  |  |  |  |
|  |  | 12.1. Pereti |  |  |  |  |
| 339 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 20,00 |
| 340 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 65,50 |
| 341 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 65,50 |
| 342 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 20,00 |
| 343 | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) |  | m2 |  | 20,00 |
| 344 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 65,50 |
| 345 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) |  | m2 |  | 65,50 |
| 346 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 65,50 |
| 347 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 65,50 |
| 348 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 65,50 |
| 349 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 65,50 |
| 350 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 65,50 |
| 351 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 65,50 |
| 352 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 65,50 |
|  |  | 12.2. Tavanul |  |  |  |  |
| 353 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 |  | 36,74 |
| 354 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 36,74 |
| 355 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 36,74 |
| 356 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 36,74 |
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 36,74 |
| 358 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 36,74 |
| 359 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra) |  | m2 |  | 36,74 |
| 360 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 36,74 |
| 361 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid) |  | m2 |  | 36,74 |
| 362 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 36,74 |
| 363 | CJ02A | Profiluri simple cu latimea desfasurate intre 21-50 cm, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul |  | m |  | 7,30 |
|  |  | 12.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 364 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea |  | m2 |  | 36,74 |
| 365 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator) |  | m2 |  | 36,74 |
| 366 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm |  | m2 |  | 36,74 |
| 367 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea |  | m2 |  | 36,74 |
| 368 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 |  | 36,74 |
| 369 | CG06A | Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti |  | m |  | 23,60 |
|  |  | 13. Diverse lucrari |  |  |  |  |
| 370 | CK26D | Coltar din aluminiu (suruburile se exclud) |  | m |  | 860,00 |
| 371 | CK07A | Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din PVC |  | m |  | 17,30 |
|  |  | 14. Transportare deseuri |  |  |  |  |
| 372 | TrB01B1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m |  | t |  | 14,00 |
| 373 | TsI50E | Transportarea deseurilor cu autocamione la distanta 5 km |  | t |  | 14,00 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

Președintele grupului 							Plămădeală Veaceslav