Caiet de sarcini

LOT nr. 1 – Sistem Inteligent de Control-Acces

| Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină, standarde de referință | U.m. | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32333100-7 | Server pentru stocarea/analiza/gestionarea sistemului inteligent de Control-Acces | Procesor: Min 6 nuclee, min 12 threads, min 2.6 GHz frecvența de bază, Min 12MB memorie cache, anunțat în 2022 sau mai târziu MB: Support Socket compatibil cu CPU, RAM up to Min. 32 GB, VGA/DVI/ HDVI/DP, 2xSATA 3.0GB/s, 2xSATA 6.0Gb/s. min. 1x PCIe x16 Memorie Min. 16 GB DDR4; 1x DIMM trebuie să fie liber; suport Min. 32 GB Stocare: Min. 256 GB M2 PCIe NVMe/ SATA SSD; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps Termen de garanție: minim 36 luni | Buc | 1 |
| 32333200-8 | Statie de lucru pentru monitorizare si control accesului la post (PC) | Procesor: Min 4 nuclee, min 8 threads, min 2,1 GHz frecvența de bază, min. 12MB memorie cache, anunțat în 2023 sau mai târziu MB: Support Socket compatibil cu CPU, RAM up to Min.64 GB, VGA/DVI/ HDV/DP, 2xSATA 3.0GB/s, 2xSATA 6.0Gb/s, min. 1x PCIe x16 Memorie Min. 32 GB DDR4-3200 MHz; Stocare: minim SSD 512 GB + 4 TB, 7200 RPM SATA III Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps Monitor: Min 23.8" IPS, min FHD (1920x1080), Luminozitatea min 250 nits, Unghiul de vizionare min. 170/170 (H/V); contrast static 1000:1; Integrated Speakers sau Soundbar: OS: Linux Ubuntu sau Windows 11 licențiat, compatibil cu Softul Control Acces Termen de garanție: minim 36 luni | Buc. | 3 |
| 44221310-1 | Bariera de acces pe inaltimea corpului | Tensiune de intrare AC 220V 50HZ Tensiune de lucru DC 24V /50W Material carcasă Oțel inoxidabil 304 Unghi de rotație a brațului 90/120 grade Lățimea benzii ≦650mm Timp de răspuns la deschidere ≦0,2s Semnale pasive (semnale releu, uscate semnale de contact,) Comunicare RS485 Rata de promovare 25-30 persoane/min Incendiu/Alarma de Urgenta/ Poarta deschisa, liber pentru trecere Temperatura de lucru -20℃~+70℃ Mediu de lucru Interior și exterior Termen de garanție: minim 36 luni | Buc | 1 |
| 44221310-1 | Bariera de acces Tripod | Carcasa din otel inoxidabil SUS304 Turnichet cu trepied bidirecțional cu funcție de scădere a brațului Pictograme LED pentru utilizare intuitivă și debit mare în ambele direcții MCBF de peste 3 milioane de ori Interfețe: Interfata de retea min 1 RS-232 min 2 Blocare min 1 Capacitate Capacitate card min 50.000 Capacitate eveniment min 180.000 Debit Cel putin 35 de persoane pe minut Lățimea benzii min 540 mm Temperatura de lucru -20 °C la 65 °C Umiditate de lucru 0% până la 95% (fără condensare) Dimensiuni Fără pachet: max 250 mm × 980 mm × 1300 mm Material piedestal din oțel inoxidabil SUS304 Mediu de aplicare Interior și exterior Nivel de protectie IP54 Greutate Fără pachet: max 50 kg Termen de garanție: minim 12 luni | Buc | 3 |
| 34926000-4 | Bariera automata cu brat | Bariera 4 m, borna si brat LED Dulap cu indicare LED Braţ cu indicaţie LED Timp de deschidere și închidere: 2,5 s. Dulap în stânga, braț în dreapta Direcția de mișcare a brațului poate fi schimbată la stânga sau la dreapta; Suportă Deschidere LPR, cititor UHF și alte dispozitive de identificare. Termen de garanție: minim 24 luni | Buc | 2 |
|  | Radar de prevenire coborire la miscare | Radar pentru controlul intrării/ieșirii folosind o barieră. Folosit pentru a preveni coborârea brațului barierei atunci când este detectată mișcarea pietonului și a vehiculului. Capabil să recunoască direcția de mișcare a țintei chiar și în diferite scenarii de intrare/ieșire. Zona de fixare a vehiculului de la 0,5 la 2 m (personalizabilă). Lățimea fasciculului radar: verticală 10°, orizontală 38°. Frecventa de transmisie 60/79GHz. Alimentare 9-12 VDC. Dimensiuni: 96×60×29mm. Temperatura de funcționare de la -40℃ la +85℃. | Buc | 2 |
|  | Telecomanda pentru bariera automata cu brat | Telecomanda cu trei butoane pentru controlul barierei | Buc. | 2 |
|  | Cititor de carduri LONG-DISTANCE | Cititor de carduri UHF cu rază lungă. Scanare automată porturi/rețea. Suportă actualizarea firmware-ului și configurarea importului/exportului. Citiți etichetele folosind modul parolă. Raza de citire a cardului de până la 6 m (în funcție de modelul de card). Interfete: RS232 / WG26 / Releu / TCP / IP. Interval reglabil de la 5 la 26 dBm. Alimentare DC 12V, 0.2A. Temperatura de funcționare de la -10 la +55℃. Dimensiuni: 190x190x30mm. | Buc. | 2 |
|  | Card de acces cu rază lungă | Raza de citire a cardului reglabila pana la 12 m. Frecventa de operare de la 860 la 960 MHz. Durată de viață de până la 10 ani (100.000 de operațiuni). Suport adeziv pentru instalare ușoară. Temperatura de funcționare de la -25 la +55℃. Dimensiune 86x54x0.88mm. | Buc. | 100 |
|  | Autocolant de acces pe distanță lungă | Autocolant de acces UHF pe distanță lungă. Raza de citire a autocolantei reglabila pana la 12 m. Frecventa de operare de la 860 la 960 MHz. Durată de viață de până la 10 ani (100.000 de operațiuni). Suport adeziv pentru instalare ușoară. Temperatura de funcționare de la -25 la +55℃. | Buc. | 100 |
| 34951000-8 | Controler Acces Control | Controler cu două căi sau ușă dublă Procesor: 32-bit 1.0 GHz RAM: 64Mb Capacitate card: 30000; Capacitate jurnal evenimente: 200.000; Număr de intrări AUX: 2 Număr de ieșiri AUX: 2 Tipuri de cititoare acceptate: cititor de carduri RS485, cititor de carduri Wiegand (WR485) DM10: Max.8 AUX485: 2 WR485: 4 Comunicare: TCP/IP, RS485 | Buc | 15 |
|  | Cititor fără contact Mifare | Cititor fără contact Mifare 13,56 MHz. Interval de citire de până la 5 cm. Suportă protocoale RS-485, Wiegand 26 & 36. Indicator LED. Design pentru orice vreme IP65 (-20°C...+65°C), 115x44x22mm. Marcaj CE. Funcționează cu controlere Sigur, Roger, Big Brother. 3 ani garantie! | Buc. | 20 |
|  | Terminal de acces biometric | Terminal de acces biometric multifactorial și de urmărire a timpului bazat pe Recunoaștere facială cu învățare profundă. Înregistrare pe NVR. Suportă integrarea cu sisteme de interfon IP (apelarea abonaților din terminal). Suportă introducerea prin cod QR. Identificare prin față, card, cod PIN. Obiectiv dublu cu unghi larg cu rezoluție de cel putin 2 MP. Interval de recunoaștere 0,3 - 2,0 m. Viteza de recunoaștere a feței＜ 0,3 sec. Baza pentru 3000 de persoane. Display tactil de cel putin 4,2', rezolutie 480×272 pixeli. Comunicare audio bidirecțională prin microfon și difuzor încorporate. Cititor de carduri de acces Mifare încorporat (cel putin 2000 de carduri). Interfețe: Ethernet 10 M/100 M/1000 M, RS-485, Wiegand 26 și 34, cel putin 1xUSB2.0. Memorie pentru cel putin 150.000 de evenimente. Protecție împotriva falsificării feței. Deschideți ușa de la distanță și vizualizați în timp real prin aplicatie mobila. Posibilitate de funcționare autonomă. Protecție împotriva falsificării feței. Conectarea unei încuietori, a unui buton de ieșire și a unui senzor de poziție a ușii. Alimentare DC 12V (2A). Standard de protecție la praf și umiditate IP 65. Domeniu de funcționare de la -30°C până la +60°C SUPORT DE MONTARE IN SET. | Buc. | 8 |
| 44521210-3 | Încuietoare electromagnetică | Dimensiuni broasca: L205* W35* H39*mm Construcție mecanică integrală din metal Șurub: șurub din oțel inoxidabil SUS304 Tensiune: DC12V-DC24V Curent de pornire: 450mA, Curent activ: 110mA Zona de inducție: 8mm Forta: 1000kg Timp de întârziere suport: 0,3,6 sec 5 fire: alimentare (+/-), buton de ieșire (-), senzor de ușă (NC/COM) cu suport de montare in set. | Buc | 13 |
| 31524200-7 | Inchizator automat | Închidere ușă cu pârghie foarfecă (tragere de genunchi) Latimea usa: 1050 mm Greutate usa: 60-85 kg | Buc | 13 |
| 31524200-7 | Tranziție flexibilă | Tranziție flexibilă a ușii (instalare deschisă) Folosit pentru a proteja cablul de deteriorare și deformare. Constă din țeavă ondulată și elemente de fixare. Dimensiuni: cel mult 420*10 mm | Buc | 13 |
|  | Buton de deschidere | Buton de deschidere bariera/turnichet/usa | Buc | 2 |
| 30237280-5 | Sursa de alimentare | Sursa de alimentare redundanta (RPS) 12V 5A, Cutie metalica | Buc | 13 |
| 30237280-5 | Acumulator | Acumulator 12.0V 7Ah Eco | Buc | 13 |
| 30233180-6 | MicroSD Card | MicroSDHC (clasa 10) Seria Purple (supraveghere 24/7) Volum: 256 GB Viteza de scriere: 85 MB/s Viteza de citire: 100 MB/s | Buc | 2 |
|  | Switch 5 porturi | Comutator desktop. 5 porturi 10/100 Mbps Ethernet. Lățime de bandă 1 Gbps. Suportă IEEE 802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at.& IEEE802.3at. Alimentare DC 5V. 3 ani garantie! | Buc. | 4 |
| 32422000-7 | Switch POE | 4 porturi PoE 10/100 Mbit/s. + 2 porturi 10/100 Mbit/s, 60 W PoE respectă IEEE802.3af/at, până la 30 W per port Distanța de transmisie de până la 250 m în modul EXTENSIE Ușor de utilizat, nu necesită configurare. Calitate superioara si corp metalic | Buc | 2 |
|  | Carduri Mifare | Card de proximitate format Mifare, grosime 0,8 mm. Folosit în sistemele de control al accesului. Posibilitate de imprimare full color. | Buc | 1000 |
|  | Pachet Soft extensibil de gestionare a sistemului | Soft de baza extensibil Modul Acces Control de bază pentru controlul a cel putin 16 puncte de trecere (usi/bariere/porti etc.) Vă permite să gestionați prin intermediul software-ului centralizat, are următoarele funcționalități: - Vizualizați videoclipuri live și arhivă de la o cameră legată de o anumită ușă - Diverse scenarii de acces pentru zone sensibile, inclusiv încuiere cu mai multe uși, intrare prima persoană, anti-passback, acces gratuit și interzis. - Controlați starea ușilor sau etajelor întregi (deschidere / închidere / deschidere în timp ce vizionați videoclipuri în direct) - Înregistrarea personalului de la distanță prin scanarea unui cod QR, oferind o gestionare convenabilă a angajaților și a altor personal - Când apar situații de urgență, sistemul de control al accesului activează camere IP pentru a înregistra video, permițând personalului de securitate să verifice videoclipul în timp real și să ia măsurile necesare. - Numărați numărul de persoane care intră/ieșează - Acces de identificare multifactor: amprenta digitala, recunoastere faciala, card de acces, cod QR si cod PIN. - Creați și gestionați până la 512 grupuri de nivel de acces Adăugarea punctelor de acces se face cu o licență per punct de acces pe viata. Modul de contabilitate a timpului de lucru. - Configurare flexibilă a regulilor de prezență pentru ture obișnuite, ture de oră de om, ture multiple sau temporare, în funcție de scenariile specifice ale activității de muncă. - Rapoarte diverse de prezență, cu cele mai comune 16 tipuri din care să alegeți. De asemenea, utilizatorii pot crea șabloane de rapoarte personalizate pentru a se potrivi nevoilor lor. Rapoartele pot fi exportate în format Excel, PDF și CSV. Integrare ușoară cu sisteme de salarizare ale terților prin intermediul bazei de date, fișiere locale sau SFTP și suport pentru câmpuri personalizate. - Înregistrarea și gestionarea jurnalului de evenimente - Sincronizarea datelor cu baze de date terțe - Integrare cu 2 Camere video de citire a placutelor de inmatriculare. | Set | 1 |
| 32421000-0 | Cablu UTP | Cablu CAT 5 UTP cupru de utilizare exterioara | m | 610 |
| 32421000-0 | Cablu PVS | Cablu PVS 3x1,5 | m | 200 |
| 32424000-1 | Cablu canal | Cablu canal 25*16 | m | 150 |
|  | Furtun metalic | Furtun metallic diametru 18mm | m | 50 |
| 51310000-8 | Servicii de implimentare | Lucrari de montare turnichet Lucrari de montare bariera Lucrari de montare lacat electromagnetic Lucrari de montare amortizor Lucrari de trasare Lucrari de montare terminal multibiometric Lucrari de montare RIP/controler/cititor/buton de iesire/camere video Servicii de instalare, configurare la cheie Instruire de grup administratori/utilizatori – min 4 pesoane | Serv. | 1 |
| 30233180-6 | Camera video citire a placutelor de inmatriculare | Cameră de 4 MP cu recunoaștere a plăcuței de înmatriculare bazată pe un algoritm de învățare profundă! Inteligență automată: recunoaștere foarte precisă a plăcuțelor de înmatriculare și a indicațiilor pentru vehicule. Determinarea proprietăților unei mașini: tipul său, culoarea, marcaLista alb-negru de numere. Acceptă alarme pentru tipurile de ținte specificate (persoană și vehicul). Filtrarea alarmelor false cauzate de alți stimuli. Inteligență suplimentară: detectarea intruziunii, trecerea unei linii, intrarea într-o regiune, părăsirea unei zone, lăsarea bagajelor nesupravegheate, îndepărtarea unui obiect. Zona de interes crescut. Rezoluție cel putin 4MP - 2680×1520, 25fps. Lentila motorizata varifocala 2,8-12 mm (unghi de vizualizare cel putin 110,5° - 40,8°). WDR 140 dB, BLC, HLC, 3D DNR, anti-aburire, EIS, corectare a distorsiunii. Sistem avansat cu cel putin 4 fluxuri. Codec de compresie video H.265+ /H.265/ H.264+/H.264. Slot pentru carduri microSD cel putin la 256 GB cu funcție ANR. Port de mare viteză 10M/100M/1000M, intrare/ieșire alarmă - 2/2. Iluminare IR inteligentă cel putin 45 m. Materialul carcasei conform standardului IP67 și protecție împotriva vandalismului conform standardului IK10. Interval de temperatură de la -40°C până la 60°C. Alimentare 12 VDC ± 20% (16W), PoE 802.3at (18W) 3 ani garantie! | Buc | 2 |

Cerință obligatorie:  Toate cerinţele tehnice sunt minimale şi obligatorii. Toate echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile cu standardele de alimentare cu energie electrică disponibile în R. Moldova: 220V c.a. la 50 Hz. și trebuie să fie noi şi neutilizate. Ofertanţii vor include în ofertă, în original, un document emis de către producătorul echipamentelor ofertate care să certifice că modelele echipamentelor ofertate sunt în producţie (nu sunt declarate EOL) la data ofertei.

Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesoriile şi cablurile de conexiune necesare funcţionării şi interconectării acestora, indiferent dacă acestea au fost sau nu expres solicitate.

Ofertantul trebuie să dețină centru de deservire propriu sau contractat pentru echipamentul propus spre licitație.