| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-7

Semnalizarea de incendiu SI

Valoarea de deviz 344 521,01 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEJ08F |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  | m |  | 42,00 |  |  | 58,22 —————————— 58,22 |  | 2 445,03 —————————— 2 445,03 |
| 2 |  | RpEJ09E |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  | m |  | 42,00 |  |  | 61,45 —————————— 52,39 |  | 2 580,84 —————————— 2 200,53 |
| 3 |  | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 45,00 |  |  | 87,32 —————————— 87,32 |  | 3 929,51 —————————— 3 929,51 |
| 4 |  | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 42,00 |  |  | 29,11 —————————— 29,11 |  | 1 222,51 —————————— 1 222,51 |
| 5 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 87,00 |  |  | 19,65 —————————— 17,46 |  | 1 709,41 —————————— 1 519,41 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 11 887,30 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 2 716,08 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 24,74 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 14 628,12 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 2 121,08 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 16 749,20 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 1 004,94 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 17 754,14 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 754,14 11 316,99 |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 312,55 —————————— 1 280,73 |  | 1 312,55 —————————— 1 280,73 |
| 7 |  | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 273,44 —————————— 239,84 |  | 546,89 —————————— 479,69 |
| 8 |  | 10-04-087-02 |  | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Emitator GSMGSM DAT alarm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 877,80 —————————— 1 781,38 |  | 1 877,80 —————————— 1 781,38 |
| 9 |  | 10-08-001-08 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv Modul 2 intrari/1 ie.ire+box de instalare ML-1363 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 950,64 —————————— 931,44 |  | 950,64 —————————— 931,44 |
| 10 |  | 10-08-001-07 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Sursa de alimentare cu rezervare 12 V, 5 A |  |  | 10 buc |  | 0,10 |  |  | 1 525,90 —————————— 1 513,60 |  | 152,59 —————————— 151,36 |
| 11 |  | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 273,45 —————————— 239,85 |  | 273,45 —————————— 239,85 |
| 12 |  | 10-08-002-06 |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului |  |  | buc |  | 73,00 |  |  | 51,79 —————————— 40,75 |  | 3 780,69 —————————— 2 974,79 |
| 13 |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala |  |  | buc |  | 73,00 |  |  | 245,12 —————————— 232,86 |  | 17 893,70 —————————— 16 998,78 |
| 14 |  | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact Declansator manual ML-1731 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 118,04 —————————— 116,43 |  | 1 180,44 —————————— 1 164,30 |
| 15 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 5,00 |  |  | 358,08 —————————— 266,62 |  | 1 790,42 —————————— 1 333,12 |
| 16 |  | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |  | 302,12 —————————— 195,98 |  | 181,27 —————————— 117,59 |
| 17 |  |  |  | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x1.5 |  |  | m |  | 600,00 |  |  | 26,02 —————————— 0,00 |  | 15 612,00 —————————— 0,00 |
| 18 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 5,00 |  |  | 3 481,78 —————————— 2 771,03 |  | 17 408,92 —————————— 13 855,17 |
| 19 |  |  |  | Teava gofrata D20 |  |  | m |  | 500,00 |  |  | 5,20 —————————— 0,00 |  | 2 600,00 —————————— 0,00 |
| 20 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  | 4 523,42 —————————— 1 895,48 |  | 2 261,71 —————————— 947,74 |
| 21 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  | 5 829,60 —————————— 1 897,80 |  | 582,96 —————————— 189,78 |
| 22 |  |  |  | Elemente de fixare |  |  | buc |  | 50,00 |  |  | 0,97 —————————— 0,00 |  | 48,50 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 454,53 42 445,72 |
|  |  |  |  | 2.2. Avertizare si control la evacuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Dispozitiv de receptie si control avertizarii cu amplificator 200W VELLEZn-120-200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 312,55 —————————— 1 280,73 |  | 1 312,55 —————————— 1 280,73 |
| 24 |  | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 273,44 —————————— 239,84 |  | 546,89 —————————— 479,69 |
| 25 |  | 10-08-003-08 apl. |  | Dispozitive Difuzor pe tavan (+10%) 3AC100ПП 3/6W |  |  | buc |  | 60,00 |  |  | 122,01 —————————— 116,43 |  | 7 320,66 —————————— 6 985,80 |
| 26 |  | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  | 13 427,50 —————————— 11 429,58 |  | 1 611,30 —————————— 1 371,55 |
| 27 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 7,50 |  |  | 358,31 —————————— 266,70 |  | 2 687,30 —————————— 2 000,27 |
| 28 |  | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  | 330,63 —————————— 194,07 |  | 99,19 —————————— 58,22 |
| 29 |  |  |  | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 |  |  | m |  | 840,00 |  |  | 10,50 —————————— 0,00 |  | 8 820,00 —————————— 0,00 |
| 30 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 7,50 |  |  | 3 500,45 —————————— 2 771,03 |  | 26 253,39 —————————— 20 782,76 |
| 31 |  |  |  | Teava gofrata D20 |  |  | m |  | 750,00 |  |  | 5,20 —————————— 0,00 |  | 3 900,00 —————————— 0,00 |
| 32 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  | 4 527,60 —————————— 1 897,80 |  | 905,52 —————————— 379,56 |
| 33 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  | 5 829,60 —————————— 1 897,80 |  | 582,96 —————————— 189,78 |
| 34 |  |  |  | Elemente de fixare |  |  | buc |  | 40,00 |  |  | 0,97 —————————— 0,00 |  | 38,80 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Avertizare si control la evacuare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 078,56 33 528,36 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 122 533,09 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 18 233,78 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 2 923,52 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 143 690,39 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  | 57 740,30 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 201 430,69 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 12 085,85 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 213 516,54 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 516,54 75 974,08 |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Dispozitiv de receptie si control, 4 inele |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 5 460,58 —————————— 0,00 |  | 5 460,58 —————————— 0,00 |
| 36 |  |  |  | Аккумулятор 7 А*ч, 12 В |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 264,17 —————————— 0,00 |  | 528,34 —————————— 0,00 |
| 37 |  |  |  | Emi.ator GSM DAT alarm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 528,33 —————————— 0,00 |  | 3 056,66 —————————— 0,00 |
| 38 |  |  |  | Dulap metalic 1000x800x250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 3 846,25 —————————— 0,00 |  | 3 846,25 —————————— 0,00 |
| 39 |  |  |  | Modul 2 intrari/1 ie.ire+box de instalare ML-1363 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 439,17 —————————— 0,00 |  | 1 439,17 —————————— 0,00 |
| 40 |  |  |  | Sursa de alimentare cu rezervare 12 V, 5 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 643,33 —————————— 0,00 |  | 643,33 —————————— 0,00 |
| 41 |  |  |  | Аккумулятор 7 А*ч, 12 В |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 264,17 —————————— 0,00 |  | 264,17 —————————— 0,00 |
| 42 |  |  |  | Senzor fum+baza(+10%) ML-1110+ ML-0140 |  |  | set |  | 81,00 |  |  | 420,83 —————————— 0,00 |  | 34 087,23 —————————— 0,00 |
| 43 |  |  |  | Declansator manual ML-1731 |  |  | set |  | 10,00 |  |  | 98,45 —————————— 0,00 |  | 984,50 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 310,23 |
|  |  |  |  | 3.2. Avertizare si control la evacuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Dispozitiv de receptie si control avertizarii cu amplificator 200W VELLEZn-120-200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 18 416,67 —————————— 0,00 |  | 18 416,67 —————————— 0,00 |
| 45 |  |  |  | Аккумулятор 7 А*ч, 12 В |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 264,17 —————————— 0,00 |  | 528,34 —————————— 0,00 |
| 46 |  |  |  | Difuzor pe tavan (+10%) 3AC100ПП 3/6W |  |  | buc |  | 60,00 |  |  | 490,00 —————————— 0,00 |  | 29 400,00 —————————— 0,00 |
| 47 |  |  |  | Indicator de evacuare #EXIT# ПС1-12/24-01-00-01 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 1 104,35 —————————— 0,00 |  | 13 252,20 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Avertizare si control la evacuare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 597,21 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 111 907,44 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  | 1 342,89 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 250,33 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 521,01 —————— 87 291,07 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-7

Semnalizarea de incendiu SI

Valoarea de deviz 344 521,01 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-7: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 652,53 | 116,43 | 75 974,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,85 | 116,43 | 1 379,69 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18,90 | 116,43 | 2 200,53 |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 21,00 | 116,43 | 2 445,03 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,45 | 116,43 | 5 291,74 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 87 291,07 |

Materiale:

| 1. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,90 | 62,50 | 56,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 180,00 | 0,60 | 108,00 |
| 3. | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 4. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| 5. | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,10 | 45,00 | 4,50 |
| 6. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,03 | 28 000,00 | 840,00 |
| 7. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 8. | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 |
| 9. | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,11 | 650,00 | 71,50 |
| 10. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 |
| 11. | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,04 | 550,00 | 22,00 |
| 12. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 31,19 | 8,33 | 259,81 |
| 13. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 167,50 | 15,00 | 2 512,50 |
| 14. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,49 | 75,00 | 36,75 |
| 15. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 167,50 | 7,50 | 1 256,25 |
| 16. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,29 | 62,50 | 18,13 |
| 17. | 110-03433 | Canale din masa plastica (complet) 25x16 | m | 70,00 | 18,80 | 1 316,00 |
| 18. | 110-034330 | Canale din masa plastica (complet) 40x60 | m | 20,00 | 31,82 | 636,40 |
| 19. | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,45 | 25,50 | 11,47 |
| 20. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 2,50 | 35,50 | 88,75 |
| 21. | 12402025452 | Teava gofrata D20 | buc | 1 250,00 | 5,20 | 6 500,00 |
| 22. | 124020474 | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x1.5 | buc | 600,00 | 26,02 | 15 612,00 |
| 23. | 1241020474 | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 | buc | 840,00 | 10,50 | 8 820,00 |
| 24. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,09 | 215,00 | 19,35 |
| 25. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,02 | 215,00 | 4,30 |
| 26. | 221202454 | Elemente de fixare | buc | 90,00 | 0,97 | 87,30 |
| 27. | 245525252 | Dispozitiv de receptie si control, 4 inele ML-1251 | buc | 1,00 | 5 460,58 | 5 460,58 |
| 28. | 2514001 | Senzor fum+baza(+10%) ML-1110+ ML-0140 | h-om | 81,00 | 420,83 | 34 087,23 |
| 29. | 2514015 | Sursa de alimentare cu rezervare 12 V, 5 A | h-om | 1,00 | 643,33 | 643,33 |
| 30. | 251401501441 | Dulap metalic 1000x800x250 | h-om | 1,00 | 3 846,25 | 3 846,25 |
| 31. | 2514015501441 | Modul 2 intrari/1 iesire+box de instalare ML-1363 | h-om | 1,00 | 1 439,17 | 1 439,17 |
| 32. | 25140474701 | Declansator manual ML-1731 | h-om | 10,00 | 98,45 | 984,50 |
| 33. | 25141000101 | Indicator de evacuare #EXIT# ПС1-12/24-01-00-01 | h-om | 12,00 | 1 104,35 | 13 252,20 |
| 34. | 251410101 | Difuzor pe tavan (+10%) 3AC100ПП 3/6W | h-om | 60,00 | 490,00 | 29 400,00 |
| 35. | 2514101441 | Acumulator 12 V, 7 A*ora | h-om | 5,00 | 264,17 | 1 320,85 |
| 36. | 25141501441 | Emi.ator GSM DAT alarm | h-om | 2,00 | 1 528,33 | 3 056,66 |
| 37. | 2515544511 | Dispozitiv de receptie si control avertizarii cu amplificator 200W VELLEZn-120-200 | h-om | 1,00 | 18 416,67 | 18 416,67 |
| 38. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| 39. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 113,64 | 2,65 | 301,15 |
| 40. | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,11 | 1 500,00 | 165,00 |
| 41. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,27 | 22,50 | 28,58 |
| 42. | 4110006 | Apa distilata | kg | 14,00 | 12,00 | 168,00 |
| 43. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 12,50 | 18,50 | 231,25 |
| 44. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 83,75 | 3,50 | 293,13 |
| 45. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 3,88 | 215,00 | 834,20 |
| 46. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 377,50 | 0,30 | 113,25 |
| 47. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 45,00 | 0,20 | 9,00 |
| 48. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 22,50 | 45,00 | 1 012,50 |
| 49. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,02 | 2 000,00 | 40,00 |
| 50. | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,01 | 78,50 | 0,79 |
| 51. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,29 | 75,00 | 21,75 |
| 52. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,04 | 35,00 | 1,40 |
| 53. | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,24 | 75,00 | 18,00 |
| 54. | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,09 | 250,00 | 22,50 |
| 55. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 |
| 56. | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,00 | 545,00 | 0,00 |
| 57. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,46 | 542,50 | 249,54 |
| 58. | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,14 | 542,50 | 75,95 |
| 59. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,18 | 115,00 | 250,70 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 154 025,39 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,14 | 0,01 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,72 | 0,01 | 0,00 |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 11,83 | 65,00 | 768,95 |
| 4. | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 5,48 | 48,00 | 263,04 |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,56 | 48,00 | 122,88 |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,71 | 55,00 | 94,05 |
| 7. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 17,63 | 45,00 | 793,35 |
| 8. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 65,98 | 45,00 | 2 969,10 |
| 9. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,14 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 5 011,37 |

|  | Total deviz: |  |  |  | 344 521,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Investitor: |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m |  |  | 58,22 ————— 58,22 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
| 2 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m |  |  | 61,45 ————— 52,39 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,39 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 | 2,65 | 5,96 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 215,00 | 0,10 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 4 800,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 | 55,00 | 1,10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 | 48,00 | 1,44 |
| 3 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  | 87,32 ————— 87,32 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
| 4 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  | 29,11 ————— 29,11 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 116,43 | 25,61 |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  | 19,65 ————— 17,46 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 116,43 | 8,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,31 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 2,65 | 0,58 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 215,00 | 0,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 22,50 | 0,11 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 55,00 | 0,55 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 48,00 | 0,72 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc |  |  | 1 312,55 ————— 1 280,73 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,0000 | 116,43 | 1 280,73 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 | 3 800,00 | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0030 | 550,00 | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 | 8,33 | 2,50 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0300 | 542,50 | 16,27 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,2900 | 45,00 | 13,05 |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В | buc |  |  | 273,44 ————— 239,84 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 | 116,43 | 239,84 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,8000 | 12,00 | 33,60 |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,00003 | 545,00 | 0,00 |
| 8 | 10-04-087-02 | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Emitator GSMGSM DAT alarm | buc |  |  | 1 877,80 ————— 1 781,38 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,3000 | 116,43 | 1 781,38 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,4500 | 25,50 | 11,47 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 45,0000 | 0,20 | 9,00 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,1400 | 542,50 | 75,95 |
| 9 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv Modul 2 intrari/1 ie.ire+box de instalare ML-1363 | buc |  |  | 950,64 ————— 931,44 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 116,43 | 931,44 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 | 3 800,00 | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0018 | 550,00 | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 | 8,33 | 2,50 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0180 | 542,50 | 10,85 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |
| 10 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Sursa de alimentare cu rezervare 12 V, 5 A | 10 buc |  |  | 1 525,90 ————— 1 513,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 | 116,43 | 1 513,60 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0020 | 550,00 | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 | 8,33 | 3,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0200 | 542,50 | 0,00 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 45,00 | 9,00 |
| 11 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В | buc |  |  | 273,45 ————— 239,85 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 | 116,43 | 239,85 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,8000 | 12,00 | 33,60 |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,00003 | 545,00 | 0,00 |
| 12 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc |  |  | 51,79 ————— 40,75 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3500 | 116,43 | 40,75 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,00002 | 35 000,00 | 0,00 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00001 | 33 500,00 | 0,00 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,0015 | 650,00 | 0,98 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,0015 | 1 500,00 | 2,26 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1200 | 65,00 | 7,80 |
| 13 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc |  |  | 245,12 ————— 232,86 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 116,43 | 232,86 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 | 3 800,00 | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 | 550,00 | 0,30 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 | 8,33 | 2,08 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 | 542,50 | 2,68 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| 14 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact Declansator manual ML-1731 | buc |  |  | 118,04 ————— 116,43 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 | 65 000,00 | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 | 550,00 | 0,00 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00142 | 78,50 | 0,08 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 | 542,50 | 1,08 |
| 15 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 358,08 ————— 266,62 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 116,43 | 266,62 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 28 500,00 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 62,50 | 1,25 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 215,00 | 66,65 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,30 | 3,66 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 115,00 | 18,40 |
| 16 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 302,12 ————— 195,98 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 | 116,43 | 195,98 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 | 62,50 | 3,13 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 | 2 000,00 | 33,33 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 | 75,00 | 3,75 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,2600 | 75,00 | 20,00 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 115,00 | 19,17 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 | 0,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,8000 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 | 0,00 |
| 17 |  | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x1.5 | m |  |  | 26,02 ————— 0,00 |
|  | 124020474 | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x1.5 | buc | 1,0000 | 26,02 | 26,02 |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 3 481,78 ————— 2 771,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 116,43 | 2 771,03 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 28 000,00 | 56,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 15,00 | 201,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 7,50 | 100,50 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 35,50 | 7,10 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 18,50 | 18,50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 3,50 | 23,45 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 0,30 | 5,40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 45,00 | 81,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 45,00 | 217,80 |
| 19 |  | Teava gofrata D20 | m |  |  | 5,20 ————— 0,00 |
|  | 12402025452 | Teava gofrata D20 | buc | 1,0000 | 5,20 | 5,20 |
| 20 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm | 100 m |  |  | 4 523,42 ————— 1 895,48 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 116,43 | 1 895,48 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 | 62,50 | 62,50 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 | 0,60 | 120,00 |
|  | 110-03433 | Canale din masa plastica (complet) 25x16 | m | 100,0000 | 18,80 | 1 880,00 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 48,00 | 291,84 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 45,00 | 273,60 |
| 21 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm | 100 m |  |  | 5 829,60 ————— 1 897,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 116,43 | 1 897,80 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 | 62,50 | 62,50 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 | 0,60 | 120,00 |
|  | 110-034330 | Canale din masa plastica (complet) 40x60 | m | 100,0000 | 31,82 | 3 182,00 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 48,00 | 292,80 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 45,00 | 274,50 |
| 22 |  | Elemente de fixare | buc |  |  | 0,97 ————— 0,00 |
|  | 221202454 | Elemente de fixare | buc | 1,0000 | 0,97 | 0,97 |
|  |  | 2.2. Avertizare si control la evacuare |  |  |  |  |
| 23 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Dispozitiv de receptie si control avertizarii cu amplificator 200W VELLEZn-120-200 | buc |  |  | 1 312,55 ————— 1 280,73 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,0000 | 116,43 | 1 280,73 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 | 3 800,00 | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0030 | 550,00 | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 | 8,33 | 2,50 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0300 | 542,50 | 16,27 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,2900 | 45,00 | 13,05 |
| 24 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В | buc |  |  | 273,44 ————— 239,84 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 | 116,43 | 239,84 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,8000 | 12,00 | 33,60 |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,00003 | 545,00 | 0,00 |
| 25 | 10-08-003-08 apl. | Dispozitive Difuzor pe tavan (+10%) 3AC100ПП 3/6W | buc |  |  | 122,01 ————— 116,43 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 | 3 800,00 | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 | 8,33 | 1,67 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0870 | 45,00 | 3,92 |
| 26 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |  | 13 427,50 ————— 11 429,58 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 116,43 | 11 429,58 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 75,00 | 306,25 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 | 38 500,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 | 115,00 | 28,75 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 | 0,01 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 | 65,00 | 1 662,92 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 | 0,01 | 0,00 |
| 27 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 358,31 ————— 266,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 116,43 | 266,70 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 28 500,00 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 62,50 | 1,25 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 215,00 | 66,79 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,30 | 3,66 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 115,00 | 18,40 |
| 28 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 330,63 ————— 194,07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 | 116,43 | 194,07 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 | 62,50 | 2,07 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 | 2 000,00 | 66,67 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 | 75,00 | 2,50 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 | 35,00 | 1,17 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,2600 | 75,00 | 20,00 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 115,00 | 19,17 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 | 0,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,8000 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 | 0,00 |
| 29 |  | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 | m |  |  | 10,50 ————— 0,00 |
|  | 1241020474 | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 | buc | 1,0000 | 10,50 | 10,50 |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 3 500,45 ————— 2 771,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 116,43 | 2 771,03 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 28 000,00 | 74,67 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 15,00 | 201,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 7,50 | 100,50 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 35,50 | 7,10 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 18,50 | 18,50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 3,50 | 23,45 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 0,30 | 5,40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 45,00 | 81,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 45,00 | 217,80 |
| 31 |  | Teava gofrata D20 | m |  |  | 5,20 ————— 0,00 |
|  | 12402025452 | Teava gofrata D20 | buc | 1,0000 | 5,20 | 5,20 |
| 32 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm | 100 m |  |  | 4 527,60 ————— 1 897,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 116,43 | 1 897,80 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 | 62,50 | 62,50 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 | 0,60 | 120,00 |
|  | 110-03433 | Canale din masa plastica (complet) 25x16 | m | 100,0000 | 18,80 | 1 880,00 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 48,00 | 292,80 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 45,00 | 274,50 |
| 33 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm | 100 m |  |  | 5 829,60 ————— 1 897,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 116,43 | 1 897,80 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 | 62,50 | 62,50 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 | 0,60 | 120,00 |
|  | 110-034330 | Canale din masa plastica (complet) 40x60 | m | 100,0000 | 31,82 | 3 182,00 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 48,00 | 292,80 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 45,00 | 274,50 |
| 34 |  | Elemente de fixare | buc |  |  | 0,97 ————— 0,00 |
|  | 221202454 | Elemente de fixare | buc | 1,0000 | 0,97 | 0,97 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |
| 35 |  | Dispozitiv de receptie si control, 4 inele | buc |  |  | 5 460,58 ————— 0,00 |
|  | 245525252 | Dispozitiv de receptie si control, 4 inele ML-1251 | buc | 1,0000 | 5 460,58 | 5 460,58 |
| 36 |  | Аккумулятор 7 А*ч, 12 В | buc |  |  | 264,17 ————— 0,00 |
|  | 2514101441 | Acumulator 12 V, 7 A*ora | h-om | 1,0000 | 264,17 | 264,17 |
| 37 |  | Emi.ator GSM DAT alarm | buc |  |  | 1 528,33 ————— 0,00 |
|  | 25141501441 | Emi.ator GSM DAT alarm | h-om | 1,0000 | 1 528,33 | 1 528,33 |
| 38 |  | Dulap metalic 1000x800x250 | buc |  |  | 3 846,25 ————— 0,00 |
|  | 251401501441 | Dulap metalic 1000x800x250 | h-om | 1,0000 | 3 846,25 | 3 846,25 |
| 39 |  | Modul 2 intrari/1 ie.ire+box de instalare ML-1363 | buc |  |  | 1 439,17 ————— 0,00 |
|  | 2514015501441 | Modul 2 intrari/1 iesire+box de instalare ML-1363 | h-om | 1,0000 | 1 439,17 | 1 439,17 |
| 40 |  | Sursa de alimentare cu rezervare 12 V, 5 A | buc |  |  | 643,33 ————— 0,00 |
|  | 2514015 | Sursa de alimentare cu rezervare 12 V, 5 A | h-om | 1,0000 | 643,33 | 643,33 |
| 41 |  | Аккумулятор 7 А*ч, 12 В | buc |  |  | 264,17 ————— 0,00 |
|  | 2514101441 | Acumulator 12 V, 7 A*ora | h-om | 1,0000 | 264,17 | 264,17 |
| 42 |  | Senzor fum+baza(+10%) ML-1110+ ML-0140 | set |  |  | 420,83 ————— 0,00 |
|  | 2514001 | Senzor fum+baza(+10%) ML-1110+ ML-0140 | h-om | 1,0000 | 420,83 | 420,83 |
| 43 |  | Declansator manual ML-1731 | set |  |  | 98,45 ————— 0,00 |
|  | 25140474701 | Declansator manual ML-1731 | h-om | 1,0000 | 98,45 | 98,45 |
|  |  | 3.2. Avertizare si control la evacuare |  |  |  |  |
| 44 |  | Dispozitiv de receptie si control avertizarii cu amplificator 200W VELLEZn-120-200 | buc |  |  | 18 416,67 ————— 0,00 |
|  | 2515544511 | Dispozitiv de receptie si control avertizarii cu amplificator 200W VELLEZn-120-200 | h-om | 1,0000 | 18 416,67 | 18 416,67 |
| 45 |  | Аккумулятор 7 А*ч, 12 В | buc |  |  | 264,17 ————— 0,00 |
|  | 2514101441 | Acumulator 12 V, 7 A*ora | h-om | 1,0000 | 264,17 | 264,17 |
| 46 |  | Difuzor pe tavan (+10%) 3AC100ПП 3/6W | buc |  |  | 490,00 ————— 0,00 |
|  | 251410101 | Difuzor pe tavan (+10%) 3AC100ПП 3/6W | h-om | 1,0000 | 490,00 | 490,00 |
| 47 |  | Indicator de evacuare #EXIT# ПС1-12/24-01-00-01 | buc |  |  | 1 104,35 ————— 0,00 |
|  | 25141000101 | Indicator de evacuare #EXIT# ПС1-12/24-01-00-01 | h-om | 1,0000 | 1 104,35 | 1 104,35 |