| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: pilonii din beton armat |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lot 1 |  |  |  |  |
| 44212221-4 | Pilon din beton armat | CK 120-10 Grosimea, mm: capul pilonului - 70, baza pilonului - 100. Mărimile geometrice: L -12,0 m; A - 2,0 m; H - 10,0 m; d - 220 mm; D - 391 mm. Momentul calculat de îndoire 100 kH/m. Volum 0,708 m³. Masa 1860 kg. |  |  |
| 44212221-4 | Pilon din beton armat | CK 120-15 Grosimea, mm: capul pilonului - 70, baza pilonului - 100. Mărimile geometrice: L -12,0 m; A - 2,0 m; H - 10,0 m; d - 220 mm; D - 391 mm. Momentul calculat de îndoire 150 kH/m. Volum 0,708 m³. Masa 1860 kg. |  |  |
| 44212221-4 | Pilon din beton armat | CK 135-15 Grosimea, mm: capul pilonului - 70, baza pilonului - 100. Mărimile geometrice: L -13,5 m; A - 2,1 m; H - 11,4 m; d - 220 mm; D - 412 mm. Momentul calculat de îndoire 150 kH/m. Volum 0,85 m³. Masa 2100 kg. |  |  |
| 44212221-4 | Pilon din beton armat | CK 135-10 Grosimea, mm: capul pilonului - 70, baza pilonului - 100. Mărimile geometrice: L -13,5 m; A - 2,1 m; H - 11,4 m; d - 220 mm; D - 412 mm. Momentul calculat de îndoire 100 kH/m. Volum 0,85 m³. Masa 2100 kg. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________