| Reconstructia acoperisului cladirii institutiei de educatie timpurie nr.26 (bloc lit.G, nr.cadastral 0100506.402.01), pe terenul cu nr.cadastral 0100506.402 str.N.Costin nr.46 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 30/20240103

Gradinita de copii. Lucrari generale de constructie. (Marca SA).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet si fronton, PE8 p25) | m3 | 3,63 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,2167 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2869 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 3,267 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 10,89 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2541 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,363 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0018 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,363 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,3431 |
| 2 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat) Material marunt=1,03 | m2 | 40,30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,015 |
|  | 26821326066 | Pelicola anticondensat | m2 | 47,7353 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 498,108 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,403 |
| 3 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.150 mm) | m2 | 40,30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,642 |
|  | 268216261131 | Placi vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.150 mm | m2 | 41,106 |
| 4 | IzF18C k=1,34 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm) Коэффициент к трудозатратам=1,34 Коэффициент к материалам=1,34 Коэффициент к машинам=1,34 | m2 | 40,30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,9007 |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) | m3 | 1,6201 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,134 |
| 5 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 40,30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 10,075 |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) | m3 | 0,806 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4836 |
| 6 |  | Nod 2 (PE11) |  |  |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat) Material marunt=1,03 | m2 | 346,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 69,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,325 |
|  | 26821326066 | Pelicola anticondensat | m2 | 410,4292 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 4 282,74 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,465 |
| 8 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 346,50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 86,625 |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) | m3 | 6,93 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,158 |
| 9 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (grilaj 50x60(h) mm - 5,498 m3; grinda 80x60(h) mm - 0,054 m3) | m2 | 546,40 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 27,32 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 174,848 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,64 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 5,552 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 65,568 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 16,392 |
| 10 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 4,06 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,8666 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 162,40 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0406 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1218 |
| 11 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 4,06 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,8296 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 3,2074 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 24,36 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 93,38 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,1624 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 16,24 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0934 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,4628 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2274 |
| 12 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( sipca 50x25(h) mm - 0,66; scindura 120x60(h) mm - 2,502 m3) | m3 | 3,162 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 64,0305 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,1145 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 23,715 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0316 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 2,9407 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,3794 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 10,7508 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 9,5176 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 8,158 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 9,486 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 4,5849 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,4743 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 1,0435 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,7273 |
| 13 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,162 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6877 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7273 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 5,3754 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 21,1854 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0379 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 3,162 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0158 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1897 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0379 |
| 14 | CE31C corect | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (scindura 100x40(h) mm - 0,328 m3; scindura 100x19(h) mm - 0,792 m3) | m2 | 41,70 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 2,502 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 154,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,51 |
|  | 201010290347 | Scindura 100x40(h) mm | m3 | 0,3282 |
|  | 201010290690 | Scindura 100x19(h) mm | m3 | 0,7923 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 16,68 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,251 |
| 15 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,952 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2576 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,904 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 7,504 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0134 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,12 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0056 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0672 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0134 |
| 16 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 1,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1904 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,512 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0011 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0011 |
| 17 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 41,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 22,935 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 3,336 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 7,923 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 2,085 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 20,85 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,34 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 4,17 |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat) Material marunt=1,03 | m2 | 546,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 109,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,32 |
|  | 26821326066 | Pelicola anticondensat | m2 | 647,2108 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 6 753,504 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,464 |
| 19 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica) Material marunt=1,05 | m2 | 546,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 491,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 136,60 |
|  | 2710403643001 | Tigla metalica | m2 | 659,778 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 286,86 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 5 163,48 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 57,372 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 22,9488 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 28,686 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 27,32 |
| 20 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata gr.0,8 mm) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05 | m2 | 89,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 67,125 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,475 |
|  | 271040364228 | Tabla zincata gr.0,8 mm | kg | 798,7875 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 2,8192 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 23,4938 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,895 |
| 21 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05 | m2 | 42,20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 31,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,11 |
|  | 271040364229 | Tabla vopsita de metal | kg | 245,9205 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 1,3293 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 11,0775 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,422 |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm Material marunt=1,03 | m | 56,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 16,80 |
|  | 271040631180 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Dn100 mm | m | 60,564 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 80,752 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 2,1342 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 2,1342 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 5,768 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 576,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,12 |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm Material marunt=1,02 | m | 72,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 25,41 |
|  | 2710406312100 | Burlan rotund prefabricat tip brass Dn100 mm | m | 77,7546 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 8,1457 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 8,1457 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 8,1457 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 8,1457 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,089 |
| 24 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (retinator de zapada LE-310; suruburi SW 4,8x28 mm - 110 buc; suruburi SL2 4,8x20 mm - 110 buc) | m | 44,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,44 |
|  | 2743123549027 | Retinator de zapada LE-310 | m | 44,00 |
|  | 287411582912 | Suruburi SW 4,8x28 mm | buc | 110,00 |
|  | 287411582913 | Suruburi SL2 4,8x20 mm | buc | 110,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,44 |
| 25 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (МОК, МОК2) | kg | 209,92 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 39,8848 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0992 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0992 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 209,92 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,0496 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,0992 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1984 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,1984 |
| 26 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,21 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5019 |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021 | kg | 0,3276 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0231 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,016 |
| 27 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,21 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,8022 |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 1,092 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0756 |
| 28 | pret piata | Surub M2x85 | buc | 92,00 |
|  | 1225520285 | Surub M2x85 | buc | 92,00 |
| 29 |  | Lucarna (jaluzele) L-1 (2 buc) |  |  |
| 30 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,29 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,8725 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6525 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 2,175 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0029 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,2697 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,0348 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,986 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,8729 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,7482 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,87 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,4205 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,0435 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,0957 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0667 |
| 31 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,29 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2465 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0667 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,493 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 1,943 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0035 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,29 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0174 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0035 |
| 32 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 2,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,60 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,468 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,312 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,312 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,442 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,13 |
| 33 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (lucarna L-2 ''Velux") | m2 | 0,96 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2096 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0944 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,096 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,192 |
|  | 203011293800 | Ferestre din lemn ''Velux" | m2 | 0,96 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,144 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,7008 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,5472 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0192 |
| 34 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (scara metalica MC15 Seria 102 al.IV) | kg | 146,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 20,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,46 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,46 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 146,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,73 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,92 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,92 |
| 35 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,146 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3489 |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021 | kg | 0,2278 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0161 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0111 |
| 36 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,146 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5577 |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 0,7592 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0526 |
| 37 |  | Cos de ventilare CV-1 ... CV-9 |  |  |
| 38 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 0,12 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,582 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,054 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3 | 0,1267 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0185 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,072 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0336 |
| 39 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,145 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,156 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0097 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,585 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,585 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0585 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0975 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0488 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,2925 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0019 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0029 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,234 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,039 |
| 40 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (МИ 1-21) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg | 43,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 9,072 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 45,3773 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,4363 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,456 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,432 |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 481,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 91,447 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,813 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,813 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 4,813 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 481,30 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,4065 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 7,2195 |
| 42 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,48 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,1472 |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021 | kg | 0,7488 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0528 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0365 |
| 43 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,48 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,8336 |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 2,496 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1728 |
| 44 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (gr.50 mm) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03 | m2 | 55,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 69,75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,696 |
|  | 281123630405 | Panouri "Sandwich" gr.50 mm | m2 | 58,6235 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 183,9168 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 172,422 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 172,422 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 10,0579 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 5,58 |
| 45 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,122 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 2,4705 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2745 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 0,915 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0012 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,1135 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,0146 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,4148 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,3672 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,3148 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,366 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,1769 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,0183 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,0403 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0281 |
| 46 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,122 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1037 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0281 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,2074 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 0,8174 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0015 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,122 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0006 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0073 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0015 |
| 47 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizata cu acoperire polimerica) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05 | m2 | 16,30 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 12,225 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,815 |
|  | 271040364224 | Tabla din otel galvanizata cu acoperire polimerica | kg | 94,9883 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,5135 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 4,2788 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,163 |
| 48 |  | Nod b-b (PE9) |  |  |
| 49 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C10/12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 0,07 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3395 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0315 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3 | 0,0739 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0108 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,042 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0196 |
| 50 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2,95 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1918 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0118 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,0237 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0295 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,826 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,003 |
| 51 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.200 mm) | m2 | 10,80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,512 |
|  | 268216261132 | Placi vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.200 mm | m2 | 11,016 |
| 52 | IzF18C k=1,34 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm) Коэффициент к трудозатратам=1,34 Коэффициент к материалам=1,34 Коэффициент к машинам=1,34 | m2 | 10,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,0652 |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) | m3 | 0,4342 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3039 |
| 53 | CB14D | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 68,75 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 55,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0344 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0069 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0344 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0275 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,0312 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1 031,25 |