CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

3. Obiectul achiziţiilor  IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele interioare de canalizare |  |  |
| 1 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Teava PVC SN4 Dn160mm) | m | 40,00 |
| 2 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot PVC 160x45*) | buc | 20,00 |
| 3 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot PVC 160x87*) | buc | 10,00 |
| 4 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Clapeta de sens PP dn160) | buc | 1,00 |
| 5 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PP Dn100mm) | m | 74,00 |
| 6 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot PVC 110x45*) | buc | 50,00 |
| 7 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot PVC 110x87*) | buc | 10,00 |
| 8 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie PP 110/50x45*) | buc | 20,00 |
| 9 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie PP 110/110x45*) | buc | 10,00 |
| 10 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatare PP 110) | buc | 8,00 |
| 11 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de sens PP dn110) | buc | 3,00 |
| 12 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP Dn50mm) | m | 115,00 |
| 13 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PVC 50x45*) | buc | 100,00 |
| 14 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PVC 50x87*) | buc | 50,00 |
| 15 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie PP 50/50x45*) | buc | 18,00 |
| 16 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curatare PP 50) | buc | 10,00 |
| 17 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Clapeta de sens PP dn50) | buc | 5,00 |
| 18 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 6", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Brida ARP fixare cu diblu 160mm) | buc | 40,00 |
| 19 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Brida ARP fixare cu diblu 110mm) | buc | 80,00 |
| 20 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 80,00 |
| 21 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. (Trapa plast. Dn110 150x150 alb) | buc | 13,00 |
| 22 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Trapa plast. Dn50 150x150 alb) | buc | 19,00 |
|  |  | 2. Retele de canalizare pluviala |  |  |
| 23 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Teava PVC SN4 Dn160mm) | m | 33,00 |
| 24 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PVC SN4 Dn160mm) | m | 110,00 |
| 25 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot PVC 110x45* Extern) | buc | 70,00 |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot PVC 110x87* Extern) | buc | 10,00 |
| 27 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie PP 110/110x45* Extern) | buc | 10,00 |
| 28 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa PVC Dn110) | buc | 5,00 |
| 29 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Brida ARP fixare cu diblu 110mm) | buc | 200,00 |
| 30 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 30,00 |
| 31 | SB01F1 Apl | Tuburi pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate, avind diametrul nominal de 315 mm | m | 4,00 |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte | m | 4,00 |
| 33 | SB26A | Gura de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm | buc | 4,00 |
| 34 | SF08A | Executarea probei de functionare si reglarea tuturor componentelor din alcatuirea instalatiei compacte | buc | 15,00 |
|  |  | 3. Retele interioare de apeduct |  |  |
|  |  | 3.1. Obiecte sanitare |  |  |
| 35 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 4,00 |
| 36 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 15,00 |
| 37 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet colt pt lavoar 1/2 FADO) | buc | 30,00 |
| 38 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Furtun flexibil 1/2) | buc | 30,00 |
| 39 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati | buc | 15,00 |
| 40 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 6,00 |
| 41 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet colt pt masina de spalat 1/2x3/4 FADO) | buc | 6,00 |
| 42 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Furtun flexibil 1/2) | buc | 6,00 |
| 43 | SB24A | Sifon simplu ,cada 11/2 40mm | buc | 6,00 |
| 44 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (ROVAK Cadita RONDA-90) | buc | 4,00 |
|  |  | 3.2. Tevi si fiting |  |  |
| 45 | SA14H | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 75 mm (Teava PE SDR17 PN10 Dn75) | m | 21,00 |
| 46 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR Kalde/Hidros alb PN25 d20 fibra) | m | 328,00 |
| 47 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR Kalde/Hidros alb PN25 d25 fibra) | m | 64,00 |
| 48 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR Kalde/Hidros alb PN25 d32 fibra) | m | 16,00 |
| 49 | SA14E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm (Teava PPR Kalde/Hidros alb PN25 d40 fibra) | m | 12,00 |
| 50 | SA14F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm (Teava PPR Kalde/Hidros alb PN25 d50 fibra) | m | 72,00 |
| 51 | SA14G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm (Teava PPR Kalde/Hidros alb PN25 d63 fibra) | m | 24,00 |
| 52 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot dn90) | buc | 20,00 |
| 53 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot dn75) | buc | 40,00 |
| 54 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot dn50) | buc | 160,00 |
| 55 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot dn40) | buc | 30,00 |
| 56 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot dn25) | buc | 200,00 |
| 57 | material | Cleme PPR dn20 | buc | 1 000,00 |
| 58 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior <90mm | buc | 102,00 |
| 59 | Material | Cot 45* PPR FV PLAST dn90 | buc | 10,00 |
| 60 | Material | Cot 90* PPR FV PLAST dn90 | buc | 20,00 |
| 61 | Material | Cot 45* PPR FV PLAST dn75 | buc | 20,00 |
| 62 | Material | Cot 90* PPR FV PLAST dn75 | buc | 30,00 |
| 63 | Material | Mufa PPR FV PLAST dn90/3M | buc | 10,00 |
| 64 | Material | Teu PPR FV PLAST dn75 | buc | 2,00 |
| 65 | Material | Teu redus PPR FV PLAST dn63-40-63 | buc | 10,00 |
| 66 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 170,00 |
| 67 | Material | Cot 45* PPR FV PLAST dn50 | buc | 50,00 |
| 68 | Material | Cot 90* PPR FV PLAST dn50 | buc | 100,00 |
| 69 | Material | Teu PPR FV PLAST dn50 | buc | 8,00 |
| 70 | Material | Teu redus PPR FV PLAST dn50-25-50 | buc | 12,00 |
| 71 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 154,00 |
| 72 | Material | Cot 45* PPR FV PLAST dn40 | buc | 50,00 |
| 73 | Material | Cot 90* PPR FV PLAST dn40 | buc | 60,00 |
| 74 | Material | Teu PPR FV PLAST dn40 | buc | 4,00 |
| 75 | Material | Teu redus PPR FV PLAST dn40-25-40 | buc | 40,00 |
| 76 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 246,00 |
| 77 | Material | Cot 45* PPR FV PLAST dn25 | buc | 100,00 |
| 78 | Material | Cot 90* PPR FV PLAST dn25 | buc | 100,00 |
| 79 | Material | Teu PPR FV PLAST dn25 | buc | 6,00 |
| 80 | Material | Teu redus PPR FV PLAST dn25-20-25 | buc | 40,00 |
| 81 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 850,00 |
| 82 | Material | Cot 45* PPR FV PLAST dn20 | buc | 200,00 |
| 83 | Material | Cot 90* PPR FV PLAST dn20 | buc | 600,00 |
| 84 | Material | Teu PPR FV PLAST dn20 | buc | 20,00 |
| 85 | Material | Mufa FE PPR FV PLAST dn20x1/2M | buc | 30,00 |
| 86 | Material | Cot cu fix. FE PPR FV PLAST dn20x1/2F | buc | 20,00 |
| 87 | Material | Cot diblu cu fix. FE PPR FV PLAST dn20x1/2F | buc | 20,00 |
| 88 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Teava PE100 SDR17 Dn125) | m | 24,00 |
| 89 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Teava PE100 SDR17 Dn160) | m | 24,00 |
| 90 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa PE100 d90) | buc | 4,00 |
| 91 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa PE100 d110) | buc | 8,00 |
|  |  | 3.3. Armaturi si accesorii |  |  |
| 92 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet scurgere colt CALDE 1/2) | buc | 18,00 |
| 93 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Robinet cu bila PPR dn40) | buc | 2,00 |
| 94 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Robinet cu bila PPR dn25) | buc | 11,00 |
| 95 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Robinet cu bila PPR dn20) | buc | 22,00 |
| 96 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu bila FF Kalde 3/4) | buc | 14,00 |
| 97 | SD08B | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm (Robinet din fonta plat Dn80) | buc | 2,00 |
| 98 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Robinet din fonta plat Dn50) | buc | 17,00 |
| 99 | SD08C | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm (Robinet din fonta plat Dn150) | buc | 4,00 |
| 100 | SD08C | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm (Robinet fluture PN10/16 Dn150) | buc | 2,00 |
| 101 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Robinet fluture PN10/16 Dn80) | buc | 2,00 |
| 102 | SD13C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse (Clapeta fonta de retinere Dn80) | buc | 1,00 |
| 103 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Camin polymax Basic PP Dn100 300x163x208 A15) | buc | 4,00 |
| 104 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru alama 1 1/2 F) | buc | 1,00 |
| 105 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de sens 1 1/2) | buc | 1,00 |
| 106 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru AQUASYSTEM Spate d 1/4) | buc | 10,00 |
| 107 | SE58D | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -80 mm (Contor de apa rece DS-CC DN80/20 servostal (inclusiv radiomodul) LORAWAN) | buc | 1,00 |