SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

Obiectul achiziției: Instrumente de măsurare, consumabile și piese de schimb

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă | Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1: Ohm metre |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mega ohm metru 500/1000/2500 V |  |  |  | Domeniul de măsurare, MOhm 0-10000, Tensiunea de ieșire la borne, V 500± 50, 1000± 100, 2500± 250, timpul de stabilire a citirilor, s, nu depășește 15, modul de funcționare intermitent, dimensiuni generale, mm 166 x 130 x 200 greutate, kg-2,2. ЭС0202/2Г (500/1000/2500V) sau echivalent. Termenul de garanție minim 18 luni |  |
| 2 | Ohmmetru magnetoelectric cu funcție de control al prezenței tensiunii alternative pe obiect, în domeniul 0÷380 V |  |  |  | Domeniu de măsurare a rezistenţei: 0,05 ÷ 20 Ohm, Clasa de precizie: 1,5 Temperatura de funcționare -30÷+50°C ЭС0212 sau echivalent. Termenul de garanție minim 18 luni. |  |
| Lot 2: Clește de măsurat curentul |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Clește de măsurat curent 0-600A |  |  |  | Clește de măsurat curentul Curentul-0-600A, tensiune- 0-600 V, acumulator 2x1,5V (AAA). Termenul de garanție minim 12 luni. |  |
| 2 | Clește de măsurat curentul AC-DC 1mA-80A |  |  |  | Clește de măsurat curentul Dimensiune mică a maxilarului 0,7˝ Rezoluție înaltă de 1 mA -da, Multimetru cu clemă AC cu RMS adevărat -da, Funcția de temperatură tip K-da, Tester digital cu clemă pentru măsurarea curentului AC/DC-da, Oferă o gamă largă de măsurare, de la curent foarte mic la mare-da, Afișează numărul 5000, Oprire automată și funcție de păstrare a datelor-da, Funcții Peak hold, Max/Min și Relative Max/Min, Funcțiile avansate includ Capacitate, Frecvență-da, Lanternă-da, Dimensiuni, mm 210x70x37, Greutate, g 200, Măsurare curent AC/DC 1mA...80A, Măsurare tensiune AC/DC 400mV...600V (pas-0,1mV), Măsurare rezistenta de tip DT-338 DT-337 sau echivalent. Termen de garanție minim 12 luni. |  |
| Lot 3: Dispozitive de măsurare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contor de apă rece DN 15 |  |  |  | Contor de apa rece DS SRP DN15, cu prezentarea certificatului de verificare metrologică, valabil cel puțin 48 luni din data livrării bunului la depozitul Cumpărătorului. |  |
| Lot 4: Instrumente de măsurat |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Compresometru p/u motoare pe benzină 2,1MPa |  |  |  | Manometru compresie pentru motoare pe benzina; Scara 0-300 psi si 0-2,1 MPa, echipat cu supapă; 4 adaptoare detașabile din alamă care se potrivesc majorității mărcilor de mașini; 2 extensii interschimbabile - drepte si indoite - finisate cu cauciuc; Cablu flexibil cu o lungime de până 500 mm; Termenul de garanție minim 12 luni |  |
| 2 | Indicator cu cadran circular IC 0-10 (cl.1) |  |  |  | Indicator de adancime cu cadran; Analog; Gradare: 0,01 mm; Precizie: ±15 µm; Cursa: 10mm; |  |
| Lot 5: Echipament de testare a rețelelor de telecomunicație |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablutester |  |  |  | Network Cable Tester folosit pentru a verifica continuitatea și corectitudinea sertizării cablurilor de rețea (Ethernet) și telefonice te dip NSHL-468 TL-468 sau echivalent Termenul de garanție minim 12 luni. |  |
| 2 | Detector/tester RJ11-RJ45 |  |  |  | Detector/tester pentru cable de date (RJ11-RJ45) Funcția transmițător: hartă fir, test de lungime, scanare cablu, testare PoE, bliț de port, funcție de iluminare. Tip cablu: CAT5e,CAT6,CAT6a(STP&UTP) Afișaj: LCD cu iluminare de fundal, Alimentare: baterie AAA*3 (nu este inclusă), Avertizare baterie descărcată: 2,7 V, Timp de oprire automată: 15/30/60 min/OPRIT Protecție la tensiune: DC 48V 5mA, Curent maxim de lucru: <150mA, Dimensiune: 130*70*28mm Sensibilitate: reglabila Detectarea tensiunii AC, Funcția de iluminare, sursa de alimentare: 9V * 1 buc (nu este inclusa) Avertizare baterie descărcată: 6+-0,5V Curent maxim de lucru: <100mA Dimensiune: 210*43*27mm Compatibil cu NOYAFA NF-8209 cu Tone Tracer. Termen de garanție minim 12 luni. |  |
| Lot 6: Echipament pentru analizarea calității energiei electrice |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Analizator de calitate a energiei electrice |  |  |  | Analizator de calitate a energiei electrice de tip PLA34 sau echivalent. Schema de Conexiuni Trei elemente cu patru fire, Frecvența semnalului de intrare 50 Hz, Tensiune de alimentare 85...265 V, 50 Hz, Interval de măsurare a puterii reactive, nu mai rău (în termeni secundari) 0,6 Var – 0,75 kVar, Tensiune nominală Unom, V 230, Curent nominal de intrare, I într nom, A 5, Domeniul de măsurare a valorii pătrate medii a tensiunii de fază Uph, V, nu mai rău de 2 – 600, Domeniul de măsurare a valorii efective a tensiunii interfazate Umf, V, nu mai rău de 4 - 1000 Interval de măsurare a frecvenței, Hz, nu mai rău de 45 – 65, Domeniul de măsurare a valorii efective a fazei curent I, A, nu mai rău de 0,004 – 6, Limitele erorii absolute admisibile de măsurare factor de putere, %, nu mai puțin de ±1, Domeniul de măsurare a puterii electrice active P, kW 0,01 - 10,8, Domeniul de măsurare a puterii electrice reactive Q, kvar 0,01 - 10,8, Limite ale erorii de măsurare reduse admise putere electrică activă, %, nu mai puțin de ±0,5, Limite ale erorii de măsurare reduse admisibile putere electrică reactivă, %, nu mai puțin de ±0,5, Rezistenta la pe termen scurt / pe termen lung, supraîncărcări ale semnalului de intrare, nu mai grave decât: – intrare de tensiune de măsurare, V – intrare de măsurare a curentului, A , 2000 (min )/690, 70 ( 1 sec )/8,0, Condiții de lucru de utilizare, nu mai proaste: – temperatura, °С, – umiditate la o temperatură de 30°С, nu mai mult de, % de la -20 la +60 /80, Comunicare de date RS-485, Ethernet, Protocol de comunicare MODBUS RTU, Durată de viață, ani, nu mai puțin 5. Termenul de garanție minim 12 luni. |  |
| Lot 7: Piese de schimb pentru echipament de telemecanică |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modul de telesemnalizare |  |  |  |  |  |
| 2 | Sursă de alimentare |  |  |  |  |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)