APROBAT:

Primar al comunei Holoșnița

Radion PĂDURE

Primarul comunei Holoșnița

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație curente la primăria din com. Holoșnita, r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Etaj parter |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Coridor |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.1. Perete |  |  |  |  |  |
| 1 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 105,4700 |  |  |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 105,4700 |  |  |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 105,4700 |  |  |
| 4 | CK18C | Coltare din aluminiu | m |  | 26,2700 |  |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 105,4700 |  |  |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 |  | 105,4700 |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 |  | 105,4700 |  |  |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 105,4700 |  |  |
|  |  | 1.1.1.2. Pardosele |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCK10B | Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 |  | 46,6800 |  |  |
| 10 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 |  | 46,6800 |  |  |
|  |  | 1.1.2. Sala de sedinta |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Perete |  |  |  |  |  |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 10,5000 |  |  |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 10,5000 |  |  |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 10,5000 |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 10,5000 |  |  |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 |  | 10,5000 |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 122,0500 |  |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 122,0500 |  |  |
|  |  | 1.1.2.2. Pardosele |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCK10B | Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 |  | 70,0800 |  |  |
| 19 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 |  | 70,0800 |  |  |
| 20 | RpCK10B | Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 |  | 15,7300 |  |  |
| 21 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 18,9000 |  |  |
| 22 | CK18C | Coltare din aluminiu la laminat | m |  | 6,0000 |  |  |
|  |  | 1.1.3. Contabilitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.1. Perete |  |  |  |  |  |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si glafurilor interioare | m2 |  | 68,2700 |  |  |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 68,2700 |  |  |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 68,2700 |  |  |
| 26 | CK18C | Coltare din aluminiu | m |  | 17,5100 |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 |  | 68,2700 |  |  |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 |  | 68,2700 |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 |  | 68,2700 |  |  |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 68,2700 |  |  |
|  |  | 1.1.3.2. Pardosele |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCK02A | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm | m2 |  | 1,2000 |  |  |
| 32 | RpCK10B | Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 |  | 27,1000 |  |  |
| 33 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 |  | 27,1000 |  |  |
|  |  | 1.1.4. Posta |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4.1. Perete |  |  |  |  |  |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si glafurilor interioare | m2 |  | 64,6000 |  |  |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 64,6000 |  |  |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 64,6000 |  |  |
| 37 | CK18C | Coltare din aluminiu | m |  | 11,9300 |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 |  | 64,6000 |  |  |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 |  | 64,6000 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 |  | 64,6000 |  |  |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 64,6000 |  |  |
|  |  | 1.1.4.2. Pardosele |  |  |  |  |  |
| 42 | RpCK10B | Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 |  | 21,1800 |  |  |
| 43 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 |  | 21,1800 |  |  |
|  |  | 1.1.5. Casa scarii |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5.1. Perete |  |  |  |  |  |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 186,5300 |  |  |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 186,5300 |  |  |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 186,5300 |  |  |
| 47 | CK18C | Coltare din aluminiu | m |  | 12,4600 |  |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 186,5300 |  |  |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 |  | 186,5300 |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 |  | 186,5300 |  |  |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 186,5300 |  |  |
|  |  | 1.1.5.2. Tavane |  |  |  |  |  |
| 52 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 |  | 44,9400 |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 44,9400 |  |  |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 |  | 44,9400 |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 44,9400 |  |  |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 44,9400 |  |  |
|  |  | 1.1.5.3. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 57 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 |  | 8,3000 |  |  |
| 58 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0.35m Materiale marunte (dopuri)=1,0200 | m |  | 4,0600 |  |  |
| 59 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,4000 |  |  |
|  |  | 1.2. Etaj 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Coridor |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Perete |  |  |  |  |  |
| 60 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 0,6000 |  |  |
| 61 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 2,8600 |  |  |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 72,5600 |  |  |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 72,5600 |  |  |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 72,5600 |  |  |
| 65 | CK18C | Coltare din aluminiu | m |  | 13,8300 |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 |  | 72,5600 |  |  |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 |  | 72,5600 |  |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 72,5600 |  |  |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 72,5600 |  |  |
|  |  | 1.2.1.2. Pardosele |  |  |  |  |  |
| 70 | RpCK10B | Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 |  | 17,0000 |  |  |
| 71 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 |  | 17,0000 |  |  |
|  |  | 1.2.1.3. Tavane |  |  |  |  |  |
| 72 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 17,0000 |  |  |
|  |  | 1.2.1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 73 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 |  | 53,7000 |  |  |
| 74 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0.35m Materiale marunte (dopuri)=1,0200 | m |  | 23,2100 |  |  |
| 75 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 6,4300 |  |  |
| 76 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 4,3200 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Cabinet 21 1.2.2.1. Perete |  |  |  |  |  |
| 77 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  | 11,2000 |  |  |
| 78 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 0,6500 |  |  |
| 79 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 3,2700 |  |  |
| 80 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 53,8400 |  |  |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 56,6900 |  |  |
| 82 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 56,6900 |  |  |
| 83 | CK18C | Coltare din aluminiu | m |  | 11,2000 |  |  |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 |  | 56,6900 |  |  |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 |  | 56,6900 |  |  |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 |  | 56,6900 |  |  |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 56,6900 |  |  |
|  |  | 1.2.2.2. Pardosele |  |  |  |  |  |
| 88 | RpCK10B | Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 |  | 20,7800 |  |  |
| 89 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 |  | 20,7800 |  |  |
|  |  | 1.2.2.3. Tavane |  |  |  |  |  |
| 90 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 20,4800 |  |  |
|  |  | 1.2.2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 91 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 |  | 3,3600 |  |  |
| 92 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0.35m Materiale marunte (dopuri)=1,0200 | m |  | 1,9000 |  |  |
|  |  | 1.2.3. Cabinet 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.1. Perete |  |  |  |  |  |
| 93 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  | 16,9900 |  |  |
| 94 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 3,2700 |  |  |
| 95 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 50,2700 |  |  |
| 96 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 54,8200 |  |  |
| 97 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 54,8200 |  |  |
| 98 | CK18C | Coltare din aluminiu | m |  | 16,9900 |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 |  | 54,8200 |  |  |
| 100 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 |  | 54,8200 |  |  |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 |  | 54,8200 |  |  |
| 102 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 54,8200 |  |  |
|  |  | 1.2.3.2. Pardosele |  |  |  |  |  |
| 103 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 20,6900 |  |  |
| 104 | RpCK07B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 |  | 6,2100 |  |  |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr 4cm) | m2 |  | 20,6900 |  |  |
| 106 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2,0000 | m2 |  | 20,6900 |  |  |
| 107 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum gr.3mm), la pardoseli Materiale marunte (cirpe )=1,0050 | m2 |  | 20,6900 |  |  |
|  |  | 1.2.3.3. Tavane |  |  |  |  |  |
| 108 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 20,3900 |  |  |
|  |  | 1.2.3.4. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 109 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 |  | 6,8600 |  |  |
| 110 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0.35m Materiale marunte (dopuri)=1,0200 | m |  | 3,5500 |  |  |
|  |  | 1.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 111 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 0,8500 |  |  |
| 112 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de tip 22 2000x500 mm | buc |  | 17,0000 |  |  |
| 113 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 17,0000 |  |  |
| 114 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  | 17,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 115 | IA13B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| 116 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 12,0000 |  |  |
| 117 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |  | 0,2300 |  |  |
| 118 | 08-03-593-11 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 119 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,1800 |  |  |
| 120 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,1200 |  |  |
| 121 | 08-02-403-2 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor WG 3x2.5mmp | 100 m |  | 0,5000 |  |  |
| 122 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tuburi gofrate din PVC pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  | 0,5000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Cazan pe conbustubil solid cu puterea termica 75kW | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 124 |  | Intrerupator cu 1 clapete | buc |  | 12,0000 |  |  |
| 125 |  | Prize duble | buc |  | 18,0000 |  |  |
| 126 |  | Corp de iluminat led 60x60cm | buc |  | 23,0000 |  |  |
| 127 |  | Lustre | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 128 |  | Cablu VVGng LS 3x2.5 | m |  | 50,0000 |  |  |
| 129 |  | Tub gofrat | m |  | 50,0000 |  |  |
| 130 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc |  | 30,0000 |  |  |