## CAIET DE SARCINI

## nr._________ din “___”____________2026

## mun. Bălți

## (localitatea)

## 1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

## 2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

## 3.Obiectul achiziţiilor: ”Lucrări de întreținere prin greidare a drumurilor din mun. Bălți”

### 1. Obiectul achiziției

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie executarea lucrărilor de întreținere prin greidare, reprofilare și, după caz, completare cu material granular a drumurilor pietruite/neamenajate din municipiul Bălți.

Lucrările vor fi executate pe sectoare de drum, unde partea carosabilă este utilizată pentru accesul locuitorilor către gospodării, terenuri, instituții și alte obiective locale. În funcție de starea tehnică a fiecărui sector de drum, unele străzi vor avea necesita doar greidare și reprofilare mecanizată, iar alte sectoare vor necesita greidare, completare cu material granular și compactare.

Scopul lucrărilor este asigurarea unei suprafețe carosabile practicabile, eliminarea denivelărilor, făgașelor și acumulărilor locale de material și crearea unor condiții corespunzătoare pentru circulația autovehiculelor și accesul locuitorilor.

### 2. Amplasamentul și caracterul lucrărilor

Lucrările se vor executa pe drumurile locale din municipiul Bălți indicate de Beneficiar, unde îmbrăcămintea rutieră este pietruită, din material frezat, balast, piatră spartă sau alte materiale granulare.

Executantul va interveni numai pe sectoarele stabilite de Beneficiar. Lista străzilor și a sectoarelor concrete poate fi precizată prin dispoziții/indicații ale Beneficiarului, în funcție de necesitățile reale constatate în teren.

Înainte de începerea lucrărilor pe fiecare sector, Executantul va examina starea drumului și va coordona cu reprezentantul Beneficiarului tipul intervenției necesare, respectiv:

- greidare/reprofilare simplă, fără adaos de material;

- greidare cu adaos de piatră spartă;

- greidare cu adaos de material frezat;

- nivelare, repartizare uniformă a materialului și compactare.

### 3. Descrierea lucrărilor ce urmează a fi executate

Lucrările includ, fără a se limita la acestea, următoarele operațiuni tehnice:

#### 3.1. Greidarea și reprofilarea părții carosabile

Se va executa reprofilarea mecanizată a părții carosabile cu autogreiderul, prin tăierea, deplasarea și redistribuirea materialului existent pe partea carosabilă.

Prin greidare se urmărește:

- eliminarea denivelărilor, făgașelor, gropilor și valurilor formate pe partea carosabilă;

- readucerea drumului la un profil transversal cât mai uniform;

- evitarea acumulării apelor pe partea carosabilă;

- asigurarea accesului către drumuri laterale;

- păstrarea lățimii carosabile existente, în măsura posibilităților reale din teren.

Greidarea se va realiza cu atenție sporită în zonele locuite, pentru a nu bloca accesele către gospodării, rigolele existente, podețele, căminele tehnice, capacele rețelelor edilitare sau alte elemente aflate în zona drumului.

#### 3.2. Lucrări de reparație cu adaos de material granular

Pe sectoarele unde materialul existent este insuficient, degradat sau nu permite obținerea unui profil corespunzător al drumului, se va executa completarea cu material granular.

Adaosul de material se va utiliza în special pentru:

- umplerea gropilor și făgașelor;

- completarea zonelor joase;

- refacerea continuității suprafeței carosabile;

- îmbunătățirea portanței stratului existent;

- asigurarea unei suprafețe de rulare mai stabile.

Materialul granular va fi repartizat uniform pe suprafața carosabilă, în grosimea necesară, în funcție de starea drumului și de indicațiile Beneficiarului. După repartizare, materialul va fi nivelat cu autogrederul și compactat corespunzător.

Conform documentației de deviz, lucrările cu adaos de material includ utilizarea pietrei sparte fracția 16–32 mm, pietrei sparte fracția 8–16 mm și, după caz, a materialului frezat.

#### 3.3. Încărcarea și transportarea materialelor

Executantul va asigura încărcarea materialului granular cu utilaj mecanizat și transportarea acestuia cu autobasculante până la sectoarele de lucru indicate de Beneficiar.

Transportarea materialului se va realiza cu respectarea condițiilor de siguranță rutieră, fără degradarea drumurilor existente, a trotuarelor, acceselor către gospodării sau a altor elemente de infrastructură.

Materialul va fi descărcat astfel încât să nu blocheze circulația, accesele locuitorilor, intersecțiile, rigolele sau gurile de scurgere.

#### 3.4. Compactarea suprafeței carosabile

După greidare, nivelare și adaosul de material, acolo unde este cazul, suprafața drumului va fi compactată cu compactor mecanic.

Compactarea se va executa până la obținerea unei suprafețe stabile, uniforme și practicabile, fără zone afânate, tasări evidente sau acumulări neuniforme de material.

O atenție deosebită se va acorda intersecțiilor, pantelor, curbelor și sectoarelor unde există risc de acumulare a apelor pluviale.

### 4. Volume orientative ale lucrărilor

Conform documentației de deviz, volumul lucrărilor include următoarele cantități principale:

- reparația drumurilor împietruite cu adaos de piatră spartă — 19,85 unități x 100 m², respectiv aproximativ 1 985 m²;

- reparația drumurilor împietruite cu adaos de material frezat — 58,30 unități x 100 m², respectiv aproximativ 5 830 m²;

- reprofilarea mecanizată a părții carosabile a drumurilor împietruite cu autogrederul — 46 400 m²;

- piatră spartă fracția 16–32 mm — 109,175 m³;

- piatră spartă fracția 8–16 mm — 22,8275 m³;

- material frezat — 387,695 m³;

- încărcarea materialului cu excavator — 514 m³;

- transportarea materialului cu autobasculanta până la 10 km — 822 tone.

Cantitățile exacte pe fiecare stradă/sector vor fi determinate în teren, în funcție de necesitățile reale și de indicațiile Beneficiarului, fără depășirea volumelor contractate.

### 5. Cerințe față de materiale

Materialele utilizate trebuie să fie corespunzătoare pentru lucrări de întreținere a drumurilor pietruite și să permită obținerea unei suprafețe carosabile stabile.

Piatra spartă trebuie să fie curată, fără impurități excesive, fără resturi organice, argilă în cantități necorespunzătoare, deșeuri de construcție sau alte materiale care pot afecta calitatea lucrărilor.

Materialul frezat, în cazul utilizării acestuia, trebuie să fie adecvat pentru a fi folosit la reprofilarea și completarea drumurilor, fără corpuri străine, resturi metalice, lemn, plastic, deșeuri menajere sau alte impurități neadmise.

Beneficiarul are dreptul să refuze materialul care nu corespunde cerințelor tehnice sau care, prin calitatea sa, poate afecta durabilitatea lucrărilor executate.

### 6. Cerințe privind execuția lucrărilor

Executantul este obligat să execute lucrările cu personal calificat și utilaje corespunzătoare, inclusiv autogreider, compactor, excavator pe pneuri și autobasculante.

Lucrările vor fi executate în condiții meteorologice care permit obținerea unei calități corespunzătoare. Nu se recomandă executarea lucrărilor în condiții de precipitații abundente, noroi excesiv sau umiditate care nu permite compactarea corespunzătoare a materialului.

Pe parcursul lucrărilor, Executantul va asigura:

- menținerea accesului locuitorilor către gospodării, în măsura posibilităților tehnice;

- evitarea blocării rigolelor, podețelor și acceselor laterale;

- curățarea zonelor afectate de lucrări;

- protejarea elementelor existente de infrastructură;

- executarea lucrărilor fără degradarea rețelelor edilitare, capacelor de canalizare, bordurilor, podețelor sau altor bunuri publice/private.

În cazul în care, în timpul lucrărilor, sunt identificate situații neprevăzute în teren, Executantul va informa imediat Beneficiarul și va continua lucrările numai după coordonarea soluției tehnice.

### 7. Cerințe privind calitatea lucrărilor

La finalizarea lucrărilor, suprafața drumului trebuie să fie nivelată, compactată și practicabilă pentru circulația autovehiculelor.

Nu se admit:

- gropi neacoperite;

- denivelări evidente;

- acumulări neuniforme de material;

- zone necompactate;

- blocarea acceselor către gospodării;

- blocarea scurgerii apelor pluviale;

- formarea unor praguri periculoase la intersecții, accese laterale sau intrări în curți.

Profilul drumului trebuie să permită scurgerea apelor pluviale către margini, fără formarea acumulărilor de apă pe partea carosabilă.

### 8. Recepția lucrărilor

Recepția lucrărilor se va efectua de către reprezentanții Beneficiarului, în prezența Executantului, după finalizarea lucrărilor pe sectoarele indicate.

La recepție se va verifica:

- executarea lucrărilor pe sectoarele stabilite;

- respectarea volumelor de lucrări;

- calitatea greidării și reprofilării;

- repartizarea uniformă a materialului;

- compactarea corespunzătoare;

- asigurarea acceselor către gospodării;

- lipsa denivelărilor, gropilor și zonelor necompactate;

- respectarea indicațiilor Beneficiarului.

În cazul constatării unor neconformități, Executantul este obligat să le înlăture din cont propriu, în termenul stabilit de Beneficiar.

### 9. Garanția lucrărilor

Termenul de garanție pentru lucrările executate este de 12 luni de la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

Pe durata termenului de garanție, Executantul este responsabil pentru remedierea deficiențelor apărute ca urmare a executării necorespunzătoare a lucrărilor, a compactării insuficiente, a repartizării neuniforme a materialului sau a utilizării unor materiale necorespunzătoare.

Remedierea deficiențelor constatate în perioada de garanție se va efectua de către Executant din cont propriu, în termenul indicat de Beneficiar.

Garanția nu acoperă degradările cauzate de intervenții ulterioare ale terților, lucrări la rețele edilitare, fenomene naturale excepționale, exploatare necorespunzătoare sau alte cauze care nu țin de calitatea lucrărilor executate.

### 10. Obligațiile Executantului

Executantul are următoarele obligații principale:

- să înceapă lucrările în termen de 24h de la primirea sarcinilor și indicațiilor din partea Beneficiarului;

- să execute lucrările conform prezentului caiet de sarcini, documentației de deviz și indicațiilor Beneficiarului;

- să utilizeze utilaje corespunzătoare pentru greidare, încărcare, transportare, nivelare și compactare;

- să asigure calitatea materialelor utilizate;

- să respecte măsurile de securitate și sănătate în muncă;

- să respecte regulile de siguranță rutieră în zona lucrărilor;

- să evite deteriorarea bunurilor publice și private;

- să mențină curățenia în zona de lucru;

- să remedieze neconformitățile constatate la recepție sau în perioada de garanție.

### 11. Obligațiile Beneficiarului

Beneficiarul va indica sectoarele de drum pe care urmează să fie executate lucrările, va coordona intervențiile necesare pe fiecare sector și va verifica executarea lucrărilor.

Beneficiarul are dreptul să solicite ajustarea modului de execuție, redistribuirea materialului, compactarea suplimentară sau remedierea neconformităților, în cazul în care lucrările nu corespund cerințelor tehnice stabilite.

### 12. Dispoziții finale

Lucrările de întreținere prin greidare și completare cu material granular vor fi executate în scopul îmbunătățirii stării tehnice a drumurilor locale din municipiul Bălți, în special în zonele de construcții individuale, unde este necesară asigurarea accesului sigur și practicabil al locuitorilor.

Executantul va adapta tehnologia de lucru la condițiile reale din teren, cu respectarea volumelor contractate, a cerințelor de calitate și a indicațiilor Beneficiarului.

Autoritatea contractantă  ___________            		 Data ”____”__________________

| Lucrări de întreținere prin greidare a drumurilor din mun. Bălți | Formular Nr.3 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local de resurse №

Intretinerea  prin greidarea a drumurilor mun. Bălți

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1121-00 | Muncitor sectorului de drum | h-om | 436,0770 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1125-2 | Salariul mecanizat. a/greider. DZ122 B-7 nr.768 | ч/час | 60,0000 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 16*32 | Piatra sparta 16*32 | m3 | 109,1750 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 8*16 | Piatra sparta 8*16 | m3 | 22,8275 |  |  |
| 3. | 8*16*16 | Material frezat | m3 | 387,6950 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 25-18 | Compactor D2-6 | h-ut | 167,2410 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 25-2 | Autogreder GS1402 TAU Nr 342:DZ-768 | h-ut | 69,4822 |  |  |
| 3. | 25-25 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 24,5178 |  |  |
| 4. | 25-44 | Autobasculanta-5t | h-ut | 149,6040 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | Lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Lucrări de întreținere prin greidare a drumurilor din mun. Bălți | Investitor Primaria mun.Balti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Greidarea drumurilor |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Greidarea drumurilor |  |  |  |  |
| 1 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала) | 100m2 |  |  |  |
|  | 1121-00 | Muncitor sectorului de drum | h-om | 5,5800 |  |  |
|  | 16*32 | Piatra sparta 16*32 | m3 | 5,5000 |  |  |
|  | 8*16 | Piatra sparta 8*16 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 25-18 | Compactor D2-6 | h-ut | 2,1400 |  |  |
|  | 25-2 | Autogreder GS1402 TAU Nr 342:DZ-768 | h-ut | 0,3880 |  |  |
| 2 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала) | 100m2 |  |  |  |
|  | 1121-00 | Muncitor sectorului de drum | h-om | 5,5800 |  |  |
|  | 8*16*16 | Material frezat | m3 | 6,6500 |  |  |
|  | 25-18 | Compactor D2-6 | h-ut | 2,1400 |  |  |
|  | 25-2 | Autogreder GS1402 TAU Nr 342:DZ-768 | h-ut | 0,3880 |  |  |
| 3 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером) | m2 |  |  |  |
|  | 25-2 | Autogreder GS1402 TAU Nr 342:DZ-768 | h-ut | 0,00065 |  |  |
| 4 | Calcul( 2025) | Salariul mecanizat. a/greider.. DZ122 B-7 | ч/час |  |  |  |
|  | 1125-2 | Salariul mecanizat. a/greider. DZ122 B-7 nr.768 | ч/час | 1,0000 |  |  |
| 5 | calcul 2022 | Deplasarea autogrederului GS1402 Nr342 la locul de lucru si inapoi (Пeрегон автогрейдера на объект и обратно на базу) | h-ut |  |  |  |
|  | 25-2 | Autogreder GS1402 TAU Nr 342:DZ-768 | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 6 | TsC02D1 | Incarcarea materialului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (Погрузка инертного материала в автотранспорт эксковатором ЭО 2621) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 25-25 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea materialului i cu autobasculanta la distantapane la 10 km (Транспортировкаинертного материала автосамосвалом на расстояние до 10 км) | t |  |  |  |
|  | 25-44 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |  |

| Lucrări de întreținere prin greidare a drumurilor din mun. Bălți | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Intretinerea  prin greidare a drumurilor mun. Balti

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Greidarea drumurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Greidarea drumurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DI89B |  | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала) |  |  | 100m2 |  | 19,8500 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DI89B |  | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала) |  |  | 100m2 |  | 58,3000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpDA07A |  | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером) |  |  | m2 |  | 46 400,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Calcul( 2025) |  | Salariul mecanizat. a/greider.. DZ122 B-7 |  |  | ч/час |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | calcul 2022 |  | Deplasarea autogrederului GS1402 Nr342 la locul de lucru si inapoi (Пeрегон автогрейдера на объект и обратно на базу) |  |  | h-ut |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC02D1 |  | Incarcarea materialului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (Погрузка инертного материала в автотранспорт эксковатором ЭО 2621) |  |  | 100 m3 |  | 5,1400 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsI50A10 |  | Transportarea materialului i cu autobasculanta la distantapane la 10 km (Транспортировкаинертного материала автосамосвалом на расстояние до 10 км) |  |  | t |  | 822,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Greidarea drumurilor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Greidarea drumurilor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |