| CAIET DE SARCINI Obiectul achizitiilor: Renovarea unor incaperi din incinta Complexelor Sportive din str. N. Testemitanu, 24/5 si str. Malina Mica, 66/1 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sala de sport, Malina Mica, 66/1 |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 615,00 |
| 2 | RpCK35B aplicativ | Curatarea stratului-suport din beton, dupa desfacerea pardoselilor de linoleum | m2 | 615,00 |
| 3 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( Slefuirea pardoselelor ) | m2 | 615,00 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund de tip Primer99 ( concentrat ) sau analogic | m2 | 615,00 |
| 5 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare " Autonivelant pe baza de sulfat de calciu": grosime 10mm , sau analogic | m2 | 615,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund de tip Primer99 ( concentrat ) sau analogic | m2 | 660,00 |
| 7 | CG49A | Covor din PVC de tip sportiv: grosimea 8 mm, stratul de uzsura 1,2mm, masa 4,25kg/m2, rezistenta termica specifica Cfl-s 1, fara solventi si metale grele, certificat FIBA; BWF; IHF; EN 14904. Culorile: Teren volei : Orange - 170m2, Teren baschet; Albastru - 490m2. Sudura rosturilor cu Fir de tip Graboweld 4,5mm cu aer cald sau analogic . Garantia de la producator minim 15 ani ! Nota: se exclude resursul autonivelant simplu; profil p.v.c. pervaz de pardosea | m2 | 660,00 |
| 8 | RpCR29A k=3 | MARCAJE Curatarea vopselei , linii existente | m2 | 88,60 |
| 9 | RpIzA04N k=2 | Vopsitorii pe suprafete de beton, executate cu vopsea speciala pentru marcaj , teren Baschet - Volei | m2 | 60,00 |
| 10 | RpIzA04N k=2 | Vopsitorii pe suprafete de beton, executate cu vopsea speciala pentru marcaj , teren Badminton | m2 | 154,00 |
| 11 | RpIzA04N k=2 | Vopsitorii pe suprafete de beton, executate cu vopsea speciala pentru marcaj , teren Volei | m2 | 32,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sala de forta, N Testemitanu, 24/5 |  |  |
| 12 | RpCK41C | PARDOSEA Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 238,00 |
| 13 | RpCK35B aplicativ | Curatarea stratului-suport din beton, dupa desfacerea pardoselilor de linoleum | m2 | 238,00 |
| 14 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( Slefuirea pardoselelor ) | m2 | 238,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund de tip Primer99 ( concentrat ) sau analogic | m2 | 238,00 |
| 16 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare " Autonivelant pe baza de sulfat de calciu": grosime 10mm , sau analogic | m2 | 238,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund de tip Primer99 ( concentrat ) sau analogic | m2 | 265,00 |
| 18 | CG49A | Covor din Vinil de tip sportiv: grosimea 2 mm, stratul de uzura 0,7mm, masa 2,8kg/m2; Clasa de rezistenta la uzura 43; urzeala PVC spumant; rezizstenta termica specifica Cfl-s1; EN 14904: EN1569: N-1500. Sudura rosturilor cu Fir de tip Graboweld 4mm cu aer cald. sau analogic, inclusiv plinta din linoleum + galtele p/u plinta 25x25mm Nota: se exclude resursul autonivelant simplu | m2 | 260,00 |
| 19 | RpCJ08B | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T - pereti si glafuri | m | 12,50 |
| 20 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 275,00 |
| 21 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 275,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 226,60 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, ///Vopsea pentru interior latex lavabila, mata : lavabilitatea clasa 2 (super lavabila) si capacitatea de acoperire clasa 1;(culoarea va fi coordonata cu beneficiarul) | m2 | 226,50 |
| 24 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 6,81 |
| 25 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) la pereti;/ Linoleum omogen gr.1mm, temelie tare, rezistenta la foc Bfl-s1, rezist. electrica <2kB; EN649 (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul) | m2 | 5,40 |
| 26 | CG09A1 | Protectia muchiilor cu coltare PVC (lungimea - 1,5m/buc), cu sectiunea 50x50mm, grosimea 2mm, montate vertical prin lipire la coloane ( culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m | 12,00 |
| 27 | CK29F Ksal=0,20 | TAVAN. Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong". Demontarea placilor - Ksal=0,20, de exclus materialele | m2 | 246,00 |
| 28 | CK29F | Panouri prefabricate din fibre minerale "Armstrong" sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dimensiuni 600x600mm grosimea de 15 mm, pe carcasa existenta (se exclud diblurile si grila), pentru tavan suspendat | m2 | 171,00 |
| 29 | CK29F | Panouri prefabricate din fibre minerale de diferite culori "Armstrong" sau analogic, culoare: de diferite culori , fara gauri, cu dimensiuni 600x600mm grosimea de 15 mm, pe carcasa existenta (se exclud diblurile si grila), pentru tavan suspendat - (culorile placilor vor fi coordonate cu beneficiarul) | m2 | 75,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sala de dans, N. Testemitanu, 24/5 |  |  |
| 30 | RpCK41C | PARDOSEA Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 151,00 |
| 31 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,50 |
| 32 | RpCK35B aplicativ | Curatarea stratului-suport din beton, dupa desfacerea pardoselilor de linoleum | m2 | 151,00 |
| 33 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( Slefuirea pardoselelor ) | m2 | 151,00 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund de tip Primer99 ( concentrat ) sau analogic | m2 | 151,00 |
| 35 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare " Autonivelant pe baza de sulfat de calciu": grosime 10mm , sau analogic | m2 | 151,00 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund de tip Primer99 ( concentrat ) sau analogic | m2 | 170,00 |
| 37 | CG49A | Covor din Vinil de tip sportiv: grosimea 6 mm, stratul de uzura 0,7mm, masa 3,5kg/m2; rezizstenta termica specifica Cfl-s1; rezistenta chimica EN ISO 26987: EN 14041. Sudura rosturilor cu Fir de tip Graboweld 4,5mm cu aer cald sau analogic. Nota: se exclude resursul autonivelant simplu, profil p.v.c. | m2 | 170,00 |
| 38 | RpCJ08B | PERETI, TAVANE Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T - pereti si glafuri | m | 14,30 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane si glafurilor | m2 | 227,00 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, ///Vopsea pentru interior latex lavabila, mata : lavabilitatea clasa 2 (super lavabila) si capacitatea de acoperire clasa 1;(culoarea va fi coordonata cu beneficiarul) | m2 | 227,00 |
| 41 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 6,80 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Reteaua electrica - Sala de forta, N Testemitanu, 24/5 |  |  |
| 42 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,00 |
| 43 | RpEC16B | Demontat loc de priza si intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei | buc | 12,00 |
| 44 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A ( se exclude contactorul ) | buc | 15,00 |
| 45 | RpEG04A | Montarea bloc de distribuire | buc | 2,00 |
| 46 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 184,00 |
| 47 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 543,00 |
| 48 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PV3 *4mm2 | m | 5,00 |
| 49 | RpEB02A | Montarea cablu de semnal audio, balansat 3*0,22mm | m | 182,00 |
| 50 | RpEA01B k=0,25 sal. | Montare tub gofrat, flexibil, 750N, d20mm, cu sonda | m | 725,00 |
| 51 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor cu o clapa, tip ingropat, cu rama, 10A, (shneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 1,00 |
| 52 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor cu doua clape, tip ingropat, 10A, cu rama (shneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 2,00 |
| 53 | RpEE03A | Montarea prizelor interne, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie, inclusiv rama(schneider, legrand, ABB,...., sau analogic ) | buc | 10,00 |
| 54 | RpEE03A | Montarea prizelor interne, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu doua pozitii, inclusiv rama (schneider, legrand, ABB,...,sau analogic ) | buc | 37,00 |
| 55 | RpEE03A | Montarea modulara, euro, interna, 1 modul, 220V, 16A cu impamintare, inclusiv rama, protectie pentru copii, contacte cu suruburi, (schneider, legrand, ABB,...., sau analogic ) | buc | 5,00 |
| 56 | RpEE03A | Montarea prizelor modulare USB tip A si USB tip C, 1 modul; alimentare: 100-230V, 50/60Hz, interna, curent 3.0A; IP20; avind in componenta suport metal si rama (schneider, legrand, TEM sau analogic ) | buc | 5,00 |
| 57 | RpEE03A | Montarea prizelor, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza interna 2RJ45, Cat. 5, inclusiv rama(schneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 3,00 |
| 58 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, incastrat in tavan, 45-47W, 6000K, marime: 596x596x30mm, 4050-4300Lm,carcasa aluminiu, modul led sa fie criptat pe placa din aluminiu, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120grade, Termen de garantie de la 36 luni | buc | 50,00 |
| 59 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-25W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcas alb, material carcas aluminiu; termen de garantie de la 36 luni | buc | 4,00 |
| 60 |  | Pieptene de conectare DIN 3P 380V 63A , l=1000mm (schneider, ABB, legrand .... sau analogic) | buc | 1,00 |
| 61 | RpEE03B | Cutie de distributie montate aparenta 150x150x50mm | buc | 11,00 |
| 62 |  | Conector wago 3 borne, sau analogic | buc | 170,00 |
| 63 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu capac, alb, cu dimensiuni 85x50x2000m | 100 m | 0,04 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilare - N. Testemiteanu, 24/5 |  |  |
| 64 | RpVC37A k=0,1 | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 3,00 |
| 65 | VC03B Ksal.=0.5 | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Reteaua electrica - Sala de forta, N Testemitanu, 24/5 |  |  |
| 66 |  | Bloc de distributie, sistem de fixare DIN, 125 A, IP20 | buc | 2,00 |
| 67 |  | Intrerupator automat C20A/1P, cu greutatea de la 100gr, IP20, 220V, durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, 50/60 Hz, sistem de fixare DIN | buc | 7,00 |
| 68 |  | Intrerupator automat C10A/1P, cu greutatea de la 100gr, IP20, 220V, durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, 50/60 Hzsistem de fixare DIN | buc | 3,00 |
| 69 |  | Contactor monofazat, 25A, sistem de fixare DIN; (schneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilare - Testemiteanu, 24/5 |  |  |
| 70 |  | Ventilator radial tip canal rectangular 70-40/35-4D | buc | 2,00 |
| 71 |  | Ventilator radial tip canal rectangular 80-50/40-4D | buc | 1,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac