«APROB»

Primar N.Grigorișin

____________   2022

TEMA DE PROIECTARE

Denumirea obiectului“Corectare și actualizare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul ”Reparația capitală a părții carosabile a str. Sportive (de la str. Stamati pînă la str.Gluhovschi) din mun.Bălți”

Locul amplasării obiectului  : or.Bălți

Denumirea organizaţiei de proiect (prospecţiuni):  SRL ”Apast&CO”

| № | Denumirea datelor și cerințelor de bază | Datele și cerințele de bază |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baza pentru proiectare | 1.1 Certificat de urbanism nr.372 din 15.09.2022 1.2 Contract nr.90 din 19.04.2022 |
| 2 | Beneficiar | Primaria mun.Bălți (DGC a Primariei mun.Bălți) |
| 3 | Proiectant | SRL ”Apast&CO” Licența seria A MM II nr.047637 din 11.02.2015 |
| 4 | Stadia de proiectare a proiectului | Proiect tehnic (PT) |
| 5 | Tipul lucrărilor | Reconstrucția |
| 6 | Faza lucrărilor de proiectare | Actualizarea documentației de proiect conform cerințelor în vigoare |
| 7 | Amplasarea obiectului | Moldova mun. Bălți, str. Sportive ( de la Stamati pînă la str. Gluhovschi) |
| 8 | Variante | Nu |
| 9 | Lista cercetărilor tehnico-geodezice. | Elaborat de S.R.L. GEOVANMAX |
| 9.1 | Raport geotehnic | Elaborat de Bogdevici Vladimir |
| 9.1.1 | Condiții speciale | Seismicitatea terenului 7 grade;. Fără pericol de alunecare de teren |
| 9.2 | Cercetări tehnico-geodezice | Predate de la Beneficiar în mod electronic |
| 10 | Existența innundațiilor pe teren | Lipsesc pe partea carosabilă drumului. Există stagnarea temporară apelor pluviale lîngă casa de locuit nr.106 din str.Sportivă. Pentru a elimina acest efect de prevăzut rigola dreptunghiulară din beton armat cu gratii. |
| 11 | Existența apelor subterane | În studiul geotehnic nu sau stabilit ape subterane la adîncimea de forare. |
| 12 | Existența rețelelor subterane (funcționale și nu funcționale) sub partea carosabilă străzii | Există rețea de apă Ø400 (nu funcț). |
| 13 | Situația actuală | Strada Sportivă este situată în partea de sud a or.Bălți, în intervalul stabilit (de la str. Gluhovschi pînă la str. Stamati) dintr-o parte este invecinată cu zona de odihnă a iazului orășenesc și din altă cu case de locuit. Intensitatea fluxului de transport urban este medie. În intervalul stabilit trece traseul rutei de maxi-taxi nr.7. Rute municipale de autobuze și troleibuze în acest interval nu sunt. Lațimea medie străzii este 9,0 m. Acoperirea părții carosabile este din beton deteriorat în multiple locuri. Trotuarele existente (din ambele părțile străzii) sunt deteriorate pe toată lungimea intervalului stabilit, înclusiv și din cauza rădăcinelor spațiilor verzi. În trei cazuri rădăcinele ș-au deteriorat garduri casnice (sunt vizibile crăpături în zidurile în locuri, unde rădăcinele au deteriorat trotuarul. alăturat de gard. |
| 14 | Necesitatea lucrărilor de corectare și actualizare | În anul 2017 documentația de proiect ”Reparația capitală a părții carosabile a str. Sportive (de la str. Stamati pînă la str.Gluhovschi) din mun.Bălți” a fost coordonată și verificată în modul stabilit. În lipsa finanțării lucrările de reparație străzii Sportivă au fost amânate până anul 2022. Modificarea prețurilor pentru lucrările de construcție-montaj și cerințele privind modificarea componenței trotuarelor (includerea pistelor pentru bicicliști) și majorarea lațimei acestora cu 0,5 m din partea zonei verde. Inspecții vizuale multiple au permis decizia de a strămutat toate spațiile verzi, rădăcinele căror deteriorează partea carosabilă, trotuarele și garduri casnice. Zona verde după strămutarea spațiilor verzi de amenajat cu spațiile verzi mici, decorative. |
| 15 | Parametre tehnice generale, cerințe și decizii pentru corectarea și actualizarea documentației de proiect |  |
| 15.1 | Locul amplasării și lungimea străzii | Strada Sportivă este situată în partea de sud a or.Bălți cu o L=541,3 m. |
| 15.2 | Categoria străzii | Categoria tehnică a drumului – CP D.02.11-2014 – Străzi drumuri de interes local, (Străzi drumuri din zona științifico-industriale și comunale depozitare. Sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 100 kn). |
| 15.3 | Viteza fluxului de transport | Vfix=25 km, Intensitatea traficului 200 unit/h pe o bandă |
| 15.4 | Panta profilului longitudinal | 4.00-24.40/00 |
| 15.5 | Profil transversal | Profil tip acoperiș al părții carosabile cu panta către bordură 20.00/00. Trotuarele vor avea o pantă de 15.00/00 cu pantă către partea carosabilă, trotuarele vor fi pavate cu pavaj de culoare gri, vibropresate (20x10x6)cm, trotuarul va fi marginit la ampele capete cu borduri mici (100x20x8)cm. |
| 15.6 | Piste pentru bicicliști | De prevăzut piste pentru bicicliști din ambele părțile străzii Sportive (de la str.Gluhovschi pînă la str. Stamati), cu amplasarea între partea carosabilă și partea trotuarului cu lațimea 1,5m, pistele vor fi amenajate cu pavaj roșietic, vibropresate (20x10x6)cm. Pistele se vor marcat corespunzător și vor fi mărginite la ambele capete cu borduri, din partea carosabilă cu bordură (100x30x18)cm și cu bordură (100x20x8)cm din partea trotuarului. |
| 15.7 | Tipul sistemului rutier | Permanentă - sistem rutier din beton asfaltic, se va proiecta un sistem rutier nou cît și ramforsarea sistemului rutier existent. |
| 15.8 | Lățimea părții carosabile | 1.Lățimea părții carosabile este de 9,0m, se vor păstra 3 benzi de circulație de cîte 3,0m. |
| 15.9 | Canalizarea pluvială | A fost elaborat întrun proiect aparte, care a fost coordonat și verificat în anul 2017. Proiectul este exucutat conform normelor în viguare și necesită actualizare devizului. |
| 15.10 | Iluminatul public al străzilor și siguranța circulației rutiere | Iluminatul public va rămîne egistest și nu necesită intervenții, siguranța circulației rutiere se va executa conform normelor în viguare. |
| 16 | Tehnologia construcțiilor și lucrările de reparație | Lucrările se vor executa conform CP D.02.11-2014 Recomandări privind proiectarea străzilor şi drumurilor din localităţi urbane şi rurale, CP D.02.18-2017 - Reguli tehnice pentru repararea și întreținerea drumurilor, VSN 24-88 precum şi normele şi regulile actuale pentru construirea şi repararea străzilor în localități. |
| 17 | Gunoiul provenit din construcție | Se va prevedea transportul gunoiului la deșeurile existente ale orașului. |
| 18 | Protecția mediului | Protecția mediului se va executa conform NCM A 07.06-2016 |
| 19 | Coordonarea și expertizarea proiectului | Coordonarea proiectului și expertizarea proiectului cade în sarcina beneficiarului. Proiectantul va corecta toate obiecțiubile și propunerile propuse de expertul tehnic Alegerea expertului și costul expertizei legat de expertizarea proiectului va fi suportată de beneficiar. |
| 20 | Nececitatea supravegherii de autor | Necesar pentru toate secțiunile proiectului |
| 21 | Componentele documentației de proiectare și de deviz | Documentația proiectului se va preda cu următoarele volume: Capitolul 1 Documentația proiectului tehnic «Corectare și actualizare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul ”Reparația capitală a părții carosabile a str. Sportive (de la str. Stamati pînă la str.Gluhovschi) din mun.Bălți, inclusiv și memoriul tehnic cu lista centralizată. Capitolul 2 Documentația de deviz va fi compusă din devizul actualizat cu prețurile actuale. |

Beneficiar:   ___                                                             _______ Primaria mun.Bălți

(denumirea organizației)

М.П.  	  _______________________________________________ N.Grigorișin

(F.N. ,semnatura, data)

Directorul ÎM DCC Comandatar Unic                        ________________L.Bragari

(denumirea organizației)

- Reprezentantul                                                       _______________А.Пасечник

Proiectantul SRL Apast&CO

M.P.

- IȘP                                                                               _______________V.Savciuc

M.P.