| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Căsuțe din lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Căsuțe din lemn |  |  |  | Descrierea tehnică după parametrii: ATENȚIE: 10 căsuțe - cu instalații sanitare și 10 căsuțe - fără instalații sanitare. - Material- lemn de conifere, tratat antifungic și antiseptic. - Mărimea gheretă 3.5m x 2.5m. - Înălțimea cu acoperiș de 2.4m. - Total suprafața gheretei de 8.75m2. - Carcasa din lemn 100 x 50 mm. - Lemnul uscat 8%. - Exterior: - Acoperit exteriorul pereților cu blockhouse 28x146 mm. - acoperișul din țiglă metalica veneția, lățime 1.22m, grosimea 0.48mm. - Interior: - Podul: - lambriu din lemn cat.A 12,5x96 mm. - încălzire cu vată minerală de 100mm ( densitatea 30kg/m3, conductivitate termică λ - 0,039) - folie anticondens (similar kronfol 100, cu densitate 90-100 g/m2, cu triplustrat) - peliculă barieră de vapori (similar standard alu 110 g/m2) - Podea: - scândură de podea cat. A/B de 28x146mm. - Ușă: - termopan - Obloane: - 2 obloane cu deschidere laterală din imitație de bârne, grosimea 28x146 mm. - Instalații electrice: - 3 prize duble cu împămîntare, cu IP54. - 1 întrerupător dublu, cu IP54. - 1 lustră LED WF-1, 10W, 7000K. - 1 lustră LED TAS-36W. - 1 cutie de conectare 12 module , IP40. - 1 automat similar IEK C25. - 1 automat similar IEK C20. - 1 automat similar IEK C16. - 1 automat similar IEK C10. - cablu NYM 3x2,5. - cablu NYM 3x1,5. - tub gofrat  20mm. - Instalații sanitare: - lavoar(chiuvetă) inox lățime 1200mm. - robinet electric cu apă caldă-apă rece. - Elemente decorative: - gard - colțari - fereastră la pod cu sticlă. Termen de livrare 25 zile calendaristice NOTĂ: Condiția obligatorie ca gheretele sa poată fi transportabile. Prețul ofertei va include serviciile de transportare și montare în poziția de lucru . |  |  |  |  |
| [adăugaţi numărul de rînduri şi detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Căsuțe din lemn. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1 Căsuțe din lemn; buc; 20; 10 aprilie 2025; MD29TRPDAE20000001084300. [adăugaţi numărul de rînduri şi detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]. Total lot 1. Lotul 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |