| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1691577774214 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Autospecială combinată pentru aplicarea materialelor antiderapante lichide și solide |  |  |  |  |  | - Dispoziții generale Vehiculul combinat pentru aplicarea materialelor antiderapante lichide și solide (denumit în continuare vehicul) trebuie să fie destinat pentru combaterea formării gheții în perioada toamnă-iarnă și pentru stropire vara a pavajelor aerodromului: pistele de decolare-aterizare, căile de rulare, platforma și parcările aeronavelor. - Fabricație Vehiculul propus trebuie să fie nou de ultimul model 2023 3. Standarde Vehiculul trebuie să corespundă recomandărilor ICAO cu referire la aerodromuri și construcția acestuia trebuie să corespundă cerințelor pentru vehicule speciale utilizate în aeroporturi. Să corespundă cerințelor standardelor de proiectare, construcție și producție (98/37/ЕЕС, 72/245/ЕЕС и 97/68/ЕЕС), să respecte standardele de siguranță pentru vehicule și echipamente (ISO 13849, ISO 13851-13857, ISO 14118-14123, ISO 14159, ISO 14738, ISO 19353, EN ISO 12 100, EN 294, EN 349, EN 418, EN 982, EN 953, EN 954, EN ISO 11 200), pompe și conducte (EN, DIN, NFPA), motoare cu ardere internă (EN 1679-1). 4. Unități de măsură Toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare. - Indicatorii generali: Specificațiile solicitate. Cerințe generale: Echipamentul trebuie să se asigure parametrii specificați (dozaj, lățime) la orice viteză de deplasare a vehiculului. Vehiculul trebuie să cuprindă: Perioada de toamnă-iarnă (pachetul de iarnă): - Aplicarea materialelor antiderapante solide (cu umezire și fără) - Materialelor antiderapante lichide (în continare - materiale) Perioada de primăvară-vară (pachetul de vară): - Stropirea și spălarea pavajelor aerodromului. Asigurarea operabilității vehiculului cu echipamentul de iarnă până la - 30°С. Asigurarea operabilității vehiculului cu echipament de vară până la + 45°С. Șasiu de bază cu trei axe. Sistemul de montare /demontare a echipamentului trebuie să asigure o fixare solidă pe șasiul vehiculului, precum și o montare/demontare simplă. Rezervor pentru materiale lichide. Buncăr pentru materiale solide. Sine de distribuție culisante (tije) pe stânga și dreapta cu sistem de control la distanță. Echipament de dispersie a materialelor lichide. Echipament de distribuire a materialelor solide. Echipament electric. Sistem hidraulic. Operarea sistemului hidraulic din vehicul. Echipament de stropire. Sistem de operare a echipamentului. Sistem de siguranță. Construcția trebuie să asigure: Operare separată: - pentru distribuirea materialelor solide - pentru dispersia materialelor lichide - pentru echipamentul de stropire. Set piese de schimb și accesorii pentru primele două deserviri tehnice ale vehiculului. - Indicatorii vehiculului Specificațiile solicitate. Șasiu standard (indicați marca, modelul). 5.2.2; Formula roților 6x4 sau 6х6. 5.2.3; Motor diesel cu ardere internă nu mai mică de Euro 3. 5.2.4; Cutia de viteze manuală sau automată. 5.2.5; Ambreiaj hidraulic. 5.2.6; Ghidajul vehiculului: - Volan amplasat pe partea stângă - Amplificator hidraulic al volanului. 5.2.7; Sistemul de frânare: - Sistem anti-blocare (ABS) - Sistem de frânare urgentă - Frână de parcare. 5.2.8; Computer de bord în limba rusă. 5.2.9; Oglindă retrovizoare încălzită. 5.2.10; Sistem de pretratare a combustibilului. 5.2.11; Sistem de condiționare a aerului. 5.2.12; Cârlig de remorcare în față și spate. 5.2.13; Girofaruri Două girofaruri intermitente cu LED-uri, montate în partea superioară (față și spate) a vehiculului. Două girofaruriintermitente cu LED-uri, montate pe șinele de distribuire (tije), instalate lateral (stânga și dreapta). Certificat de conformitate a girofaruri intermitente cu cerințele din anexa 14 la Convenția privind „Aerodromurile” a aviației civile internaționale partea 1 (culoare galbenă (tip C), intensitate 40-400, frecvența intermitentă 60-90 pe minut, instalare pe platformă de sprijin orizontală, pe cabină sau acoperiș sau în partea superioară a caroseriei, de-a lungul axei vehiculului, cu vizibilitate de 360 grade).. 5.2.14; Rezervor de combustibil, nu mai puțin de 300 de litri. 5.2.15; Roată de rezervă. 5.2.16; Echipament în caz de urgență: - Trusă medicală - Vestă reflectorizantă - Triunghi de avertizare - Lanternă de semnalizare - Extinctor 2 kg - Extinctor 6 kg. 5.2.17; Accesorii pentru vehicul: - Lampă cu cablu, nu mai puțin 10 м - Lămpi de rezervă - Manometru pentru anvelope - Pistol pentru gresare. 5.2.18; Setul instrumentelor de bord: - Cric auto - Bară de blocare - Cală de roți, 2 unități - Pârghie pentru cric auto - Levier pentru anvelope - Furtun pentru umflarea anvelopelor - Genată cu setul de instrumente de bord. 5.2.19; Priză 12 V / 15 A (180 W) pe panoul de bord. - Indicatorii de viteză Specificațiile solicitate. Viteza vehiculului la distribuirea materialului antiderapant, până la 30 km/oră. Viteza vehiculului la activarea echipamentului de stropire, de la 0,5 până la 40 km/oră.. Viteza de transportare, nu mai puțin de 60 km/oră.. - Indicatorii de funcționare Specificațiile solicitate. Densitatea distribuirii materialelor solide ușor reglabilă, cu rezoluția de la 5 g/m2 până la 150 g/m2 la diferite viteze de la 3 km/oră până la 30 km/oră.. Densitatea dispersării materialelor lichide ușor reglabilă, cu rezoliția de la 5 g/m2 până la 60 g/m2 la diferite viteze de la 5 km/oră până la 30 km/oră.. Densitatea de distribuire a materialelor solide/lichide ușor reglabilă: de la 0 % până la 70 % cu rezoluția de 5 %. Distanța de distribuire a materialelor solide (uscate), nu mai puțin de 2 m și mai mult de 24 m.. Distanța de dispersare a materialelor lichide, nu mai puțin de 4 m și nu mai mult de 24 m. Distanța de distribuire a materialelor solide (umezite) mai puțin de 2 m și mai mult de 24 m.. Distanța cuprinsă de lucrurile de stropire și spălare, nu mai puțin de 4 m și nu mai mult de 12 m.. - Montarea/demonarea echipamentului, dimensiuni Specificațiile solicitate. Sistemul de montare trebuie să asigure fixarea solidă a echipamentului din pachetul de iarnă pe șasiul vehiculului.. Sistemul de demontare trebuie să asigure simplitatea demontării de pe platforma vehiculului și depozitarea fiabilă (stabilă) a dispozitivelor din pachetul de iarnă.. Sistemul de montare trebuie să asigure fixarea solidă a echipamentului din pachetul de vară pe platforma vehiculului.. Sistemul de demontare trebuie să asigure simplitatea demontării de pe platforma vehiculului și depozitarea fiabilă (stabilă) a dispozitivelor din pachetul de vară.. Lungimea (fără echipamentul din față și spate), nu mai mult de 12000 mm. Dimensiunile vehiculului la montarea dispozitivelor în regim de transportare: - Lățime, nu mai mult de 2500 mm - Înălțime, nu mai mult de 4000 mm. - Echipament de distribuire a materialelor solide Specificațiile solicitate. Asigurarea siguranței de mișcare și simplitatea de umplere a rezervorului. Buncăr cu protecție împotriva precipitațiilor pentru materiale solide cu volum de cel puțin 4 m3. Nu mai puțin de două discuri de distribuție. Aprovizionarea prin transportor cu material pentru distribuție. Transportorul va asigura evitarea „unui tunel” în timpul distribuirii. Asigurarea mișcării materialului din contul elementului de alimentare. Asigurarea zdrobirii bulgărilor de material antiderapant. Asigurarea separării articolelor străine. Asigurarea alimentării constante cu material indiferent de starea materialului, condițiilor atmosferice, nivelul de umplere a rezervorului. Asigurarea uniformității de dispersare a materialului, precizia de dozare și indiferent de tipul de material utilizat. Sistem de descărcare a materialelor. Sistem (dispozitiv) de umezire a materialului solid: - Umezire și amestecare înainte de distribuire - Rezervor pentru păstrarea soluției - Sistemul de operare, și deconectare automată a pompei în cazul unei cantități minime de soluție cu senalizare pe panoul de comandă. Consola de operare în cabina șoferului. Construcția sistemului de alimentare cu material nu trebuie să necesite întreținere (deservire tehnică). Buncărului, transportorului confecționate din materiale anticorozive, antiabrazive.. - Echipament de dispersare a materialelor lichide Specificațiile solicitate. Sistemul de alimentare cu material să asigure siguranța de mișcare și simplitatea de umplere a rezervorului. Sistem de alimentare, golire și reciclare a materialului. Sistem automat de protecție împotriva devărsării materialului. Sistem de dispersare a materialelor lichide, sistem de injectoare în două rânduri. Rezervor sau rezervoare pentru materiale lichide, volum, nu mai puțin de 4 m3 Numărul rezervoarelor, nu mai puțin de unul. Șine culisante (tije) care asigură prelucrarea până la 24 m. Mod de operare asimetric: - simetric raportat la centru - centru și dreapta - centru și stânga. Asigurarea alimentării uniforme cu material indiferent de starea materialului, condițiilor atmosferice, nivelul de umplere a rezervorului. Asigurarea uniformității de dispersare a materialului, precizia de dozare și indiferent de tipul de material utilizat. Asigurarea separării articolelor străine. Pompă de umplere cu furtun de presiune și furtun de asiprație. Furtun cu pistol de pulverizare cu presiune înaltă. Consola de operare în cabina șoferului. Materialul rezervorului/rezervoarelor, conductelor și valvelor de închidere nu trebuie să fie expuse la coroziune și să necesite întreținere tehnică.. Sistem de limitare, protecție a șinelor de distribuție tijelor) în cazul coliziunii, atingerii de suprafețele artificiale ale aerodormului. - Echipament spălare și stropire Specificațiile solicitate. 5.8.1; Rezervor pentru apă: - volum, nu mai puțin de 12000 l - trapă detașabilă cu capac. 5.8.2; Sistem de umplere a rezervorului: - de-asupra umplere în partea de sus, furtun pentru umplere. 5.8.3; Deversoarele îndreptate în jos spre pământ. 5.8.4; Sistem de surgere a apei din rezervor. 5.8.5; Pompă de apă, acționare hirdraulică. 5.8.6; Duză sau duze pentru operațiile de stropire și spălare, amplasament frontal. 5.8.7; Sistem de distribuire prin furtun de presiune, diametru 38 mm - 50 mm, lungime 10 m - 20 m, cu capete de conectare. 5.8.8; Conductele trebuie să fie montate solid, cu vibrații minime din partea șasiului. 5.8.9; Lățimea de stropire, nu mai puțin de 12 m. 5.8.10; Furtun cu pistol de pulverizare cu presiune înaltă. 5.8.11; Rezervorul, pompa, conductele, duzele și valvele confecționate din materiale anticorozive. 5.8.12; Operare prin consolă din cabina șoferului. - Sistem hidraulic Specificațiile solicitate. 5.9.1; Pompă hidraulică pusă în funcțiune de motor în conformitate cu cerințele de siguranță tehnică. 5.9.2; Transmisia și operarea echipamentelor din pachetul de iarnă și pachetul de vară. 5.9.3; Rezervor pentru lichid hidraulic: - portul de umplere a rezervorul - indicatorul de lichid - semnalizator al nivelului de urgență. 5.9.4; Dispozitiv de protecție în caz de suprasarcină. 5.9.5; Conductele trebuie să fie montate solid, ți să nu fie supuse vibrațiilor de la șasiu. 5.9.6; Conductele, unitățile de asamblare, valvele trebuie să fie fabricate din material anticoroziv și să fie rezistente la presiune. 5.9.7; Operare prin telecomandă din cabina șoferului. - Echipamentul electric Specificațiile solicitate. 5.10.1; Sistem de iluminare și lumini laterale. Iluminarea compartimentelor interioare.. 5.10.2; Sistemul de control: - controlează parametri diverși ai vehiculului și echipamentelor - asigură o vizibilitate bună a dispersării materialelor. 5.10.3; Consola de comandă în cabina șoferului al pachetului de iarnă completat cu program de încărcare a datelor stocate. 5.10.5; Consola de comandă în cabina șoferului al pachetului de vară cu program de încărcare a datelor stocate. 5.10.6; Dispozitiv electric de încălzire a lichidului de răcire al motorului. 5.10.7; Dispozitiv electric de încălzire a lichidului hidraulic și a rezervorului hidraulic. 5.10.8; Dispozitiv de încărcare a acumulatoarelor cu cablu 380V. 5.10.9; Separator de umiditate cu încălzitor pentru combustibil diesel. 5.10.11; Iluminarea laterală (stânga și dreapta) și din spate a spațiului de lucru. 5.10.12; Cel puțin două faruri suplimentare pentru iluminarea părții din față a spațiului de lucru. 5.10.13; Toate cablurile trebuie să fie numerotate și marcate prin culoare. Cablajele trebuie să fie grupate, montate și evaluate pentru sarcinile maxime prevăzute pentru circuite electrice. 5.10.14; Cablajul trebuie să fie fixat și protejat de temperatură, produse petroliere, lubrifianți și deteriorări mecanice. Trebuie prevăzute întrerupătoare adecvate. Întrerupătoarele trebuie să fie ușor accesibile.. - Siguranța Specificațiile solicitate. 5.11.1; Sistem de oprire urgentă a echipamentelor speciale. 5.11.2; Toate piesele rotative, toate piesele care au o temperatură peste 50° C, sau care se află sub tensiune electrică trebuie să fie prevăzute cu izolație pentru a asigura funcționarea în siguranță a personalului care care operează și efectuează întreținerea tehnică a vehiculului. 5.11.3; Tot spațiul destinat întreținerii mașinilor trebuie să fie lipsit de proeminențe periculoase, margini ascuțite, fisuri sau alte elemente, care ar putea răni personalul.. 5.11.4; Dispozitiv de semnalizare sonoră la mișcarea înapoi a vehiculului. Alarma trebuie să se declanșeze în mod automat.. 5.11.5; Mânere, trepte platforme pentru a asigura siguranța în lucru a personalului.. 5.11.6; Protecție în spatele vehiculului împotriva materialului împrăștiat. 5.11.7; Scară de acces pentru componentele amplasate în partea superioară a vehiculului. 5.11.8; Marcarea zonelor periculoase, semne și simboluri de avertizare.. - Vopsirea și marcajul Specificațiile solicitate. 5.12.1; Șasiul și discurile roților în conformitate cu cerințele producătorului de șasiu. 5.12.2; Tratament anti-coroziune. 5.12.3; Vopsirea vehiculului RAL 2011, culoare portocalie. 5.12.4; Aplicarea logoului AEROPORT Chişinău. 5.12.5; Partea din spate a vehiculului cu marcaje reflectorizante. - Documentele tehnice Specificațiile solicitate. 5.13.1; Instrucțiunea de operare a vehiculului în limba rusă. 5.13.2; Instrucțiunea de operare a vehiculului combinat în limba rusă. 5.13.3; Instrucțiunea pentru deservirea tehnică a vehiculului în limba rusă. 5.13.4; Instrucțiunea pentru deservirea tehnică a vehiculului combinat în limba rusă. 5.13.5; Directoare cu componentele vehiculului. 5.13.6; Certificat ISO. 5.13.7; Pachet de acte necesare pentru înregistrarea și înmatricularea vehiculului în Republica Moldova. - Întreținerea tehnică Specificațiile solicitate. 5.14.1; Întreținerea tehnică și reparația prin intermediul echipelor mobile, în afara cazurilor când nu este necesară întreținerea și reparația într-un centru de reparație a vehiculelor din municipiul Chișinău. 5.14.2; Consultații pe perioada de garanție privind operarea corectă a vehiculului nu mai mult de 3 ore.. 5.14.3; Livrarea pieselor de schimb la comanda în cel mult două săptămâni de la momentul (data) primirii cererii. 5.14.4; Efectuarea întreținerii tehnice pe parcursul a 24 luni, care include, dar nu se limitează la: - costul deservirii - costul pieselor de schimb - costul consumabililor. - costul combustibilului, uleiurilor, lubrifianțelor. Pentru informare, funcționarea vehicului timp de un an constituie: Pachetul de iarnă - kilometrajul 2000 km - timpul de funcționare al echipamentului 300 ore. Pachetul de vară - kilometraj 3000 km - timpul de funcționare a echipamentului 300 ore.. - Garanția Specificațiile solicitate. 5.15.1; Garanția șasiului de bază, a unităților și ansamblurilor de componente nu mai puțin de 24 luni. 5.14.2; Garanția pentru vehicul, uniăți și ansabluri de componente nu mai puțin de 24 luni. 5.14.3; Executarea unei reclamații în temeiul garanției nu mai mult de 48 de ore de la primirea reclamației. - Instruirea Specificațiile solicitate. 5.16.1; Instruire în limba rusă. 5.16.2; Efectuarea instruirii privind operarea tehnică a 5 persoane, ingineri și specialiști tehnici și 14 șoferi în conformitate cu programul. Programul va include: Pregătire teoretică (24 ore): - Partea materială a vehiculului (scopul, specificații tehnice, dispozitive și operare, instrucțiuni de utilizare, pregătirea pentru lucru, setări, verificarea stării tehnice, procedura de operare, întreținerea tehnică, posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora, reguli de păstrare a echipamentelor) - Cerințe de siguranță a muncii, măsuri de securitate, reguli antiincendiu Pregătirea practică (8 pentru fiecare persoană): - Pregătirea pentru lucru, procedura de lucru, defecțiuni și metode de eliminare a acestora, Întreținere tehnică, conducerea vehiculului. Materiale de instruire pentru desfășurarea instruirii. Locul de desfășurare a instruirii teritoriul Aeroportului Chișinău. 5.16.3; Instruirea personalului tehnic - 3 persoane cu scopul de pregătire ulterioară a șoferilor în conformitate cu programul. Programul va include: Pregătire teoretică ( cel puțin – 40 de ore): - Partea materială a vehiculului (scopul, specificații tehnice, dispozitive și operare, instrucțiuni de utilizare, pregătirea pentru lucru, setări, verificarea stării tehnice, procedura de operare, întreținerea tehnică, posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora, reguli de păstrare a echipamentelor) - Cerințe de siguranță a muncii, măsuri de securitate, reguli antiincendiu Materiale de instruire pentru desfășurarea instruirii. Locul de desfășurare a instruirii teritoriul uzinii producătorului vehiculului. 5.16.4; La încheirea instruirii personalul indicat la punctul 5.16.2 va primi certificate pentru operarea tehnică a vehiculului. 5.16.5; La încheirea instruirii personalul indicat la punctul 5.16.3 va primi certificate pentru operare tehnică și posibilitatea de a instrui personalul pentru operarea tehnică a vehiculului.. - Punerea în funcțiune operațională Specificațiile solicitate. 5.17.1; Proceduri de acceptare a vehiculului din partea personalului tehnic al beneficiarului la uzina producătoare înainte ca vehiculul să fie livrat beneficiarului.. 5.17.2; Recepâionarea și testarea vehiculului de către personalul tehnic al beneficiarului în urma livrării, asamblării acestuia pe teritoriul Aeroportului Chișinău.. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |