Caiet de sarcini

Mașini de găurit (motoburghiuri)

Specificații tehnice

- Model 1- 25 buc.

Viteza de angajare a ambreiajului: minim3900±300rpm

Tip motor: Motor în doi timpi răcit cu aer

Turația maximă a motorului: minim 8800±300rpm

Deplasare totală: minim 61 CC

Viteza la ralanti - în stare inactivă: minim 2800±300rpm

Aprinderea: Tranzistor magneto preferabil CDI

Puterea: minim 2.1 kw/8900rpm

Raportul de amestec de combustibil: 25:1

Greutate: fără burghiu minim 10 kg-maxim 10.8 kg

Volumul rezervorului de combustibil: maxim 1.8 L

Raport de reducere a cutiei de viteze: 30:1

Abilitatea maximă a unității: piesa burgiului φ≤300mm

- Model 2 -30 buc.

Numărul de cilindri – 1

Motor- 4 timpi

Diametrul cilindrului de aer (mm) – minim 70

Cursa pistonului (mm)- minim 50

Deplasarea totală (cm3)- minim 220

Raportul de compresie-8.7:1

Putere nominală (kW/min1)- 4.2/3600

Direcția de rotație- antiorar

Capacitate de combustibil (L)- minim 1.2

Marca uleiului lubrifiant-10W/30

Capacitatea maximă a piesei burghiului de scufundare (mm): minim 550

Dimensiune (mm) (Lungimea / Lățimea,  Înălțimea)- 565

Greutatea (cu excepția uleiului, apei și șasiu)- maxim 38 kg.

Conducătorul grupului de lucru:  Victoria COVALI____________________

L.Ș