| Reconstructia acoperisului de tip terasa in tip sarpanta la imobilul cu nr.cadastral 0100113.270.01 din mun.Chisinau, sect.Botanica, bd.Cuza-Voda 36 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari generale de constructie. Bloc Д1. (Marca SA).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica, РЕ46, 48) | m2 | 27,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 20,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,38 |
|  | 271040364228 | Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica | kg | 160,839 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,8694 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 7,245 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,276 |
| 2 |  | Nodul 3, PE47 |  |  |
| 3 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.150 mm) | m2 | 98,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 16,762 |
|  | 268216261315 | Placi vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.150 mm | m2 | 102,544 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2958 |
| 4 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 98,60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 24,65 |
|  | 266410210202 | Mortar ciment M-150 | m3 | 1,972 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,1832 |
| 5 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit) | m3 | 10,85 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 17,4685 |
|  | 287312200540 | Granulit pentru betoane cheramzit | m3 | 11,284 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,038 |
| 6 | IzF18B k=1,25 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (gr.2,5 cm) | m2 | 98,60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 30,8125 |
|  | 266410210202 | Mortar ciment M-150 | m3 | 2,465 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,479 |
| 7 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Rubemast ПНП 400-1,5) | m2 | 98,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 29,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,748 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Rubemast ПНП 400-1,5 | m2 | 119,0595 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 31,059 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 9,86 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,944 |
| 8 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana de bitum-polimer) | m2 | 98,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 44,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,678 |
|  | 2682132600472 | Membrana de bitum-polimer | m2 | 238,119 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 62,118 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 19,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,916 |
| 9 |  | Nodul 4, PE47 |  |  |
| 10 | IzF18C k=1,25 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.3,75 cm) | m2 | 8,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,85 |
|  | 266410210202 | Mortar ciment M-150 | m3 | 0,33 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,231 |
| 11 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gr.0,8 mm) | m2 | 8,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,44 |
|  | 271040364208 | Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm | kg | 60,522 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,2772 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,088 |
| 12 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizat) | m2 | 13,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,68 |
|  | 271040364227 | Tabla din otel galvanizat | kg | 79,254 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,4284 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 3,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,136 |
| 13 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm | m | 20,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,00 |
|  | 271040631180 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Dn100 mm | m | 21,63 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 25,75 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 2,06 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 4,944 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 206,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,40 |
| 14 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm | m | 12,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,20 |
|  | 2710406312100 | Burlan rotund prefabricat tip brass Dn100 mm | m | 12,852 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 2,0392 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 2,0392 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 2,0392 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 2,0392 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
| 15 |  | Aerator | buc | 5,00 |
|  | 2584120215 | Aerator | buc | 5,00 |
| 16 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit) | m3 | 0,90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,449 |
|  | 287312200540 | Granulit pentru betoane cheramzit | m3 | 0,936 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,252 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |