| ____Reparatia capitala a accesului intre cartiere cu amenajarea si drenarea apei in perimetrul microraionului locativ din str.Stefan cel Mare, str.N.Iorga, bul.Eminescu, str.1 Mai (in perimetrul mo\icrora | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Str.1 Mai, Balti (Actualizare) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 6,000 |
| 2 | TsG07G | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm | buc | 6,000 |
| 3 | TrB22D3A | Incarcarea cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (trunchiuri, tulpini...) | t | 10,000 |
| 4 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 9,000 |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 19,000 |
| 6 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm (k=0.8) K=0,800 | m2 | 983,000 |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - ( y-2,0 t/ m3)) | t | 78,000 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,390 |
| 9 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Н=0,08м | m3 | 23,000 |
| 10 | TsC21B1 | Dislocarea mecanica cu autogreder de pina la 175 CP la 10 m - transportarea cu autogreider la 10.0m in conuri pentru utilizarea in fundatie (imbracamintei noi). | 100 m3 | 0,230 |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Н=0,08м | m3 | 0,360 |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea) | 100 m3 | 0,360 |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-1,8 t/ m3 ) | t | 41,400 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,360 |
| 15 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Н=0,10м | m3 | 21,000 |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea) | 100 m3 | 0,210 |
| 17 | TsI51A10 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-1,8 tn/ m3 ) | t | 37,800 |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,210 |
| 19 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Н=10см (trotuare) | m3 | 38,000 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea) | 100 m3 | 0,380 |
| 21 | TsI51A10 | Transportarea material de capat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - la depozit | t | 68,400 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,380 |
| 23 | DG04B | Desfacerea de borduri de beton mari, asezate pe beton БР100.30.15 | m | 190,000 |
| 24 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment executate in imbracaminti carosabile | m3 | 8,550 |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea) | 100 m3 | 0,171 |
| 26 | TsI51A10 | Transportarea materiale demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-2.4 tn/ m3) in depozit | t | 41,040 |
| 27 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,171 |
| 28 | DG04B | Desfacerea de borduri de beton mari, asezate pe beton БР100.20.8 | m | 264,000 |
| 29 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment executate in imbracaminti carosabile | m3 | 5,808 |
| 30 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea) | 100 m3 | 0,100 |
| 31 | TsI51A10 | Transportarea materiale demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-2.4 tn/ m3) in depozit | t | 24,000 |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (sant de largire) | 100 m3 | 0,610 |
| 34 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - ( y-1,75 tn/ m3 ) | t | 106,750 |
| 35 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,610 |
| 36 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,610 |
| 37 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma cu grosimea H=30cm. | 100 m3 | 0,460 |
| 38 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Finisarea gazoanelor si taluzului mecanizat | 100m2 | 5,500 |
| 39 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - (Incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 | 0,830 |
| 40 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 116,200 |
| 41 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Impingerea pe gazoane si taluzuri h=15 cm) | 100 m3 | 0,750 |
| 42 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (la fel manual) | m3 | 8,000 |
| 43 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - insamintarea cu iarba | 100m2 | 5,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistem rutier (Imbracaminte noua - sant de largire) |  |  |
| 44 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (conform SR EN 13242+A1:2008 Н=10cm) | m3 | 15,000 |
| 45 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008 (de la demolare), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Н= 15cm | m3 | 23,000 |
| 46 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri fr.16-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Н=0,25m | m3 | 38,000 |
| 47 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 | t | 0,690 |
| 48 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Н- 0,06m | m2 | 1 059,600 |
| 49 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0.25 l/m2 | t | 0,500 |
| 50 | IzF04J1 | Geocompozit PGM-6 100/100 B=1.0m conform SM SR EN 15381:2008 B1 | m2 | 30,000 |
| 51 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Н-0,04m | m2 | 2 001,400 |
| 52 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100.30.15 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15 | m | 523,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Trotuar |  |  |
| 53 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (fr. 16-32 LA30, (conform SM EN 13242+A1; 2008 ) Н=10сm.) | m2 | 540,000 |
| 54 | DI112 k=-2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma Dl111 K=2,000 | m2 | -540,000 |
| 55 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "caramida" 200x100x6 cm | m2 | 478,800 |
| 56 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "Pavaj tactil-indicator de intersectie" | m2 | 55,000 |
| 57 | DE11A | Borduri mici, prefabricate - Instalarea bordurii БР100.20.8 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15 | m | 274,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Ridicarea capacelor la fintini |  |  |
| 58 | RpAcF34A | Demontarea capacelor de canalizare existente pe partea carosabila (grele) | buc | 3,000 |
| 59 | CP15B | Montarea placilor, KЦО-3 (V=0.86m3), de canalizare existente pe partea carosabila (grele) | buc | 2,580 |
| 60 | AcE07C | Montarea capacelor noi de canalizare pentru camine existente pe partea carosabila (grele) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Securitatea drumului |  |  |
| 61 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 32,000 |
| 62 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 10,000 |
| 63 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 10,000 |

| ____Reparatia capitala a accesului intre cartiere cu amenajarea si drenarea apei in perimetrul microraionului locativ din str.Stefan cel Mare, str.N.Iorga, bul.Eminescu, str.1 Mai (in perimetrul mo\icrora | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sectorul 1: Str. 1 Mai - M. Eminescu (casa №5; №10) (Actualizare) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DI155A k=0,8 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm (k=0.8) K=0,800 | m2 | 1 200,000 |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - ( y-2,0 t/ m3)) | t | 96,000 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,480 |
| 4 | DG04B | Desfacerea de borduri de beton mari, asezate pe beton 30% - БР100.30.15 | m | 95,000 |
| 5 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment executate in imbracaminti carosabile | m3 | 4,270 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea) | 100 m3 | 0,085 |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea materiale demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-2.4 tn/ m3) in depozit | t | 20,200 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,085 |
|  |  | Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0.25 l/m2 | t | 0,300 |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Н-0,04m | m2 | 1 200,000 |
| 11 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100.30.15 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15 | m | 95,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Autoparcare |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Taierea casetei | 100 m3 | 0,200 |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-1,75 tn/ m3 ) | t | 35,000 |
| 14 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,200 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,200 |
| 16 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (conform SR EN 13242+A1:2008 Н=10cm) | m3 | 5,000 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri fr.16-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Н=12 cm | m3 | 5,000 |
| 18 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "caramida" 200x100x8 cm | m2 | 49,100 |
|  |  | Capitolul 1.4. Trotuar |  |  |
| 19 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 100,000 |
| 20 | DI112 k=-2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma Dl111 K=2,000 | m2 | -100,000 |
| 21 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "caramida" 200x100x6 cm | m2 | 86,000 |
| 22 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "Pavaj tactil-indicator de intersectie" | m2 | 10,000 |
| 23 | DE11A | Borduri mici, prefabricate - Instalarea bordurii БР100.20.8 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15 | m | 64,000 |

| ____Reparatia capitala a accesului intre cartiere cu amenajarea si drenarea apei in perimetrul microraionului locativ din str.Stefan cel Mare, str.N.Iorga, bul.Eminescu, str.1 Mai (in perimetrul mo\icrora | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sectorul 2; 4 Str. 1 Mai - M. Eminescu (Actualizare) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Н=0,10m | m3 | 583,000 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea) | 100 m3 | 5,830 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-1,8 t/ m3 ) in depozit | t | 1 049,400 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 5,830 |
| 5 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего покрытия тротуаров Н=10см ) | m3 | 38,000 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - погрузкa в автосамосвалы | 100 m3 | 0,380 |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - вывозка на 10км на площадку складирования ( y-1,8 т/ м3) | t | 68,400 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,380 |
| 9 | DG04B | Desfacerea de borduri de beton mari, asezate pe beton (70%) БР100.30.15 | m | 2 117,000 |
| 10 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment executate in imbracaminti carosabile | m3 | 95,300 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea) | 100 m3 | 0,910 |
| 12 | TsI51A10 | Transportarea materiale demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-2.4 tn/ m3) in depozit | t | 458,400 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 1,910 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Taierea casetei | 100 m3 | 5,980 |
| 15 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - ( y-1,75 tn/ m3 ) | t | 1 046,500 |
| 16 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 5,980 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 5,980 |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Finisarea gazoanelor ?i taluzului mecanizat | 100m2 | 10,000 |
| 19 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - (Incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 | 1,500 |
| 20 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 210,000 |
| 21 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Impingerea pe gazoane si taluzuri h=15 cm) | 100 m3 | 1,350 |
| 22 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (la fel manual) | m3 | 15,000 |
| 23 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - insamintarea cu iarba | 100m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Imbracamintea rutiera |  |  |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 | t | 3,790 |
| 25 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Н- 0,06m | m2 | 5 829,600 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0.25 l/m2 | t | 1,460 |
| 27 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Н-0,04m | m2 | 5 829,600 |
| 28 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100.30.15 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15 (новые) | m | 2 117,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Trotuar |  |  |
| 29 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (fr. 16-32 LA30, (conform SM EN 13242+A1; 2008 ) Н=10сm.) | m2 | 760,000 |
| 30 | DI112 k=-2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 K=2,000 | m2 | -760,000 |
| 31 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "caramida" 200x100x6 cm | m2 | 680,400 |
| 32 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "Pavaj tactil-indicator de intersectie" | m2 | 75,600 |
| 33 | DE11A | Borduri mici, prefabricate - Instalarea bordurii БР100.20.8 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15 | m | 534,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Autoparcare |  |  |
| 34 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (conform SR EN 13242+A1:2008 Н=10cm) | m3 | 150,000 |
| 35 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri fr.16-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Н=12 cm | m3 | 179,000 |
| 36 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "caramida" 200x100x8 cm | m2 | 1 495,000 |
| 37 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100.30.15 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15 | m | 86,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Amenajarea caminelor de canalizare existente |  |  |
| 38 | RpAcF34A | Demontarea capacelor de canalizare existente pe partea carosabila (grele) | buc | 10,000 |
| 39 | CP15B | Montarea placilor, KЦО-3 (V=0.86m3), de canalizare existente pe partea carosabila (grele) | buc | 10,000 |
| 40 | AcE07C | Montarea capacelor noi de canalizare pentru camine existente pe partea carosabila (grele) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc | 10,000 |

| ____Reparatia capitala a accesului intre cartiere cu amenajarea si drenarea apei in perimetrul microraionului locativ din str.Stefan cel Mare, str.N.Iorga, bul.Eminescu, str.1 Mai (in perimetrul mo\icrora | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sector 3: Str. 1 Mai - M. Eminescu (Actualizare) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Н=0,10m | m3 | 1 156,000 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea) | 100 m3 | 11,560 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-1,8 t/ m3 ) | t | 2 080,800 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 11,560 |
| 5 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Н=0,10m | m3 | 584,400 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - погрузкa в автосамосвалы | 100 m3 | 5,844 |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-1,8 t/ m3 ) | t | 1 051,920 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 5,844 |
| 9 | DG04B | Desfacerea de borduri de beton mari, asezate pe beton БР100.30.15 | m | 2 754,000 |
| 10 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment executate in imbracaminti carosabile | m3 | 123,930 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (incarcarea) | 100 m3 | 2,480 |
| 12 | TsI51A10 | Transportarea materiale demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-2.4 tn/ m3) in depozit | t | 595,200 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 2,480 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Taierea casetei | 100 m3 | 0,970 |
| 15 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - ( y-1,75 tn/ m3 ) | t | 169,750 |
| 16 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,970 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,970 |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Finisarea gazoanelor si taluzului mecanizat | 100m2 | 15,000 |
| 19 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - (Incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 | 2,250 |
| 20 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 315,000 |
| 21 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Impingerea pe gazoane si taluzuri h=15 cm) | 100 m3 | 2,025 |
| 22 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (la fel manual) | m3 | 22,500 |
| 23 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - insamintarea cu iarba | 100m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Imbracamintea rutiera |  |  |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0.65 l/m2 | t | 7,512 |
| 25 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Н- 0,06m | m2 | 11 557,000 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0.25 l/m2 | t | 2,890 |
| 27 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Н-0,04m | m2 | 11 557,000 |
| 28 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100.30.15 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15 (новые) | m | 2 754,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Trotuar |  |  |
| 29 | DI111 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma Dl111 | m2 | 1 140,000 |
| 30 | DI112 k=-2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 K=2,000 | m2 | -1 140,000 |
| 31 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "caramida" 200x100x6 cm | m2 | 1 023,000 |
| 32 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "Pavaj tactil-indicator de intersectie" | m2 | 110,000 |
| 33 | DE11A | Borduri mici, prefabricate - Instalarea bordurii БР100.20.8 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15 | m | 860,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Autoparcare |  |  |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Taierea casetei | 100 m3 | 0,970 |
| 35 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( y-1,75 tn/ m3 ) | t | 169,750 |
| 36 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,970 |
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,970 |
| 38 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (conform SR EN 13242+A1:2008 Н=10cm) | m3 | 24,000 |
| 39 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri fr.16-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Н=12 cm | m3 | 29,000 |
| 40 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tip "caramida" 200x100x8 cm | m2 | 241,500 |
|  |  | Capitolul 1.6. Ridicarea capacelor la fintini |  |  |
| 41 | RpAcF34A | Demontarea capacelor de canalizare existente pe partea carosabila (grele) | buc | 9,000 |
| 42 | CP15B | Montarea placilor, KЦО-3 (V=0.86m3), de canalizare existente pe partea carosabila (grele) | buc | 9,000 |
| 43 | AcE07C | Montarea capacelor noi de canalizare pentru camine existente pe partea carosabila (grele) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc | 9,000 |

| Reparatia capitala a accesului intre cartiere cu amenajarea si drenarea apei din str. Stefan cel Mare si Sfant, str. 1Mai, bd.M.Eminescu, str.N.Iorga, mun.Balti. №19-2019-Сpl | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Retele exterioare de  canalizare pluviala (K2)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. K2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 11,470 |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 35,000 |  |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  | 46,000 |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт) | 100 m3 |  | 1,900 |  |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 323,000 |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,900 |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотненный грунт) | m3 |  | 274,000 |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 413,000 |  |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 413,000 |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 6,250 |  |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 6,250 |  |
|  |  | Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 12 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d200 mm SN2 | m |  | 540,000 |  |
| 13 | AcD10A | Montarea tuburilor PVC pentru scurgere libera, montate in pamint, d250 mm PVC SN2 | m |  | 70,000 |  |
| 14 | AcD10B | Montarea tuburilor PVC pentru scurgere libera, montate in pamint, d315mm PVC SN2 | m |  | 530,000 |  |
| 15 | AcD10A | Montarea tuburilor PVC pentru scurgere libera, montate in pamint, d250 mm PVC (гофрированная для дренажа) | m |  | 210,000 |  |
| 16 | RpAcH29E | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 400 mm | m |  | 400,000 |  |
| 17 | RpAcH29G | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 600 mm | m |  | 130,000 |  |
|  |  | Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Camine |  |  |  |  |
| 18 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru opritoare B15 - 13.32 m3) | m3 |  | 21,810 |  |
| 19 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦД-10 | put |  | 37,000 |  |
| 20 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦ10-6 | put |  | 12,000 |  |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦ10-9 | put |  | 32,000 |  |
| 22 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦП1-10-1 | put |  | 37,000 |  |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. КЦ7-3 | put |  | 37,000 |  |
| 24 | Pret din piata | Capacul cu rama din fonta tip L | buc |  | 37,000 |  |
| 25 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 1,260 |  |
|  |  | Total Camine Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Demolarea si reconditionarea (drumul din asfalt -130m2) |  |  |  |  |
| 26 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 260,000 |  |
| 27 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 14,300 |  |
| 28 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,400 |  |
| 29 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 19,500 |  |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 20,800 |  |
| 31 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 130,000 |  |
| 32 | DB16D K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 130,000 |  |
| 33 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,143 |  |
| 34 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 27,200 |  |
| 35 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,143 |  |
|  |  | Total Demolarea si reconditionarea (drumul din asfalt -130m2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total K2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Rigola carosabila din fibrobeton-126buc |  |  |  |  |
| 36 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,550 |  |
| 37 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 93,500 |  |
| 38 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,550 |  |
| 39 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 252,000 |  |
| 40 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 26,400 |  |
| 41 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,264 |  |
| 42 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 50,200 |  |
| 43 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,264 |  |
| 44 | SB26A | Rigola carosabila din fibrobeton H260 ranforsata cu gratare din fonta ductila d400 L=1м (Standartparc) | buc |  | 126,000 |  |
| 45 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бетонная обойма из бетона В-25 для лотков С250) | m3 |  | 36,000 |  |
| 46 | AcD25A | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior la peretii canalelor cu sectiunea H de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m (Выравнивающий слой сухо песчаной цементной смеси М75/М100) | m2 |  | 10,000 |  |
| 47 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Полоса из ПЕ пленки) | m2 |  | 200,000 |  |
| 48 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.Герметик для продольных швов (сдвух сторон) | m |  | 2 700,000 |  |
| 49 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat Шнур продольный (с двух сторон) | m |  | 260,000 |  |