Anexa la Documentația de atribuire Pentru procedura de achiziții Nr. Cah-G-___________

CAIET DE SARCINI

Obiectul care urmează a fi reparat Lot Nr. 3

Reparatia garajelor a SRL"Cahul-gaz".-lucrari de finisarea in interiora Nr.de inventar 850/101.        Boxa Nr 3:4.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de finisarea in interior Boxa Nr 3.4. |  |  |
| 1 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Peretilor) | m2 | 129,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 37,53 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 267,86 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,19 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Peretilor) | m2 | 129,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 71,17 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 51,76 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 64,70 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Peretilor) | m2 | 129,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 157,87 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 923,92 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,07 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavanelor) | m2 | 64,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 35,37 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 25,72 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 32,15 |
| 5 | RpED12A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp | m | 60,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,00 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 64,26 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,00 |
|  | 2811236311003 | Doze de derivatie | buc | 0,00 |
| 6 | RpEF01C | Montarea corpurilor de iluminat, aplica oblica sau dreapta in nise pentru hidranti de incendiu, inclusiv rama cu geam, exclusiv executarea nisei | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,72 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 4,16 |
|  | 2030132947001 | Rama metalica din otel U-25 kg/mp | kg | 0,00 |
|  | 2611112500200 | Geam tras clar 3 mm | m2 | 0,00 |
| 7 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,08 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 4,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,00 |
| 8 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,24 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 4,08 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8,00 |

| Intocmit | Inginer Investiții și construcții SRL"Cahul-gaz" Stratuța N. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat | Inginer sef SRL"Cahul-gaz" Chirilenco Iu. |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |