| Reparatia capitala a gardului la IET nr. 2 "Ulibca" din or. Briceni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Gard "Stachet ZINCAT" ( 0,45 mm ) / vopsit ( 0,6 mm ) Asamblat L = 114,0 m |  |  |
| 1 | RpCS20C | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor | m | 109,50 |
| 2 | TsH92A | Incarcarea in auto moloz | t | 4,60 |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 4,60 |
| 4 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 32,00 |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 32,00 |
| 6 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 80,00 |
| 7 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( catanca 5,5 mm ) - 627,0 m | kg | 119,13 |
| 8 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 A3 ) - 684,0 m | kg | 615,60 |
| 9 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 38,33 |
| 10 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 22,80 |
| 11 | CO07C | Imprejmuiri din tabla "Stachet ZINCAT vopsit ", fixata pe stilpi din teava 60*40*2 mm., montarea capacelor decorative la stilpi ( teaa profilata 60*40*2 - 150,0 m x 2,87kg = 431,25 kg; teava profilata 25*40*2 - 342,0 m x 1,745 kg= 596,79kg; banda 40*4 - 120 m x 1,27 kg = 152,40 kg, confectii stachet - 159,6 m2) | kg | 1 153,44 |
| 12 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,28 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.