| Lucrari de reparatie a canalizarii exterioare la IET nr. 67, mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea de canalizare exteriora |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 14.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4.06 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.049 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.56 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 4.116 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei; stringerea materialului decapat in gramezi.) | m3 | 0.80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.28 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.015 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.62 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0.62 |
| 3 | TsA05C2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren tare | m3 | 19.30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 62.146 |
| 4 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 27.60 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 9.936 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0.05 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0.083 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0.028 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0.411 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0.95 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0.58 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.974 |
| 6 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 18.30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10.431 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.18 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.588 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1.87 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Conducta de canalizare |  |  |
| 8 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 15.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11.85 |
| 9 | RCsB29R | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (K=5.4, gr. 60 cm) | buc | 1.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2.797 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.199 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.051 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.437 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1.944 |
| 10 | RCsB31R | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (gr. 10cm) | buc | 1.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0.813 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.349 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.015 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.127 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0.56 |
| 11 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teava pentru exterior SN4) | m | 9.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2.70 |
|  | 2521216700500 | Teava din PVC pentru canalizare d.160 SN 4 | m | 9.407 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 1.04 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0.009 |
| 12 | RpSB14G | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.29 |
|  | 2523156721038 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.160 | buc | 3.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.18 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.069 |
| 13 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.92 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 6.18 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.09 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.09 |
| 14 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.68 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 6.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.21 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.09 |
| 15 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.96 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 3.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.21 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.09 |
| 16 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.66 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.03 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Caminul de vizitare |  |  |
| 17 | RpAcH12A | Curatarea manuala de namoluri umede a caminului, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de pina la 2 m | m3 | 0.80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.72 |
|  | 2010102911837 | Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689 | m3 | 0.00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 16.00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0.16 |
| 18 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (fundul caminului) | m3 | 0.20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.004 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.04 |
| 19 | RpCB05A | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fundul caminului) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice | m3 | 0.25 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1.625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.925 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 99.138 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0.169 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.186 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.082 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0.15 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0.037 |
| 20 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.68 |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 30.00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.70 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.002 |
| 21 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.21 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.114 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.121 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.055 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.187 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.22 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.055 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.11 |
| 22 | RpAcF37A | Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din zidarie de caramida, cu adincimea de 2-4 m | m3 | 0.40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.18 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7.34 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0.132 |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0.10 |
| 23 | CD69A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la camin de vizitare, cu prepararea manuala a mortarului M-50 | m3 | 0.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.609 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.892 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 168.40 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 19.536 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 4.856 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.106 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.216 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.168 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Scara spre subsol |  |  |
| 24 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (treptele vechi) | m3 | 0.70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.035 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.245 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.245 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.14 |
| 25 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.36 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1.35 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.009 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0.54 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0.54 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.054 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.09 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.045 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0.18 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.002 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.003 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0.216 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.036 |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0.40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.396 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0.46 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.04 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.084 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.168 |
| 27 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1.14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.048 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 12.30 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.12 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3.36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.012 |
| 28 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 48.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3.168 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.24 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 49.20 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.48 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13.44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.048 |
| 29 | CA04F | Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 0.60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2.91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.27 |
|  | 2663102100004 | Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 0.633 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.093 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0.36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.168 |
| 30 | CH03F | Trepte exterioare de beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut si sclivisite sau rolate, finisate ingrijit cu muchii drepte si suprafete perfect plane (din resurse se exclude: ciment, pietris, nisip; se include: Beton C16/20 XC4+XF3 cu norma 0.04 m3/m | m | 5.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.006 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.005 |
|  | 2663102100004 | Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 0.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.25 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Restabilirea imbracamintii trotuarului |  |  |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0.80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.792 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 0.92 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.08 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.168 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.336 |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 10.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.05 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 10.10 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3.00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.006 |
| 33 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C16/20 XC4+XF3 | m3 | 0.80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.32 |
|  | 2663102100004 | Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 0.832 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.081 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0.48 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.20 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari diverse |  |  |
| 34 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 7.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7.00 |
| 35 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 7.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7.77 |
| 36 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1.806 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.