CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Direcția de Poliție Chișinău

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparație a acoperișului la sediul Inspectoratului de Poliție Ciocana

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment, | m2 | 200,240 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , PVC, | m2 | 13,810 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 200,250 |
|  |  | 1.2. Lucrari |  |  |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 6,090 |
| 5 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 6,090 |
| 6 | CE30A1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle | m2 | 50,060 |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 200,250 |
| 8 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata(streasina) | m2 | 13,810 |
| 9 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) 0.45 mm | m2 | 200,250 |
| 10 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 15,000 |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 10,000 |
| 12 | TrB22C2A | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 12,000 |
| 13 | TsI50G | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 12,000 |
| 14 | CE07A | Invelitori din policarbonat rezistent | m2 | 25,600 |