| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii constructive

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de betonare a scarii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA02C |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,11 |  |  | 8,44 |  |
| 2 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
| 3 |  |  | TsD05A |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,82 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 10,39 |  |  | 0,42 |  |
| 4 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C8/10) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,85 |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Beton C 8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,28 |  |  | 0,14 |  |
| 5 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 16,33 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,064 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 16,74 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,16 |  |
| 6 |  |  | CC01F1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 399,13 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,054 |  |  | 21,55 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 409,11 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 59,87 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 3,99 |  |
| 7 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d3 100x100mm) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 14,20 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 14,34 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 4,26 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
| 8 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,09 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 2,40 |  |
| 9 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,85 |  |  | 21,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 2663102100000-2 |  |  |  | Beton C C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 4,66 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,28 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de betonare a scarii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de executie a fundatiei p-u punctul termic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | TsA02C |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,11 |  |  | 5,27 |  |
| 11 |  |  | RCsU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 3,50 |  |
| 12 |  |  | TRI1AA06C2 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 2,27 |  |
| 13 |  |  | TsI51C5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1137 |  |  | 0,40 |  |
| 14 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 8,14 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,064 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 8,34 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
| 15 |  |  | CC01F1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 204,09 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,054 |  |  | 11,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 209,19 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 30,61 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 2,04 |  |
| 16 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,09 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 1,20 |  |
| 17 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,85 |  |  | 7,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2663102100000-2 |  |  |  | Beton C C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 1,67 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,28 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de executie a fundatiei p-u punctul termic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Lucrari de executie a centurii monolite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | RCsB21C |  |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 380,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,17 |  |  | 64,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 2,50 |  |  | 997,50 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu widia |  |  |  | buc |  |  | 0,80 |  |  | 319,20 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,09 |  |  | 34,20 |  |
| 19 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 380,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 163,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 133,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 5,70 |  |
| 20 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijei D16mm, 380buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 508,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  |  | 96,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 5,08 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 5,08 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 5,08 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 508,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 2,54 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 4,06 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 7,62 |  |
| 21 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijei cu filet D12mm, L=585mm- 280buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 145,60 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  |  | 27,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 145,60 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 2,18 |  |
| 22 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura A240 d 12mm, ancoraje A1 pentru fixarea cosoroabei) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  |  | 10,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,82 |  |
| 23 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijei cu filet D12mm, L=585mm- 280buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  |  | 10,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,82 |  |
| 24 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijei cu filet D12mm, L=585mm- 280buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 145,60 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  |  | 27,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 145,60 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 2,18 |  |
| 25 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,095 |  |  | 142,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 1 537,50 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,28 |  |  | 420,00 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 1,50 |  |
| 26 |  |  | CC02J2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2 550,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 153,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 7,65 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 2 613,75 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 25,50 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 765,00 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 2,55 |  |
| 27 |  |  | CB02C |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 284,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 56,80 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 284,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 85,20 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 85,20 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 8,52 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 14,20 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 7,10 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,13 |  |  | 36,92 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 34,08 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 5,68 |  |
| 28 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,85 |  |  | 300,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 27,90 |  |
|  |  |  | 2663102100000-2 |  |  |  | Beton C C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 65,46 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |  | 9,58 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |  | 37,20 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,28 |  |  | 17,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de executie a centurii monolite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de executie a acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Inclusiv elementele metalice de imbinare) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 28,13 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 20,25 |  |  | 569,63 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,25 |  |  | 63,29 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 7,50 |  |  | 210,98 |  |
|  |  |  | 20101029069611 |  |  |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,93 |  |  | 26,16 |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |  | 3,38 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 3,40 |  |  | 95,64 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 3,01 |  |  | 84,67 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 2,58 |  |  | 72,58 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 3,00 |  |  | 84,39 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 1,45 |  |  | 40,79 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |  | 4,22 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,33 |  |  | 9,28 |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,23 |  |  | 6,47 |  |
| 30 |  |  | CE41A |  |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Inclusiv elementele metalice de imbinare) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,36 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 21,68 |  |  | 398,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,41 |  |  | 44,25 |  |
|  |  |  | 20101029087372 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 20101029041692 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  |  | m3 |  |  | 0,83 |  |  | 15,24 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 132,19 |  |
|  |  |  | 27106020001211 |  |  |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  |  | kg |  |  | 4,38 |  |  | 80,42 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 3,38 |  |  | 62,06 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 1,96 |  |  | 35,99 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 38,00 |  |  | 697,68 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,44 |  |  | 8,08 |  |
| 31 |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 46,49 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 95,30 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,80 |  |  | 455,60 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,04 |  |  | 234,31 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,029 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,37 |  |
| 32 |  |  | CE30A |  |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Sipci 50x20mm- 1.7m3; Astereala 100x32mm- 27.84m3) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 173,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,225 |  |  | 263,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 82,11 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,025183 |  |  | 29,54 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 140,76 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 35,19 |  |
| 33 |  |  | CN51A |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 29,54 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 7,38 |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg |  |  | 1,96 |  |  | 57,90 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,06 |  |
| 34 |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 29,54 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 60,56 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,80 |  |  | 289,49 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,04 |  |  | 148,88 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,029 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de executie a acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Consolidare prin camasuire a peretilor la anexa, casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | RCsJ37A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,66 |  |
| 36 |  |  | IzA04A |  |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  | 2881116001642 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 19,80 |  |
| 37 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm- 2kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 152,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 6,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 153,52 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 45,60 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,09 |  |
| 38 |  |  | CK35A |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Diblu d8mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 290,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 43,50 |  |
|  |  |  | 2874136313300-1 |  |  |  | Diblu d 8 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 290,00 |  |
| 39 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,40 |  |  | 92,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 19,80 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,50 |  |  | 693,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,53 |  |
| 40 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 2664102100000-1 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidare prin camasuire a peretilor la anexa, casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Cota -2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 5,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 5,44 |  |
| 2 |  |  | RpCP45A |  |  | Demontarea usilor metalice (4m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,20 |  |
| 3 |  |  | RCsJ37A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 255,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 38,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 38,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 12,75 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 2,55 |  |
| 4 |  |  | RCsJ37A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 623,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 93,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 93,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 31,18 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 6,23 |  |
| 5 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 37,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 14,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 14,62 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 1,88 |  |
| 6 |  |  | RpCK42B |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,46 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,46 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
| 7 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,22 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,31 |  |
| 8 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,22 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,25 |  |
| 9 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardoselelor din beton pina la sol 150mm) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 38,46 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,10 |  |  | 80,77 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,32 |  |  | 50,77 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,29 |  |  | 11,15 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,29 |  |  | 11,15 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |  | 5,77 |  |
| 10 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 11 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor metalice etc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |  |
| 12 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,69 |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,32 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,32 |  |  | 0,38 |  |
| 13 |  |  | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  | 3,30 |  |
| 14 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 1,90 |  |
| 15 |  |  | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 133,00 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 105,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  | 24,50 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,159 |  |  | 55,65 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,029 |  |  | 10,15 |  |
| 16 |  |  | RpSB03B |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 2,80 |  |
| 17 |  |  | RCsB29S |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,56 |  |  | 12,88 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 5,52 |  |
|  |  |  | 5001000100135-11 |  |  |  | Freza cu carota diamanta D200 |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,39 |  |  | 8,97 |  |
| 18 |  |  | RCsB29S |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 260 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,56 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 5001000100135-12 |  |  |  | Freza cu carota diamanta D260 |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,39 |  |  | 1,79 |  |
| 19 |  |  | RCsB29S |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,56 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 2,21 |  |
|  |  |  | 5001000100135-13 |  |  |  | Freza cu carota diamanta D300 |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,39 |  |  | 3,59 |  |
| 20 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (450x800mm- 1 buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2881116002700-1 |  |  |  | Disc abraziv d400 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,20 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  |  | h-ut |  |  | 2,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,50 |  |  | 1,25 |  |
| 21 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (150x150mm- 1 buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2881116002700-1 |  |  |  | Disc abraziv d400 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,20 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  |  | h-ut |  |  | 2,00 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,50 |  |  | 0,30 |  |
| 22 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (300x100mm- 1 buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2881116002700-1 |  |  |  | Disc abraziv d400 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,20 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  |  | h-ut |  |  | 2,00 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,50 |  |  | 0,40 |  |
| 23 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (250x250mm- 6 buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700-1 |  |  |  | Disc abraziv d400 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,20 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  |  | h-ut |  |  | 2,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,50 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota -2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 2,40 |  |
| 25 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,20 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 34,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 34,62 |  |
| 26 |  |  | RpCP45A |  |  | Demontarea usilor metalice (3.6m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,18 |  |
| 27 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din PVC (usi interioare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 0,96 |  |
| 28 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din PVC (ferestre) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 1,12 |  |
| 29 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 28,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 28,32 |  |
| 30 |  |  | RCsP35C aplicativ |  |  | Demontarea pervazului de fereastra din lemn (Se exclud materialele) k=0.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2940520007683 |  |  |  | Masina de taiat si gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 1,38 |  |
| 31 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: tavane suspendate din lambriu plastic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,84 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 2,19 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 2,02 |  |
| 32 |  |  | RCsJ37A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 667,71 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 100,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 100,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 33,39 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 6,68 |  |
| 33 |  |  | RCsJ37A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 679,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 251,85 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 251,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 83,95 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 16,79 |  |
| 34 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 178,00 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 142,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 142,40 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 2,67 |  |
| 35 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 10,53 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 10,53 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 1,35 |  |
| 36 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 148,23 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 57,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 57,81 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 7,41 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 7,41 |  |
| 37 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 148,23 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 22,23 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 22,23 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 7,41 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 5,93 |  |
| 38 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 264,56 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 29,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 29,10 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 7,94 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 7,94 |  |
| 39 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 239,36 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 26,33 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 26,33 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 7,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 7,18 |  |
| 40 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,69 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,32 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,32 |  |  | 0,45 |  |
| 41 |  |  | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 141,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,32 |  |  | 186,12 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 8,46 |  |
| 42 |  |  | RpCG29C |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 34,65 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 15,59 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |  | 121,28 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 2,77 |  |
| 43 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din PVC (pereti dispartitori in dus) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 2,08 |  |
| 44 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: pereti dispartitori lemn, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 2,16 |  |
| 45 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor,metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 248,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 4,96 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 4,96 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 1,24 |  |
| 46 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( Demontarea cerdacului) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,00 |  |  | 40,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,50 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,35 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,35 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 2,04 |  |
| 47 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor,metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,22 |  |
| 48 |  |  | RpCI42B |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, (copertina) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,09 |  |
| 49 |  |  | RpCH32C |  |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,14 |  |
| 50 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea copertina,metalica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 30,50 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,15 |  |
| 51 |  |  | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (stilpi metalici la copertina) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,01 |  |
| 52 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea grilelor |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 851,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 17,02 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 17,02 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 4,26 |  |
| 53 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( Demontarea trepte interioare) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,00 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,50 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,35 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,35 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,06 |  |
| 54 |  |  | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  | 5,50 |  |
| 55 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 6,65 |  |
| 56 |  |  | RpSC02A |  |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,30 |  |  | 7,80 |  |
| 57 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (500x1200mm- 1 buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2881116002700-1 |  |  |  | Disc abraziv d400 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,20 |  |  | 4,28 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  |  | h-ut |  |  | 2,00 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,50 |  |  | 1,70 |  |
| 58 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (200x150mm- 1 buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2881116002700-1 |  |  |  | Disc abraziv d400 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,20 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  |  | h-ut |  |  | 2,00 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,50 |  |  | 0,35 |  |
| 59 |  |  | RCsB29I |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,336 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,144 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 5001000100135-14 |  |  |  | Freza cu carota diamanta D100 |  |  |  | buc |  |  | 0,0072 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0286 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,23 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Etajul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 1,18 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 1,18 |  |
| 61 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 115,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 36,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 36,80 |  |
| 62 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 32,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 32,48 |  |
| 63 |  |  | RCsP35C aplicativ |  |  | Demontarea pervazului de fereastra din lemn (Se exclud materialele) k=0.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 58,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 4,39 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2940520007683 |  |  |  | Masina de taiat si gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 1,46 |  |
| 64 |  |  | RCsJ37A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 683,85 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 102,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 102,58 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 34,19 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 6,84 |  |
| 65 |  |  | RCsJ37A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 631,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 244,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 244,72 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 81,58 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 16,32 |  |
| 66 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 132,50 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 106,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 106,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,99 |  |
| 67 |  |  | RpCK42B |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,93 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,46 |  |  | 5,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,46 |  |  | 5,95 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,52 |  |
| 68 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 105,28 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 41,06 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 41,06 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 5,26 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 5,26 |  |
| 69 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 105,28 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 15,79 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 15,79 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 5,26 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 4,21 |  |
| 70 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc (scari) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 6,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 6,44 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,82 |  |
| 71 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 548,96 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 60,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 60,39 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 16,47 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 16,47 |  |
| 72 |  |  | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 104,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,32 |  |  | 137,28 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 6,24 |  |
| 73 |  |  | RpCG29C |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 34,65 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 15,59 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |  | 121,28 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 2,77 |  |
| 74 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: pereti dispartitori lemn, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 0,72 |  |
| 75 |  |  | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  | 6,60 |  |
| 76 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 10,45 |  |
| 77 |  |  | RpSC02A |  |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,30 |  |  | 1,30 |  |
| 78 |  |  | RCsB29I |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,336 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,144 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 5001000100135-14 |  |  |  | Freza cu carota diamanta D100 |  |  |  | buc |  |  | 0,0072 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0286 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,23 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etajul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Etajul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 16,64 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 16,64 |  |
| 80 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 167,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 53,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 53,60 |  |
| 81 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 67,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 21,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 21,44 |  |
| 82 |  |  | RCsP35C aplicativ |  |  | Demontarea pervazului de fereastra din lemn (Se exclud materialele) k=0.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 39,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,96 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2940520007683 |  |  |  | Masina de taiat si gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,99 |  |
| 83 |  |  | RCsJ37A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 715,57 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 107,34 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 107,34 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 35,78 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 7,16 |  |
| 84 |  |  | RCsJ37A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 655,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 248,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 248,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 82,75 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 16,55 |  |
| 85 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 540,00 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 1 232,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 1 232,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 23,10 |  |
| 86 |  |  | RpCK42B |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,53 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,46 |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,46 |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 1,26 |  |
| 87 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 124,88 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 48,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 48,70 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 6,24 |  |
| 88 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 124,88 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 18,73 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 18,73 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 5,00 |  |
| 89 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc (scari) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 6,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 6,44 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,82 |  |
| 90 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 542,63 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 59,69 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 59,69 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 16,28 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 16,28 |  |
| 91 |  |  | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 114,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,32 |  |  | 151,14 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 6,87 |  |
| 92 |  |  | RpCG29C |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 34,65 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 15,59 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |  | 121,28 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 2,77 |  |
| 93 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: pereti dispartitori lemn, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 0,72 |  |
| 94 |  |  | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  | 6,60 |  |
| 95 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 11,40 |  |
| 96 |  |  | RCsB29I |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,336 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,144 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 5001000100135-14 |  |  |  | Freza cu carota diamanta D100 |  |  |  | buc |  |  | 0,0072 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0286 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,23 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etajul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | RCsI41B |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 126,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,56 |  |  | 630,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 405,36 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 22,52 |  |
| 98 |  |  | RCsH33C |  |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 126,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 101,34 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 101,34 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 33,78 |  |
| 99 |  |  | RCsH33E |  |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 181,86 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 363,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,44 |  |  | 80,02 |  |
| 100 |  |  | RpIzC45B |  |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) - 150mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 109,60 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,02 |  |  | 111,79 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 2,19 |  |
|  |  |  | 2922140006705 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,28 |  |  | 30,69 |  |
| 101 |  |  | RpCL22E |  |  | Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,035 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,017 |  |  | 2,04 |  |
| 102 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 364,50 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 32,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 18,22 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 3,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Demontarea cladirii nelocuibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | RpCG29C |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 51,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 23,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |  | 179,55 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |  | 6,16 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 4,10 |  |
| 104 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 0,48 |  |
| 105 |  |  | RCsO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 0,67 |  |
| 106 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placa din beton armat) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,77 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,00 |  |  | 7,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,50 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,35 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,35 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,35 |  |
| 107 |  |  | RpCP45A |  |  | Demontarea porti metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 1,00 |  |
| 108 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea gardului metalic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 94,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontarea cladirii nelocuibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | RCsU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1 456,00 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 436,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 1 456,00 |  |
| 110 |  |  | TRI1AA06C2 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1 456,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 946,40 |  |
| 111 |  |  | TsI51C5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1 456,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1137 |  |  | 165,55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Subsol cota -2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 25,49 |  |
|  |  |  | 2662102701000-2 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 19,95 |  |
|  |  |  | 2710703520284-2 |  |  |  | Profil de ghidaj UW75 |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 10,88 |  |
|  |  |  | 2710703520285-2 |  |  |  | Profil de suport CW75 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 20,90 |  |
|  |  |  | 2521302602906-1 |  |  |  | Materiale izolante vataminerala 75mm, 40kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 9,78 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 11,59 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 14,39 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 14,25 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 279,58 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 0,62 |  |
| 113 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 5,65 |  |
|  |  |  | 2662102701000-2 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 3,11 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 80,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,21 |  |
| 114 |  |  | CK26D Aplicativ |  |  | Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2743123549027-2 |  |  |  | Profil consolidat UA-50.75 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,25 |  |
| 115 |  |  | CO18A |  |  | Usite pentru revizie 300x400mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2030112931101-1 |  |  |  | Usite pentru revizie 300x400mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2651122100397 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Detaliul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 647,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 19,42 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 97,13 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 32,38 |  |
| 117 |  |  | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 647,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 1 068,38 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 226,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 194,25 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 19,42 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,00 |  |  | 6 475,00 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 1 165,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,037 |  |  | 23,96 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 6,48 |  |
|  |  |  | 2873122005315-1 |  |  |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 679,87 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,35 |  |  | 1 521,62 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 32,38 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 2,59 |  |
| 118 |  |  | CF17B K=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 647,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 64,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 19,42 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 7,77 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 1,30 |  |
| 119 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 647,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 789,95 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 4 623,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 51,15 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 10,36 |  |
| 120 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 647,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 129,50 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 712,25 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 97,13 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,19 |  |
| 121 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 647,50 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 291,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 64,75 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 683,05 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,65 |  |
| 122 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 647,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 19,42 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 97,13 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 32,38 |  |
| 123 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 647,50 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 129,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 64,75 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 319,22 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,65 |  |
| 124 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 647,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 19,42 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 97,13 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 32,38 |  |
| 125 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 647,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 356,12 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 259,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 38,85 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 323,75 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 32,38 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Subsol cota -2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | CD71A |  |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,85 |  |  | 33,95 |  |
|  |  |  | 1411122201053 |  |  |  | Pietre de beton usor |  |  |  | m3 |  |  | 1,002 |  |  | 7,01 |  |
|  |  |  | 2462106110555 |  |  |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  |  | kg |  |  | 22,50 |  |  | 157,50 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2010102904410 |  |  |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 25213026020000 |  |  |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,44 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 2,94 |  |
| 127 |  |  | CD72D |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 215,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,649 |  |  | 784,54 |  |
|  |  |  | 2662102701000-2 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 4,20 |  |  | 903,00 |  |
|  |  |  | 2710703520284-2 |  |  |  | Profil de ghidaj UW75 |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 246,18 |  |
|  |  |  | 2710703520285-2 |  |  |  | Profil de suport CW75 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 473,00 |  |
|  |  |  | 2521302602906-1 |  |  |  | Materiale izolante vataminerala 75mm, 40kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 221,45 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 262,30 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 3,03 |  |  | 651,45 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,971 |  |  | 208,76 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 37,62 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 322,50 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,69 |  |  | 2 728,35 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 6 327,45 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0154 |  |  | 3,31 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0937 |  |  | 20,15 |  |
| 128 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 65,74 |  |
|  |  |  | 2662102701000-2 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 51,45 |  |
|  |  |  | 2710703520284-13 |  |  |  | Profil de ghidaj UW50 |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 28,05 |  |
|  |  |  | 2710703520285-14 |  |  |  | Profil de suport CW50 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 53,90 |  |
|  |  |  | 2521302602906-1 |  |  |  | Materiale izolante vataminerala 75mm, 40kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 25,23 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 29,89 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 37,12 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 13,28 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 4,29 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 721,04 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 1,59 |  |
| 129 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 203,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 544,69 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 426,30 |  |
|  |  |  | 2710703520284-13 |  |  |  | Profil de ghidaj UW50 |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 232,44 |  |
|  |  |  | 2710703520285-14 |  |  |  | Profil de suport CW50 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 446,60 |  |
|  |  |  | 2521302602906-1 |  |  |  | Materiale izolante vataminerala 75mm, 40kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 209,09 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 247,66 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 307,54 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 110,03 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 35,52 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 304,50 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 5 974,29 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 3,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 1,91 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 13,15 |  |
| 130 |  |  | СF60M |  |  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1689 |  |  | 171,34 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 165,90 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 0,735 |  |  | 58,06 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 173,80 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,91 |  |  | 1 019,89 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,35 |  |  | 185,65 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 119,68 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,488 |  |  | 38,55 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 6,91 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 118,50 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 5,80 |  |  | 458,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0076 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0567 |  |  | 4,48 |  |
| 131 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 65,93 |  |
|  |  |  | 2662102701000-2 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 18,38 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 36,31 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 73,50 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 73,50 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 78,40 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 14,52 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 79,28 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 935,38 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 2,41 |  |
| 132 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 5,65 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 3,11 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 80,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,21 |  |
| 133 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 18,84 |  |
|  |  |  | 2662102701000-2 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 10,38 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 22,40 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 4,15 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 22,65 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 267,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,69 |  |
| 134 |  |  | CK26D Aplicativ |  |  | Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 115,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 10,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 2743123549027-2 |  |  |  | Profil consolidat UA-50.75 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 115,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 690,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,15 |  |
| 135 |  |  | CO18A |  |  | Usite pentru revizie 300x400mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2030112931101-1 |  |  |  | Usite pentru revizie 300x400mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2651122100397 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Detaliul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 044,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 31,34 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 156,68 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 52,22 |  |
| 137 |  |  | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 044,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 1 723,42 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 365,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 313,35 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 31,34 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,00 |  |  | 10 445,00 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 1 880,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,037 |  |  | 38,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 10,44 |  |
|  |  |  | 2873122005315-1 |  |  |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 1 096,72 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,35 |  |  | 2 454,58 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 52,22 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 3,13 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 4,18 |  |
| 138 |  |  | CF17B K=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 044,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 104,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 31,34 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 12,53 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 2,09 |  |
| 139 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 044,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 1 274,29 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 7 457,73 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 4,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 82,52 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 16,71 |  |
| 140 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 044,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 208,90 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 1 148,95 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 156,68 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,31 |  |
| 141 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 044,50 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 470,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 104,45 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 1 101,84 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 1,04 |  |
| 142 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 044,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 31,34 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 156,68 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 52,22 |  |
| 143 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 044,50 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 208,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 104,45 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 514,94 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 1,04 |  |
| 144 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 044,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 31,34 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 156,68 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 52,22 |  |
| 145 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 044,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 574,48 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 417,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 62,67 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 522,25 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 52,22 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 2,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Detaliul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 104,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,20 |  |
| 147 |  |  | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 104,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 171,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 36,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,00 |  |  | 1 040,00 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 187,20 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,037 |  |  | 3,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2873122005315-1 |  |  |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 109,20 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,35 |  |  | 244,40 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,42 |  |
| 148 |  |  | CF17B K=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 104,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,21 |  |
| 149 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 104,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,90 |  |  | 301,60 |  |
|  |  |  | 2670112202051-1 |  |  |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 107,14 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,40 |  |  | 462,18 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |  |  | 45,17 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 2,63 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 7,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. Detaliul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 507,50 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 228,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 50,75 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 535,36 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,51 |  |
| 151 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 507,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 15,22 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 76,12 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 25,38 |  |
| 152 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 507,50 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 101,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 50,75 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 250,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,51 |  |
| 153 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 507,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 15,22 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 76,12 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 25,38 |  |
| 154 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 507,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 279,12 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 203,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 30,45 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 253,75 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 25,38 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. Detaliul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 389,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 11,67 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 58,35 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 19,45 |  |
| 156 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 389,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,90 |  |  | 1 128,10 |  |
|  |  |  | 2670112202051-1 |  |  |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 400,75 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,40 |  |  | 1 728,72 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |  |  | 168,94 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 9,84 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 4,28 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 28,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Etajul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  | CD71A |  |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,85 |  |  | 23,28 |  |
|  |  |  | 1411122201053 |  |  |  | Pietre de beton usor |  |  |  | m3 |  |  | 1,002 |  |  | 4,81 |  |
|  |  |  | 2462106110555 |  |  |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  |  | kg |  |  | 22,50 |  |  | 108,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2010102904410 |  |  |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 25213026020000 |  |  |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,44 |  |  | 2,11 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 2,02 |  |
| 158 |  |  | CD72D |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 240,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,649 |  |  | 877,58 |  |
|  |  |  | 2662102701000-2 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 4,20 |  |  | 1 010,10 |  |
|  |  |  | 2710703520284-2 |  |  |  | Profil de ghidaj UW75 |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 275,37 |  |
|  |  |  | 2710703520285-2 |  |  |  | Profil de suport CW75 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 529,10 |  |
|  |  |  | 2521302602906-1 |  |  |  | Materiale izolante vataminerala 75mm, 40kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 247,72 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 293,41 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 3,03 |  |  | 728,72 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,971 |  |  | 233,53 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 42,09 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 360,75 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,69 |  |  | 3 051,94 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 7 077,92 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 3,85 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0154 |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0937 |  |  | 22,53 |  |
| 159 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 56,35 |  |
|  |  |  | 2662102701000-2 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 44,10 |  |
|  |  |  | 2710703520284-13 |  |  |  | Profil de ghidaj UW50 |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 24,04 |  |
|  |  |  | 2710703520285-14 |  |  |  | Profil de suport CW50 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 46,20 |  |
|  |  |  | 2521302602906-1 |  |  |  | Materiale izolante vataminerala 75mm, 40kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 21,63 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 25,62 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 31,82 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 11,38 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 3,68 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 618,03 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 1,36 |  |
| 160 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 200,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 537,98 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 421,05 |  |
|  |  |  | 2710703520284-13 |  |  |  | Profil de ghidaj UW50 |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 229,57 |  |
|  |  |  | 2710703520285-14 |  |  |  | Profil de suport CW50 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 441,10 |  |
|  |  |  | 2521302602906-1 |  |  |  | Materiale izolante vataminerala 75mm, 40kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 206,52 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 244,61 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 303,76 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 108,67 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 35,09 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 300,75 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 5 900,72 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 3,21 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 12,99 |  |
| 161 |  |  | СF60M |  |  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1689 |  |  | 169,17 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 163,80 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 0,735 |  |  | 57,33 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 171,60 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,91 |  |  | 1 006,98 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,35 |  |  | 183,30 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 118,17 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,488 |  |  | 38,06 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 6,82 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 117,00 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 5,80 |  |  | 452,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0076 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0567 |  |  | 4,42 |  |
| 162 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 65,93 |  |
|  |  |  | 2662102701000-2 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 18,38 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 36,31 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 73,50 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 73,50 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 78,40 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 14,52 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 79,28 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 935,38 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 2,41 |  |
| 163 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 5,65 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 3,11 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 80,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,21 |  |
| 164 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 18,84 |  |
|  |  |  | 2662102701000-2 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 10,38 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 22,40 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 4,15 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 22,65 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 267,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,69 |  |
| 165 |  |  | CK26D Aplicativ |  |  | Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 130,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2743123549027-2 |  |  |  | Profil consolidat UA-50.75 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 130,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 780,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,30 |  |
| 166 |  |  | CO18A |  |  | Usite pentru revizie 300x400mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2030112931101-1 |  |  |  | Usite pentru revizie 300x400mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2651122100397 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Detaliul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 058,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 31,74 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 158,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 52,90 |  |
| 168 |  |  | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 058,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 1 745,70 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 370,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 317,40 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 31,74 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,00 |  |  | 10 580,00 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 1 904,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,037 |  |  | 39,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 10,58 |  |
|  |  |  | 2873122005315-1 |  |  |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 1 110,90 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,35 |  |  | 2 486,30 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 52,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 3,17 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 4,23 |  |
| 169 |  |  | CF17B K=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 058,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 105,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 31,74 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 12,70 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 2,12 |  |
| 170 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 058,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 1 290,76 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 7 554,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 4,23 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 83,58 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 16,93 |  |
| 171 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 058,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 211,60 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 1 163,80 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 158,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,32 |  |
| 172 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 058,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 476,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 105,80 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 1 116,08 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 1,06 |  |
| 173 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 058,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 31,74 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 158,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 52,90 |  |
| 174 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 058,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 211,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 105,80 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 521,59 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 1,06 |  |
| 175 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 058,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 31,74 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 158,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 52,90 |  |
| 176 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 058,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 581,90 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 423,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 63,48 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 529,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 52,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. Detaliul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 86,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 12,98 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 4,33 |  |
| 178 |  |  | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 86,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 142,72 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 30,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 25,95 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,00 |  |  | 865,00 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 155,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,037 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2873122005315-1 |  |  |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 90,82 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,35 |  |  | 203,28 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 4,33 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,35 |  |
| 179 |  |  | CF17B K=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 86,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 8,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,17 |  |
| 180 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 86,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,90 |  |  | 250,85 |  |
|  |  |  | 2670112202051-1 |  |  |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 89,11 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,40 |  |  | 384,41 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |  |  | 37,57 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 2,19 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 6,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. Detaliul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 530,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 238,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 53,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 559,10 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,53 |  |
| 182 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 530,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 15,90 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 79,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 26,50 |  |
| 183 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 530,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 106,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 53,00 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 261,29 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,53 |  |
| 184 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 530,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 15,90 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 79,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 26,50 |  |
| 185 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 530,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 291,50 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 212,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 31,80 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 265,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 26,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. Detaliul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 398,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 11,96 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 59,78 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 19,93 |  |
| 187 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 398,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,90 |  |  | 1 155,65 |  |
|  |  |  | 2670112202051-1 |  |  |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 410,53 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,40 |  |  | 1 770,93 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |  |  | 173,07 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 4,38 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 29,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etajul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Etajul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  | CD71A |  |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,85 |  |  | 23,28 |  |
|  |  |  | 1411122201053 |  |  |  | Pietre de beton usor |  |  |  | m3 |  |  | 1,002 |  |  | 4,81 |  |
|  |  |  | 2462106110555 |  |  |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  |  | kg |  |  | 22,50 |  |  | 108,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2010102904410 |  |  |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 25213026020000 |  |  |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,44 |  |  | 2,11 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 2,02 |  |
| 189 |  |  | CD72D |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 240,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,649 |  |  | 877,58 |  |
|  |  |  | 2662102701000-2 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 4,20 |  |  | 1 010,10 |  |
|  |  |  | 2710703520284-2 |  |  |  | Profil de ghidaj UW75 |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 275,37 |  |
|  |  |  | 2710703520285-2 |  |  |  | Profil de suport CW75 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 529,10 |  |
|  |  |  | 2521302602906-1 |  |  |  | Materiale izolante vataminerala 75mm, 40kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 247,72 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 293,41 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 3,03 |  |  | 728,72 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,971 |  |  | 233,53 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 42,09 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 360,75 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,69 |  |  | 3 051,94 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 7 077,92 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 3,85 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0154 |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0937 |  |  | 22,53 |  |
| 190 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 56,35 |  |
|  |  |  | 2662102701000-2 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 44,10 |  |
|  |  |  | 2710703520284-13 |  |  |  | Profil de ghidaj UW50 |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 24,04 |  |
|  |  |  | 2710703520285-14 |  |  |  | Profil de suport CW50 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 46,20 |  |
|  |  |  | 2521302602906-1 |  |  |  | Materiale izolante vataminerala 75mm, 40kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 21,63 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 25,62 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 31,82 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 11,38 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 3,68 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 618,03 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 1,36 |  |
| 191 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 200,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 537,98 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 421,05 |  |
|  |  |  | 2710703520284-13 |  |  |  | Profil de ghidaj UW50 |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 229,57 |  |
|  |  |  | 2710703520285-14 |  |  |  | Profil de suport CW50 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 441,10 |  |
|  |  |  | 2521302602906-1 |  |  |  | Materiale izolante vataminerala 75mm, 40kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 206,52 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 244,61 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 303,76 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 108,67 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 35,09 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 300,75 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 5 900,72 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 3,21 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 12,99 |  |
| 192 |  |  | СF60M |  |  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1689 |  |  | 169,17 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 163,80 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 0,735 |  |  | 57,33 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 171,60 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,91 |  |  | 1 006,98 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,35 |  |  | 183,30 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 118,17 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,488 |  |  | 38,06 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 6,82 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 117,00 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 5,80 |  |  | 452,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0076 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0567 |  |  | 4,42 |  |
| 193 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 75,35 |  |
|  |  |  | 2662102701000-2 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 41,50 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 89,60 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 16,60 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 90,60 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 1 069,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 2,75 |  |
| 194 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 5,65 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 3,11 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 80,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,21 |  |
| 195 |  |  | CO18A |  |  | Usite pentru revizie 300x400mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2030112931101-1 |  |  |  | Usite pentru revizie 300x400mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2651122100397 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 196 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 18,84 |  |
|  |  |  | 2662102701000-2 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 10,38 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 22,40 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 4,15 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 22,65 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 267,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,69 |  |
| 197 |  |  | CK26D Aplicativ |  |  | Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 130,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2743123549027-2 |  |  |  | Profil consolidat UA-50.75 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 130,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 780,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. Detaliul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 011,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 30,34 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 151,73 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 50,58 |  |
| 199 |  |  | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 011,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 1 668,98 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 354,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 303,45 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 30,34 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,00 |  |  | 10 115,00 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 1 820,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,037 |  |  | 37,43 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 10,12 |  |
|  |  |  | 2873122005315-1 |  |  |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 1 062,07 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,35 |  |  | 2 377,02 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 50,58 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 4,05 |  |
| 200 |  |  | CF17B K=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 011,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 101,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 30,34 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 12,14 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 2,02 |  |
| 201 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 011,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 1 234,03 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 7 222,11 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 4,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 79,91 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 16,18 |  |
| 202 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 011,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 202,30 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 1 112,65 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 151,73 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,30 |  |
| 203 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 011,50 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 455,18 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 101,15 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 1 067,03 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 1,01 |  |
| 204 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 011,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 30,34 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 151,73 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 50,58 |  |
| 205 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 011,50 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 202,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 101,15 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 498,67 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 1,01 |  |
| 206 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 011,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 30,34 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 151,73 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 50,58 |  |
| 207 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 011,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 556,32 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 404,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 60,69 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 505,75 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 50,58 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. Detaliul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 13,28 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 4,43 |  |
| 209 |  |  | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 146,02 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 30,98 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 26,55 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,00 |  |  | 885,00 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 159,30 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,037 |  |  | 3,27 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2873122005315-1 |  |  |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 92,92 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,35 |  |  | 207,98 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 4,43 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,35 |  |
| 210 |  |  | CF17B K=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 8,85 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,18 |  |
| 211 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,90 |  |  | 256,65 |  |
|  |  |  | 2670112202051-1 |  |  |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 91,17 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,40 |  |  | 393,29 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |  |  | 38,44 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 6,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. Detaliul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 582,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 261,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 58,20 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 613,95 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,58 |  |
| 213 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 582,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 17,46 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 87,30 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 29,10 |  |
| 214 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 582,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 116,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 58,20 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 286,93 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,58 |  |
| 215 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 582,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 17,46 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 87,30 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 29,10 |  |
| 216 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 582,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 320,10 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 232,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 34,92 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 291,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 29,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. Detaliul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 396,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 11,90 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 59,48 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 19,83 |  |
| 218 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 396,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,90 |  |  | 1 149,85 |  |
|  |  |  | 2670112202051-1 |  |  |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 408,47 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,40 |  |  | 1 762,05 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |  |  | 172,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 10,03 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 28,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etajul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  | RpCJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 536,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 783,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,33 |  |  | 507,04 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,29 |  |  | 1 982,08 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0086 |  |  | 13,21 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0022 |  |  | 3,38 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 2,30 |  |
| 220 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 728,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,486 |  |  | 1 081,81 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 218,40 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,61 |  |  | 10 636,08 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 8,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 57,51 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 21,55 |  |
| 221 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 728,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 145,60 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 800,80 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 109,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,22 |  |
| 222 |  |  | CK26D |  |  | Coltar perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 536,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 138,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 15,36 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Coltar perforat din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 1 536,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 9 219,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 15,36 |  |
| 223 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 728,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 327,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 72,80 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 767,97 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,73 |  |
| 224 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 728,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 21,84 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 109,20 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 36,40 |  |
| 225 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 728,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 145,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 72,80 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 358,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,73 |  |
| 226 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 728,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 21,84 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 109,20 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 36,40 |  |
| 227 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 728,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 400,40 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 291,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 43,68 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 364,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 36,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Cota -2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Pardoseli P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 22,23 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,99 |  |  | 22,01 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,15 |  |  | 25,56 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  |  | 4,67 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 9,34 |  |
| 229 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 222,33 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 4,45 |  |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  |  | Pelicula hidroizolare |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 240,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,11 |  |
| 230 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 198,36 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 29,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 5,99 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 1 210,34 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 5,99 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 11,98 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 359,51 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,72 |  |
| 231 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 17,79 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 68,49 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 11,56 |  |
|  |  |  | 2663102100000-10 |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 18,42 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 4,45 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 7,12 |  |
| 232 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 13,34 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 51,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 8,67 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 13,81 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 3,34 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 5,34 |  |
| 233 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 222,33 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 133,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 22,23 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 2 890,29 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 9,34 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 6,67 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 2,67 |  |
| 234 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 277,91 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 6,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 1,39 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 280,69 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 1,39 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 2,78 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 83,37 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,17 |  |
| 235 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 222,33 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 44,47 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 8,89 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 956,02 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 3,11 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Pardoseli P1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,61 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,99 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,15 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 1,10 |  |
| 237 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,07 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  |  | Pelicula hidroizolare |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 14,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
| 238 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 70,45 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 71,15 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 21,14 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,04 |  |
| 239 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2663102100000-10 |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 1,09 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,42 |  |
| 240 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,31 |  |
| 241 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,07 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,31 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 169,91 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,16 |  |
| 242 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 16,34 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 4,90 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
| 243 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,07 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,61 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 56,20 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Pardoseli P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,99 |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,15 |  |  | 1,79 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 0,66 |  |
| 245 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,65 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  |  | Pelicula hidroizolare |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 16,90 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
| 246 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 84,35 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 2,11 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 85,19 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 25,30 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,05 |  |
| 247 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 4,77 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2663102100000-10 |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,50 |  |
| 248 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,27 |  |
| 249 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,65 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 9,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 203,45 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,19 |  |
| 250 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 19,56 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 19,76 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 5,87 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
| 251 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,65 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,13 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 67,30 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,05 |  |
| 252 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,65 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,78 |  |
| 253 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,65 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 53,21 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 10,64 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 35,37 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 0,41 |  |
| 254 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,65 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 29,88 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 15,88 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 67,30 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 3,13 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. Pardoseli P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,99 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,15 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 0,74 |  |
| 256 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,55 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  |  | Pelicula hidroizolare |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 18,95 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
| 257 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 94,59 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 2,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 95,54 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 28,38 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,06 |  |
| 258 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 5,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 2663102100000-10 |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 1,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,56 |  |
| 259 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 1,09 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,42 |  |
| 260 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,55 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 10,53 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 228,15 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,21 |  |
| 261 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 21,94 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 22,16 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 6,58 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
| 262 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,55 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 75,46 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. Scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,28 |  |
| 264 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi ceramice) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,855 |  |  | 21,20 |  |
|  |  |  | 2670112202052-1 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 5,61 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,80 |  |  | 31,90 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,343 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,036 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,04 |  |
| 265 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h) 100mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2874116312500 |  |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 5,35 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,30 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 266 |  |  | CK26C |  |  | Montarea profil de colt din aluminiu la trepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2521106718393-3 |  |  |  | profil de colt din aluminiu la trepte |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 78,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota -2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Cota parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Pardoseli P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,49 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,99 |  |  | 8,41 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,15 |  |  | 9,76 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 3,57 |  |
| 268 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 84,88 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  |  | Pelicula hidroizolare |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 91,67 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,04 |  |
| 269 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 457,50 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 11,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 2,29 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 462,08 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 2,29 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 4,57 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 137,25 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,27 |  |
| 270 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,79 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 26,14 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 2663102100000-10 |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 7,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 2,72 |  |
| 271 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,65 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 14,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 1,46 |  |
| 272 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 84,88 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 50,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 8,49 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 1 103,44 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 3,56 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,02 |  |
| 273 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 106,10 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 107,16 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 31,83 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,06 |  |
| 274 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 84,88 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 16,98 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 364,98 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,25 |  |
| 275 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 84,88 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 12,73 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 4,24 |  |
| 276 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 84,88 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 6,79 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 288,59 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 57,72 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 191,83 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 2,21 |  |
| 277 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 84,88 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 162,04 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 86,15 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 364,98 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 16,98 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 3,87 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Pardoseli P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,39 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,99 |  |  | 10,29 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,15 |  |  | 11,95 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  |  | 2,18 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 4,36 |  |
| 279 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,94 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  |  | Pelicula hidroizolare |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 112,26 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,05 |  |
| 280 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 560,24 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 14,01 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 565,84 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 168,07 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,34 |  |
| 281 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,31 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 31,99 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2663102100000-10 |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 8,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 3,32 |  |
| 282 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 18,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 4,84 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 1,87 |  |
| 283 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,94 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 62,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 10,39 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 1 351,22 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 4,37 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,25 |  |
| 284 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 129,92 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 3,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 131,22 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 38,98 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,08 |  |
| 285 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,94 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 20,79 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 446,94 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,31 |  |
| 286 |  |  | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,94 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,25 |  |  | 233,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 25,98 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 107,06 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,05 |  |  | 420,96 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 31,18 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |  | 2 078,80 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 93,55 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Pardoseli P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,67 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 13,30 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 4,43 |  |
| 288 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,99 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 15,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 4,13 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 1,60 |  |
| 289 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,67 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 53,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 8,87 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 1 152,71 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 3,72 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,06 |  |
| 290 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 110,84 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 111,95 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 33,25 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,07 |  |
| 291 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,67 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 17,73 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 381,28 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,27 |  |
| 292 |  |  | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,67 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,25 |  |  | 199,51 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 22,17 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 91,33 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,05 |  |  | 359,11 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 26,60 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |  | 1 773,40 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 79,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 3,99 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. Pardoseli P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,94 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 5,54 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,85 |  |
| 294 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,59 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,64 |  |
| 295 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,94 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 22,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,69 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 480,22 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,44 |  |
| 296 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 46,18 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 46,64 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 13,85 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,03 |  |
| 297 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,94 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 158,84 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,11 |  |
| 298 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,94 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 5,54 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,85 |  |
| 299 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,94 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 2,96 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 125,60 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 25,12 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 83,48 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 0,96 |  |
| 300 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,94 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 70,52 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 37,49 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 158,84 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 7,39 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. Pardoseli P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 16,05 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,99 |  |  | 15,89 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,15 |  |  | 18,46 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  |  | 3,37 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 6,74 |  |
| 302 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 160,54 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 3,21 |  |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  |  | Pelicula hidroizolare |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 173,38 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,08 |  |
| 303 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 865,31 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 21,63 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 4,33 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 873,96 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 4,33 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 8,65 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 259,59 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,52 |  |
| 304 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,84 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 49,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 8,35 |  |
|  |  |  | 2663102100000-10 |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 13,29 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 3,21 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 5,14 |  |
| 305 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,22 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 27,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 4,69 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 7,47 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 2,89 |  |
| 306 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 160,54 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 96,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 16,05 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 2 087,02 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 6,74 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 4,82 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,93 |  |
| 307 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 200,68 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 5,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 202,69 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 60,20 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,12 |  |
| 308 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 160,54 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 32,11 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 6,42 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 690,32 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,48 |  |
| 309 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 160,45 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 184,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 24,07 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  |  |  | Placi laminat seria 33, 10mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 170,16 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic 5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 170,16 |  |
|  |  |  | 2030122946766-1 |  |  |  | Plinte din plastic |  |  |  | m |  |  | 0,90 |  |  | 145,85 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 4,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. Pardoseli P6' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,96 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,99 |  |  | 5,90 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,15 |  |  | 6,85 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 2,50 |  |
| 311 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,62 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  |  | Pelicula hidroizolare |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 64,39 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,03 |  |
| 312 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 321,35 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 8,03 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 324,56 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 3,21 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 96,41 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,19 |  |
| 313 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,77 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 18,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 2663102100000-10 |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 4,94 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 1,91 |  |
| 314 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 9,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 1,02 |  |
| 315 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,62 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 35,77 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 5,96 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 775,06 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,79 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,72 |  |
| 316 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 74,52 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 75,27 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 22,36 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,04 |  |
| 317 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,62 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 11,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 256,37 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,18 |  |
| 318 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,62 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 1,79 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 8,94 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,98 |  |
| 319 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,62 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 4,77 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 202,71 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 40,54 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 134,74 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 1,55 |  |
| 320 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,62 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 68,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 8,94 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  |  |  | Placi laminat seria 33, 10mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 63,23 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic 5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 63,23 |  |
|  |  |  | 2030122946766-1 |  |  |  | Plinte din plastic |  |  |  | m |  |  | 0,90 |  |  | 54,19 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P6' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. Pardoseli P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,53 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 8,63 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,88 |  |
| 322 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 9,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 2,68 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 1,04 |  |
| 323 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,53 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 34,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 5,75 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 747,89 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 2,42 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,69 |  |
| 324 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 71,91 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 72,63 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 21,57 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,04 |  |
| 325 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,53 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 11,51 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 247,38 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,17 |  |
| 326 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,53 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 66,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 8,63 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  |  |  | Placi laminat seria 33, 10mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 61,01 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic 5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 61,01 |  |
|  |  |  | 2030122946766-1 |  |  |  | Plinte din plastic |  |  |  | m |  |  | 0,90 |  |  | 52,29 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. Pardoseli P7' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,93 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 9,14 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,05 |  |
| 328 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 10,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 2,71 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 1,05 |  |
| 329 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,93 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 36,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 6,09 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 792,09 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,73 |  |
| 330 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 76,16 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 76,92 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 22,85 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,05 |  |
| 331 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,93 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 12,19 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 262,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,18 |  |
| 332 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,93 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 9,14 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,05 |  |
| 333 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,93 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 4,87 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 207,16 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 41,43 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 137,70 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 1,58 |  |
| 334 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,53 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 66,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 8,63 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  |  |  | Placi laminat seria 33, 10mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 61,01 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic 5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 61,01 |  |
|  |  |  | 2030122946766-1 |  |  |  | Plinte din plastic |  |  |  | m |  |  | 0,90 |  |  | 52,29 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P7' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. Casa scarii 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 |  |  | RCsL15A |  |  | Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 3,63 |  |  | 14,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 11,77 |  |  | 47,55 |  |
|  |  |  | 1421102200226 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1411112204376 |  |  |  | Mozaic granulat din piatra |  |  |  | kg |  |  | 10,80 |  |  | 43,63 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 3,30 |  |  | 13,33 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2010102915091 |  |  |  | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2010407343982 |  |  |  | Rumegus |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2873145886928 |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,0015 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 29522700038171 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,10 |  |
| 336 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,53 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,33 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,78 |  |
| 337 |  |  | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,53 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 7,27 |  |
|  |  |  | 2653102100827 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  |  | kg |  |  | 30,60 |  |  | 479,97 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,084 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,31 |  |
| 338 |  |  | RCsK15A |  |  | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,53 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 3,36 |  |  | 52,18 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 5,59 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 26,37 |  |  | 413,62 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 1412122204800 |  |  |  | Mozaic granulat |  |  |  | kg |  |  | 23,00 |  |  | 360,76 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 3,92 |  |
|  |  |  | 2010407343982 |  |  |  | Rumegus |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,018 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 29522700038172 |  |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Casa scarii 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10. Casa scarii 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 |  |  | RCsL15A |  |  | Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,6 m2) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 3,63 |  |  | 12,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 11,77 |  |  | 42,20 |  |
|  |  |  | 1421102200226 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,015 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1411112204376 |  |  |  | Mozaic granulat din piatra |  |  |  | kg |  |  | 10,80 |  |  | 38,72 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 3,30 |  |  | 11,83 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2010102915091 |  |  |  | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2010407343982 |  |  |  | Rumegus |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |  | 7,17 |  |
|  |  |  | 2873145886928 |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,0015 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 29522700038171 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,09 |  |
| 340 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |  |
| 341 |  |  | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 2653102100827 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  |  | kg |  |  | 30,60 |  |  | 309,06 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,084 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,20 |  |
| 342 |  |  | RCsK15A |  |  | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 3,36 |  |  | 33,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 26,37 |  |  | 266,34 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 1412122204800 |  |  |  | Mozaic granulat |  |  |  | kg |  |  | 23,00 |  |  | 232,30 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 2,53 |  |
|  |  |  | 2010407343982 |  |  |  | Rumegus |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,018 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 29522700038172 |  |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,12 |  |
| 343 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din cheramzit (Se exclude: Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,99 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1421102200068-5 |  |  |  | Cheramzit |  |  |  | m3 |  |  | 1,15 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,03 |  |
| 344 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 5,05 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
| 345 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2663102100000-10 |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,16 |  |
| 346 |  |  | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 1,87 |  |
|  |  |  | 2653102100827 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  |  | kg |  |  | 30,60 |  |  | 123,62 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,084 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
| 347 |  |  | RCsK15A |  |  | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 3,36 |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 26,37 |  |  | 106,53 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1412122204800 |  |  |  | Mozaic granulat |  |  |  | kg |  |  | 23,00 |  |  | 92,92 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2010407343982 |  |  |  | Rumegus |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,018 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 29522700038172 |  |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Casa scarii 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Cota etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Pardoseli P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,58 |  |
| 349 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,21 |  |
| 350 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 6,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 150,15 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,14 |  |
| 351 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 14,44 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 14,58 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 4,33 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
| 352 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 49,67 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,03 |  |
| 353 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 22,05 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 11,72 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 49,67 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Pardoseli P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 69,19 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 10,38 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,46 |  |
| 355 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 11,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 1,93 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 3,07 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 1,19 |  |
| 356 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 69,19 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 41,51 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 6,92 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 899,47 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 2,91 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,83 |  |
| 357 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 86,49 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 87,35 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 25,95 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,05 |  |
| 358 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 69,19 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 13,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 297,52 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,21 |  |
| 359 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 69,19 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 10,38 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,46 |  |
| 360 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 69,19 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 5,54 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 235,25 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 47,05 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 156,37 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 1,80 |  |
| 361 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 69,19 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 132,08 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 70,23 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 297,52 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 13,84 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 3,16 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. Pardoseli P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,77 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,89 |  |
| 363 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,32 |  |
| 364 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,77 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 10,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 231,01 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,21 |  |
| 365 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 22,21 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 22,43 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 6,66 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
| 366 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,77 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 76,41 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,05 |  |
| 367 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistenta la umeditate) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,77 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 20,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  |  |  | Placi laminat seria 33, 10mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 18,85 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic 5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 18,85 |  |
|  |  |  | 2030122946766-1 |  |  |  | Plinte din plastic |  |  |  | m |  |  | 0,90 |  |  | 16,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. Pardoseli P7' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,98 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,10 |  |
| 369 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 3,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,38 |  |
| 370 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,98 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 13,19 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 285,74 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,26 |  |
| 371 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 27,48 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 27,75 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 8,24 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,02 |  |
| 372 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,98 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 94,51 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,07 |  |
| 373 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,98 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,10 |  |
| 374 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,98 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 74,73 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 14,95 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 49,67 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 0,57 |  |
| 375 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosimere zistenta la umeditate) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,98 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 25,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  |  |  | Placi laminat seria 33, 10mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 23,31 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic 5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 23,31 |  |
|  |  |  | 2030122946766-1 |  |  |  | Plinte din plastic |  |  |  | m |  |  | 0,90 |  |  | 19,98 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P7' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. Pardoseli P8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,33 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 1,57 |  |
|  |  |  | 2682132601626-2 |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 84,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,04 |  |
| 377 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 14,10 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 54,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 9,16 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 14,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 5,64 |  |
| 378 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,33 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 47,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,83 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 1 018,29 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 3,29 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,94 |  |
| 379 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 97,91 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 98,89 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 29,37 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,06 |  |
| 380 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,33 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 23,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 505,23 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 1,64 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,35 |  |
| 381 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,33 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 149,53 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 79,50 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 336,82 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 15,67 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 1,57 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. Pardoseli P8' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,78 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 2682132601626-2 |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 94,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,04 |  |
| 383 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 15,80 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 60,83 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 10,27 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 16,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 3,95 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 6,32 |  |
| 384 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,78 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 52,67 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 8,78 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 1 141,14 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 3,69 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 2,63 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,05 |  |
| 385 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 109,72 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 2,74 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 110,82 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 32,92 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,07 |  |
| 386 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,78 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 26,33 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 5,27 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 566,18 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,40 |  |
| 387 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,78 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 167,57 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 89,10 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 377,45 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 17,56 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P8' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. Pardoseli P9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,21 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2682132601626-2 |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 46,67 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
| 389 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,78 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 29,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 5,06 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 8,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 3,11 |  |
| 390 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,21 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 25,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 561,73 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,81 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,52 |  |
| 391 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 54,01 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 54,55 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,03 |  |
| 392 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,21 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 278,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,19 |  |
| 393 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,21 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 6,48 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,16 |  |
| 394 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,21 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 3,46 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 146,91 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 29,38 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 97,65 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 1,12 |  |
| 395 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,21 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 82,49 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 43,86 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 185,80 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,97 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8. Pardoseli P10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,86 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 3,98 |  |
|  |  |  | 2682132601626-2 |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 214,77 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,10 |  |
| 397 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 35,79 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 137,79 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 23,26 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 37,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 3,61 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 8,95 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 14,32 |  |
| 398 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,86 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 119,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 19,89 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 2 585,18 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 8,35 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 1,99 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 5,97 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 2,39 |  |
| 399 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 248,58 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 6,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 251,07 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 2,49 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 74,57 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,15 |  |
| 400 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,86 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 59,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 11,93 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 1 282,65 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 4,18 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 1,79 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,89 |  |
| 401 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistenta la umeditate) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,86 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 228,69 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 29,83 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  |  |  | Placi laminat seria 33, 10mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 210,89 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic 5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 210,89 |  |
|  |  |  | 2030122946766-1 |  |  |  | Plinte din plastic |  |  |  | m |  |  | 0,90 |  |  | 180,76 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 5,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9. Pardoseli P10' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,54 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 2,17 |  |
|  |  |  | 2682132601626-2 |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 117,22 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,05 |  |
| 403 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 19,54 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 75,23 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 12,70 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 20,23 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 1,97 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 4,89 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 7,82 |  |
| 404 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,54 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 65,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 10,85 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 1 411,02 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 1,09 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 3,26 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,30 |  |
| 405 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 135,68 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 3,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 137,04 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 40,70 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,08 |  |
| 406 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,54 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 32,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 6,51 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 700,08 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,49 |  |
| 407 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,54 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,26 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 16,28 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,43 |  |
| 408 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,54 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 8,68 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 369,04 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 73,81 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 245,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 2,82 |  |
| 409 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistenta la umeditate) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,54 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 124,82 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 16,28 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  |  |  | Placi laminat seria 33, 10mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 115,11 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic 5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 115,11 |  |
|  |  |  | 2030122946766-1 |  |  |  | Plinte din plastic |  |  |  | m |  |  | 0,90 |  |  | 98,66 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 3,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P10' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.10. Casa scarii 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 |  |  | RCsL15A |  |  | Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (3,1 m2) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,88 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 3,63 |  |  | 24,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,93 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 11,77 |  |  | 81,79 |  |
|  |  |  | 1421102200226 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,015 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1411112204376 |  |  |  | Mozaic granulat din piatra |  |  |  | kg |  |  | 10,80 |  |  | 75,05 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 3,30 |  |  | 22,93 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2010102915091 |  |  |  | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2010407343982 |  |  |  | Rumegus |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |  | 13,90 |  |
|  |  |  | 2873145886928 |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,0015 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 29522700038171 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,17 |  |
| 411 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,48 |  |
| 412 |  |  | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 4,45 |  |
|  |  |  | 2653102100827 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  |  | kg |  |  | 30,60 |  |  | 293,61 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,084 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,19 |  |
| 413 |  |  | RCsK15A |  |  | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 3,36 |  |  | 31,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 3,42 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 26,37 |  |  | 253,02 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1412122204800 |  |  |  | Mozaic granulat |  |  |  | kg |  |  | 23,00 |  |  | 220,68 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2010407343982 |  |  |  | Rumegus |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,018 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 29522700038172 |  |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Casa scarii 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.11. Casa scarii 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 |  |  | RCsL15A |  |  | Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,88 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 3,63 |  |  | 24,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,93 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 11,77 |  |  | 81,79 |  |
|  |  |  | 1421102200226 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,015 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1411112204376 |  |  |  | Mozaic granulat din piatra |  |  |  | kg |  |  | 10,80 |  |  | 75,05 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 3,30 |  |  | 22,93 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2010102915091 |  |  |  | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2010407343982 |  |  |  | Rumegus |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |  | 13,90 |  |
|  |  |  | 2873145886928 |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,0015 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 29522700038171 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,17 |  |
| 415 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,35 |  |
| 416 |  |  | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 3,28 |  |
|  |  |  | 2653102100827 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  |  | kg |  |  | 30,60 |  |  | 216,34 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,084 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,14 |  |
| 417 |  |  | RCsK15A |  |  | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 3,36 |  |  | 23,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 26,37 |  |  | 186,44 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1412122204800 |  |  |  | Mozaic granulat |  |  |  | kg |  |  | 23,00 |  |  | 162,61 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 1,77 |  |
|  |  |  | 2010407343982 |  |  |  | Rumegus |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,018 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 29522700038172 |  |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Casa scarii 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.12. Pardoseli P11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,65 |  |
| 419 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 7,78 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 168,48 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,16 |  |
| 420 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,65 |  |
| 421 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 44,06 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 8,81 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 29,29 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 0,34 |  |
| 422 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 24,74 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 13,15 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 55,73 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Cota etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Pardoseli P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,58 |  |
| 424 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,21 |  |
| 425 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 6,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 150,15 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,14 |  |
| 426 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 14,44 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 14,58 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 4,33 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
| 427 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 49,67 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,03 |  |
| 428 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 22,05 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 11,72 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 49,67 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. Pardoseli P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 69,03 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 10,35 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,45 |  |
| 430 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 11,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 1,93 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 3,07 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 1,19 |  |
| 431 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 69,03 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 41,42 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 897,39 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,83 |  |
| 432 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 86,29 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 87,15 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 25,89 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,05 |  |
| 433 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 69,03 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 13,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 296,83 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,21 |  |
| 434 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 69,03 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 10,35 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,45 |  |
| 435 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 69,03 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 5,52 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 234,70 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 46,94 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 156,01 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 1,79 |  |
| 436 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 69,03 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 131,78 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 70,07 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 296,83 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 13,81 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. Pardoseli P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,77 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,89 |  |
| 438 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,32 |  |
| 439 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,77 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 10,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 231,01 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,21 |  |
| 440 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 22,21 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 22,43 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 6,66 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
| 441 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,77 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 76,41 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,05 |  |
| 442 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,77 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 20,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  |  |  | Placi laminat seria 33, 10mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 18,85 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic 5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 18,85 |  |
|  |  |  | 2030122946766-1 |  |  |  | Plinte din plastic |  |  |  | m |  |  | 0,90 |  |  | 16,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. Pardoseli P7' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,07 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 3,31 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,10 |  |
| 444 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,38 |  |
| 445 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,07 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 13,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,21 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 286,91 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,26 |  |
| 446 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 27,59 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 27,87 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 8,28 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,02 |  |
| 447 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,07 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 94,90 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,07 |  |
| 448 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,07 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 3,31 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,10 |  |
| 449 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,07 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 1,77 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 75,04 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 15,01 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 49,88 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 0,57 |  |
| 450 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,07 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 25,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 3,31 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  |  |  | Placi laminat seria 33, 10mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 23,41 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic 5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 23,41 |  |
|  |  |  | 2030122946766-1 |  |  |  | Plinte din plastic |  |  |  | m |  |  | 0,90 |  |  | 20,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P7' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. Pardoseli P8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,33 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 1,57 |  |
|  |  |  | 2682132601626-2 |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 84,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,04 |  |
| 452 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 14,10 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 54,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 9,16 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 14,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 5,64 |  |
| 453 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,33 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 47,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,83 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 1 018,29 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 3,29 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,94 |  |
| 454 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 97,91 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 98,89 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 29,37 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,06 |  |
| 455 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,33 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 15,67 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 3,13 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 336,82 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,23 |  |
| 456 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,33 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 149,53 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 79,50 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 336,82 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 15,67 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 1,57 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6. Pardoseli P8' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,78 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 2682132601626-2 |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 94,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,04 |  |
| 458 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 15,80 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 60,83 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 10,27 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 16,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 3,95 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 6,32 |  |
| 459 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,78 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 52,67 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 8,78 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 1 141,14 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 3,69 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 2,63 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,05 |  |
| 460 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 109,72 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 2,74 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 110,82 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 32,92 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,07 |  |
| 461 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,78 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 17,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 377,45 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,26 |  |
| 462 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,78 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 167,57 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 89,10 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 377,45 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 17,56 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P8' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.7. Pardoseli P9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,21 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2682132601626-2 |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 46,67 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
| 464 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,78 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 29,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 5,06 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 8,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 3,11 |  |
| 465 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,21 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 25,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 561,73 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,81 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,52 |  |
| 466 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 54,01 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 54,55 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,03 |  |
| 467 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,21 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 278,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,19 |  |
| 468 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,21 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 6,48 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,16 |  |
| 469 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,21 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 3,46 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 146,91 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 29,38 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 97,65 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 1,12 |  |
| 470 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,21 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 82,49 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 43,86 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 185,80 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,97 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.8. Pardoseli P10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,86 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 3,98 |  |
|  |  |  | 2682132601626-2 |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 214,77 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,10 |  |
| 472 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 35,79 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 137,79 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 23,26 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 37,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 3,61 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 8,95 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 14,32 |  |
| 473 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,86 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 119,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 19,89 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 2 585,18 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 8,35 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 1,99 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 5,97 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 2,39 |  |
| 474 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 248,58 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 6,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 251,07 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 2,49 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 74,57 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,15 |  |
| 475 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,86 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 39,77 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 7,95 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 855,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 2,78 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,60 |  |
| 476 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,86 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 228,69 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 29,83 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  |  |  | Placi laminat seria 33, 10mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 210,89 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic 5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 210,89 |  |
|  |  |  | 2030122946766-1 |  |  |  | Plinte din plastic |  |  |  | m |  |  | 0,90 |  |  | 180,76 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 5,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.9. Pardoseli P10' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,54 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 2,17 |  |
|  |  |  | 2682132601626-2 |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 117,22 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,05 |  |
| 478 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 19,54 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 75,23 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 12,70 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 20,23 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 1,97 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 4,89 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 7,82 |  |
| 479 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,54 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 65,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 10,85 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 1 411,02 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 1,09 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 3,26 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,30 |  |
| 480 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 135,68 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 3,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 137,04 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 40,70 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,08 |  |
| 481 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,54 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 32,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 6,51 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 700,08 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,49 |  |
| 482 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,54 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,26 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 16,28 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,43 |  |
| 483 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,54 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 8,68 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 369,04 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 73,81 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 245,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 2,82 |  |
| 484 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,54 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 124,82 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 16,28 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  |  |  | Placi laminat seria 33, 10mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 115,11 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic 5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 115,11 |  |
|  |  |  | 2030122946766-1 |  |  |  | Plinte din plastic |  |  |  | m |  |  | 0,90 |  |  | 98,66 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 3,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P10' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.10. Casa scarii 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 |  |  | RCsL15A |  |  | Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (3,1 m2) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 3,63 |  |  | 12,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 11,77 |  |  | 42,20 |  |
|  |  |  | 1421102200226 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,015 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1411112204376 |  |  |  | Mozaic granulat din piatra |  |  |  | kg |  |  | 10,80 |  |  | 38,72 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 3,30 |  |  | 11,83 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2010102915091 |  |  |  | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2010407343982 |  |  |  | Rumegus |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |  | 7,17 |  |
|  |  |  | 2873145886928 |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,0015 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 29522700038171 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,09 |  |
| 486 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,48 |  |
| 487 |  |  | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 4,45 |  |
|  |  |  | 2653102100827 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  |  | kg |  |  | 30,60 |  |  | 293,61 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,084 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,19 |  |
| 488 |  |  | RCsK15A |  |  | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 3,36 |  |  | 31,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 3,42 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 26,37 |  |  | 253,02 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1412122204800 |  |  |  | Mozaic granulat |  |  |  | kg |  |  | 23,00 |  |  | 220,68 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2010407343982 |  |  |  | Rumegus |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,018 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 29522700038172 |  |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Casa scarii 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.11. Casa scarii 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 |  |  | RCsL15A |  |  | Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 3,63 |  |  | 12,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 11,77 |  |  | 42,20 |  |
|  |  |  | 1421102200226 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,015 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1411112204376 |  |  |  | Mozaic granulat din piatra |  |  |  | kg |  |  | 10,80 |  |  | 38,72 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 3,30 |  |  | 11,83 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2010102915091 |  |  |  | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2010407343982 |  |  |  | Rumegus |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |  | 7,17 |  |
|  |  |  | 2873145886928 |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,0015 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 29522700038171 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,09 |  |
| 490 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,35 |  |
| 491 |  |  | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 3,28 |  |
|  |  |  | 2653102100827 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  |  | kg |  |  | 30,60 |  |  | 216,34 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,084 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,14 |  |
| 492 |  |  | RCsK15A |  |  | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 3,36 |  |  | 23,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 26,37 |  |  | 186,44 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1412122204800 |  |  |  | Mozaic granulat |  |  |  | kg |  |  | 23,00 |  |  | 162,61 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 1,77 |  |
|  |  |  | 2010407343982 |  |  |  | Rumegus |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,018 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 29522700038172 |  |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Casa scarii 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.12. Pardoseli P11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,55 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 4,73 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,58 |  |
| 494 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,55 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 18,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,16 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 410,15 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,38 |  |
| 495 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,55 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 4,73 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,58 |  |
| 496 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,55 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 107,27 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 21,45 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 71,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 0,82 |  |
| 497 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,55 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 60,23 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 32,02 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 135,67 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 6,31 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli P11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Pardoseli cota +10,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 797,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 15,95 |  |
|  |  |  | 2682132601626-2 |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 861,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,40 |  |
| 499 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 141,32 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 2,83 |  |
|  |  |  | 2682132601626-2 |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  | 152,63 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,07 |  |
| 500 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 87,72 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 337,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 57,02 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 90,81 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 8,86 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 21,93 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 35,09 |  |
| 501 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 797,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 478,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 79,75 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 10 367,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 33,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 7,98 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 23,92 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 9,57 |  |
| 502 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=4 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 797,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 319,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 63,80 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 6 858,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 22,33 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 6,38 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 9,57 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 4,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli cota +10,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h) 100mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 824,50 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 247,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 82,45 |  |
|  |  |  | 2874116312500 |  |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 883,04 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 303,00 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 5 194,35 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 86,57 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,30 |  |  | 247,35 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 41,22 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,82 |  |
| 504 |  |  | CK26C |  |  | Montarea profil de colt PVC la plinta |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 824,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 65,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 8,24 |  |
|  |  |  | 2521106718393-2 |  |  |  | Profil de colt PVC la plinta |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 824,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 4 947,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 8,24 |  |
| 505 |  |  | RpCR29A |  |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2430226109307 |  |  |  | Diluant decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 3,04 |  |
| 506 |  |  | RpCR21A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent (Primul strat grund PF-020; Vopsea PF-133) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,75 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2430116104050 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
| 507 |  |  | RpCR29A |  |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatirea plintei existente la scara -110m.l.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 17,71 |  |
|  |  |  | 2430226109307 |  |  |  | Diluant decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 30,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Subsol cota -2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Detaliul A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 |  |  | RpCR42A |  |  | Curatarea si slefuirea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 268,60 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 61,78 |  |
| 509 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 268,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 8,06 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 40,29 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 13,43 |  |
| 510 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 268,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 147,73 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 107,44 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 16,12 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 134,30 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 13,43 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Subsol cota -2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Cota parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Detaliul B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 410,64 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,91 |  |  | 784,32 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 431,17 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 0,919 |  |  | 377,38 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 903,41 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,35 |  |  | 965,00 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 311,06 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,271 |  |  | 111,28 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 35,93 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,65 |  |  | 677,56 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,19 |  |  | 6 648,26 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 19,51 |  |
| 512 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 410,64 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 184,79 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 41,06 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 433,18 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,41 |  |
| 513 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 410,64 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 12,32 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 61,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 20,53 |  |
| 514 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 410,64 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 82,13 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 41,06 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 202,45 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,41 |  |
| 515 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 410,64 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 12,32 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 61,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 20,53 |  |
| 516 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 410,64 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 225,85 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 164,26 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 24,64 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 205,32 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 20,53 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. Detaliul C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 131,42 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 19,71 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 269,41 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 525,68 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 137,99 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. Detaliul D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,34 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 4,39 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 21,95 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 7,32 |  |
| 519 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,34 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,53 |  |  | 223,90 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 1 044,87 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 11,56 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 2,85 |  |
| 520 |  |  | CF53B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,34 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 45,37 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 1 046,33 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 2,93 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 11,71 |  |
| 521 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,34 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 29,27 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 160,97 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 21,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,04 |  |
| 522 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,34 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 65,85 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 14,63 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 154,37 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,15 |  |
| 523 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,34 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 4,39 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 21,95 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 7,32 |  |
| 524 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,34 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 29,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 14,63 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 72,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,15 |  |
| 525 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,34 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 4,39 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 21,95 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 7,32 |  |
| 526 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,34 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 80,49 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 58,54 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 8,78 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 73,17 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Cota etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Detaliul B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 395,03 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,91 |  |  | 754,51 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 414,78 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 0,919 |  |  | 363,03 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 869,07 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,35 |  |  | 928,32 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 299,24 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,271 |  |  | 107,05 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 34,57 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,65 |  |  | 651,80 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,19 |  |  | 6 395,54 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 18,76 |  |
| 528 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 395,03 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 177,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 39,50 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 416,72 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,40 |  |
| 529 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 395,03 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 11,85 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 59,25 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 19,75 |  |
| 530 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 395,03 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 79,01 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 39,50 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 194,75 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,40 |  |
| 531 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 395,03 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 11,85 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 59,25 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 19,75 |  |
| 532 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 395,03 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 217,27 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 158,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 23,70 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 197,52 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 19,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. Detaliul C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 131,06 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 19,66 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 268,67 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 524,24 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 137,61 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. Detaliul D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,98 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 8,00 |  |
| 535 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,98 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,53 |  |  | 244,77 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 1 142,26 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 12,64 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 3,12 |  |
| 536 |  |  | CF53B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,98 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 49,59 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 1 143,86 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 12,80 |  |
| 537 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,98 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 175,98 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,05 |  |
| 538 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,98 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 71,99 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 168,76 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,16 |  |
| 539 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,98 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 8,00 |  |
| 540 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,98 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 78,87 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,16 |  |
| 541 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,98 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 8,00 |  |
| 542 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,98 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 87,99 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 63,99 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 79,99 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Cota etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Detaliul B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 421,14 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,91 |  |  | 804,38 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 442,20 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 0,919 |  |  | 387,03 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 926,51 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,35 |  |  | 989,68 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 319,01 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,271 |  |  | 114,13 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 36,85 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,65 |  |  | 694,88 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,19 |  |  | 6 818,26 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 20,00 |  |
| 544 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 421,14 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 189,51 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 42,11 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 444,26 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,42 |  |
| 545 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 421,14 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 12,63 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 63,17 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 21,06 |  |
| 546 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 421,14 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 84,23 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 42,11 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 207,62 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,42 |  |
| 547 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 421,14 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 12,63 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 63,17 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 21,06 |  |
| 548 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 421,14 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 231,63 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 168,46 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 25,27 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 210,57 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 21,06 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. Detaliul C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 131,06 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 19,66 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 268,67 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 524,24 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 137,61 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. Detaliul D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 133,24 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 19,99 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 6,66 |  |
| 551 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 133,24 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,53 |  |  | 203,86 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 951,33 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 10,53 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 2,60 |  |
| 552 |  |  | CF53B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 133,24 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 41,30 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 952,67 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 10,66 |  |
| 553 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 133,24 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 26,65 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 146,56 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 19,99 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,04 |  |
| 554 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 133,24 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 59,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 13,32 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 140,55 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,13 |  |
| 555 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 133,24 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 19,99 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 6,66 |  |
| 556 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 133,24 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 26,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 13,32 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 65,69 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,13 |  |
| 557 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 133,24 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 19,99 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 6,66 |  |
| 558 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 133,24 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 73,28 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 53,30 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 7,99 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 66,62 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 6,66 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliul D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Balustrada Bs. 1; Bs. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 |  |  | CH06A |  |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara de sprigin Bs. 1; plansa 46.1 SA- 5buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2812106305714-1 |  |  |  | Bara de sprijin Bs.1 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,10 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,50 |  |
| 560 |  |  | CH06A |  |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara de sprigin Bs. 2; plansa 46.1 SA- 5buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2812106305714-2 |  |  |  | Bara de sprijin Bs.2 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Balustrada Bs. 1; Bs. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Panouri HPL in blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 |  |  | CK22A |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2030112951000-1 |  |  |  | Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 135,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,195 |  |  | 4,39 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,058 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,80 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panouri HPL in blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Cota -2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF cu gratii 400x150mm, (h)1980x980mm - 6 buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,64 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 17,11 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 2,91 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa interioara din MDF cu gratii |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 11,64 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 5,24 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,23 |  |
| 563 |  |  | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)2180x880mm- 1buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,54 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2812106306000-1 |  |  |  | Usa interioara din metal |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,28 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,40 |  |  | 2,69 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 564 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF cu gratii 400x150mm, (h)1980x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa interioara din MDF cu gratii |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |  |
| 565 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1980x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa interioara din MDF cu gratii |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |  |
| 566 |  |  | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)2080x980mm- 1buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,54 |  |  | 7,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2812106306000-1 |  |  |  | Usa interioara din metal |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,28 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,40 |  |  | 2,86 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 1,43 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 567 |  |  | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)1980x980mm- 1buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,54 |  |  | 6,87 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2812106306000-1 |  |  |  | Usa interioara din metal |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,28 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,40 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 568 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1880x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa interioara din MDF cu gratii |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota -2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Cota parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 |  |  | CK03C |  |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din lemn masiv exterioara, cu geam termopan cu sticla LOW-E, inclusiv furnitura necesara (h) 2600x1380mm - 1buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,59 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,06 |  |  | 3,81 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2030112930000-2 |  |  |  | Usa din lemn masiv exterioara, cu geam termopan cu sticla LOW-E |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 3,59 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,30 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,07 |  |
| 570 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din lemn masiv exterioara, cu geam termopan cu sticla LOW-E, inclusiv furnitura necesara (h) 1980x930mm - 2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,68 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 5,41 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2030112930000-11 |  |  |  | Usi interioare din lemn masiv |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 3,68 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,07 |  |
| 571 |  |  | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270007000 |  |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,09 |  |
| 572 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 10 buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,34 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 32,84 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 1,79 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 5,58 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa interioara din MDF cu gratii |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 22,34 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 10,05 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 4,91 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,45 |  |
| 573 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 12 buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,08 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 35,40 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 1,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 6,02 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa interioara din MDF cu gratii |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 24,08 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 10,84 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 5,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,48 |  |
| 574 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 980mm- 5buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,19 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 8,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2812106306050-5 |  |  |  | Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 10,19 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 40,76 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 5,09 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 6,11 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 10,19 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,20 |  |
| 575 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm- 15buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,22 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 18,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 2812106306050-5 |  |  |  | Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 21,22 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 84,88 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 10,61 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 3,71 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 12,73 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 21,22 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,42 |  |
| 576 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x880mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,69 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa interioara din MDF cu gratii |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 577 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2812106306050-5 |  |  |  | Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 578 |  |  | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,76 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 11,17 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 2812106306050-3 |  |  |  | Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 11,76 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 47,04 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,55 |  |  | 6,47 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,193 |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 7,06 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 11,76 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,24 |  |
| 579 |  |  | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270007000 |  |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
| 580 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)1980 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2812106306050-5 |  |  |  | Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 6,96 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |  |
| 581 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x980mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa interioara din MDF cu gratii |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 582 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1980x980mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa interioara din MDF cu gratii |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 583 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 31buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 71,65 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 71,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,17 |  |
|  |  |  | 2030112938100-1 |  |  |  | Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 71,65 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 50,51 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 17,70 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 429,90 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 42,99 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 71,65 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 1,43 |  |
| 584 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 3buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,57 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 8,57 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2030112938100-1 |  |  |  | Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 8,57 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 6,04 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 51,42 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 5,14 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 8,57 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,17 |  |
| 585 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2030112938100-1 |  |  |  | Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 6,70 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Cota etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 |  |  | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E, (h)2630x1380mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,63 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 3,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2812106306050-6 |  |  |  | Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 3,63 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 14,52 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,55 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,193 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 2,18 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 3,63 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,07 |  |
| 587 |  |  | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2380 x 1280mm- 1buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2812106306050-3 |  |  |  | Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,55 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,193 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
| 588 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 11 buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,58 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 36,13 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 1,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 6,14 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa interioara din MDF cu gratii |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 24,58 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 2,09 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 11,06 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 5,41 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,49 |  |
| 589 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 12 buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,08 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 35,40 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 1,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 6,02 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa interioara din MDF cu gratii |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 24,08 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 10,84 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 5,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,48 |  |
| 590 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x880mm - 3 buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,49 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 8,07 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,37 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa interioara din MDF cu gratii |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 5,49 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 2,47 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 1,21 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,11 |  |
| 591 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2812106306050-5 |  |  |  | Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 592 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm- 22buc, cu gratie 400x150mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,12 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 26,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,11 |  |
|  |  |  | 2812106306050-5 |  |  |  | Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 31,12 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 124,48 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 15,56 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 5,45 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 18,67 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 31,12 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,62 |  |
| 593 |  |  | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,76 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 11,17 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 2812106306050-3 |  |  |  | Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 11,76 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 47,04 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,55 |  |  | 6,47 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,193 |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 7,06 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 11,76 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,24 |  |
| 594 |  |  | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270007000 |  |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
| 595 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 31buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 71,65 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 71,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,17 |  |
|  |  |  | 2030112938100-1 |  |  |  | Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 71,65 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 50,51 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 17,70 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 429,90 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 42,99 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 71,65 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 1,43 |  |
| 596 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 3buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,57 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 8,57 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2030112938100-1 |  |  |  | Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 8,57 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 6,04 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 51,42 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 5,14 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 8,57 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,17 |  |
| 597 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,57 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 8,57 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2030112938100-1 |  |  |  | Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 8,57 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 6,04 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 51,42 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 5,14 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 8,57 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,17 |  |
| 598 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1370 x 1370x 4buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,51 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 7,51 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2030112938100-1 |  |  |  | Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 7,51 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 5,29 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 45,06 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 4,51 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 7,51 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,15 |  |
| 599 |  |  | CK22B |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraliu din profil de aluminiu cu sticla triplex (h) 2580x1580 x 2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,15 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,91 |  |  | 7,42 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2030112951000-2 |  |  |  | Vitraliu din profil de aluminiu cu sticla triplex |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 8,15 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 32,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,056 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,40 |  |  | 3,26 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,60 |  |  | 4,89 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Cota etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E, (h)2630x1380mm- 14buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,81 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 48,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 5,59 |  |
|  |  |  | 2812106306050-6 |  |  |  | Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 50,81 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 203,24 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,55 |  |  | 27,95 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,193 |  |  | 9,81 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 30,49 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 50,81 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 1,02 |  |
| 601 |  |  | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2380 x 1280mm- 1buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2812106306050-3 |  |  |  | Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,55 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,193 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
| 602 |  |  | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 28,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2952270007000 |  |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,45 |  |
| 603 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 11 buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,58 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 36,13 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 1,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 6,14 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa interioara din MDF cu gratii |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 24,58 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 2,09 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 11,06 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 5,41 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,49 |  |
| 604 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 15 buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,10 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 44,25 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 2,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 7,52 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa interioara din MDF cu gratii |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 30,10 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 13,54 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 6,62 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,60 |  |
| 605 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2812106306050-5 |  |  |  | Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 606 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm- 22buc, cu gratie 400x150mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,12 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 26,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,11 |  |
|  |  |  | 2812106306050-5 |  |  |  | Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 31,12 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 124,48 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 15,56 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 5,45 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 18,67 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 31,12 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,62 |  |
| 607 |  |  | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,76 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 11,17 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 2812106306050-3 |  |  |  | Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 11,76 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 47,04 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,55 |  |  | 6,47 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,193 |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 7,06 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 11,76 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,24 |  |
| 608 |  |  | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270007000 |  |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
| 609 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 19buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,92 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 43,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 4,39 |  |
|  |  |  | 2030112938100-1 |  |  |  | Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 43,92 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 30,96 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 10,85 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 263,52 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 26,35 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 43,92 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,88 |  |
| 610 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,71 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 5,71 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2030112938100-1 |  |  |  | Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 5,71 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 4,03 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 34,26 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 3,43 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 5,71 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,11 |  |
| 611 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2030112938100-1 |  |  |  | Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 6,70 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,19 |  |
| 612 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1370 x 1370x 2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2030112938100-1 |  |  |  | Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,07 |  |
| 613 |  |  | CK22B |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraliu din profil de aluminiu cu sticla triplex (h) 2580x1580 x 2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,15 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,91 |  |  | 7,42 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2030112951000-2 |  |  |  | Vitraliu din profil de aluminiu cu sticla triplex |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 8,15 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 32,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,056 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,40 |  |  | 3,26 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,60 |  |  | 4,89 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Pervazuri/ glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 |  |  | CK26A |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 500mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 157,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 44,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2521106718392-1 |  |  |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 160,65 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 642,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,58 |  |
| 615 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 0.5mm, 200mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 157,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 50,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2743123549026-2 |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 0.5mm, 200mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 157,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 630,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pervazuri/ glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Lucrari de finisare la Cerdac (C1; C2 si scara interioara) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Cerdac C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 6,16 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
| 617 |  |  | CB03D |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,77 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,11 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,20 |  |
| 618 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 5,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2663102100000-2 |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 1,49 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,58 |  |
| 619 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,855 |  |  | 13,49 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,80 |  |  | 20,30 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,343 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,036 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cerdac C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Cerdac C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 6,16 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
| 621 |  |  | CB03D |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,77 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,11 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,20 |  |
| 622 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 5,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2663102100000-2 |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 1,49 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,58 |  |
| 623 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,855 |  |  | 13,49 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,80 |  |  | 20,30 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,343 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,036 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cerdac C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Scara interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
| 625 |  |  | CB03D |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,77 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,11 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,20 |  |
| 626 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 4,77 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2663102100000-2 |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,50 |  |
| 627 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,855 |  |  | 15,42 |  |
|  |  |  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,80 |  |  | 23,20 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,343 |  |  | 1,37 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,036 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de finisare la Cerdac (C1; C2 si scara interioara) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Lucrari de constructie a acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 |  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 126,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 225,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 56,30 |  |
|  |  |  | 2682132600465-11 |  |  |  | Pelicula anticondensat |  |  |  | m2 |  |  | 1,15 |  |  | 1 333,75 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 13 917,36 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 11,26 |  |
| 629 |  |  | CE05A |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr, cu garantie culoare- 25 ani; si anticorozie- 50 ani) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 126,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,75 |  |  | 844,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 56,30 |  |
|  |  |  | 2710403641817-1 |  |  |  | Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr |  |  |  | kg |  |  | 4,45 |  |  | 5 261,23 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 35,47 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 295,57 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 11,26 |  |
| 630 |  |  | CE42A |  |  | Executarea lucarnelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 5,97 |  |  | 23,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,633 |  |  | 2,53 |  |
|  |  |  | 28631463108081 |  |  |  | Balamale (петли) |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 28631463112701 |  |  |  | Cremon (ручка оконная) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 20101029010142 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 20101029041693 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 20101029041694 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2682132600001 |  |  |  | Cerceveli (Переплеты) |  |  |  | m2 |  |  | 0,50 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 1,40 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2955270002609 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,16 |  |  | 0,64 |  |
| 631 |  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2682132600465-11 |  |  |  | Pelicula anticondensat |  |  |  | m2 |  |  | 1,15 |  |  | 36,13 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 376,98 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,30 |  |
| 632 |  |  | CE05A |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr, cu garantie culoare- 25 ani; si anticorozie- 50 ani) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,50 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,75 |  |  | 22,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2710403641817-1 |  |  |  | Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr |  |  |  | kg |  |  | 4,45 |  |  | 142,51 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 8,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,30 |  |
| 633 |  |  | CK26B |  |  | Coama din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 163,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 52,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 13,08 |  |
|  |  |  | 2743123549026-1 |  |  |  | Coama din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 163,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 654,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,64 |  |
| 634 |  |  | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 144,50 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 43,35 |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm |  |  |  | m |  |  | 1,05 |  |  | 156,28 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,40 |  |  | 208,37 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 29,77 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 14,88 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 29,77 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 29,77 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |  | 1 488,35 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 2,89 |  |
| 635 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 252,50 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 88,38 |  |
|  |  |  | 2710406311726-1 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm |  |  |  | m |  |  | 1,05 |  |  | 270,43 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 128,77 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,25 |  |  | 64,39 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 128,77 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,25 |  |  | 64,39 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,25 |  |  | 64,39 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,25 |  |  | 64,39 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 3,79 |  |
| 636 |  |  | CO07B1 |  |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Bariera de siguranta 127m, pl. 48.1) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 739,90 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 260,99 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 87,00 |  |
|  |  |  | 2710703518200 |  |  |  | Panou gata confectionat |  |  |  | kg |  |  | 1,05 |  |  | 1 826,89 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,001 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 2430226103294 |  |  |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 8,70 |  |
| 637 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Chepeng iesirea in pod 800x800mm -2 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 1,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2812106306050-1 |  |  |  | Chepeng iesirea in pod 800x800mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 5,12 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 638 |  |  | CE06A1 |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara 2000x2800mm- 1buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,45 |  |  | 8,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2710403642000-1 |  |  |  | Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,15 |  |  | 6,76 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,022 |  |  | 0,12 |  |
| 639 |  |  | CE06A1 |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara 2100x1300mm- 2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,46 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,45 |  |  | 7,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2710403642000-1 |  |  |  | Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,15 |  |  | 6,59 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,022 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie a acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Confectionarea balustradelor B1...B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 |  |  | CH06A |  |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox h=900mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  |  | 35,10 |  |
|  |  |  | 2812106305714-3 |  |  |  | Balustrada din inox h=900mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,10 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Confectionarea balustradelor B1...B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Reparatia scarii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 641 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,55 |  |
| 642 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 50 mm (Placarea scarilor exterioare cu placi din beton mozaic 50mm grosime, cu marginea treptelor prelucrata conform SA pl. 77) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,855 |  |  | 42,40 |  |
|  |  |  | 2670112202052-5 |  |  |  | Placarea scarilor exterioare cu placi din beton mozaic 50mm grosime, cu marginea treptelor prelucrata |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 11,22 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,80 |  |  | 63,80 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,343 |  |  | 3,77 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,036 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,08 |  |
| 643 |  |  | CO07B |  |  | Balustrada metalice din otel profilat, model decorativ (Balustrada din metal turnat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 79,46 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 39,73 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,95 |  |
|  |  |  | 2710703518270 |  |  |  | Otel profilat |  |  |  | kg |  |  | 1,05 |  |  | 83,43 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,006 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2874125884800 |  |  |  | Nit cu cap semirotund |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2430226103294 |  |  |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 1010116200303 |  |  |  | Huila scop energ.mixta |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 19,86 |  |
| 644 |  |  | CN21A |  |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,015 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2430226101337 |  |  |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,13 |  |
| 645 |  |  | CH05B |  |  | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) (Miner decorativ din lemn 70x75mm, prelucrat si vopsit, conform SA pl. 77) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 5,75 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2430126104999 |  |  |  | Serlac natural |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2811236305701-1 |  |  |  | Miner decorativ din lemn 70x75mm, prelucrat si vopsit |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Reparatia scarii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Scari metalice exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Scara Sm 1- 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 |  |  | CL17C |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 165,52 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 23,17 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 165,52 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 3,31 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 3,31 |  |
| 647 |  |  | IzD03A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund ГФ-020) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2430126103294-1 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 3,38 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,24 |  |  | 0,04 |  |
| 648 |  |  | IzD04A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea pe baza de Email PF-133) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 3,82 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2430116103218-2 |  |  |  | Vopsea pe baza de Email XB-113 |  |  |  | kg |  |  | 5,20 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,36 |  |  | 0,06 |  |
| 649 |  |  |  |  |  | Surub M12 ,L=12 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 546551 |  |  |  | Surub M12 ,L=12 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
| 650 |  |  |  |  |  | Bulon autoancorat БСР 12х110 У3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 53546551 |  |  |  | Bulon autoancorat БСР 12х110 У3 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara Sm 1- 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Scara Sm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 |  |  | CL17C |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 338,70 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 47,42 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 3,39 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 3,39 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 338,70 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 2,71 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 3,39 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 6,77 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 6,77 |  |
| 652 |  |  | IzD03A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund ГФ-020) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2430126103294-1 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 3,38 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,24 |  |  | 0,08 |  |
| 653 |  |  | IzD04A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea pe baza de Email PF-133) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 3,82 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2430116103218-2 |  |  |  | Vopsea pe baza de Email XB-113 |  |  |  | kg |  |  | 5,20 |  |  | 1,77 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,36 |  |  | 0,12 |  |
| 654 |  |  |  |  |  | Surub M12 ,L=12 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 546551 |  |  |  | Surub M12 ,L=12 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
| 655 |  |  |  |  |  | Bulon autoancorat БСР 12х110 У3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 53546551 |  |  |  | Bulon autoancorat БСР 12х110 У3 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara Sm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scari metalice exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Lucrari de reparatie a fatadei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Reparatie fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 |  |  | RCsM02A |  |  | Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din calcar ornamentate conform modelelor existente, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp (Reconstruirea elementelor deteriorate de fatada din piatra de calcar ornamentata dupa modelul existente, proiect de executie SA plansa 56) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 4,08 |  |  | 40,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 12,28 |  |  | 126,48 |  |
|  |  |  | 2661112800500-1 |  |  |  | Placi din piatra de calcar |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 10,51 |  |
|  |  |  | 2651122100206 |  |  |  | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,44 |  |  | 4,53 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,83 |  |  | 8,55 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,032 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,195 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0024 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 29522700038172 |  |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 0,60 |  |
| 657 |  |  | RCsR32A aplicativ |  |  | Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata fatadei plane) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 170,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,72 |  |  | 842,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 58,50 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic |  |  |  | l |  |  | 0,45 |  |  | 526,50 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 17,55 |  |
| 658 |  |  | RCsR32A aplicativ |  |  | Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata elementelor decorative) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,72 |  |  | 184,32 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic |  |  |  | l |  |  | 0,45 |  |  | 115,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 3,84 |  |
| 659 |  |  | R4A01C |  |  | Restaurarea si reconstituirea paramentului peretilor si soclurilor drepte in plan si netede, respectind legatura cu partea interioara a constructiilor: cu grosimea rindului longitudinal pina la 20 cm: calcar (Reabilitarea elementelor de decor (Cornise, fronton, decor usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,50 |  |
|  |  |  | 9310060019973 |  |  |  | Muncitor restaurator, cat.3.7 |  |  |  | h-om |  |  | 23,40 |  |  | 2 421,90 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 9,00 |  |  | 940,82 |  |
|  |  |  | 2652102100697 |  |  |  | Var bulgari pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 3,00 |  |  | 313,61 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 5,23 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 5,23 |  |
|  |  |  | 2653102100861 |  |  |  | Lianti cu ipsos |  |  |  | kg |  |  | 4,00 |  |  | 418,14 |  |
| 660 |  |  | IzA04A |  |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 426,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 156,86 |  |
|  |  |  | 2881116001642 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 427,80 |  |
| 661 |  |  | RpCM29B |  |  | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. ( Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 426,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,09 |  |  | 1 554,34 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 142,60 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |  |  | 160,00 |  |
|  |  |  | 2451427308669 |  |  |  | Ceara parchet |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |  | 55,27 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,038 |  |  | 55,27 |  |
|  |  |  | 41001162028181 |  |  |  | Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice |  |  |  | l |  |  | 0,10 |  |  | 145,45 |  |
|  |  |  | 1411112204375 |  |  |  | Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 34,91 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  | 116,36 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 7,13 |  |
| 662 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 900,00 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,75 |  |  | 1 425,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,50 |  |  | 8 550,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Reparatie fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Reparatie soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 144,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 17,34 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 21,68 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 7,22 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,44 |  |
| 664 |  |  | IzF01A |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 144,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 5,78 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 21,68 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 14,45 |  |
|  |  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,30 |  |  | 43,35 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,14 |  |
| 665 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 144,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 4,34 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 21,68 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 7,22 |  |
| 666 |  |  | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 144,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 238,42 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 50,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 43,35 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 4,34 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,00 |  |  | 1 445,00 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 260,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,037 |  |  | 5,35 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2873122005315-1 |  |  |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 151,72 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,35 |  |  | 339,58 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 7,22 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,58 |  |
| 667 |  |  | CF17B K=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 144,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 14,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 4,34 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,29 |  |
| 668 |  |  | CI11A |  |  | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea soclului cu piatra naturala "Cosauti") |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 144,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 115,60 |  |
|  |  |  | 7122030012940 |  |  |  | Pietrar |  |  |  | h-om |  |  | 6,00 |  |  | 867,00 |  |
|  |  |  | 26611128008000-1 |  |  |  | Placi sau straifuri din piatra de Cosauti |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 148,86 |  |
|  |  |  | 2875275891519 |  |  |  | Crampoane de otel pentru placaje |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 56,92 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |  | 5,84 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 12,00 |  |  | 1 751,34 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 58,38 |  |
|  |  |  | 2551447335247 |  |  |  | Praf de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |  |  | 55,46 |  |
|  |  |  | 1411112205747 |  |  |  | Praf de travertin |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |  | 46,70 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 3,61 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 7,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Reparatie soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Elemente de tinichigerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 |  |  | CE23B |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Tinechigerie pentru cornisa C3 din tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm, SA pl. 50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 282,46 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 141,23 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 98,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 28,25 |  |
|  |  |  | 2710403642598-1 |  |  |  | tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm |  |  |  | kg |  |  | 1,25 |  |  | 367,20 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 29,38 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,33 |  |  | 96,94 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 8,81 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,90 |  |  | 558,14 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 2,82 |  |
| 670 |  |  | CE23C |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Tinechigerie pentru soclu din tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm, SA pl. 50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 275,68 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 151,62 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 110,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 41,35 |  |
|  |  |  | 2710403642598-1 |  |  |  | tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm |  |  |  | kg |  |  | 1,85 |  |  | 530,41 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 43,01 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,50 |  |  | 143,35 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 14,34 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,20 |  |  | 630,76 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 4,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Elemente de tinichigerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie a fatadei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Lucrari de reparatie a balcoanelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 671 |  |  | RCsJ32H |  |  | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma spalare cu sub presiune (Restabilirea elementelor ingradirii la balcoane ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,24 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 9,29 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 6,19 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 2,06 |  |
| 672 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,24 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 15,49 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,16 |  |
| 673 |  |  | RCsJ14C1 |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru stratul vizibil (1,0 cm grosime), pentru refaceri totale de tencuieli (Restabilirea elementelor ingradirii la balcoane ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,24 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,01 |  |  | 104,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 20,65 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,19 |  |  | 329,34 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0018 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,015 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,15 |  |
| 674 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,24 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 12,39 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,415 |  |  | 42,84 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,16 |  |
| 675 |  |  | CN11A |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea minerala/ hidrofobizara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,24 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 46,46 |  |
|  |  |  | 2430116104070-1 |  |  |  | Vopsea minerala/ hidrofobizara |  |  |  | kg |  |  | 0,64 |  |  | 66,07 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 5,16 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 51,62 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 5,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,31 |  |
| 676 |  |  | RCsJ37A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane (Reabilitarea partii inferioare a balcoanelor) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,20 |  |
| 677 |  |  | RCsJ32H |  |  | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma spalare cu sub presiune (Reabilitarea partii inferioare a balcoanelor) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 2,40 |  |
| 678 |  |  | RCsJ12A1 |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.Executarea tencuielilor pe tavane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,15 |  |  | 258,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 44,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,34 |  |  | 1 240,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,027 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 29522700038172 |  |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,48 |  |
| 679 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,415 |  |  | 49,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 6,00 |  |
| 680 |  |  | CN11A |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea minerala/ hidrofobizara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 54,00 |  |
|  |  |  | 2430116104070-1 |  |  |  | Vopsea minerala/ hidrofobizara |  |  |  | kg |  |  | 0,64 |  |  | 76,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie a balcoanelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05D1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,26 |  |  | 5,20 |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,30 |  |
| 3 |  |  | RpCU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 120,00 |  |
| 4 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 255,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 3,00 |  |
| 5 |  |  | RpCU06D |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,50 |  |  | 22,50 |  |
| 6 |  |  | RpCU07E |  |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 3,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 2,25 |  |  | 33,75 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | SD08A |  |  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2710703500623 |  |  |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,92 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |  | 0,39 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Vana cu sfera si flansa din fonta DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3583443 |  |  |  | Vana cu sfera si flansa din fonta DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 9 |  |  | SD07E |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet PPR PN10 DN40) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,48 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2875274201000-5 |  |  |  | Robinet PPR PN10 DN40 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
| 10 |  |  | SD07C |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 DN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 3,48 |  |
|  |  |  | 2875274201000-7 |  |  |  | Robinet PPR PN10 DN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,24 |  |
| 11 |  |  | SD07B |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2875274201000-10 |  |  |  | Robinet PPR PN10 DN20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 15,30 |  |
| 12 |  |  | SD07A |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN10 DN15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 241,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 43,38 |  |
|  |  |  | 2875274201000-1 |  |  |  | Robinet PPR PN10 DN15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 245,82 |  |
| 13 |  |  | SA31A |  |  | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv ( Insertie flexibila DN50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,80 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 272210410995022 |  |  |  | Insertie flexibila DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2710703500166 |  |  |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 1,19 |  |
| 14 |  |  | SD07A |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet D15mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2875274201000-21 |  |  |  | Robinet D15mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
| 15 |  |  | SD12C |  |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Clapeta de retinere D=50mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2913124204210-3 |  |  |  | Clapeta antiretur cu flansa din fonta DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
| 16 |  |  | SD01A |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( Robinet cu trei directii ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet cu trei directii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 17 |  |  | SA03F |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat D50x3.2 ГОСТ 3262-75) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 80,50 |  |
|  |  |  | 2722103306000-2 |  |  |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal -D50x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,01 |  |  | 72,11 |  |
|  |  |  | 2721204117800-2 |  |  |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 1,43 |  |
|  |  |  | 2721204115000-2 |  |  |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,35 |  |  | 24,99 |  |
|  |  |  | 2721204120100-2 |  |  |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 2,86 |  |
|  |  |  | 2721204114040-2 |  |  |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,11 |  |  | 7,85 |  |
| 18 |  |  | SA21E |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm(Teava PPR PN10, D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2521216717050-6 |  |  |  | Teava PPR D50 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2523156719431-6 |  |  |  | Cot PPR D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2523156719451-6 |  |  |  | Teu PPR D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2523156719401-6 |  |  |  | Mufa PPR D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,78 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2523156719461-6 |  |  |  | Reductie PPR D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,11 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0186 |  |  | 0,02 |  |
| 19 |  |  | SA21D |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Teava PPR PN10, D40) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2521216717050-5 |  |  |  | Teava PPR PN10, D40 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2523156719431-5 |  |  |  | Cot PPR D40 |  |  |  | buc |  |  | 0,08 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2523156719451-5 |  |  |  | Teu PPR D.40 |  |  |  | buc |  |  | 0,71 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 2523156719401-5 |  |  |  | Mufa PPR D40 |  |  |  | buc |  |  | 0,78 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2523156719461-5 |  |  |  | Reductie PPR D40 |  |  |  | buc |  |  | 0,11 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0167 |  |  | 0,03 |  |
| 20 |  |  | SA21C |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN10, D32) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR PN10, D32 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 76,50 |  |
|  |  |  | 2523156719431-3 |  |  |  | Cot PPR D32 |  |  |  | buc |  |  | 0,08 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2523156719451-3 |  |  |  | Teu PPR d32 |  |  |  | buc |  |  | 0,71 |  |  | 53,25 |  |
|  |  |  | 2523156719401-3 |  |  |  | Mufa PPR D32 |  |  |  | buc |  |  | 0,78 |  |  | 58,50 |  |
|  |  |  | 2523156719461-3 |  |  |  | Reductie PPR D32 |  |  |  | buc |  |  | 0,11 |  |  | 8,25 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,007 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0147 |  |  | 1,10 |  |
| 21 |  |  | SA21B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN10, D25) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 19,20 |  |
|  |  |  | 2521216717050-4 |  |  |  | Teava PPR PN10, D25 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 97,92 |  |
|  |  |  | 2523156719431-4 |  |  |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,08 |  |  | 7,68 |  |
|  |  |  | 2523156719451-4 |  |  |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,71 |  |  | 68,16 |  |
|  |  |  | 2523156719401-4 |  |  |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,78 |  |  | 74,88 |  |
|  |  |  | 2523156719461-4 |  |  |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,11 |  |  | 10,56 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0133 |  |  | 1,28 |  |
| 22 |  |  | SA21A |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10, D20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 715,50 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 128,79 |  |
|  |  |  | 2521216717050-1 |  |  |  | Teava PPR PN10, D20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 729,81 |  |
|  |  |  | 2523156719431-1 |  |  |  | Cot PPR D20 |  |  |  | buc |  |  | 0,08 |  |  | 57,24 |  |
|  |  |  | 2523156719451-1 |  |  |  | Teu PPR D20 |  |  |  | buc |  |  | 0,71 |  |  | 508,00 |  |
|  |  |  | 2523156719401-1 |  |  |  | Mufa PPR D20 |  |  |  | buc |  |  | 0,78 |  |  | 558,09 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 14,31 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 4,29 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0119 |  |  | 8,51 |  |
| 23 |  |  | SF02A |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 95,95 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 9,60 |  |
| 24 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 959,50 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 143,92 |  |
| 25 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Invelitori din vata minerala casurata cu folii de aluminiu DN 50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 30,60 |  |
|  |  |  | 33205173516-23 |  |  |  | Invelitori din vata minerala casurata cu folii de aluminiu DN 50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 64,89 |  |
| 26 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 33205173516-3 |  |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 1,08 |  |
| 27 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д40) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 33205173516-2 |  |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д40 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 2,16 |  |
| 28 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 38,25 |  |
|  |  |  | 33205173516-1 |  |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д32 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 81,11 |  |
| 29 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 48,96 |  |
|  |  |  | 33205173516-5 |  |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 103,82 |  |
| 30 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 485,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 247,35 |  |
|  |  |  | 33205173516-4 |  |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д20 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 524,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sistema T3 T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | SD06B |  |  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,53 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 29131242017001 |  |  |  | Robinet d 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2721204123100 |  |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
| 32 |  |  | SD06B |  |  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,53 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 29131242017002 |  |  |  | Robinet d 15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2721204123100 |  |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
| 33 |  |  | SD12A |  |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Clapeta de retinere d 20 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 29131242042102 |  |  |  | Clapeta de retinere d 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
| 34 |  |  | SD01A |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( Robinet cu trei directii ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet cu trei directii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 35 |  |  | SD07E |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet PPR PN10 DN40) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,48 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2875274201000-5 |  |  |  | Robinet PPR PN10 DN40 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
| 36 |  |  | SD07D |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet PPR PN10 DN32) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274201000-6 |  |  |  | Robinet PPR PN10 DN32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
| 37 |  |  | SD07C |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 DN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 3,19 |  |
|  |  |  | 2875274201000-7 |  |  |  | Robinet PPR PN10 DN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 11,22 |  |
| 38 |  |  | SD07B |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2875274201000-10 |  |  |  | Robinet PPR PN10 DN20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 9,18 |  |
| 39 |  |  | SD07A |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN10 DN15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 306,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 55,08 |  |
|  |  |  | 2875274201000-1 |  |  |  | Robinet PPR PN10 DN15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 312,12 |  |
| 40 |  |  | SD12A |  |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" (Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 10,44 |  |
|  |  |  | 2913124204210-2 |  |  |  | Clapeta de aierisire automata pentru apeduct DN15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 59,16 |  |
| 41 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 3/4" (Robinet de udare, interioara, complet baterie pentru chiuveta si minica de cauciuc cu scheleta textila D20, L=6.0m) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
| 42 |  |  | SC11A |  |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Uscator de prosop nichelat 500x500 dn32 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 23,20 |  |
|  |  |  | 28751142011701 |  |  |  | Uscator de prosop nichelat 500x500 dn32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 59,16 |  |
| 43 |  |  | SA21E |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm(Teava PPR PN10, D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2521216717050-6 |  |  |  | Teava PPR D50 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 4,59 |  |
|  |  |  | 2523156719431-6 |  |  |  | Cot PPR D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,08 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2523156719451-6 |  |  |  | Teu PPR D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,71 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2523156719401-6 |  |  |  | Mufa PPR D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,78 |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  | 2523156719461-6 |  |  |  | Reductie PPR D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,11 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0186 |  |  | 0,08 |  |
| 44 |  |  | SA21D |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Teava PPR PN10, D40) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 2521216717050-5 |  |  |  | Teava PPR PN10, D40 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2523156719431-5 |  |  |  | Cot PPR D40 |  |  |  | buc |  |  | 0,08 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2523156719451-5 |  |  |  | Teu PPR D.40 |  |  |  | buc |  |  | 0,71 |  |  | 10,65 |  |
|  |  |  | 2523156719401-5 |  |  |  | Mufa PPR D40 |  |  |  | buc |  |  | 0,78 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 2523156719461-5 |  |  |  | Reductie PPR D40 |  |  |  | buc |  |  | 0,11 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0167 |  |  | 0,25 |  |
| 45 |  |  | SA21C |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN10, D32) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 105,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR PN10, D32 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 107,10 |  |
|  |  |  | 2523156719431-3 |  |  |  | Cot PPR D32 |  |  |  | buc |  |  | 0,08 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2523156719451-3 |  |  |  | Teu PPR d32 |  |  |  | buc |  |  | 0,71 |  |  | 74,55 |  |
|  |  |  | 2523156719401-3 |  |  |  | Mufa PPR D32 |  |  |  | buc |  |  | 0,78 |  |  | 81,90 |  |
|  |  |  | 2523156719461-3 |  |  |  | Reductie PPR D32 |  |  |  | buc |  |  | 0,11 |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,007 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0147 |  |  | 1,54 |  |
| 46 |  |  | SA21B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN10, D25) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2521216717050-4 |  |  |  | Teava PPR PN10, D25 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 61,20 |  |
|  |  |  | 2523156719431-4 |  |  |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,08 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2523156719451-4 |  |  |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,71 |  |  | 42,60 |  |
|  |  |  | 2523156719401-4 |  |  |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,78 |  |  | 46,80 |  |
|  |  |  | 2523156719461-4 |  |  |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,11 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0133 |  |  | 0,80 |  |
| 47 |  |  | SA21A |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10, D20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 213,50 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 218,43 |  |
|  |  |  | 2521216717050-1 |  |  |  | Teava PPR PN10, D20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 1 237,77 |  |
|  |  |  | 2523156719431-1 |  |  |  | Cot PPR D20 |  |  |  | buc |  |  | 0,08 |  |  | 97,08 |  |
|  |  |  | 2523156719451-1 |  |  |  | Teu PPR D20 |  |  |  | buc |  |  | 0,71 |  |  | 861,58 |  |
|  |  |  | 2523156719401-1 |  |  |  | Mufa PPR D20 |  |  |  | buc |  |  | 0,78 |  |  | 946,53 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 24,27 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 7,28 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0119 |  |  | 14,44 |  |
| 48 |  |  | SF02A |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 13,98 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,40 |  |
| 49 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 398,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 209,70 |  |
| 50 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 33205173516-3 |  |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 4,87 |  |
| 51 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д40) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 7,65 |  |
|  |  |  | 33205173516-2 |  |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д40 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 16,22 |  |
| 52 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 105,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 53,55 |  |
|  |  |  | 33205173516-1 |  |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д32 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 113,56 |  |
| 53 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 30,60 |  |
|  |  |  | 33205173516-5 |  |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 64,89 |  |
| 54 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 865,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 441,15 |  |
|  |  |  | 33205173516-4 |  |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д20 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 935,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema T3 T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | RpSC24A1 |  |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 5,10 |  |  | 316,20 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 64,50 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 63,86 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 63,86 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 63,86 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 63,86 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 63,86 |  |
| 56 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 117,80 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 63,87 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 63,24 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 63,24 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 18,97 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 63,87 |  |
| 57 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 102,30 |  |
|  |  |  | 2913124201370-1 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. Chiuvetacu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 124,00 |  |
| 58 |  |  | RpSC24A1 |  |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet pentru persoane cu dizabilitati si rezervor) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 5,10 |  |  | 25,50 |  |
|  |  |  | 26221024427602 |  |  |  | Vas de closet pentru persoane cu dizabilitati |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,15 |  |
| 59 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar pentru persoane cu dizabilitati) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 26221024380002 |  |  |  | Lavoar pentru persoane cu dizabilitati |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 5,15 |  |
| 60 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru persoane cu dizabilitati) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 8,25 |  |
|  |  |  | 2913124201370-3 |  |  |  | Baterie amestecatoare pentru persoane cu dizabilitati |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 10,00 |  |
| 61 |  |  | SC05A |  |  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta la bucatarie) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,70 |  |  | 122,40 |  |
|  |  |  | 2875114200020-1 |  |  |  | Chiuveta la bucatarie |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 72,72 |  |
|  |  |  | 2523126719771 |  |  |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 72,72 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 72,72 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,60 |  |  | 43,63 |  |
| 62 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 118,80 |  |
|  |  |  | 2913124201370-1 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. Chiuvetacu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 144,00 |  |
| 63 |  |  | SB24B |  |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm (Sifon pentru masina de spalat d 50 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,98 |  |  | 11,76 |  |
|  |  |  | 28751142029051 |  |  |  | Sifon pentru masina de spalat d 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,48 |  |
|  |  |  | 1320157334838 |  |  |  | Plumb rafinat PB-4 |  |  |  | kg |  |  | 1,07 |  |  | 13,35 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,87 |  |
|  |  |  | 1752117307067 |  |  |  | Calafat gudronat |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  | 1,00 |  |
| 64 |  |  | SB26A |  |  | Gura de scurgere DN 110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 28751142038702 |  |  |  | Gura de scurgere DN 110 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 1725127333925 |  |  |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  |  | m2 |  |  | 0,08 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1752117307055 |  |  |  | Calafat alb |  |  |  | kg |  |  | 0,055 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2320322600294 |  |  |  | Bitum de protectie |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 2,50 |  |
| 65 |  |  | SB26A |  |  | Gura de scurgere DN 50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  | 67,10 |  |
|  |  |  | 28751142038703 |  |  |  | Gura de scurgere DN 50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 63,44 |  |
|  |  |  | 1725127333925 |  |  |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  |  | m2 |  |  | 0,08 |  |  | 5,08 |  |
|  |  |  | 1752117307055 |  |  |  | Calafat alb |  |  |  | kg |  |  | 0,055 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 2320322600294 |  |  |  | Bitum de protectie |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 25,38 |  |
| 66 |  |  | SB09G |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Piesa de curataire cu dop filetat PP D160) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 252315672103722 |  |  |  | Piesa de curataire cu dop filetat PP D160 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,023 |  |  | 0,05 |  |
| 67 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curataire cu dop filetat PP D110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 52,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 14,56 |  |
|  |  |  | 2523156721037-15 |  |  |  | Piesa de curataire cu dop filetat PP D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 52,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,78 |  |
| 68 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curataire) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 9,80 |  |
|  |  |  | 252315633 |  |  |  | Piesa de curataire |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,52 |  |
| 69 |  |  | SD08A |  |  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2710703500623 |  |  |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,92 |  |  | 1,93 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |  | 0,26 |  |
| 70 |  |  |  |  |  | Vana cu sfera si flansa din fonta DN50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 354351355 |  |  |  | Vana cu sfera si flansa din fonta DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 71 |  |  | SD12C |  |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Clapeta antiretur cu flansa din fonta DN50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2913124204210-3 |  |  |  | Clapeta antiretur cu flansa din fonta DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
| 72 |  |  | SA40B |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufa antiincendiara D110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 104,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 62,40 |  |
|  |  |  | 2875277330522 |  |  |  | Mufa antiincendiara tip РТМК |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 104,00 |  |
|  |  |  | 2664102102017 |  |  |  | Mortar ciment M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,012 |  |  | 1,25 |  |
| 73 |  |  | SA03F |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat D50x3.0 ГОСТ 3262-75) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 17,25 |  |
|  |  |  | 2722103306000-2 |  |  |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal -D50x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,01 |  |  | 15,45 |  |
|  |  |  | 2721204117800-2 |  |  |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2721204115000-2 |  |  |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,35 |  |  | 5,35 |  |
|  |  |  | 2721204120100-2 |  |  |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2721204114040-2 |  |  |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D50 |  |  |  | buc |  |  | 0,11 |  |  | 1,68 |  |
| 74 |  |  | SF02A |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,15 |  |
| 75 |  |  | SF01B |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 3,00 |  |
| 76 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub PP canalizare D50mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 380,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 95,00 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tub PP canalizare D50mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 391,40 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 4,56 |  |
| 77 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub PP pentru canalizare D110mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 450,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 2521216720160-1 |  |  |  | Tub PP pentru canalizare D110mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 463,50 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 6,75 |  |
| 78 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din polivinilclorid D110mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 25,60 |  |
|  |  |  | 2521216720160-3 |  |  |  | Tub din polivinilclorid D110mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 82,40 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 1,20 |  |
| 79 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din polivinilclorid D50mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 160,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 25212167201605 |  |  |  | Teava din PVC d 50 mm pentru canalizare |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 164,80 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 1,92 |  |
| 80 |  |  | SB08G |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Tub din PVC D160mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,42 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 2521265516720160 |  |  |  | Tub din PVC D160mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 66,95 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,023 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | SD08A |  |  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu sfera si flanta din fonta DN50 cu dispozitiv manual si electric DN50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2710703500623 |  |  |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,92 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |  | 0,13 |  |
| 82 |  |  | SD17B |  |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,00 |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 2522147331400 |  |  |  | Furtun pt. hidrant de incendiu DN65 |  |  |  | m |  |  | 20,00 |  |  | 231,00 |  |
| 83 |  |  | SD08A |  |  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata D=50mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2710703500623 |  |  |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,92 |  |  | 1,93 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |  | 0,26 |  |
| 84 |  |  | SE53A |  |  | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 85 |  |  | SE56A1 |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,30 |  |  | 2,30 |  |
| 86 |  |  | IA18B |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
| 87 |  |  | AcB09A |  |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7245070020600 |  |  |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  |  | h-om |  |  | 4,36 |  |  | 8,72 |  |
|  |  |  | 2320316202480 |  |  |  | Vaselina tehnica naturala |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistema T3 T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | SE53A |  |  | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 89 |  |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,30 |  |  | 2,30 |  |
| 90 |  |  | IA18B |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema T3 T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | SE52B |  |  | Pompa manuala cu clape, montata pe perete, avind diametrul de 1" - 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,80 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2522103305308 |  |  |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2" |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2710403603774 |  |  |  | Tabla din otel de 2 x 1000 x 2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2913134202474 |  |  |  | Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2875274123135 |  |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1/2", zn |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  | Vana cu sfera si flanta din fonta DN50 cu dispozitiv manual si electric DN50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3543513152 |  |  |  | Vana cu sfera si flanta din fonta DN50 cu dispozitiv manual si electric DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 93 |  |  |  |  |  | Dulap pentru hidrant de incendiu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2913137324302-2 |  |  |  | Dulap pentru hidrant de incendiu |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 11,00 |  |
| 94 |  |  |  |  |  | Robinet din alama de tip DN50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2913137324302-1 |  |  |  | Robinet din alama de tip DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 11,00 |  |
| 95 |  |  |  |  |  | Cap de furtun pentru incendiu (bransoit) DN50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 351312 |  |  |  | Cap de furtun pentru incendiu (bransoit) DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 11,00 |  |
| 96 |  |  |  |  |  | Cap de imbinare de tip ГР DN50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 2513736607551-1 |  |  |  | Cap de imbinare de tip ГР DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 22,00 |  |
| 97 |  |  |  |  |  | Cap de imbinare de tip ГМ DN50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2513736607551-12 |  |  |  | Cap de imbinare de tip ГM DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 11,00 |  |
| 98 |  |  |  |  |  | Stingator manual |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 4343 |  |  |  | Stingator manual OP6 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 22,00 |  |
| 99 |  |  |  |  |  | Vana din fonta cu pana cauciucata D=50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26232 |  |  |  | Vana din fonta cu pana cauciucata D=50mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 100 |  |  |  |  |  | Filtru D=50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 54135135 |  |  |  | Filtru D=50mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 101 |  |  |  |  |  | Apometru combinat D=50/15mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 35351 |  |  |  | Apometru combinat D=50/15mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 102 |  |  |  |  |  | Manometru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 35431 |  |  |  | Manometru |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 103 |  |  |  |  |  | Supapa electromagnetica conduc DN 50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5235431 |  |  |  | Supapa electromagnetica conduc DN 50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Sistema T3 T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  | Apometru D20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 565656452 |  |  |  | Apometru D20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 105 |  |  |  |  |  | Filtru D20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5656564524 |  |  |  | Filtru D20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 106 |  |  |  |  |  | Manometru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 35431 |  |  |  | Manometru |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema T3 T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  | Pompa DAB Nova 600 M-A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3513135 |  |  |  | Pompa DAB Nova 600 M-A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de manipulare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Incalzire

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной панельный радиатор Profil K тип 11 500х700 в комплекте с креплениями FKO11 KERMI sau analog) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 28221157000001 |  |  |  | Стальной панельный радиатор Profil K тип 11 500х700 в комплекте с креплениями FKO11 500х700 KERMI sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
| 2 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной панельный радиатор Profil K тип 11 500х900 в комплекте с креплениями FKO11 KERMI sau analog) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 28221157000002 |  |  |  | Стальной панельный радиатор Profil K тип 11 500х900 в комплекте с креплениями FKO11 500х700 KERMI sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 3 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной панельный радиатор Profil K тип 22 500х1000 в комплекте с креплениями FKO22 KERMI sau analog) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 28221157000004 |  |  |  | Стальной панельный радиатор Profil K тип 22 500х1000 в комплекте с креплениями FKO22 KERMI sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
| 4 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальной панельный радиатор Profil K тип 22 500х1100 в комплекте с креплениями FKO22 KERMI sau analog) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 282211570000031 |  |  |  | Стальной панельный радиатор Profil K тип 22 500х1100 в комплекте с креплениями FKO22 KERMI sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
| 5 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х700 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 28221157000005 |  |  |  | Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х700 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
| 6 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х800 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 28221157000006 |  |  |  | Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х800 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 3,20 |  |
| 7 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х900 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 28221157000007 |  |  |  | Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х900 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 1,20 |  |
| 8 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х1000 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 28221157000008 |  |  |  | Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х1000 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 105,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 7,00 |  |
| 9 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х1100 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 28221157000009 |  |  |  | Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х1100 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 168,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 10,50 |  |
| 10 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х1200 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 7,15 |  |
|  |  |  | 282211570000010 |  |  |  | Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х1200 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 2,75 |  |
| 11 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан радиаторный угловой Ду 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 22,68 |  |
|  |  |  | 287527420270111 |  |  |  | Клапан радиаторный угловой Ду 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 126,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 1,51 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 3,02 |  |
| 12 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан запорный угловой Ду 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 22,68 |  |
|  |  |  | 28752742022 |  |  |  | Клапан запорный угловой Ду 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 126,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 1,51 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 3,02 |  |
| 13 |  |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздухоотводчик для радиаторов Dn15 PN 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 29131345000001 |  |  |  | Воздухоотводчик для радиаторов Dn15 PN 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 126,00 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 12,60 |  |
| 14 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Ручной балансировочный клапан Ду 20 Ру 16 бар, |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 28752742051001 |  |  |  | Ручной балансировочный клапан Ду 20 Ру 16 бар, |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,13 |  |
| 15 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Ручной балансировочный клапан Ду 25 Ру 16 бар, |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 28752742051002 |  |  |  | Ручной балансировочный клапан Ду 25 Ру 16 бар, |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,10 |  |
| 16 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Автоматический балансировочный клапан Ду 20 бар 0,05-0,35 Ру = 16 бар, с импульсной трубкой 1,5 м Danfoss sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,16 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 11110001020001 |  |  |  | Автоматический балансировочный клапан Ду 20 бар 0,05-0,35 Ру = 16 бар, с импульсной трубкой 1,5 м Danfoss sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,20 |  |
| 17 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Автоматический балансировочный клапан Ду 25 бар 0,05-0,35 Ру = 16 бар, с импульсной трубкой 1,5 м Danfoss sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,16 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 11110001020002 |  |  |  | Автоматический балансировочный клапан Ду 25 бар 0,05-0,35 Ру = 16 бар, с импульсной трубкой 1,5 м Danfoss sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 18 |  |  | ID03A |  |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm / Кран запорный полнопроходной Ду 15 с функци- ей слива Ру = 40 бар |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,25 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 28752742016001 |  |  |  | Кран запорный полнопроходной Ду 15 с функцией слива Ру = 40 бар |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115801071 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,054 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,135 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
| 19 |  |  | ID03A |  |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm / Кран запорный полнопроходной Ду 20 с функци- ей слива Ру = 40 бар |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,25 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 28752742016002 |  |  |  | Кран запорный полнопроходной Ду 20 с функци- ей слива Ру = 40 бар |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 2874115801071 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 384,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 384,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 384,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,054 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,135 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,96 |  |
| 20 |  |  | ID03B |  |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm / Кран запорный полнопроходной Ду 25 с функци- ей слива Ру = 40 бар |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,35 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 28752742016003 |  |  |  | Кран запорный полнопроходной Ду 25 с функци- ей слива Ру = 40 бар |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,075 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,023 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,18 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,51 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,80 |  |
| 21 |  |  | ID03B |  |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm / Кран запорный полнопроходной Ду 25 с функци- ей слива Ру = 40 бар |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,35 |  |  | 43,20 |  |
|  |  |  | 28752742016003 |  |  |  | Кран запорный полнопроходной Ду 25 с функци- ей слива Ру = 40 бар |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 384,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 384,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 384,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,075 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,023 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,18 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,51 |  |  | 16,32 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 4,80 |  |
| 22 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран дренажный шаровый для слива |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 287527420510011 |  |  |  | Кран дренажный шаровый для слива |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 1,86 |  |
| 23 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) д20x2,8 RAUTITAN pink (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 940,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 460,60 |  |
|  |  |  | 252121671000020 |  |  |  | Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) д20x2,8 RAUTITAN pink |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 1 355,48 |  |
| 24 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) д25x3,5 RAUTITAN pink (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 30,80 |  |
|  |  |  | 252121671000025 |  |  |  | Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) д25x3,5 RAUTITAN pink |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 79,31 |  |
| 25 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба металлополимерная из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) д 25 х 3,7 RAUTITAN stabil (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 39,20 |  |
|  |  |  | 252121671000026 |  |  |  | Труба металлополимерная из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) д 25 х 3,7 RAUTITAN stabil |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 100,94 |  |
| 26 |  |  | IC35D |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Труба металлополимерная из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) д32 х 4,7 RAUTITAN stabil (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 54,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 34,02 |  |
|  |  |  | 252121671000032 |  |  |  | Труба металлополимерная из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) д32 х 4,7 RAUTITAN stabil |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 77,87 |  |
| 27 |  |  | IC11C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная водогазопроводная обыкновен- ная Ду 25 ГОСТ 3262-75 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,48 |  |  | 9,41 |  |
|  |  |  | 252121670100025 |  |  |  | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 25 ГОСТ 3262-75 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 19,89 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,59 |  |
| 28 |  |  | IC11D |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная водогазопроводная обыкновен- ная Ду 32 ГОСТ 3262-75 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 181,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,56 |  |  | 141,90 |  |
|  |  |  | 252121670100032 |  |  |  | Труба стальная водогазопроводная обыкновен- ная Ду 32 ГОСТ 3262-75 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 257,20 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,086 |  |  | 21,79 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 6,08 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,038 |  |  | 9,63 |  |
| 29 |  |  | IC11E |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная водогазопроводная обыкновен- ная Ду 40 ГОСТ 3262-75 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,62 |  |  | 14,76 |  |
|  |  |  | 252121670100040 |  |  |  | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду 40 ГОСТ 3262-75 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 24,16 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,105 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 1,19 |  |
| 30 |  |  | IC11F |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Труба стальная водогазопроводная обыкновен- ная Ду 50 ГОСТ 3262-75 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 108,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,75 |  |  | 113,40 |  |
|  |  |  | 252121670100050 |  |  |  | Труба стальная водогазопроводная обыкновен- ная Ду 50 ГОСТ 3262-75 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 153,47 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,146 |  |  | 22,08 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,043 |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,063 |  |  | 9,53 |  |
| 31 |  |  | IC12C |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Труба стальная электросварная д 76x3 ГОСТ 10704 - 91 (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,96 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 252121670100076 |  |  |  | Труба стальная электросварная д 76x3 ГОСТ 10704 - 91 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 7,10 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,068 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,17 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 1,05 |  |
| 32 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 079,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 97,11 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 43,16 |  |
| 33 |  |  | IE04A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 079,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 86,32 |  |
| 34 |  |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 365,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 40,15 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 18,25 |  |
| 35 |  |  | IE04B |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 365,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 36,50 |  |
| 36 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 х 22 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 035,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 362,25 |  |
|  |  |  | 3320517352231 |  |  |  | Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 х 22 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 1 119,35 |  |
| 37 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 х 28 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 3320517352232 |  |  |  | Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 х 28 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 64,89 |  |
| 38 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция из каучуковой пены д 19 мм для поэтажной разводки труб д 19 х 28 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 77,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 26,95 |  |
|  |  |  | 3320517352233 |  |  |  | Трубная изоляция из каучуковой пены д 19 мм для поэтажной разводки труб д 19 х 28 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 83,28 |  |
| 39 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция из каучуковой пены д 19 мм для поэтажной разводки труб д 19 х 35 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 3320517352234 |  |  |  | Трубная изоляция из каучуковой пены д 19 мм для поэтажной разводки труб д 19 х 35 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 64,89 |  |
| 40 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х76 (для 65) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 33205173516-233 |  |  |  | Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х34 (для 25) |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 6,49 |  |
| 41 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х60 (для 50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 119,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 60,69 |  |
|  |  |  | 33205173516-2123 |  |  |  | Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х60 (для 50) |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 128,70 |  |
| 42 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х48 (для 40) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 9,69 |  |
|  |  |  | 33205173516-21123 |  |  |  | Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х48 (для 40) |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 20,55 |  |
| 43 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х42 (для 32) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 102,00 |  |
|  |  |  | 33205173516-2113 |  |  |  | Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х42 (для 32) |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 216,30 |  |
| 44 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х34 (для 25) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 33205173516-233 |  |  |  | Трубная изоляция из минеральной ваты с покровным слоем из армированной фольги Д=50мм для труб проложенных в подвале, Ду 50х34 (для 25) |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 17,30 |  |
| 45 |  |  | IC47D |  |  | Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 1 1/4" / Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду32 Py10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,30 |  |  | 17,20 |  |
|  |  |  | 252121670100033 |  |  |  | Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду32 Py10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,64 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,24 |  |
| 46 |  |  | IC47E |  |  | Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 1 1/2" / Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду40 Py10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,60 |  |  | 9,20 |  |
|  |  |  | 252121670100023 |  |  |  | Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду40 Py10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,36 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,77 |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,075 |  |  | 0,15 |  |
| 47 |  |  | IC47E |  |  | Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 1 1/2" / Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду50 Py10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,60 |  |  | 9,20 |  |
|  |  |  | 252121670100024 |  |  |  | Осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду50 Py10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,36 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,77 |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,075 |  |  | 0,15 |  |
| 48 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274204000-1 |  |  |  | Опора неподвижная для труб д25 по типу ОСТ 36-17-85 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
| 49 |  |  | IC40B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Опора неподвижная для труб д32 по типу ОСТ 36-17-85) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 2875274204000-2 |  |  |  | Опора неподвижная для труб д32 по типу ОСТ 36-17-85 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 1,20 |  |
| 50 |  |  | IC40B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Опора неподвижная для труб д40 по типу ОСТ 36-17-85) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2875274204000-3 |  |  |  | Опора неподвижная для труб д40 по типу ОСТ 36-17-85 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
| 51 |  |  | IC40B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Опора неподвижная для труб д50 по типу ОСТ 36-17-85) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2875274204000-4 |  |  |  | Опора неподвижная для труб д50 по типу ОСТ 36-17-85 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,60 |  |
| 52 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Лючок ревизионный 200x400h) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 13,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 281123630622 |  |  |  | Лючок ревизионный 200x400h |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 14,00 |  |
| 53 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 106,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 24,38 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 106,00 |  |
| 54 |  |  | CN23A |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 195,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 25,35 |  |
|  |  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 3,32 |  |
|  |  |  | 2430126106200 |  |  |  | Email de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,01 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 5,85 |  |
| 55 |  |  | CN23B |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,35 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,82 |  |  | 16,69 |  |
|  |  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 2430126106200 |  |  |  | Email de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,10 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Ventilare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Гусак с сеткой вентиляционный Д 250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 281123630620021 |  |  |  | Гусак с сеткой вентиляционный Д 250 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 2 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 200х100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 28112363062001 |  |  |  | Вентиляционная нерегулируемая решетка, однорядная 200х100 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 1,50 |  |
| 3 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 200х150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 29,14 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 9,30 |  |
|  |  |  | 28112363062002 |  |  |  | Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 200х150 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 31,00 |  |
| 4 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 200х200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 28112363062003 |  |  |  | Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 200х200 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 5 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 250х200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 3,29 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 28112363062004 |  |  |  | Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 250х200 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 3,50 |  |
| 6 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 350х200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 28112363062005 |  |  |  | Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 350х200 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 1,00 |  |
| 7 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 400х200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 28112363062006 |  |  |  | Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 400х200 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 1,50 |  |
| 8 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 500х250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 28112363062007 |  |  |  | Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 500х250 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 1,50 |  |
| 9 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вытяжной анемостат d100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 6,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 28112363062008 |  |  |  | Вытяжной анемостат d100 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 7,00 |  |
| 10 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная регулируемая решетка, одно- рядная на приток 300х800 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 28112363062009 |  |  |  | Вентиляционная регулируемая решетка, однорядная на приток 300х800 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 11 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетка наружная прям. сечения, с защитной 1000x400 сеткой |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2811236306200910 |  |  |  | Решетка наружная прям. сечения, с защитной сеткой |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 12 |  |  | VB28A |  |  | Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 6,17 |  |  | 6,17 |  |
|  |  |  | 32323 |  |  |  | Турбодефлектор крышный д 200 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 13 |  |  | VB28A |  |  | Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 6,17 |  |  | 12,34 |  |
|  |  |  | 43232323 |  |  |  | Турбодефлектор крышный д 250 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 14 |  |  | VB28A |  |  | Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 355 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 6,17 |  |  | 30,85 |  |
|  |  |  | 231121 |  |  |  | Турбодефлектор крышный д 355 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,25 |  |
| 15 |  |  | VB28A |  |  | Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 6,17 |  |  | 12,34 |  |
|  |  |  | 988923 |  |  |  | Турбодефлектор крышный д 400 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 16 |  |  | VB28A |  |  | Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 6,17 |  |  | 24,68 |  |
|  |  |  | 323223 |  |  |  | Турбодефлектор крышный д 500 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
| 17 |  |  | VB03A |  |  | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, / Дроссель-клапан с ручным приводом, d 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 4,12 |  |  | 8,24 |  |
|  |  |  | 2722103208378 |  |  |  | Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1 |  |  |  | m |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,23 |  |  | 4,46 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2710603420378 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,295 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2710603419630 |  |  |  | Otel patrat lam. cald 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,95 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,093 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,101 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 36,00 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2874115853000 |  |  |  | Prezon M 12 x 80 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  | kg |  |  | 0,141 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2710403600409 |  |  |  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 2,44 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 2710403646000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 2,98 |  |  | 5,96 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,54 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 2710403647000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 36,00 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 18 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1700х600х300h |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 8,46 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 4,69 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 55,59 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 27104036430009 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 25,02 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 55,59 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 55,59 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,24 |  |
| 19 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1100х300х500h |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 5,07 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 33,29 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 27104036430009 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 14,98 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 33,29 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 33,29 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,14 |  |
| 20 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1100х500х500h |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 6,64 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 3,68 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 43,63 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 27104036430009 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 19,63 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 43,63 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 43,63 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,19 |  |
| 21 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1200х400х500h |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 41,37 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 27104036430009 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 18,62 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 41,37 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 41,37 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,18 |  |
| 22 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1300х2000х500h |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 20,91 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 11,59 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 137,36 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 27104036430009 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 61,81 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 137,36 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 137,36 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,60 |  |
| 23 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1300х600х500h |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,46 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 8,51 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 4,72 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 55,91 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 27104036430009 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 25,16 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 55,91 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 55,91 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,24 |  |
| 24 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1650х500х500h |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 9,35 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 5,18 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 61,41 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 27104036430009 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 27,63 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 61,41 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 61,41 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,27 |  |
| 25 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1700х600х500h |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,34 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 10,68 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 5,92 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 70,13 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 27104036430009 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 31,56 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 70,13 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 70,13 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,30 |  |
| 26 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1800х500х500h |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 10,09 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 5,59 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 66,26 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 27104036430009 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 29,82 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 66,26 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 66,26 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,29 |  |
| 27 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 2000х600х500h |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 6,82 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 80,80 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 27104036430009 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 36,36 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 80,80 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 80,80 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,35 |  |
| 28 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 2400х600х500h |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,88 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 14,46 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 8,02 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 95,02 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 27104036430009 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 42,76 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 95,02 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 95,02 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,41 |  |
| 29 |  |  | VA02F |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,68 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,71 |  |  | 28,94 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,60 |  |  | 17,26 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,06 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 129,44 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 48,54 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 129,44 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 129,44 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 0,64 |  |
| 30 |  |  | VA02F |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 160 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,53 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,71 |  |  | 14,99 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,60 |  |  | 8,94 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,06 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 67,02 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 25,13 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 67,02 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 67,02 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 0,33 |  |
| 31 |  |  | VA02F |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 125 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,71 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,60 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,06 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 9,57 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 3,59 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 9,57 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 9,57 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 0,05 |  |
| 32 |  |  | VA02F |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,07 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,71 |  |  | 40,84 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,60 |  |  | 24,35 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,06 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 182,65 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 68,49 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 182,65 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 182,65 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 0,90 |  |
| 33 |  |  | VA02F |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. Н, d 250 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,12 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,71 |  |  | 68,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,60 |  |  | 40,59 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,06 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 304,45 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 27104036420006 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 114,17 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 304,45 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 304,45 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 1,51 |  |
| 34 |  |  | VA02F |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. Н, d 355 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,87 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,71 |  |  | 75,53 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,60 |  |  | 45,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,06 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 337,78 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 27104036420006 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 126,67 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 337,78 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 337,78 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 1,67 |  |
| 35 |  |  | VA02F |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. Н, d 400 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,56 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,71 |  |  | 34,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,60 |  |  | 20,30 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,06 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 152,23 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 27104036420006 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 57,09 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 152,23 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 152,23 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 0,75 |  |
| 36 |  |  | VA02F |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. Н, d 500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 37,68 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,71 |  |  | 102,11 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,60 |  |  | 60,89 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,06 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 456,68 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 27104036420006 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 171,26 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 456,68 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 456,68 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 2,26 |  |
| 37 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 1000х300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 42,02 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 27104036430007 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 18,91 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 42,02 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 42,02 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,18 |  |
| 38 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 800х300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,40 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 37,88 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 248,86 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 27104036430007 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 111,99 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 248,86 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 248,86 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 1,08 |  |
| 39 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 500х250 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 3,69 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 24,24 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 27104036430007 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 10,91 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 24,24 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 24,24 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,10 |  |
| 40 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 500х200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,20 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 44,77 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 24,82 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 294,11 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 27104036430007 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 132,35 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 294,11 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 294,11 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 1,27 |  |
| 41 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 400х200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 2,95 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 1,64 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 19,39 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 27104036430007 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 8,73 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 19,39 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 19,39 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,08 |  |
| 42 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 400х100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 46,74 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 25,91 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 307,04 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 27104036430007 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 138,17 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 307,04 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 307,04 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 1,33 |  |
| 43 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 350х200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 2,71 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 17,78 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 27104036430007 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 17,78 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 17,78 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,08 |  |
| 44 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 350х100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 28,78 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 15,95 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 189,07 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 27104036430007 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 85,08 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 189,07 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 189,07 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,82 |  |
| 45 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 250х200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 4,43 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 29,09 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 8,18 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 29,09 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 29,09 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,13 |  |
| 46 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 250х100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,90 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 63,71 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 1,18 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 35,31 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 418,54 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 117,72 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 418,54 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 418,54 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 1,81 |  |
| 47 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200х200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 1,97 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 1,09 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 12,93 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 3,64 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 12,93 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 12,93 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,06 |  |
| 48 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200х150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 56,83 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 373,30 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 104,99 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 373,30 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 373,30 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 1,62 |  |
| 49 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200х100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 270,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 664,20 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 2,73 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 12,27 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 2,73 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 13,09 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 2,18 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 368,14 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 8,18 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 1,64 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 4 363,20 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 10,91 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 1 227,15 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 4 363,20 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 4 363,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 18,90 |  |
| 50 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 150х100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,50 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 28,29 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 15,68 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 185,84 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 52,27 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 185,84 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 185,84 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,80 |  |
| 51 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 100х100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,46 |  |  | 19,68 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |  |  | 10,91 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 129,28 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |  | 36,36 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 129,28 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 129,28 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,56 |  |
| 52 |  |  | VA13C |  |  | Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Фасонные изделия круглых воздуховодов, кл. Н, S = 0,6мм ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 7,42 |  |  | 14,84 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,50 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0182 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2710403600203-1 |  |  |  | Tabla neagra cal. I 0,6 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,10 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,09 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
| 53 |  |  | VA13C |  |  | Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Фасонные изделия круглых воздуховодов, кл. Н, S = 0,5мм ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 7,42 |  |  | 44,52 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,50 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0182 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,004 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2710403600203 |  |  |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,10 |  |  | 36,60 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,09 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,18 |  |
| 54 |  |  | VA10H |  |  | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. Н, S = 0,9мм |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,50 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0182 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 27104036430009 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 9,75 |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
| 55 |  |  | VA10H |  |  | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. Н, S = 0,7мм |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 184,80 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,50 |  |  | 168,00 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 7,68 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0182 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,004 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 768,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 27104036430007 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 9,75 |  |  | 468,00 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 768,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 768,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,44 |  |
| 56 |  |  | VA10H |  |  | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. Н, S = 0,5мм |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,50 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0182 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,10 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
| 57 |  |  | IzH05A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Теплозащитное покрытие из каменной ва-ты, фольгированное, b=20 мм) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,06 |  |  | 9,54 |  |
|  |  |  | 26821626113052 |  |  |  | Теплозащитное покрытие из каменной ва-ты, фольгированное, ?=20 мм |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 9,27 |  |
|  |  |  | 2873122005315 |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |  |  | 3,42 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,065 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,41 |  |
| 58 |  |  | IzH05A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv (Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, ISOVER 50мм ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 420,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,06 |  |  | 445,20 |  |
|  |  |  | 268216261130560 |  |  |  | Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, 50мм ISOVER |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 432,60 |  |
|  |  |  | 287312205315 |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |  |  | 159,60 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,065 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 18,90 |  |
| 59 |  |  | IzH05A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Огнезащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, EI30, в=5 мм в составе: базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, в=5 мм ; клеящий состав ОГНЕМАТ# Проф, расход 0,6кг на 1м2 защищ. поверхности |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 138,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,06 |  |  | 146,28 |  |
|  |  |  | 26821626113053 |  |  |  | базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, в=5 мм |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 142,14 |  |
|  |  |  | 166 |  |  |  | клеящий состав ОГНЕМАТ# Проф |  |  |  | kg |  |  | 0,60 |  |  | 82,80 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,065 |  |  | 8,97 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 6,21 |  |
| 60 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,235 |  |  | 13,63 |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla neagra sau zincata |  |  |  | kg |  |  | 4,553 |  |  | 264,07 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,049 |  |  | 2,84 |  |
| 61 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,589 |  |  | 34,16 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 464,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | VC02A |  |  | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 33,32 |  |  | 33,32 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 52,00 |  |  | 54,60 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 24,00 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 2874115820285 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 28,00 |  |  | 29,40 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,30 |  |  | 1,30 |  |
| 63 |  |  | VB01A |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, EI120, д 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,44 |  |  | 6,88 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 64 |  |  | VB01A |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, EI120, д 250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=640м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,118 кВт K 250EС- sileo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 422323 |  |  |  | Канальный вентилятор L=640м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,118 кВт K 250EС- sileo |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 66 |  |  |  |  |  | Клапан противопожарный НО с электромех.прив. В, EI120, д 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 75422323 |  |  |  | Клапан противопожарный НО с электромех.прив. В, EI120, д 100 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 67 |  |  |  |  |  | Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, EI120, д 250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2175422323 |  |  |  | Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, EI120, д 250 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6

Conditionare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. сплит-система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф6.35 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 274616333495952 |  |  |  | Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф6.35 |  |  |  | m |  |  | 1,01 |  |  | 36,36 |  |
|  |  |  | 2414126109482 |  |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2744135904000 |  |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2735725903105 |  |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,72 |  |
| 2 |  |  | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф12.7 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2746163334950952123 |  |  |  | Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф12.7 |  |  |  | m |  |  | 1,01 |  |  | 36,36 |  |
|  |  |  | 2414126109482 |  |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2744135904000 |  |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2735725903105 |  |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,72 |  |
| 3 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба ПВХ дренажная Ду20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Труба ПВХ дренажная Ду20 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 41,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total сплит-система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. сплит-система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | VC37A |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  | Console |  |  |  | kg |  |  | 5,00 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 0,50 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 2,00 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2661122804602 |  |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  | m |  |  | 10,00 |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |  | 47,25 |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  | kg |  |  | 0,176 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  | Freon |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 2,83 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,35 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270006618 |  |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |  | 0,42 |  |
| 5 |  |  | IA37B |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,00 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel |  |  |  | m |  |  | 0,50 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,64 |  |  | 1,92 |  |
| 6 |  |  | SB28B |  |  | Сифон для конденсата с шариком и водяным затвором |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total сплит-система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. сплит-система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Сплит система 9000BTU Clivet ESSENTIAL2 27M с пультом управления в комплекте sau analog |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 565644 |  |  |  | Сплит система 9000BTU Clivet ESSENTIAL2 27M с пультом управления в комплекте sau analog |  |  |  | set |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | НАСОС ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА GRUNDFOS CONLIFT1 LS |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 6515656 |  |  |  | НАСОС ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА GRUNDFOS CONLIFT1 LS sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Сифон для конденсата с шариком и водяным затвором |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 65156563 |  |  |  | Сифон для конденсата с шариком и водяным затвором |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total сплит-система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7

Echipament electric de forta, Iluminat electric intern (EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 58,00 |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,01 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,015 |  |  | 1,50 |  |
| 3 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 350,00 |  |
| 4 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 1 050,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 5 950,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 52,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 33-01-016-1 |  |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,12 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 101-1714 |  |  |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 110-9126 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | buc |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 030201 |  |  |  | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,08 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 160202 |  |  |  | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,07 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 160601 |  |  |  | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,34 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 161002 |  |  |  | Automacara, 16 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,04 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 400311 |  |  |  | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,85 |  |  | 0,13 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Pilon metalic zincat h=4 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 6868687 |  |  |  | Pilon metalic zincat h=4 m |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 7 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,38 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,20 |  |  | 0,66 |  |
| 8 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,09 |  |  | 0,06 |  |
| 9 |  |  | TsD05A |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,82 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 10,39 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Instalatie de racordare si distributie IRD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 08-03-573-5 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,84 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,29 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,29 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |
| 11 |  |  | 08-03-525-4 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,12 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,007 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,576 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,056 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,066 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,096 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 12 |  |  | 08-01-061-1 |  |  | Dispozitiv de siguranta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,13 |  |  | 3,39 |  |
|  |  |  | 1011641 |  |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
| 13 |  |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,87 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
| 14 |  |  | 08-01-054-2 |  |  | Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,73 |  |  | 5,19 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,061 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,131 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,131 |  |  | 0,39 |  |
| 15 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Instalatie de racordare si distributie IRD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Tablou de distributie iluminat TDI-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
| 17 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,455 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
| 18 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie iluminat TDI-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Tablou de distributie ventilare TDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
| 20 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
| 21 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie ventilare TDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Tablou de distributie TD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
| 23 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 17,92 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Tablou de distributie TD-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
| 25 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,455 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
| 26 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,34 |  |  | 6,46 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,19 |  |
| 27 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 36,96 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Tablou de distributie TD-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
| 29 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,455 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
| 30 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,34 |  |  | 7,48 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,22 |  |
| 31 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 31,36 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Tablou de distributie TD-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
| 33 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,455 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
| 34 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,34 |  |  | 7,48 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,22 |  |
| 35 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Tablou de distributie TD-1 Spalatorie tipic cu TD-2 Spalatorie,TD-3 Spalatorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 7,11 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,71 |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,21 |  |
| 37 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  |  | 8,43 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,455 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 9,30 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,03 |  |
| 38 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 43,68 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-1 Spalatorie tipic cu TD-2 Spalatorie,TD-3 Spalatorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Tablou de distributie TD-1 Bucatarie tipic cu TD-3 Bucatarie,TD-5 Bucatarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 7,11 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,71 |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,21 |  |
| 40 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  |  | 8,43 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,455 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 9,30 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,03 |  |
| 41 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 20,16 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-1 Bucatarie tipic cu TD-3 Bucatarie,TD-5 Bucatarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Tablou de distributie TD-2 Bucatarie tipic cu TD-4 Bucatarie,TD-6 Bucatarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 7,11 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,71 |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,21 |  |
| 43 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  |  | 8,43 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,455 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 9,30 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,03 |  |
| 44 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-2 Bucatarie tipic cu TD-4 Bucatarie,TD-6 Bucatarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Tablou de distributie TD-1 Sala Tipic cu TD-2 Sala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 4,74 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,71 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,14 |  |
| 46 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  |  | 5,62 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,455 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,02 |  |
| 47 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-1 Sala Tipic cu TD-2 Sala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Tablou de distributie TD-Receptie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
| 49 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  |  | 8,43 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,455 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 9,30 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,03 |  |
| 50 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
| 51 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,34 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-Receptie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Tablou de distributie TD-Tipic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 144,57 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 4,27 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,71 |  |  | 43,31 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 13,42 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 13,42 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 4,27 |  |
| 53 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  |  | 171,41 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 4,27 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,455 |  |  | 27,76 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 74,42 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 74,42 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 189,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 7,93 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,55 |  |
| 54 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 305,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 341,60 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-Tipic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. Conductori electrici (Cabluri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 08-02-147-4 |  |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 25,30 |  |  | 2,53 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00062 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00011 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00072 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,80 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,10 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,22 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 5,84 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 5,84 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,22 |  |  | 0,12 |  |
| 56 |  |  |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 185 mm2 AВВГнг-FRLSTx5x185 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9999912 |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 185 mm2 AВВГнг-FRLSTx5x185 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
| 57 |  |  | 08-02-147-3 |  |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,70 |  |  | 12,15 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00062 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00011 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00072 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,80 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,10 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,59 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,38 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,38 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,59 |  |  | 0,38 |  |
| 58 |  |  |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 120 mm2 AВВГнг-FRLSTx5x120 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |
|  |  |  | 999991 |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 120 mm2 AВВГнг-FRLSTx5x120 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 65,00 |  |
| 59 |  |  | 08-02-147-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,40 |  |  | 15,40 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00062 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00011 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00072 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,80 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  |
| 60 |  |  |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 70 mm2 AВВГнг-FRLSTx5x70 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 99999 |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 70 mm2 AВВГнг-FRLSTx5x70 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 100,00 |  |
| 61 |  |  | 08-02-412-5 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 6,95 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 14,60 |  |  | 101,47 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00126 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,80 |  |  | 5,56 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 84,79 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 2,78 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |  | 0,97 |  |
| 62 |  |  |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 AВВГнг-FRLSTx5x16 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,00 |  |
|  |  |  | 2332416554 |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 AВВГнг-FRLSTx 5x16 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 670,00 |  |
| 63 |  |  |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 ВВГнг-FRLSTx5x16 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 75645545 |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 ВВГнг-FRLSTx5x16 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 25,00 |  |
| 64 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,20 |  |  | 15,68 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00116 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,80 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 17,08 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 0,11 |  |
| 65 |  |  |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 10 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х6 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 8885 |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=10 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х6 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 140,00 |  |
| 66 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,86 |  |  | 165,06 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 6,51 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,80 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 256,20 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,84 |  |
| 67 |  |  |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 10 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х4 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100,00 |  |
|  |  |  | 88854 |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=10 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х4 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2 100,00 |  |
| 68 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,86 |  |  | 455,88 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 17,98 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,80 |  |  | 46,40 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 707,60 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |  | 18,56 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 2,32 |  |
| 69 |  |  |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 800,00 |  |
|  |  |  | 23233422 |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=2,5 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х2,5 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5 800,00 |  |
| 70 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 55,70 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,74 |  |  | 375,42 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 17,27 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,80 |  |  | 44,56 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 679,54 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,79 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 8,91 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 1,11 |  |
| 71 |  |  |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 ВВГнг-LSx3х1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 350,00 |  |
|  |  |  | 432323523422 |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=1,5 mm2 ВВГнг-LSx3х1,5 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5 350,00 |  |
| 72 |  |  |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |
|  |  |  | 4323233422 |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=1,5 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х1,5 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 220,00 |  |
| 73 |  |  | 08-02-146-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 14,70 |  |  | 24,25 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0016 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00288 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 24,80 |  |  | 40,92 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 24,80 |  |  | 40,92 |  |
|  |  |  | 5009039 |  |  |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  |  | 10 buc |  |  | 10,20 |  |  | 16,83 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,24 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,48 |  |  | 5,74 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,48 |  |  | 5,74 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 4,64 |  |  | 7,66 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,24 |  |  | 0,40 |  |
| 74 |  |  |  |  |  | Cablu termic RYXON HC 12W |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 165,00 |  |
|  |  |  | 212121 |  |  |  | Cablu termic RYXON HC 12W |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 165,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conductori electrici (Cabluri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. Prize/Intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 7,85 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,10 |  |  | 299,08 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |  | 11,77 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,00 |  |  | 800,70 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,04 |  |  | 0,31 |  |
| 76 |  |  |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 675,00 |  |
|  |  |  | 321353544354 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 675,00 |  |
| 77 |  |  |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 44 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 321353554 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 44 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 110,00 |  |
| 78 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,20 |  |  | 47,66 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,00 |  |  | 150,96 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,06 |  |
| 79 |  |  |  |  |  | Intreruptor monofazat cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 148,00 |  |
|  |  |  | 35353 |  |  |  | Intreruptor monofazat cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 148,00 |  |
| 80 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,80 |  |  | 25,58 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,00 |  |  | 79,56 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,03 |  |
| 81 |  |  |  |  |  | Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 78,00 |  |
|  |  |  | 35454355453554 |  |  |  | Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 78,00 |  |
| 82 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,20 |  |  | 9,66 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,00 |  |  | 30,60 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,01 |  |
| 83 |  |  |  |  |  | Intrerupator monofazat cap-scara cu contact de protective 10A montare incorporata .Grad de protective IP-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 354543644 |  |  |  | Intrerupator monofazat cap-scara cu contact de protective 10A montare incorporata .Grad de protective IP-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Prize/Intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 3,86 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,30 |  |  | 340,84 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,08 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,04 |  |  | 7,87 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,02 |  |  | 3,94 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut. |  |  | 25,60 |  |  | 98,82 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 1,36 |  |  | 5,25 |  |
| 85 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat miscare P-36 W ДСП 1306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 2111 |  |  |  | Corp de iluminat miscare P-36 W ДСП 1306 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 35,00 |  |
| 86 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat 30 W ДВО 40303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,00 |  |
|  |  |  | 3156489465 |  |  |  | Corp de iluminat 30 W ДВО 40303 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 176,00 |  |
| 87 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat cu senzor de miscare P-12W ДПБ 9003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 343343432 |  |  |  | Corp de iluminat cu senzor de miscare P-12W ДПБ 9003 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 44,00 |  |
| 88 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat cu senzor de mi.care P-12 W НПО3236Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 34334343222 |  |  |  | Corp de iluminat cu senzor de mi.care P-12 W НПО3236Д |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |
| 89 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat P-12 W ДПО5030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 8448485 |  |  |  | Corp de iluminat P-12 W ДПО5030 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 84,00 |  |
| 90 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat P-24 W ДПБ1003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 63433433432 |  |  |  | Corp de iluminat P-24 W ДПБ1003 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 7,00 |  |
| 91 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat cu acumulator ДБА 3928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 4363433433432 |  |  |  | Corp de iluminat cu acumulator ДБА 3928 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 26,00 |  |
| 92 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,20 |  |  | 17,68 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,08 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,00153 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,12 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 25,60 |  |  | 4,61 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,12 |  |  | 0,20 |  |
| 93 |  |  |  |  |  | Indicatoare Exit 1.5 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 6543634654 |  |  |  | Indicatoare Exit 1.5 W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 18,00 |  |
| 94 |  |  | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,30 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,08 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,04 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,02 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut. |  |  | 25,60 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 1,36 |  |  | 0,01 |  |
| 95 |  |  |  |  |  | Lustra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 155456 |  |  |  | Lustra |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 96 |  |  | 08-02-403-3 aplicati |  |  | Sina Treck |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,00 |  |  | 10,36 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,01 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0025 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019105 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1019110 |  |  |  | Cui consolidat |  |  |  | kg |  |  | 1,30 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 28,00 |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,90 |  |  | 1,37 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,12 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 53235135315 |  |  |  | Sina Treck |  |  |  | m |  |  | 100,00 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 5009817 |  |  |  | Fisie pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 3,00 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,12 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5309015 |  |  |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  |  | kg |  |  | 0,83 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 5,21 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,01 |  |
| 97 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat sina Treck |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 1554564 |  |  |  | Corp de iluminat sina Treck |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 24,00 |  |
| 98 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,55 |  |  | 762,30 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. Teava de protectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 08-02-410-2 k=0.5sal |  |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (K=0.5 pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,10 |  |  | 53,48 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 68,32 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 68,32 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 32,00 |  |  | 179,20 |  |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 1,04 |  |  | 5,82 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |  | 0,78 |  |
| 100 |  |  |  |  |  | Teava PVC D 50mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 6655375484454 |  |  |  | Teava PVC D 50mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 100,00 |  |
| 101 |  |  |  |  |  | Teava PVC D 40mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 460,00 |  |
|  |  |  | 66553754864454 |  |  |  | Teava PVC D 40mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 460,00 |  |
| 102 |  |  | 08-02-410-1 k=0.5sal |  |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 113,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,70 |  |  | 947,72 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 1 384,70 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 1 384,70 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 22,70 |  |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,00 |  |  | 113,50 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 32,00 |  |  | 3 632,00 |  |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 56,75 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 12,48 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,81 |  |  | 91,94 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 12,48 |  |
| 103 |  |  |  |  |  | Teava PVC д16mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5 350,00 |  |
|  |  |  | 21535435435 |  |  |  | Teava PVC д16mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 5 350,00 |  |
| 104 |  |  |  |  |  | Teava PVC D 20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5 800,00 |  |
|  |  |  | 6655537645441 |  |  |  | Teava PVC D 20mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 5 800,00 |  |
| 105 |  |  |  |  |  | Teava PVC , D 25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 66555375441 |  |  |  | Teava PVC D 25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 200,00 |  |
| 106 |  |  | 08-02-396-2 |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 31,70 |  |  | 71,33 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,84 |  |  | 15,39 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,10 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,50 |  |  | 28,12 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,40 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,50 |  |  | 28,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,56 |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 9,75 |  |  | 21,94 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,17 |  |  | 7,13 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,16 |  |  | 4,86 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,56 |  |  | 3,51 |  |
| 107 |  |  |  |  |  | Corob metallic cu capac 200x50x3000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 655656 |  |  |  | Corob metallic cu capac 200x50x3000 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Teava de protectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1 041,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 1 665,60 |  |
| 109 |  |  |  |  |  | Cutie de distributie Doza, 85x45x40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1 041,00 |  |
|  |  |  | 588432232 |  |  |  | Cutie de distributie Doza, 85x45x40 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1 041,00 |  |
| 110 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,13 |  |  | 6,78 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. Priza de pamint artificiala / Paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,29 |  |  | 9,95 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,78 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,54 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |  | 0,17 |  |
| 112 |  |  |  |  |  | Tija de impamintare D20mm, 1.5m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 35445345343-3 |  |  |  | Tija de impamintare D20mm, 1.5m |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
| 113 |  |  |  |  |  | Tija de impamintare ascutita D20mm, 1.5m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 3544551414 |  |  |  | Tija de impamintare ascutita D20mm, 1.5m |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
| 114 |  |  |  |  |  | Virf de ciocan pentru tija |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 13544551414 |  |  |  | Virf de ciocan pentru tija |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
| 115 |  |  |  |  |  | Conector pentru tija, banda |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 4313544551414 |  |  |  | Conector pentru tija, banda |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
| 116 |  |  |  |  |  | Suport pentru banda pina la 50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 431354421 |  |  |  | Suport pentru banda pina la 50mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
| 117 |  |  | 08-02-472-2 |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda galvanizata 40x4mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,60 |  |  | 13,28 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,13 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,18 |  |
| 118 |  |  |  |  |  | Banda galvanizata 40x4mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 651615 |  |  |  | Banda galvanizata 40x4mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Priza de pamint artificiala / Paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. Paratrasnet activ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | 08-02-472-10 |  |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 46,60 |  |  | 27,96 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,04 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 20,40 |  |  | 12,24 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 204,00 |  |  | 122,40 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 12,80 |  |  | 7,68 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,02 |  |
| 120 |  |  |  |  |  | Sirma conductor rotund din otel galvanizat D16 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 3516516 |  |  |  | Sirma conductor rotund din otel galvanizat D16 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 60,00 |  |
| 121 |  |  | 08-01-015-1 |  |  | Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,90 |  |  | 12,90 |  |
|  |  |  | 1010113 |  |  |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  |  | 10 m2 |  |  | 0,039 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 14,90 |  |  | 14,90 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,90 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,90 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 5420031 |  |  |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  |  | t |  |  | 0,00015 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,81 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |
| 122 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Catarg (catarg D16 mm/ lungime pвna la 2000 mm) |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,29 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,78 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,54 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |  | 0,00 |  |
| 123 |  |  |  |  |  | Catarg (catarg D16 mm/ lungime pвna la 2000 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 351315 |  |  |  | Catarg (catarg D16 mm/ lungime pвna la 2000 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 124 |  |  |  |  |  | Conector pentru conectarea unui conductor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 25235355135 |  |  |  | Conector pentru conectarea unui conductor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 125 |  |  |  |  |  | Suport pentru catarg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 25235321 |  |  |  | Suport pentru catarg |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 126 |  |  |  |  |  | Suport conductor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 8525235321 |  |  |  | Suport conductor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Paratrasnet activ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. Tablou de distributie general TDG-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
| 128 |  |  | 08-03-525-4 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,12 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,007 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,576 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,056 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,066 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,096 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 129 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 14,56 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie general TDG-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. Tablou cu anclansare automata a rezervei AAR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
| 131 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
| 132 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,455 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
| 133 |  |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,87 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
| 134 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou cu anclansare automata a rezervei AAR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. Tablou de distributie TD-Receptie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
| 136 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-Receptie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | 08-02-141-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 13,70 |  |  | 9,59 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011641 |  |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,041 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,39 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,22 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,22 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,39 |  |  | 0,27 |  |
| 138 |  |  |  |  |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu,izolatie din PVC sectiune 3x16 mm2 AПВБбШп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 432332416554 |  |  |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu,izolatie din PVC sectiune 3x16 mm2 AПВБбШп |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 70,00 |  |
| 139 |  |  | 08-02-410-3 |  |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,10 |  |  | 5,73 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,55 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 32,00 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 1,31 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 0,07 |  |
| 140 |  |  |  |  |  | Tub de protectie din PVC cu dublu perete D 63 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 466522 |  |  |  | Tub de protectie din PVC cu dublu perete D 63 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 30,00 |  |
| 141 |  |  | 08-02-164-1 |  |  | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,33 |  |  | 29,32 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010633 |  |  |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 3,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 3,06 |  |  | 12,24 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 0,24 |  |
| 142 |  |  |  |  |  | Manson terminal, termoretractabil , cu tensiune de pina la 1000 V, montare exterioara ГОСТ 13781.0-86 ,D 16-25 mm2 4KНТп-1-16-25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 432323 |  |  |  | Manson terminal, termoretractabil , cu tensiune de pina la 1000 V, montare exterioara ГОСТ 13781.0-86 ,D 16-25 mm2 4KНТп-1-16-25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
| 143 |  |  | 08-02-363-1 |  |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,41 |  |  | 6,82 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,33 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 144 |  |  |  |  |  | Consola L=1 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 32323 |  |  |  | Consola L=1 m |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 145 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
| 146 |  |  |  |  |  | Reica pentru fixarea intrerupatorului automat L=1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 767644 |  |  |  | Reica pentru fixarea intrerupatorului automat L=1 m |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 147 |  |  | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,30 |  |  | 3,53 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,08 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut. |  |  | 25,60 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 1,36 |  |  | 0,05 |  |
| 148 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat P= 50 W,IP65, 5000 K,tip de montare consola ДКУ 1014-50Ш |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5344354 |  |  |  | Corp de iluminat P= 50 W,IP65, 5000 K,tip de montare consola ДКУ 1014-50Ш |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
| 149 |  |  |  |  |  | Forbox D-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 73653 |  |  |  | Forbox D-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
| 150 |  |  |  |  |  | Papuc de cablu S=16 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 76673653 |  |  |  | Papuc de cablu S=16 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
| 151 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,86 |  |  | 35,37 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,80 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 54,90 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,18 |  |
| 152 |  |  |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг 3х2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |
|  |  |  | 6523233422 |  |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг 3х2,5 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 450,00 |  |
| 153 |  |  |  |  |  | DIN 975 tija filetata M12x1000mm Otel 10,9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 55343 |  |  |  | DIN 975 tija filetata M12x1000mm Otel 10,9 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
| 154 |  |  |  |  |  | DIN 985 piulita M12 Otel 5 zincat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 66555343 |  |  |  | DIN 985 piulita M12 Otel 5 zincat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
| 155 |  |  |  |  |  | DIN 125A Saiba M12 Otel zincat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 4366555343 |  |  |  | DIN 125A Saiba M12 Otel zincat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
| 156 |  |  |  |  |  | DIN 125A grover M12 Otel zincat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 4366555987 |  |  |  | DIN 125A grover M12 Otel zincat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
| 157 |  |  | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,30 |  |  | 24,72 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,08 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,04 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,02 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut. |  |  | 25,60 |  |  | 7,17 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 1,36 |  |  | 0,38 |  |
| 158 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED RGB |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 76763434 |  |  |  | Corp de iluminat LED RGB |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 28,00 |  |
| 159 |  |  | 08-02-410-1 k=0.5sal |  |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,70 |  |  | 35,07 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 51,24 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 51,24 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 32,00 |  |  | 134,40 |  |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,81 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 0,46 |  |
| 160 |  |  |  |  |  | Teava PVC D 20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 420,00 |  |
|  |  |  | 6655537645441 |  |  |  | Teava PVC D 20mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 420,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Instalatie de racordare si distributie IRD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  |  |  |  | Tablou de evidenюг complet, IP44, dotat cu comutatoare, module pentru amenajarea contoarelor generale de evidenta BZUM DDE 3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 123 |  |  |  | Tablou de evidenюг complet, IP44, dotat cu comutatoare, module pentru amenajarea contoarelor generale de evidenta BZUM DDE 3 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 162 |  |  |  |  |  | Ruptor / сomutator, IP 00, Inom # 400A. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 6565512 |  |  |  | Ruptor / сomutator, IP 00, Inom # 400A. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 163 |  |  |  |  |  | Siguranюe fuzibile, IP 00, Inom # 250A. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1351121 |  |  |  | Siguranюe fuzibile, IP 00, Inom # 250A. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 164 |  |  |  |  |  | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 351312 |  |  |  | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 165 |  |  |  |  |  | Transformatoare de current, IP - 00, U - 0,66kV, I - 200/5A, Clasa de precizie - 0,5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 311315 |  |  |  | Transformatoare de current, IP - 00, U - 0,66kV, I - 200/5A, Clasa de precizie - 0,5 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 166 |  |  |  |  |  | Descarcator ОПС1-B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 422311315 |  |  |  | Descarcator ОПС1-B |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 167 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Instalatie de racordare si distributie IRD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Tablou de distributie iluminat TDI-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu 24 module, grad de protectie IP54 ЩРн-24м-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 124 |  |  |  | Tablou de distributie cu 24 module, grad de protectie IP54 ЩРн-24м-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 169 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-40A, 3P. BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 125 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-40A, 3P. BH-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 170 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa B ВА47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 6559955453 |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa B ВА47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 15,00 |  |
| 171 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie iluminat TDI-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Tablou de distributie ventilare TDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  |  |  |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 32545345432 |  |  |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 173 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 65643514 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 174 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 564323312 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 175 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8754545 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 176 |  |  |  |  |  | Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 46559955453 |  |  |  | Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 177 |  |  |  |  |  | Releu de timp TЭ-15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 35351 |  |  |  | Releu de timp TЭ-15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 178 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie ventilare TDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Tablou de distributie TD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu 24 module, grad de protectie IP54 ЩРн-24м-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 124 |  |  |  | Tablou de distributie cu 24 module, grad de protectie IP54 ЩРн-24м-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 180 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4525424544 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 181 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5424544 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 182 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 96754545 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 183 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 754545 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 184 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 8754545 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
| 185 |  |  |  |  |  | Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 46559955453 |  |  |  | Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 186 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 4354515 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 187 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Tablou de distributie TD-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu 120 module, grad de protectie IP54 ЩРн-120 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 222 |  |  |  | Tablou de distributie cu 120 module, grad de protectie IP54 ЩРн-120 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 189 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 54515 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 190 |  |  |  |  |  | Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 223 |  |  |  | Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 19,00 |  |
| 191 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 5424544 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 19,00 |  |
| 192 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 656435142 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 193 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 8754545 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 11,00 |  |
| 194 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3335 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 195 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4354515 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 196 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Tablou de distributie TD-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu 120 module, grad de protectie IP54 ЩРн-120 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 222 |  |  |  | Tablou de distributie cu 120 module, grad de protectie IP54 ЩРн-120 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 198 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 54515 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 199 |  |  |  |  |  | Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 223 |  |  |  | Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 22,00 |  |
| 200 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 5424544 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 22,00 |  |
| 201 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8754545 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
| 202 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3335 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 203 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4354515 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 204 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Tablou de distributie TD-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu 120 module, grad de protectie IP54 ЩРн-120 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 222 |  |  |  | Tablou de distributie cu 120 module, grad de protectie IP54 ЩРн-120 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 206 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 54515 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 207 |  |  |  |  |  | Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 223 |  |  |  | Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 22,00 |  |
| 208 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 532322 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 209 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 656435142 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 210 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 96754545 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 211 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8754545 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
| 212 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3335 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 213 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4354515 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 214 |  |  |  |  |  | Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 46559955453 |  |  |  | Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20 A KM20-20M |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 215 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Tablou de distributie TD-1 Spalatorie tipic cu TD-2 Spalatorie,TD-3 Spalatorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie iluminat IP31 tablou cu 36 module ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 54956334 |  |  |  | Tablou de distributie iluminat IP31 tablou cu 36 module ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 217 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 54515 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 218 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 545465465 |  |  |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 36,00 |  |
| 219 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C ВА47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 655549955453 |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C ВА47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 220 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-1 Spalatorie tipic cu TD-2 Spalatorie,TD-3 Spalatorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Tablou de distributie TD-1 Bucatarie tipic cu TD-3 Bucatarie,TD-5 Bucatarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  |  |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 32545345432 |  |  |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 222 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-63A, 3P. BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 444 |  |  |  | Intreruptor IP 20, Inom-63A, 3P. BA47-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 223 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4445 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
| 224 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 4354515 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 9,00 |  |
| 225 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C ВА47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 655549955453 |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C ВА47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 226 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-1 Bucatarie tipic cu TD-3 Bucatarie,TD-5 Bucatarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Tablou de distributie TD-2 Bucatarie tipic cu TD-4 Bucatarie,TD-6 Bucatarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  |  |  |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 12 module) IP41 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 556 |  |  |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 12 module) IP41 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 228 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-63A, 3P. BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 444 |  |  |  | Intreruptor IP 20, Inom-63A, 3P. BA47-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 229 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4445 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 230 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4354515 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
| 231 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C ВА47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 655549955453 |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C ВА47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 232 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-2 Bucatarie tipic cu TD-4 Bucatarie,TD-6 Bucatarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. Tablou de distributie TD-1 Sala Tipic cu TD-2 Sala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 |  |  |  |  |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 8 module) IP41 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5566 |  |  |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 8 module) IP41 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 234 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-32A, 2P. BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 771 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-32A, 2P. BH-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 235 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 4354515 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
| 236 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C ВА47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 655549955453 |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C ВА47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 237 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-1 Sala Tipic cu TD-2 Sala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. Tablou de distributie TD-Receptie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie iluminat IP31 tablou cu 24 module ЩРв-24з-3 24 УХЛ3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 54953532 |  |  |  | Tablou de distributie iluminat IP31 tablou cu 24 module ЩРв-24з-3 24 УХЛ3 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 239 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 54515 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 240 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-32A, 1P. BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7712 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-32A, 1P. BH-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 241 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4354515 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
| 242 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C ВА47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 655549955453 |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C ВА47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 243 |  |  |  |  |  | Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 223 |  |  |  | Contor de evidenta modular 1P DDS-121DY |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 244 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-Receptie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. Tablou de distributie TD-Tipic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  |  |  |  |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 12 module) IP41 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 556 |  |  |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 12 module) IP41 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 61,00 |  |
| 246 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-32A, 2P. BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 771 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-32A, 2P. BH-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 61,00 |  |
| 247 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 20 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 444577 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 20 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 61,00 |  |
| 248 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 4354515 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 61,00 |  |
| 249 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 122,00 |  |
|  |  |  | 96754545 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 122,00 |  |
| 250 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C ВА47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 655549955453 |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa C ВА47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 61,00 |  |
| 251 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 122,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 122,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-Tipic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. Paratrasnet activ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  |  |  |  |  | Paratrasnet activ GROMOSTAR 45 (sau analogic) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3535135 |  |  |  | Paratrasnet activ GROMOSTAR 45 (sau analogic) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Paratrasnet activ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  |  |  |  |  | Buton NCP150 PB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7676232 |  |  |  | Buton NCP150 PB |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. Tablou de distributie general TDG-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie (1000x650x285) IP56 ЩМП-5-0 У1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 339 |  |  |  | Tablou de distributie (1000x650x285) IP56 ЩМП-5-0 У1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 255 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-400A, 3P. BP-32 -37 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 44445643 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-400A, 3P. BH-32 -37 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 256 |  |  |  |  |  | Intreruptor IP 20, Inom-63A, 3P. BA47-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 444 |  |  |  | Intreruptor IP 20, Inom-63A, 3P. BA47-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 257 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 532322 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 9,00 |  |
| 258 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic,electromagnetic) Reglabib IP 20, Inom # 250A, 3P VA88-35/M6E- 250H |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 84456 |  |  |  | Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic,electromagnetic) Reglabib IP 20, Inom # 250A, 3P VA88-35/M6E- 250H |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 259 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie general TDG-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. Tablou cu anclansare automata a rezervei AAR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  |  |  |  | Tablou de evidenta complet, IP44 BZUM DDE 3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 321121 |  |  |  | Tablou de evidenta complet, IP44 BZUM DDE 3 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 261 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 65643514233 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 262 |  |  |  |  |  | Demaror Ub-230 V ,65 A КМИе-46512 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 48489 |  |  |  | Demaror Ub-230 V ,65 A КМИе-46512 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 263 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 54515 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom-100A, 3P BH-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 264 |  |  |  |  |  | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 351312 |  |  |  | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 265 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C BA47-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 65643514345432 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C BA47-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 266 |  |  |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 353543535 |  |  |  | Sina PE si N |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou cu anclansare automata a rezervei AAR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. Ventilator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  |  |  |  |  | Ventilator bloc sanitar WR100 D100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  | 84484852 |  |  |  | Ventilator bloc sanitar WR100 D100 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19. Tablou de distributie TD-Receptie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 10 A (Idif 30mA), 2P, tip C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 424335351 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 10 A (Idif 30mA), 2P, tip C |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
| 269 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 20 A, 1P Clasa C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 43424335351 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 20 A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 270 |  |  |  |  |  | Releu de timp U-230 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4335351 |  |  |  | Releu de timp U-230 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 271 |  |  |  |  |  | Demaror electromagnetic 230/ V, Ubobina 230V, Icontact 40A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4343424335351 |  |  |  | Demaror electromagnetic 230/ V, Ubobina 230V, Icontact 40A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-Receptie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20. Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 6 A, 1P Clasa B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 4343465343 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 6 A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Specificatia materialelor pentru iluminarea fatadelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-8

Retele sistemul avertizare si comanda de evacuare (SACE)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 50,00 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 850,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 10,00 |  |
| 3 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 29,00 |  |
| 4 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 10-03-013-05 |  |  | Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu (Monobloc de perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,76 |  |  | 6,76 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0011 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5070752 |  |  |  | Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1х35 mm2 |  |  |  | 1000 m |  |  | 0,0007 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
| 6 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Montarea in panou: Statia de baza a apelurilor de tipul ПНМ-8 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 7 |  |  | 10-06-015-04 |  |  | Lucrari diverse: Cutie ignifuga |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 170900 |  |  |  | Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,29 |  |  | 1,16 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Cutie ignifuga KBP 01/30-100B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 228 |  |  |  | Cutie ignifuga KBP 01/30-100B |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
| 9 |  |  | 10-04-066-05 |  |  | Aparataj de perete: Difuzor de perete complect, 1.5/3/6 W 92dB |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
| 10 |  |  | 10-04-066-05 |  |  | Aparataj de perete: Difuzor de tavan complect, 1.5/3/6 W 92dB |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,001 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,11 |  |
| 11 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,74 |  |  | 80,88 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 3,72 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 146,40 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,24 |  |
| 12 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,0 (JE-H(st)H1x2x1,0 FE180/E30-90) |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 1 200,00 |  |
|  |  |  | 431301533 |  |  |  | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,0 (JE-H(st)H1x2x1,0 FE180/E30-90) |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 1 230,00 |  |
| 13 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,74 |  |  | 3,37 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |  |
| 14 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu pentru microfon 8x0.22 FTP |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 43130153322 |  |  |  | Cablu pentru microfon 8x0.22 FTP |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 51,25 |  |
| 15 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,80 |  |  | 142,80 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,96 |  |  | 11,52 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,40 |  |  | 160,80 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,40 |  |  | 160,80 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,70 |  |  | 80,40 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,00 |  |  | 216,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,80 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 15,80 |  |  | 189,60 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,70 |  |  | 32,40 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,84 |  |  | 58,08 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 1,32 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Tub tehnic de protectie din PVC, 16mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 200,00 |  |
|  |  |  | 21535435435 |  |  |  | Tub tehnic de protectie din PVC, 16mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 1 200,00 |  |
| 17 |  |  | 08-01-087-3 |  |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 62,20 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 1011306 |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  |  | t |  |  | 0,18 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,20 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 27,00 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 1019104 |  |  |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,80 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 1,00 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4080141 |  |  |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,74 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,10 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,74 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Monobloc de perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  | Monobloc de perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Statia de baza a apelurilor de tipul ПНМ-8 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 22 |  |  |  | Statia de baza a apelurilor de tipul ПНМ-8 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Difuzor de perete complect, 1.5/3/6 W 92dB |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 23 |  |  |  | Difuzor de perete complect, 1.5/3/6 W 92dB |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 15,00 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Difuzor de tavan complect, 1.5/3/6 W 92dB |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 24 |  |  |  | Difuzor de tavan complect, 1.5/3/6 W 92dB |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-9

Retele de semnalizare de incendiu

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 50,00 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 850,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 10,00 |  |
| 3 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 29,00 |  |
| 4 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 10-08-001-02 |  |  | Aparate receptoare: (Centrala de semnalizare incendiu adresabila, 3 bucle, de tip PREVIDIA- C200SG sau analogic) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,00 |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,16 |  |  | 0,16 |  |
| 6 |  |  | 10-03-013-05 |  |  | Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu (Comunicator GSM 3G si PSTN de tip Previdia-C-DIAL sau analogic) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,76 |  |  | 6,76 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0011 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5070752 |  |  |  | Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1х35 mm2 |  |  |  | 1000 m |  |  | 0,0007 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
| 7 |  |  | 10-08-001-13 |  |  | Tastatura: Panou repetor adresabil LCD pentru centrala de tip PREVIDIA-C-REP sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
| 8 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Montarea in panou: Modul adresabil cu 4 intrari si 4 iesiri, de tip EM344R sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
| 9 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Montarea in panou: Modul adresabil izolator de scurtcircuit |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,10 |  |
| 10 |  |  | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator capsulat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,06 |  |  | 4,12 |  |
| 11 |  |  | 11-07-001-02 |  |  | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare de rezerva |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,06 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 1011513 |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 12 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum cu baza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 233,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 466,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,25 |  |  | 58,25 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,16 |  |  | 37,28 |  |
| 13 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector adresabil optic de caldura cu baza de tip ED200 sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,25 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,16 |  |  | 1,60 |  |
| 14 |  |  | 10-08-001-13 |  |  | Tastatura: Declansator manual adresabil de semnalizare incendiu de tip EC0020 sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,00 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,30 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 1,56 |  |
| 15 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete - Indicator LED |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,20 |  |  | 33,39 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,08 |  |  | 1,39 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,12 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 25,60 |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,12 |  |  | 0,38 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Indicator LED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 37,00 |  |
|  |  |  | 565665 |  |  |  | Indicator LED |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 37,00 |  |
| 17 |  |  | 10-04-066-05 |  |  | Aparataj de perete: Dispozitiv optico-sonor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
| 18 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,74 |  |  | 121,32 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 5,58 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 219,60 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,36 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,5 (JE-H(st)H1x2x1,5 FE180/E30-90) |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 1 800,00 |  |
|  |  |  | 4313015333 |  |  |  | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,5 (JE-H(st)H1x2x1,5 FE180/E30-90) |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 1 845,00 |  |
| 20 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,80 |  |  | 190,40 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,96 |  |  | 15,36 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,40 |  |  | 214,40 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,40 |  |  | 214,40 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,70 |  |  | 107,20 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,00 |  |  | 288,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,80 |  |  | 28,80 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 15,80 |  |  | 252,80 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,70 |  |  | 43,20 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,84 |  |  | 77,44 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 1,76 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 600,00 |  |
|  |  |  | 215354354352 |  |  |  | Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 1 600,00 |  |
| 22 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,74 |  |  | 3,37 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Cablu de alimentare de cupru 3x1,5 ВВГнг-FRLS |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 3535135 |  |  |  | Cablu de alimentare de cupru 3x1,5 ВВГнг-FRLS |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 50,00 |  |
| 24 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (K=0,5 pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,70 |  |  | 433,75 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00218 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0515 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,05 |  |  | 26,25 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 21,80 |  |  | 545,00 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 21,80 |  |  | 545,00 |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 25,00 |  |  | 625,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,00 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |  | 125,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 17,90 |  |  | 447,50 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,44 |  |  | 111,00 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  | 5,50 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Tub gofrat metalic izolat D=18mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 3513515 |  |  |  | Tub gofrat metalic izolat D=18mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 250,00 |  |
| 26 |  |  | 08-01-087-3 |  |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 62,20 |  |  | 1,87 |  |
|  |  |  | 1011306 |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  |  | t |  |  | 0,18 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,20 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 27,00 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 1019104 |  |  |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,80 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 1,00 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4080141 |  |  |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,74 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,10 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,74 |  |  | 0,05 |  |
| 27 |  |  | 11-07-001-01 |  |  | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: vase (Modul de protectie de otel 50mm Tungus) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,17 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 1011513 |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 050101 |  |  |  | Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,80 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 2,90 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Centrala de semnalizare incendiu adresabila, 3 bucle de tip PREVIDIA- C200SG sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3513113 |  |  |  | Centrala de semnalizare incendiu adresabila, 3 bucle de tip PREVIDIA- C200SG sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Comunicator GSM 3G si PSTN de tip Previdia-C-DIAL sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 61515 |  |  |  | Comunicator GSM 3G si PSTN de tip Previdia-C-DIAL sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Tastatura: Panou repetor adresabil LCD pentru centrala de tip PREVIDIA-C-REP sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 361515 |  |  |  | Tastatura: Panou repetor adresabil LCD pentru centrala de tip PREVIDIA-C-REP sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Modul adresabil cu 4 intrari si 4 iesiri, de tip EM344R sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4361515 |  |  |  | Modul adresabil cu 4 intrari si 4 iesiri, de tip EM344R sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Modul adresabil izolator de scurtcircuit |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 43615153 |  |  |  | Modul adresabil izolator de scurtcircuit |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Baterii acumulatoare 12 Vdc 40A/H |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 543615151 |  |  |  | Baterii acumulatoare 12 Vdc 40A/H |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Sursa de alimentare de rezerva 12 Vdc 40 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 543615152 |  |  |  | Sursa de alimentare de rezerva 12 Vdc 40 A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu cheltuieli limitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Detector de fum de tip ED100 sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 554361515 |  |  |  | Detector de fum de tip ED100 sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 256,00 |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Detector adresabil optic de caldura de tip ED200 sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 6554361515 |  |  |  | Detector adresabil optic de caldura de tip ED200 sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 11,00 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Baza pentru detector de tip EB0010 sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 655464 |  |  |  | Baza pentru detector de tip EB0010 sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 256,00 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Declansator manual adresabil de semnalizare incendiu de tip EC0020 sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 2655464 |  |  |  | Declansator manual adresabil de semnalizare incendiu de tip EC0020 sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 13,00 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Dispozitiv optico-sonor adresabil de alarma, de exterior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 142655464 |  |  |  | Dispozitiv optico-sonor adresabil de alarma, de exterior |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Modul de protectie de otel 50mm Tungus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 76763443 |  |  |  | Modul de protectie de otel 50mm Tungus |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-10

Semnalizarea de paza automata (SPA)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 15,0000 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 45,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 255,0000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,2500 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 3,0000 |  |
| 3 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 34,8000 |  |
| 4 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 13,2000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,9000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuielid e transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistemul supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 10-04-067-21 |  |  | Aparataj de televiziune color: Videoregistrator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,3600 |  |  | 4,3600 |  |
|  |  |  | 5070173 |  |  |  | Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |
|  |  |  | 5220075 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0070 |  |
|  |  |  | 5500122 |  |  |  | Flux "ФКДТ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 6 |  |  | 10-04-067-23 |  |  | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1800 |  |  | 69,7600 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3200 |  |
| 7 |  |  | 10-08-001-11 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare: Comuatator Switch |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 14,0000 |  |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,2600 |  |
| 8 |  |  | 10-04-031-01 |  |  | Aparataj, montat separat: Cutie de jonctiune |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3000 |  |
| 9 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 16,3000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 109,8620 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3260 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 5,0530 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 198,8600 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 2,6080 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3260 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3260 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Cablu pentru sistemul de supraveghere video interior (cupru) UTP/CU cat 6 POE |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 500,0000 |  |
|  |  |  | 41412 |  |  |  | Cablu pentru sistemul de supraveghere video interior (cupru) UTP/CU cat 6 POE |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 500,0000 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Cablu de cupru 23AWG, Cat.6, ecranat,-30+70 C, |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 130,0000 |  |
|  |  |  | 4141 |  |  |  | Cablu de cupru 23AWG, Cat.6, ecranat,-30+70 C, |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 130,0000 |  |
| 12 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 83,3000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0147 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 6,7200 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 93,8000 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 93,8000 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,4000 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 46,9000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 126,0000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 12,6000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,7700 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 15,8000 |  |  | 110,6000 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7000 |  |  | 18,9000 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 33,8800 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,7700 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Tub de polivinilhlorid, 20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 700,0000 |  |
|  |  |  | 215354212 |  |  |  | Tub de polivinilhlorid, 20mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 700,0000 |  |
| 14 |  |  | 10-06-036-10 |  |  | Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in constructii metalice instalate, diametru, mm, pina la: 25 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 48,0000 |  |  | 672,0000 |  |
|  |  |  | 1010818 |  |  |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0026 |  |  | 0,0364 |  |
|  |  |  | 1010985 |  |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  | t |  |  | 0,0025 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 1011521 |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0065 |  |  | 0,0910 |  |
|  |  |  | 1130079 |  |  |  | Lac "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0036 |  |  | 0,0504 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 5,0000 |  |  | 70,0000 |  |
|  |  |  | 5009511 |  |  |  | Bucse "В22" |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 030401 |  |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,8300 |  |  | 221,6200 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 2,2400 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Tub gofrat metalic izolat D=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 400,0000 |  |
|  |  |  | 2153542123 |  |  |  | Tub gofrat metalic izolat D=20mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 400,0000 |  |
| 16 |  |  | 10-06-036-03 |  |  | Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in fisuri executate si plansee, diametru, mm, pina la: 50 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 68,7000 |  |  | 0,6870 |  |
|  |  |  | 1010818 |  |  |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0026 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1010985 |  |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011521 |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00266 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1130079 |  |  |  | Lac "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,00643 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,0000 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 5009522 |  |  |  | Bucse "В54" |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 030401 |  |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0008 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,7400 |  |  | 0,0974 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0031 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Teava de otel, d50mm (toc de protectie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 21535421234 |  |  |  | Teava de otel, d50mm (toc de protectie) |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 18 |  |  | 08-01-087-3 |  |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 62,2000 |  |  | 1,8660 |  |
|  |  |  | 1011306 |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  |  | t |  |  | 0,1800 |  |  | 0,0054 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,2000 |  |  | 0,1260 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 27,0000 |  |  | 0,8100 |  |
|  |  |  | 1019104 |  |  |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 1,0000 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 4080141 |  |  |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0045 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7400 |  |  | 0,0522 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,1000 |  |  | 0,4530 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7400 |  |  | 0,0522 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Conector Rj-45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 58,0000 |  |
|  |  |  | 4848 |  |  |  | Conector Rj-45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 58,0000 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Conector de metal ecranat RJ 45 cat 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 48482 |  |  |  | Conector de metal ecranat RJ 45 cat 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 21 |  |  | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Receptor interfon: Monitor LED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Cablu de legatura UTP cat 6, 1.5m, cupru (Patch-cord) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | 484834 |  |  |  | Cablu de legatura UTP cat 6, 1.5m, cupru (Patch-cord) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 32,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistemul control acces, FACE ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Controler de dirijare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 24 |  |  | 10-02-040-01 |  |  | Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare - cititor de card |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,3000 |  |  | 88,3000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantiere |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,4900 |  |  | 3,4900 |  |
| 25 |  |  | 10-08-003-04 |  |  | Dispozitive de ultrasunet: receptor intefon |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0007 |  |  | 0,0007 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0070 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,1300 |  |
| 26 |  |  | CK33B aplicativ |  |  | Lacat electromagnetic (Doar manopera) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9100 |  |  | 3,6400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2000 |  |
| 27 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: detector cu magnet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0025 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,2500 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0250 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,8000 |  |
| 28 |  |  | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator capsulat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 16,4800 |  |
| 29 |  |  | 10-02-016-06 |  |  | Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 10,1000 |  |  | 40,4000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1100113 |  |  |  | Scoabe 10х2 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |  |
| 30 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,6000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 17,5240 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0520 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,8060 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 31,7200 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,4160 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0520 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0520 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Cablu cat6 UTP cu fire cupru |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 240,0000 |  |
|  |  |  | 5454 |  |  |  | Cablu cat6 UTP cu fire cupru |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 240,0000 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Cablu de alimentare de cupru, 2x0.75 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen VVGng 2x0.75 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 5455 |  |  |  | Cablu de alimentare de cupru, 2x0.75 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen VVGng 2x0.75 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Cablu de cupru 6x0.22 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen CQR 6x0.22 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 5456 |  |  |  | Cablu de cupru 6x0.22 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen CQR 6x0.22 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 34 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 8,3300 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0007 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 0,3360 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 4,6900 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 4,6900 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,3500 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 2,3450 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,6300 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,0385 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 15,8000 |  |  | 5,5300 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7000 |  |  | 0,9450 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 1,6940 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,0385 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Tub de polivinilhlorid, 16mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,5000 |  |
|  |  |  | 21535421 |  |  |  | Tub de polivinilhlorid, 16mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3,5000 |  |
| 36 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,5500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 10,4470 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0310 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,4805 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 18,9100 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,2480 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0310 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0310 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Cablu SI, 2 conductori, 0.8 mm2, rezistenta la foc cel putin 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0000 |  |
|  |  |  | 60 |  |  |  | Cablu SI, 2 conductori, 0.8 mm2, rezistenta la foc cel putin 30 min |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 120,0000 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Cablu de alimentare de cupru 2x1 mm RVV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0000 |  |
|  |  |  | 61 |  |  |  | Cablu de alimentare de cupru 2x1 mm RVV |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 35,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul control acces, FACE ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistemul supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Videoregistrator 2U 4K NVR, 32-ch IP camera inputs, 2-ch@12 MP/4-ch@8 MP/ 2U 4K NVR, 32-ch IP camera inputs, 2-ch@12 MP/4-ch@8 MP/ 8-ch@4 MP/16-ch@1080p, 2 HDMI, VGA, suport 4K Ultra HD, stocare interna pe pe HDD SATA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 42 |  |  |  | Videoregistrator 2U 4K NVR, 32-ch IP camera inputs, 2-ch@12 MP/4-ch@8 MP/ 2U 4K NVR, 32-ch IP camera inputs, 2-ch@12 MP/4-ch@8 MP/ 8-ch@4 MP/16-ch@1080p, 2 HDMI, VGA, suport 4K Ultra HD, stocare interna pe pe HDD SATA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | IP camera video de exterior, 5-MP 1/2.7" CMOS, (2960x1668) @25/30fps, , Progressive, F1.6, lens 3.6/6/8mm; H.265/H.264/H.265H/ H.264B; HEVC; Audio AAC; -40 C to 60 C. PoE (802.3af) IP67, IK10, microfon incorp |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 43 |  |  |  | IP camera video de exterior, 5-MP 1/2.7" CMOS, (2960x1668) @25/30fps, , Progressive, F1.6, lens 3.6/6/8mm; H.265/H.264/H.265H/ H.264B; HEVC; Audio AAC; -40 C to 60 C. PoE (802.3af) IP67, IK10, microfon incorp |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | IP camera video de exterior, 6-MP 1/2.7" 6 MP, (3288x1850) @20/30fps, , Progressive, F1.6, lens 2.8/3.6mm; H.265/H.264/H.265H/ H.264B; HEVC; Audio AAC; -40 C to 60 C. PoE (802.3af) IP67, IK10, microfon incorp |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 29,0000 |  |
|  |  |  | 44 |  |  |  | IP camera video de exterior, 6-MP 1/2.7" 6 MP, (3288x1850) @20/30fps, , Progressive, F1.6, lens 2.8/3.6mm; H.265/H.264/H.265H/ H.264B; HEVC; Audio AAC; -40 C to 60 C. PoE (802.3af) IP67, IK10, microfon incorp |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 29,0000 |  |
| 42 |  |  |  |  |  | Switch 24PoE porturi 1U; 1 AC220V; L2+, CLI Managed, 4x10G SFP+, 24x10/100/1000Mbps, STP, RSTP, MSTP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 45 |  |  |  | Switch 24PoE porturi 1U; 1 AC220V; L2+, CLI Managed, 4x10G SFP+, 24x10/100/1000Mbps, STP, RSTP, MSTP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Hard Disk HDD 16TB |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 47 |  |  |  | Hard Disk HDD 16TB |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 44 |  |  |  |  |  | Cutie de jonctiune pentru camere de exterior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 49 |  |  |  | Cutie de jonctiune pentru camere de exterior |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Monitor LED 32" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 48483 |  |  |  | Monitor LED 32" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Sistemul control acces, FACE ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  | Controler recunoastere faciala exterior, montat pe perete, IP-65 minimum 4" diagonal, ecran tactil, camera 2MP, unghi larg, ilum IR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 59 |  |  |  | Controler recunoastere faciala exterior, montat pe perete, IP-65 minimum 4" diagonal, ecran tactil, camera 2MP, unghi larg, ilum IR |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 47 |  |  |  |  |  | Controler de dirijare, RJ-45 (TPC/IP) in box, pentru 2 usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 60 |  |  |  | Controler de dirijare, RJ-45 (TPC/IP) in box, pentru 2 usi |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 48 |  |  |  |  |  | Citittor de card, de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 61 |  |  |  | Citittor de card, de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 49 |  |  |  |  |  | Receptor interfon, monitor tactil de 7 inchi pentru interfon IP, LAN 10/100Mbs, Difuzor si microfon incorporate, PoE/DC 12V (consum 8W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 62 |  |  |  | Receptor interfon, monitor tactil de 7 inchi pentru interfon IP, LAN 10/100Mbs, Difuzor si microfon incorporate, PoE/DC 12V (consum 8W) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 50 |  |  |  |  |  | Lacatul electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg compatibila cu controlerul standart si detectare faciala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 63 |  |  |  | Lacatul electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg compatibila cu controlerul standart si detectare faciala |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 51 |  |  |  |  |  | Detector cu magnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 65 |  |  |  | Detector cu magnet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 52 |  |  |  |  |  | Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 66 |  |  |  | Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 53 |  |  |  |  |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 67 |  |  |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 54 |  |  |  |  |  | Cod pentru acces, Proximity card Em-Marine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 68 |  |  |  | Cod pentru acces, Proximity card Em-Marine |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul control acces, FACE ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cmd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-11

Retele de telecomunicatii (TS)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 25,0000 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 75,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 425,0000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,1250 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 3,7500 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 5,0000 |  |
| 3 |  |  | RCsB29D |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 95,0000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 26,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 11,4000 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0063 |  |  | 0,5985 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0117 |  |  | 1,1115 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 18,0500 |  |
| 4 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 120,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 69,6000 |  |
| 5 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 120,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 8,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 9,6000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 26,4000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuielid e transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 10-04-112-01 |  |  | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1010511 |  |  |  | Lac de impregnare fara solventi "АС-9115" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0050 |  |
| 7 |  |  | 07-03-002-01 |  |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  |  | 5,6100 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,4300 |  |  | 0,4300 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 030404 |  |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
| 8 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: ODF Panel 19", 1U; (Cross FO/Box optic) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 9 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Patch cord |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 14,0000 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Patch-cord optic SFP L=1m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2121 |  |  |  | Patch-cord optic SFP L=1m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Patch-cord optic SFP L=3m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2122 |  |  |  | Patch-cord optic SFP L=3m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Cablu de legatura UTP cat6, 0.25m (Patch-cord) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 101,0000 |  |
|  |  |  | 2123 |  |  |  | Cablu de legatura UTP cat6, 0.25m (Patch-cord) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 101,0000 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Cablu de legatura UTP cat6, 2.0m (Patch-cord) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 101,0000 |  |
|  |  |  | 2124 |  |  |  | Cablu de legatura UTP cat6, 2.0m (Patch-cord) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 101,0000 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Cablu de legatura UTP cat6, 3.0m (Patch-cord) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 21245 |  |  |  | Cablu de legatura UTP cat6, 3.0m (Patch-cord) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 15 |  |  | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Priza de date |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 77,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 77,0000 |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1540 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1540 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,0120 |  |  | 0,9240 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1540 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0770 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2129 |  |  |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Priza date retea cu 2 modul cu rama in set 2RJ-45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 65,0000 |  |
|  |  |  | 2130 |  |  |  | Priza date retea cu 2 modul cu rama in set 2RJ-45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 65,0000 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Priza date retea cu 2 module cu montare in mobilier in set 2RJ-45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2131 |  |  |  | Priza date retea cu 2 module cu montare in mobilier in set 2RJ-45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Conector Rj-45, UTP cat6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 88,0000 |  |
|  |  |  | 2126 |  |  |  | Conector Rj-45, UTP cat6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 88,0000 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Conector Rj-45, FTP cat6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2127 |  |  |  | Conector Rj-45, FTP cat6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Cutie de montaj, "Eurodoza" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 78,0000 |  |
|  |  |  | 2128 |  |  |  | Cutie de montaj, "Eurodoza" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 78,0000 |  |
| 22 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (k salariu = 0.5) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 93,5500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 315,2635 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,8710 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 29,0005 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 1 141,3100 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 14,9680 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,8710 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,8710 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Cablu de cupru FTP cat6 cu diametru 24 AWG (ISO 11801) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 55,0000 |  |
|  |  |  | 2132 |  |  |  | Cablu de cupru FTP cat6 cu diametru 24 AWG (ISO 11801) |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 55,0000 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Cablu de cupru UTP cat6 cu diametru 24 AWG (ISO 11801) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9 300,0000 |  |
|  |  |  | 2133 |  |  |  | Cablu de cupru UTP cat6 cu diametru 24 AWG (ISO 11801) |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 9 300,0000 |  |
| 25 |  |  | 10-01-038-01 |  |  | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 234,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2900 |  |  | 535,8600 |  |
|  |  |  | 1010424 |  |  |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  |  | t |  |  | 0,00008 |  |  | 0,0187 |  |
|  |  |  | 1011825 |  |  |  | Ulei de in natural |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,5100 |  |
|  |  |  | 1100173 |  |  |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00264 |  |  | 0,6178 |  |
|  |  |  | 4020085 |  |  |  | Mortar greu, de var 1:3 gata pentru finisare |  |  |  | m3 |  |  | 0,0021 |  |  | 0,4914 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 25,7400 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Jgheab metalic 400x50x3000, cu elemente de montare in set |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2134 |  |  |  | Jgheab metalic 400x50x3000, cu elemente de montare in set |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Jgheab metalic 200x50x3000, cu elemente de montare in set |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 210,0000 |  |
|  |  |  | 2135 |  |  |  | Jgheab metalic 200x50x3000, cu elemente de montare in set |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 210,0000 |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Jgheab metalic 100х200x3000, cu elemente de montare in set |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2136 |  |  |  | Jgheab metalic 100х200x3000, cu elemente de montare in set |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 29 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 1,7850 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,0100 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,0100 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 1,0050 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 2,7000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,2700 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,0165 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 15,8000 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7000 |  |  | 0,4050 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 0,7260 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,0165 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Teava PE de presiune inalta cu D=25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 2137 |  |  |  | Teava PE de presiune inalta cu D=25mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
| 31 |  |  | 10-06-036-10 |  |  | Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in constructii metalice instalate, diametru, mm, pina la: 25 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 48,0000 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 1010818 |  |  |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0026 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1010985 |  |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  | t |  |  | 0,0025 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011521 |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0065 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1130079 |  |  |  | Lac "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0036 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 5009511 |  |  |  | Bucse "В22" |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0005 |  |
|  |  |  | 030401 |  |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0005 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,8300 |  |  | 0,1583 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0016 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Teava de otel, d50mm (toc de protectie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2138 |  |  |  | Teava de otel, d50mm (toc de protectie) |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 33 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 8,7000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 103,5300 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0183 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 8,3520 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 116,5800 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 116,5800 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,7400 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,7000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 58,2900 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 156,6000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 15,6600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,9570 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 15,8000 |  |  | 137,4600 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7000 |  |  | 23,4900 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 42,1080 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,9570 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Teava PVC cu D=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 870,0000 |  |
|  |  |  | 2139 |  |  |  | Teava PVC cu D=20mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 870,0000 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Clipsa pentru teava PVC D=20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 870,0000 |  |
|  |  |  | 2140 |  |  |  | Clipsa pentru teava PVC D=20mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 870,0000 |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Material de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in set) (6 mm x 40 mm) |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2141 |  |  |  | Material de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in set) (6 mm x 40 mm) |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Coliere plastic pentru cablu set 100 buc. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 2142 |  |  |  | Coliere plastic pentru cablu set 100 buc. |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 25,0000 |  |
| 38 |  |  | 10-02-030-05 |  |  | Protectie contra trasnet pentru linii de abonat aeriene |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2000 |  |  | 8,2000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1010821 |  |  |  | Sirma neagra, diametrul 1,1 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1011706 |  |  |  | Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1020077 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 1130367 |  |  |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  | Placa pentru priza din lemn |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 5130007 |  |  |  | Dispozitiv protectie abonat, marca "АЗУ-4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Set pentru impamintare ТЕ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2143 |  |  |  | Set pentru impamintare ТЕ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 40 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Raft pentru dulap |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2145 |  |  |  | Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complect |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 42 |  |  |  |  |  | Usa de vizitare de 300x400mm (pentru conductele intre etaje) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2146 |  |  |  | Usa de vizitare de 300x400mm (pentru conductele intre etaje) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Cutie de montare de podea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2147 |  |  |  | Cutie de montare de podea |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 44 |  |  | 10-06-036-10 |  |  | Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in constructii metalice instalate, diametru, mm, pina la: 25 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 48,0000 |  |  | 28,8000 |  |
|  |  |  | 1010818 |  |  |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0026 |  |  | 0,0016 |  |
|  |  |  | 1010985 |  |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  | t |  |  | 0,0025 |  |  | 0,0015 |  |
|  |  |  | 1011521 |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0065 |  |  | 0,0039 |  |
|  |  |  | 1130079 |  |  |  | Lac "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0036 |  |  | 0,0022 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 5,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 5009511 |  |  |  | Bucse "В22" |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 030401 |  |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,8300 |  |  | 9,4980 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0960 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Teava de otel, d50mm (toc de protectie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | 2138 |  |  |  | Teava de otel, d50mm (toc de protectie) |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 60,0000 |  |
| 46 |  |  | 10-02-030-01 |  |  | Aparat de telefon |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,2000 |  |  | 14,4000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 1020077 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 1130367 |  |  |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  | Placa pentru priza din lemn |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
| 47 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Organaizer cabluri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 28,0000 |  |
| 48 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: patch panel |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 14,0000 |  |
| 49 |  |  | 10-02-016-06 |  |  | Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 10,1000 |  |  | 10,1000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1100113 |  |  |  | Scoabe 10х2 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
| 50 |  |  | 10-04-064-02 |  |  | Aparataj de masa: Cloud gatewei |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 51 |  |  | 10-04-112-01 |  |  | Telecomunicatii si semnalizari: Switch |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 1010511 |  |  |  | Lac de impregnare fara solventi "АС-9115" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0160 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0100 |  |
| 52 |  |  | 10-04-064-02 |  |  | Aparataj de masa: Acces point |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 45,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 90,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 10-08-016-01 |  |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 1010812 |  |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011482 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0001 |  |
| 54 |  |  | 10-08-003-03 |  |  | Sursa de alimentare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0016 |  |  | 0,0048 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,3900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati de tipul, "MediCall" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 10-08-003-03 |  |  | Sursa de alimentare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0016 |  |  | 0,0016 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,0160 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,1300 |  |
| 56 |  |  | 10-04-065-03 |  |  | Aparataj tip consola: Panou de control |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,6300 |  |  | 7,6300 |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,0250 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  | 0,2090 |  |  | 0,2090 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,0250 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,3800 |  |
| 57 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: sensor acustic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0005 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1600 |  |
| 58 |  |  | 08-03-593-1 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 48,2000 |  |  | 2,4100 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 5009109 |  |  |  | Cirlig |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 5,1000 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0510 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0510 |  |
|  |  |  | 5009361 |  |  |  | Clema de lustra |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 5,1000 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0510 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0155 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 42,4000 |  |  | 2,1200 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0040 |  |
| 59 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat (Lampa), de tipul SV-P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 314 |  |  |  | Corp de iluminat (Lampa), de tipul SV-P |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 60 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 20,3400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,0800 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,7200 |  |
| 61 |  |  |  |  |  | Buton apel de urgenta, de tipul TN V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,0000 |  |
|  |  |  | 315 |  |  |  | Buton apel de urgenta, de tipul TN V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,0000 |  |
| 62 |  |  |  |  |  | Buton apel de urgenta, de tipul TAN V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 316 |  |  |  | Buton apel de urgenta, de tipul TAN V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 63 |  |  |  |  |  | Placa de conexiune pentru HU, de tipul PD HU |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 317 |  |  |  | Placa de conexiune pentru HU, de tipul PD HU |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 64 |  |  | 10-06-034-12 |  |  | Lucrari diverse: cutie de montare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 52,0000 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Petrol de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0390 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,1040 |  |
|  |  |  | 1130079 |  |  |  | Lac "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0005 |  |
|  |  |  | 1130367 |  |  |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1030 |  |  | 2,6780 |  |
|  |  |  | 170300 |  |  |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3400 |  |  | 8,8400 |  |
| 65 |  |  |  |  |  | Cutie de montare KU68 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,0000 |  |
|  |  |  | 318 |  |  |  | Cutie de montare KU68 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 26,0000 |  |
| 66 |  |  |  |  |  | Rama de montare IRSB |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 319 |  |  |  | Rama de montare IRSB |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 67 |  |  |  |  |  | Rama de montare IRMA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 310 |  |  |  | Rama de montare IRMA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,0000 |  |
| 68 |  |  |  |  |  | Rama de montare IRMC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 3112 |  |  |  | Rama de montare IRMC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 69 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 16,8500 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,7750 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 30,5000 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0500 |  |
| 70 |  |  |  |  |  | Cablu de cupru, UTP Cat 5E LSOH 4x2x0,52/FTP |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,0000 |  |
|  |  |  | 312 |  |  |  | Cablu de cupru, UTP Cat 5E LSOH 4x2x0,52/FTP |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 250,0000 |  |
| 71 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 29,7500 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0052 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 33,5000 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 33,5000 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 16,7500 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 45,0000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,2750 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 15,8000 |  |  | 39,5000 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7000 |  |  | 6,7500 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 12,1000 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,2750 |  |
| 72 |  |  |  |  |  | Tub gofrat HFX d=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,0000 |  |
|  |  |  | 313 |  |  |  | Tub gofrat HFX d=20mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 250,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati de tipul, "MediCall" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  | Dulap de podea pentru telecomunicatii 19", inaltimea 42U, 800x800 mm usa din fata din sticla cu lacata, cu elemente de fixare incluse |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 211 |  |  |  | Dulap de podea pentru telecomunicatii 19", inaltimea 42U, 800x800 mm usa din fata din sticla cu lacata, cu elemente de fixare incluse |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 74 |  |  |  |  |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 212 |  |  |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 75 |  |  |  |  |  | ODF Panel 19", 1U; (Cross FO/Box optic) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2125 |  |  |  | ODF Panel 19", 1U; (Cross FO/Box optic) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 76 |  |  |  |  |  | Fiber optic Pigtail Duplex LC/SM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 213 |  |  |  | Fiber optic Pigtail Duplex LC/SM |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 40,0000 |  |
| 77 |  |  |  |  |  | Adapter LC Duplex |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 214 |  |  |  | Adapter LC Duplex |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 40,0000 |  |
| 78 |  |  |  |  |  | Router+Agregation, 1G Ethernet ports-1, 10G SFP+ ports-12, 25G SFP28 ports-2, operating system RouterOS v7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 216 |  |  |  | Router+Agregation, 1G Ethernet ports-1, 10G SFP+ ports-12, 25G SFP28 ports-2, operating system RouterOS v7 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 79 |  |  |  |  |  | SWITCH 48x1G RJ45 ports and 4x10G SFP+ports, VLAN, QoS, DHCP snooping, L3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 219 |  |  |  | SWITCH 48x1G RJ45 ports and 4x10G SFP+ports, VLAN, QoS, DHCP snooping, L3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 80 |  |  |  |  |  | SWITCH 24x1G RJ45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 218 |  |  |  | SWITCH 24x1G RJ45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 81 |  |  |  |  |  | PDU (Power distribution unit) 16A, 200-240V, 50/60 Hz, 8 prize, buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2181 |  |  |  | PDU (Power distribution unit) 16A, 200-240V, 50/60 Hz, 8 prize, buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 82 |  |  |  |  |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 3kVA, 2U, 19" rackmount + baterie de exterior 2kVA + kit de montare inclus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 21810 |  |  |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 3kVA, 2U, 19" rackmount + baterie de exterior 2kVA + kit de montare inclus |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 83 |  |  |  |  |  | Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 2111 |  |  |  | Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,0000 |  |
| 84 |  |  |  |  |  | 24 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 2112 |  |  |  | 24 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 85 |  |  |  |  |  | Telefon IP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2113 |  |  |  | Telefon IP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 86 |  |  |  |  |  | Injector PoE (pentru telefonie) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2114 |  |  |  | Injector PoE (pentru telefonie) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 87 |  |  |  |  |  | 10G Cloud Gateway with 100+ device/1,000+client support and 3.5 Gbps IPS routing |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2115 |  |  |  | 10G Cloud Gateway with 100+ device/1,000+client support and 3.5 Gbps IPS routing |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 88 |  |  |  |  |  | Switch 24x1 Gigabit Ethernet, PoE+ 16x1Gigabit Ethernet, PoE++ 8x1Gigabit Ethernet, SFP+ 2x10 Gigabit Ethernet, Porturi Management Ethernet In-Band, Layer 3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2116 |  |  |  | Switch 24x1 Gigabit Ethernet, PoE+ 16x1Gigabit Ethernet, PoE++ 8x1Gigabit Ethernet, SFP+ 2x10 Gigabit Ethernet, Porturi Management Ethernet In-Band, Layer 3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 89 |  |  |  |  |  | Access Point, Wi-Fi IEEE 802.11be, dual-band (2.4/5/6 GHz), vit. tot. tot. 5.3 Gbps; antene integrate, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming; securitate WPA2/WPA3, suport VLAN; port 1xRJ45 GbE, alim. PoE+ (802.3at) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 44,0000 |  |
|  |  |  | 2117 |  |  |  | Access Point, Wi-Fi IEEE 802.11be, dual-band (2.4/5/6 GHz), vit. tot. tot. 5.3 Gbps; antene integrate, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming; securitate WPA2/WPA3, suport VLAN; port 1xRJ45 GbE, alim. PoE+ (802.3at) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 44,0000 |  |
| 90 |  |  |  |  |  | Access Point, Wi-Fi IEEE 802.11be, dual-band (2.4/5/6 GHz), vit. tot. tot. 5.3 Gbps; antene integrate, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming; securitate WPA2/WPA3, suport VLAN; port 1xRJ45 GbE, alim. PoE+ (802.3at), IP67 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2118 |  |  |  | Access Point, Wi-Fi IEEE 802.11be, dual-band (2.4/5/6 GHz), vit. tot. tot. 5.3 Gbps; antene integrate, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming; securitate WPA2/WPA3, suport VLAN; port 1xRJ45 GbE, alim. PoE+ (802.3at), IP67 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 91 |  |  |  |  |  | Optical Module SFP 10G SFP 10GSFP 10G |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 2119 |  |  |  | Optical Module SFP 10G SFP 10GSFP 10G |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,0000 |  |
| 92 |  |  |  |  |  | RJ45 SFP 10/100/1000M module de cupru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2120 |  |  |  | RJ45 SFP 10/100/1000M module de cupru |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  | Ceasuri autonome de perete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 221 |  |  |  | Ceasuri autonome de perete |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 94 |  |  |  |  |  | Sursa de alimentare autonoma |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 222 |  |  |  | Sursa de alimentare autonoma |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati de tipul, "MediCall" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  | Sursa de alimentare 1+N+PE 230V/50Hz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 311 |  |  |  | Sursa de alimentare 1+N+PE 230V/50Hz |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 96 |  |  |  |  |  | Panou de control central, de tipul HU-N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 312 |  |  |  | Panou de control central, de tipul HU-N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 97 |  |  |  |  |  | Sensor acustic, de tipul AH |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 313 |  |  |  | Sensor acustic, de tipul AH |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati de tipul, "MediCall" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cmd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-12

Alimentare cu gaze

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Retele de gaz de presiune joasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpIC18A |  |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,92 |  |
| 2 |  |  | IA43A |  |  | Demontarea contor de gaze volumetric, cu racorduri olandez G-4T, doar manopera |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,70 |  |  | 0,70 |  |
| 3 |  |  | GD54A |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Racordare D25 x 57mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2523156713811-16 |  |  |  | Racordare D25 x 57mm |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |  | 0,60 |  |
| 4 |  |  | GB01A |  |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (Robinet cu bila D25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2875274202100-3 |  |  |  | Robinet cu bila D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115818426 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115842764 |  |  |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115883610 |  |  |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2320186202000 |  |  |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2513206622000 |  |  |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
| 5 |  |  | GB01A |  |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm (Robinet cu bila D20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2875274202100-4 |  |  |  | Robinet cu bila D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115818426 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115842764 |  |  |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115883610 |  |  |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2320186202000 |  |  |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2513206622000 |  |  |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
| 6 |  |  | GB01A |  |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm (Robinet cu bila D15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 3,48 |  |
|  |  |  | 2875274202100-5 |  |  |  | Robinet cu bila D15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115818426 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2874115842764 |  |  |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2874115883610 |  |  |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2320186202000 |  |  |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2513206622000 |  |  |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,18 |  |
| 7 |  |  | IC26B |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava de otel D. 25x2,8mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,70 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 2521216701000-1 |  |  |  | Teava de otel D. 25x2,8mm |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 15,22 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,052 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,112 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,04 |  |
| 8 |  |  | IC26A |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava de otel D. 20x2,8mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 54,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 32,40 |  |
|  |  |  | 2521216701000-2 |  |  |  | Teava de otel D. 20x2,8mm |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 54,81 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,083 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,019 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,16 |  |
| 9 |  |  | IC26A |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava de otel D. 15x2,8mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2521216701000-5 |  |  |  | Teava de otel D. 15x2,8mm |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,083 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,019 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,04 |  |
| 10 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 81,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 7,29 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 3,24 |  |
| 11 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 9,20 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 40,00 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Furtun flexibil galben D15, L=1m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 878732 |  |  |  | Furtun flexibil D15, L=1m |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele de gaz de presiune joasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Retele de gaz de presiune joasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | IA43A |  |  | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,70 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
| 14 |  |  | SE11A |  |  | Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4214340026800 |  |  |  | Montator constructii masini |  |  |  | h-om |  |  | 1,38 |  |  | 8,28 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,70 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,16 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2522103305281 |  |  |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8" |  |  |  | m |  |  | 0,50 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274117875 |  |  |  | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274120353 |  |  |  | Mufa fonta emailata M2 3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 1,50 |  |
| 15 |  |  | AcB09A |  |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Clapeta electromagnetica D 15mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7245070020600 |  |  |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  |  | h-om |  |  | 4,36 |  |  | 26,16 |  |
| 16 |  |  | AcB09A |  |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Detector de gaze CH4, CO) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7245070020600 |  |  |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  |  | h-om |  |  | 4,36 |  |  | 26,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele de gaz de presiune joasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chletuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Retele de gaz de presiune joasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Contor G-6T cu sistem de transmitere a datelor la distanta tip LoRaWan |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 164642545 |  |  |  | Contor G-6T cu sistem de transmitere a datelor la distanta tip LoRaWan |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Aragaz cu patru chiuri AR-4, dotat cu dispozitiv automat de control a flacarii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 21164642545 |  |  |  | Aragaz cu patru chiuri AR-4, dotat cu dispozitiv automat de control a flacarii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Clapeta electromagnetica D 15mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 321216464545 |  |  |  | Clapeta electromagnetica D 15mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Detector de gaze CH4, CO |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 32121643211 |  |  |  | Detector de gaze CH4, CO |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele de gaz de presiune joasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-13

Masuri de asigurare a securitatii la incendiu

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,1100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 10,8020 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,4488 |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,00153 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,0231 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,1232 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 2,8160 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,1232 |  |
| 2 |  |  | Pret furnizor |  |  | Plan de evacuare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 932-204062 |  |  |  | Indicator stingatoarelor de mina- luminescente |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 3 |  |  | Pret furnizor |  |  | Indicator stingatoarelor de mina- luminescente |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 932-204062 |  |  |  | Indicator stingatoarelor de mina- luminescente |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 22,0000 |  |
| 4 |  |  | Pret furnizor |  |  | Indicatorul "Hidrant de incendiu" - luminiscent |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 3932-204061 |  |  |  | Indicatorul "Hidrant de incendiu" - luminiscent |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 5 |  |  | Pret furnizor |  |  | Indicatorul "Cale de acces pentru autospecialele de interventie la incendii, Pastrati Liber" - luminiscent |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 33932-204061 |  |  |  | Indicatorul "Cale de acces pentru autospecialele de interventie la incendii, Pastrati Liber" - luminiscent |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 6 |  |  | Pret furnizor |  |  | Indicatorul "Scara de incendiu" - luminiscent |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 33932-3423213 |  |  |  | Indicatorul "Scara de incendiu" - luminiscent |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Pret furnizor |  |  | Indicator hidrantilor interiori (luminos) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 932-205004 |  |  |  | Indicator hidrantilor interiori (luminos) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-14

Utilaj tehnologic

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Montarea utilajului tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Cheltuieli pentru asamblarea mobilierului (0.5% din costul mobilierului) |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  | 74,0800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 74,0800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montarea utilajului tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Cota 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Cadru pat (900x1900x500h)mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,0000 |  |
|  |  |  | 354351 |  |  |  | Cadru pat (900x1900x500h)mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,0000 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglinda pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,0000 |  |
|  |  |  | 1354351 |  |  |  | Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglinda pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,0000 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 41354351 |  |  |  | Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Masa (1200x500x750h)mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | 241354351 |  |  |  | Masa (1200x500x750h)mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 32,0000 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu chiuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,0000 |  |
|  |  |  | 25241354351 |  |  |  | Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu chiuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,0000 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Scaun (520x500x800h)mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,0000 |  |
|  |  |  | 2525241354351 |  |  |  | Scaun (520x500x800h)mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 26,0000 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie -bucatarie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 25252498 |  |  |  | Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie -bucatarie |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie -bucatarie cu 3 polite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 425252498 |  |  |  | Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie -bucatarie cu 3 polite |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 3 polite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 42425252498 |  |  |  | Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu ciuveta,hota si plita aragaz la sufragerie - bucatarie |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 1 polita, 2 saltare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 42425264 |  |  |  | Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 1 polita, 2 saltare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Noptiera mobila (450x300x500h)mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 35,0000 |  |
|  |  |  | 4342425264 |  |  |  | Noptiera mobila (450x300x500h)mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 35,0000 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 2200x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 424342425264 |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 2200x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 42434242 |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,0000 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Masina de spalat rufe Clasa A, 7 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 5342434242 |  |  |  | Masina de spalat rufe Clasa A, 7 kg |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Cota 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Cadru pat (900x1900x500h)mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 46,0000 |  |
|  |  |  | 354351 |  |  |  | Cadru pat (900x1900x500h)mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 46,0000 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglinda pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 46,0000 |  |
|  |  |  | 1354351 |  |  |  | Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglinda pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 46,0000 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 41354351 |  |  |  | Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Masa (1200x500x750h)mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 41,0000 |  |
|  |  |  | 241354351 |  |  |  | Masa (1200x500x750h)mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 41,0000 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu chiuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,0000 |  |
|  |  |  | 25241354351 |  |  |  | Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu chiuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 21,0000 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Scaun (520x500x800h)mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 41,0000 |  |
|  |  |  | 2525241354351 |  |  |  | Scaun (520x500x800h)mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 41,0000 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie -bucatarie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 25252498 |  |  |  | Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie -bucatarie |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie -bucatarie cu 3 polite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 425252498 |  |  |  | Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie -bucatarie cu 3 polite |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 3 polite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 42425252498 |  |  |  | Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu ciuveta,hota si plita aragaz la sufragerie - bucatarie |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 1 polita, 2 saltare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 42425264 |  |  |  | Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 1 polita, 2 saltare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Canapea (2400 x 850x800mm) Zona de odihna |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 442425264 |  |  |  | Canapea (2400 x 850x800mm) Zona de odihna |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Noptiera mobila (450x300x500h)mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 4342425264 |  |  |  | Noptiera mobila (450x300x500h)mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 42,0000 |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Masa de tenis (2754x1525x760h)mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 54342425264 |  |  |  | Masa de tenis (2754x1525x760h)mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 42434242 |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,0000 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1500x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 42434242633 |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1500x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1800x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4243434242633 |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1800x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Masina de spalat rufe Clasa A, 7 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 5342434242 |  |  |  | Masina de spalat rufe Clasa A, 7 kg |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Cota 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Cadru pat (900x1900x500h)mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 46,0000 |  |
|  |  |  | 354351 |  |  |  | Cadru pat (900x1900x500h)mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 46,0000 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglinda pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 47,0000 |  |
|  |  |  | 1354351 |  |  |  | Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm, Cu oglinda pe usa, 3 polite, 3 sertare pentru haine |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 47,0000 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 41354351 |  |  |  | Dulap pentru haine(500x600x2100h)mm Cu 4 polite |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Masa (1200x500x750h)mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 33,0000 |  |
|  |  |  | 241354351 |  |  |  | Masa (1200x500x750h)mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 33,0000 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu chiuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,0000 |  |
|  |  |  | 25241354351 |  |  |  | Masa cu dulap masa (1200x600x900h)mm dulap (1200x300x750h)mm Cu chiuveta (580x480mm),frigider compact cu congelator incorporat (850 x 475x 445m) Clasa A, cu cladare pentru gunoi |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 21,0000 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Scaun (520x500x800h)mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 33,0000 |  |
|  |  |  | 2525241354351 |  |  |  | Scaun (520x500x800h)mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 33,0000 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie -bucatarie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 25252498 |  |  |  | Masa cu 10 scaune masa (4000x800x750h)mm scaun (400x470x850)mm , Sufragerie -bucatarie |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie -bucatarie cu 3 polite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 425252498 |  |  |  | Insula (2000x600x900h)mm, Sufragerie -bucatarie cu 3 polite |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 3 polite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 42425252498 |  |  |  | Masa cu dulap masa (2800x600x900h)mm dulap (2800x300x750h)mm Cu ciuveta,hota si plita aragaz la sufragerie - bucatarie |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 42 |  |  |  |  |  | Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 1 polita, 2 saltare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 42425264 |  |  |  | Masa cu dulap masa (2485x600x900h)mm dulap (2485x300x750h)mm Cu ciuveta,hota (cu filtru incorporat)si plita aragaz la sufragerie - bucatarie, cu caldare pentru gunoi, si 1 polita, 2 saltare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Grup din 4 mese cu calculator (2400x1200x750h)mm Sala de lectura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 342425264 |  |  |  | Grup din 4 mese cu calculator (2400x1200x750h)mm Sala de lectura |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 44 |  |  |  |  |  | Noptiera mobila (450x300x500h)mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 41,0000 |  |
|  |  |  | 4342425264 |  |  |  | Noptiera mobila (450x300x500h)mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 41,0000 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 42434242 |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1000x30mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,0000 |  |
| 46 |  |  |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1500x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 42434242633 |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1500x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 47 |  |  |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1800x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4243434242633 |  |  |  | Perdea de dus cu bara extensibila(telescopica), 1800x30mm, Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 48 |  |  |  |  |  | Masina de spalat rufe Clasa A, 7 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 5342434242 |  |  |  | Masina de spalat rufe Clasa A, 7 kg |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1-1

Retele termice exterioare si punctul termic

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Decaparea si reabilitarea stratului de asfalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 11,60 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 11,76 |  |
| 2 |  |  | DG05A |  |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  | 10,80 |  |
| 3 |  |  | TsE06B |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,03 |  |  | 1,81 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,00 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,40 |  |  | 0,28 |  |
| 4 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,99 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,15 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 1,68 |  |
| 5 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 ( bitum) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum 50/70 |  |  |  | t |  |  | 1,03 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,30 |  |  | 0,00 |  |
| 6 |  |  | RpDB15D |  |  | Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 8 cm grosime (Beton afaltic DA16, K=2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2664102100013 |  |  |  | Mortar cu suspensie de bitum filerizat.DA16 |  |  |  | kg |  |  | 0,092 |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2710603419632 |  |  |  | Otel patrat (longrine) OL-37 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2952240004012 |  |  |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0048 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Decaparea si reabilitarea stratului de asfalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TsA03D |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 22,500 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,00 |  |  | 67,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 7,20 |  |
| 8 |  |  | TrI1AA02C1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 3,60 |  |
| 9 |  |  | TsI50C5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,375 |  |  | 3,00 |  |
| 10 |  |  | TsD01D |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 17,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,57 |  |  | 9,97 |  |
| 11 |  |  | TsD05A |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,82 |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 10,39 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | RpIC19D |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,53 |  |  | 106,00 |  |
|  |  |  | 2710403605033 |  |  |  | Tabla neagra 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,66 |  |  | 132,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,13 |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,244 |  |  | 48,80 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,065 |  |  | 13,00 |  |
| 13 |  |  | RpIC19C |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,42 |  |  | 38,64 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 27,60 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,11 |  |  | 10,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,202 |  |  | 18,58 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,033 |  |  | 3,04 |  |
| 14 |  |  | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,001 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Armatura de conducta externe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | TfE01B |  |  | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) D88,9x4.0 / 160) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 175,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 49,00 |  |
|  |  |  | 2722103160000-1 |  |  |  | Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) D88,9x4.0 / 160 |  |  |  | m |  |  | 1,004 |  |  | 175,70 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 1,57 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,75 |  |
| 16 |  |  | TfC02B |  |  | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 175,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 1,57 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 7,88 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 7,88 |  |
| 17 |  |  | TfC01B |  |  | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 175,000 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  |  | 33,25 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,015 |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 1,57 |  |
| 18 |  |  | TfE02B |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Cot 90* din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) 88.9x4.0mm/160) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,57 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,43 |  |  | 17,16 |  |
|  |  |  | 2875274016000-3 |  |  |  | Cot 90* din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) 88.9x4.0mm/160 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,124 |  |  | 1,49 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,113 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,226 |  |  | 2,71 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,45 |  |  | 17,40 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,12 |  |
| 19 |  |  | IzI15A1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte magistrale de termoficare din afara incintelor, cu tabla executata in dublu falt longitudinal si cu suprapunerile transversale ziguite, din tabla zincata de 0,3 mm grosime, avind circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,282 |  |  | 57,69 |  |
|  |  |  | 2732103641685 |  |  |  | Tabla zincata S 2028 0,30 x 650 x 100 OL 32-1N cal.1 |  |  |  | kg |  |  | 2,814 |  |  | 126,63 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,072 |  |  | 3,24 |  |
| 20 |  |  | TfE08A |  |  | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (Suport fix din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) D88.9x4.0/160) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,26 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2875276314000-1 |  |  |  | Suport fix din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) D88.9x4.0/160 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,09 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,09 |  |  | 0,18 |  |
| 21 |  |  | TfE07B |  |  | Montarea pernei de dilatatie tip II - 180 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,18 mp), la tevi preizolate (Suport mobil pentru teava (PUR) D88.9x4.0/160) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2875274625591-1 |  |  |  | Suport mobil pentru teava (PUR) D88.9x4.0/160 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 40,00 |  |
| 22 |  |  | TfE02B |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Mufa PUR a rosturilor cu manson metalic D 88.9x4.0mm/160) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,57 |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,43 |  |  | 57,20 |  |
|  |  |  | 2875274016000-1 |  |  |  | Mufa PUR a rosturilor cu manson metalic D 88.9x4.0mm/160 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,124 |  |  | 4,96 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,113 |  |  | 4,52 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,226 |  |  | 9,04 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,45 |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,40 |  |
| 23 |  |  | TfE02B |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Mufa PUR a rosturilor cu manson termocontractabil D 88.9x4.0mm/160) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,57 |  |  | 3,42 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,43 |  |  | 8,58 |  |
|  |  |  | 2875274016000-2 |  |  |  | Mufa PUR a rosturilor cu manson termocontractabil D 88.9x4.0mm/160 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,124 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,113 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,226 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,45 |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
| 24 |  |  | TfE04B |  |  | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Manson de capat a rosturilor cu manson metalic D 88.9x4.0 / 160) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2523156719000-1 |  |  |  | Manson de capat a rosturilor cu manson metalic D 88.9x4.0 / 160 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 25 |  |  | TfE04B |  |  | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Manson de capat a rosturilor cu manson termocontractabil D 88.9x4.0 / 160) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2523156719000-2 |  |  |  | Manson de capat a rosturilor cu manson termocontractabil D 88.9x4.0 / 160 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Inel de etansare D160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 354315 |  |  |  | Inel de etansare D160 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Banda glisanta L=10m |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 3213125 |  |  |  | Banda glisanta L=10m |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 30,00 |  |
| 28 |  |  | CP15A |  |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Talpa de reazem ОП-2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2666122800600-3 |  |  |  | Talpa de reazem ОП-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 29 |  |  | CP15B |  |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa de acoperire a canalelor П8-8 L=3000mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2666122800600-1 |  |  |  | Placa de acoperire a canalelor П8-8 |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,00 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,30 |  |
| 30 |  |  | CP16A |  |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Canal din beton armat Л6-8 L=3000mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2666122800600-2 |  |  |  | Canal din beton armat Л6-8 |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,35 |  |  | 7,05 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,008 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,50 |  |  | 1,50 |  |
| 31 |  |  | CP16B |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Scut din beton armat pentru suport fix ЩО2-175) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,30 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2666122800600-5 |  |  |  | Scut din beton armat pentru suport fix ЩО2-175 |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,60 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,45 |  |  | 0,45 |  |
| 32 |  |  | CP16B |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Fintina de drenare FD-1) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,30 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2666122800600-6 |  |  |  | Fintina de drenare FD-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,60 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,45 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Armatura de conducta externe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Armatura la conducte interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | ID04B |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet sferic din otel DN 40) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet sferic din otel DN 40 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
| 34 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic din otel DN 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2875274205100-2 |  |  |  | Robinet sferic din otel DN 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,06 |  |
| 35 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava din otel D21,3 x 3,2 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 252121670100020-1 |  |  |  | Teava din otel D21,3 x 3,2 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
| 36 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 37 |  |  | IC11F |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel D48,3 x 4,0) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,75 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 252121670100050-2 |  |  |  | Teava din otel D48,3 x 4,0 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,146 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,043 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,063 |  |  | 0,19 |  |
| 38 |  |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" Teava din otel ф 45x2.5 B20 GOST 10704-91 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,15 |  |
| 39 |  |  | IC12D |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Teava din otel D88,9 x 4,0) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 2521216701000-3 |  |  |  | Teava din otel D88,9 x 4,0 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 5,07 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,083 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,211 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 0,75 |  |
| 40 |  |  | IE03C |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel ф 57x3.0 B20 GOST 10704-91 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 0,30 |  |
| 41 |  |  | TfA02A1 |  |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Teu DN 40) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,07 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274040000-5 |  |  |  | Teu DN 40 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,114 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,145 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,032 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,073 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,044 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
| 42 |  |  | TfA02A1 |  |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Cot 90* DN 40) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,07 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274040000-6 |  |  |  | Cot 90* DN 40 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,114 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,145 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,032 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,073 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,044 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
| 43 |  |  | TfA02B1 |  |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Reductie DN 80/DN65) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,50 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,40 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2875274040000-7 |  |  |  | Reductie DN 80/DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,124 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,226 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,113 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,422 |  |  | 2,84 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,02 |  |
| 44 |  |  | CN23B |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,82 |  |  | 1,64 |  |
|  |  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2430126106200 |  |  |  | Email de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
| 45 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Cilindru din poliuretan expandat cu invelitoare metalica ф=40mm, DN80) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 332051735223-1 |  |  |  | Cilindru din poliuretan expandat cu invelitoare metalica ф=40mm, DN80 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 5,41 |  |
| 46 |  |  | IC36E |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Teava PPR T=80* C, PN16 D50x6,9) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava PPR T=80* C, PN16 D50x6,9 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 5,15 |  |
| 47 |  |  | IC38E |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90*, PPR PN16, D 50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Cot 90*, PPR PN16, D 50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 0,03 |  |
| 48 |  |  | IC30F |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie otel D40/ PPR D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2523156713800-1 |  |  |  | Reductie otel D40/ PPR D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |
| 49 |  |  | IC30S |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3" (Racord DN 80) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,35 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 2523156713800-2 |  |  |  | Racord DN 80 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
| 50 |  |  | IC30H |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" (Racord DN 65) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2523156713800-3 |  |  |  | Racord DN 65 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Armatura la conducte interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Materiale consumabile pentru instalarea PTI in incapere tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | RpIC31A |  |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,61 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,076 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,023 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,28 |  |  | 0,56 |  |
| 52 |  |  | 2035 04 |  |  | Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 pentru evacuarea aerului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2035 04 |  |  |  | Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 53 |  |  | IC12D |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Teava din otel P265: TR2 D88,9x3,2mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  | 8,80 |  |
|  |  |  | 2521216701000-1 |  |  |  | Teava din otel P265: TR2 D88,9x3,2mm |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 8,12 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,083 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,211 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 1,20 |  |
| 54 |  |  | IE03D |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,56 |  |
| 55 |  |  | IC12C |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm (Teava din otel P265: TR2 D76,1x3,2mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,96 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2521216701000-2 |  |  |  | Teava din otel P265: TR2 D76,1x3,2mm |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 6,09 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,068 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,17 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
| 56 |  |  | IE03C |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel ф 57x3.0 B20 GOST 10704-91 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 0,36 |  |
| 57 |  |  | IC11D |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel P265: TR2 D32x2,0mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,56 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2521216701000-4 |  |  |  | Teava din otel P265: TR2 D32x2,0mm |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,086 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,038 |  |  | 0,11 |  |
| 58 |  |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" Teava din otel ф 45x2.5 B20 GOST 10704-91 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,15 |  |
| 59 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava din otel P265: TR2 D21,3x2,8mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2521216701000-6 |  |  |  | Teava din otel P265: TR2 D21,3x2,8mm |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 5,07 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,15 |  |
| 60 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,20 |  |
| 61 |  |  | IC36E |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Teava PPR T=80* C, PN16 D50x6,9) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava PPR T=80* C, PN16 D50x6,9 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 7,21 |  |
| 62 |  |  | IC36C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR T=80* C, PN16 D32x4,4) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2521216710000-2 |  |  |  | Teava PPR T=80* C, PN16 D32x4,4 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 4,12 |  |
| 63 |  |  | TfA02B1 |  |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Cot 90* DN 88,9) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,50 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,40 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 2875274040000-21 |  |  |  | Cot 90* DN 88,9 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,124 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,226 |  |  | 1,81 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,015 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,10 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,113 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,422 |  |  | 11,38 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,07 |  |
| 64 |  |  | TfA02B1 |  |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Cot 90* DN 76,1) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,50 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,40 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2875274040000-22 |  |  |  | Cot 90* DN 76,1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,124 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,226 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,113 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,422 |  |  | 5,69 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,04 |  |
| 65 |  |  | IC38E |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90*, PPR PN16, D 50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Cot 90*, PPR PN16, D 50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 0,19 |  |
| 66 |  |  | IC38C |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90*, PPR PN16, D 32) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2875274110102-21 |  |  |  | Cot 90*, PPR PN16, D 32 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,021 |  |  | 0,06 |  |
| 67 |  |  | IC30G |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Trecere PPR/Otel cu olandez D50 x 1 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2523156713800-21 |  |  |  | Trecere PPR/Otel cu olandez D50 x 1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,076 |  |  | 0,08 |  |
| 68 |  |  | IC30F |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Trecere PPR/Otel cu olandez D40 x 1 1/4") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2523156713800-12 |  |  |  | Trecere PPR/Otel cu olandez D40 x 1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
| 69 |  |  | IC30E |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Trecere PPR/Otel cu olandez D32 x 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,34 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2523156713800-23 |  |  |  | Trecere PPR/Otel cu olandez D32 x 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 70 |  |  | IC53C |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Olandez tip FF G1 1/4) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Olandez tip FF G1 1/4 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,052 |  |  | 0,05 |  |
| 71 |  |  | IC30F |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie otel D40/ PPR D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2523156713800-1 |  |  |  | Reductie otel D40/ PPR D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
| 72 |  |  | CN23B |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,82 |  |  | 3,69 |  |
|  |  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2430126106200 |  |  |  | Email de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,10 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,14 |  |
| 73 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Izolatie de cauciuc tip Armacell XG grosimea 32mm, D89) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 4,59 |  |
|  |  |  | 332051735223-11 |  |  |  | Izolatie de cauciuc tip Armacell XG grosimea 32mm, D89 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 9,73 |  |
| 74 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Izolatie de cauciuc tip Armacell XG grosimea 32mm, D76) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 332051735223-12 |  |  |  | Izolatie de cauciuc tip Armacell XG grosimea 32mm, D76 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 7,57 |  |
| 75 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Izolatie din polietilena expandata grosimea 9mm PPR D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 332051735223-13 |  |  |  | Izolatie din polietilena expandata grosimea 9mm PPR D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 7,57 |  |
| 76 |  |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Izolatie din polietilena expandata grosimea 9mm PPR D32) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 332051735223-14 |  |  |  | Izolatie din polietilena expandata grosimea 9mm PPR D32 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 4,33 |  |
| 77 |  |  | IC42B |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc - Metal pentru fixarea tevilor |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive (Metal pentru fixarea tevilor) |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Materiale consumabile pentru instalarea PTI in incapere tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | IC44C |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (Tub de protectie din teava GOST 10704-91 cu diametru 200 L=0.9) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2722103310000-1 |  |  |  | Tub de protectie din teava GOST 10704-91 cu diametru 200 L=0.9 |  |  |  | m |  |  | 0,90 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,642 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0009 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,00 |  |
| 79 |  |  | IC44B |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Tub de protectie din teava GOST 10704-91 cu diametru 80 L=0.9) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2722103310000-2 |  |  |  | Tub de protectie din teava GOST 10704-91 cu diametru 80 L=0.9 |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,428 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0024 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,00 |  |
| 80 |  |  | RpIC35B |  |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5 Conectarea DN80 otel |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,09 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,48 |  |  | 0,96 |  |
| 81 |  |  | RpIC35B |  |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5 Conectarea DN65 otel |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,09 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,48 |  |  | 0,96 |  |
| 82 |  |  | RpIC35A |  |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 (Conectare PPR D32-50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,92 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Puct termic individual Q=308kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | IA14E aplicativ |  |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 291 - 380 kw (Punct termic individual modul Qinc =308 kW (poz 1..40) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 56,00 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 8,50 |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Puct termic individual Q=308kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Utilaj auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | IA28A (apl. k=0.20) |  |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l cu diapazon de reglare Pmax 8 bar, Po=2.0 bar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,10 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,81 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,033 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,023 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874115800780 |  |  |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2874115801071 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2874115883761 |  |  |  | Saiba plata M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,165 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,01 |  |
| 85 |  |  | 11-03-001-02 |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 Montarea Panou automatizare, forta si semnalizare (poz. 42) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,03 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,079 |  |  | 0,08 |  |
| 86 |  |  | 11-03-001-01 |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Montarea Controller POL 648.80/STD livrat in set cu connector (poz.43) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,52 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Puct termic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | pret furnizor |  |  | Punct termic individual modul Qinc =308 kW (poz 1..40) |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | PTI0000308 |  |  |  | Punct termic individual modul Qinc =308 kW (poz 1..40) |  |  |  | set |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Puct termic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Utilaj auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l cu diapazon de reglare Pmax 8 bar, Po=2.0 bar |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 76762323 |  |  |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l cu diapazon de reglare Pmax 8 bar, Po=2.0 bar |  |  |  | set |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 89 |  |  |  |  |  | Panou automatizare forta si semnalizare, inclusiv modem de transmitere datelor la distanta |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 176762323 |  |  |  | Panou automatizare forta si semnalizare, inclusiv modem de transmitere datelor la distanta |  |  |  | set |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 90 |  |  |  |  |  | Controller POL 648.80/STD livrat in set cu connector (poz.43) |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3176762323 |  |  |  | Controller POL 648.80/STD livrat in set cu connector (poz.43) |  |  |  | set |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. LUCRARI DE PUNERE IN FUNCTIUNE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | 07-02-001-01 Aplicat |  |  | Cazan de apa calda cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, debit de caldura pina la 1 Gcal/h - aplicativ, k=0.1 Punct termic individual modul Qinc =308 kW (poz 1..8; 11...29) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 241,00 |  |  | 24,10 |  |
| 92 |  |  | 07-03-055-01 |  |  | Vas de expansiune V= 150l, Pmax= 8.0 bar, P0 = 2.0 bar k=0.5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 12,10 |  |  | 6,05 |  |
| 93 |  |  | 02-01-001-01 aplicat |  |  | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 - aplicativ, Panou automatizare, forta si semnalizare |  |  |  |  | 1 sistema |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 13,40 |  |  | 13,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total LUCRARI DE PUNERE IN FUNCTIUNE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 situat in mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1-2

Retele de apa si canalizare externa

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Retele de apa externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,39 |  |  | 0,88 |  |
| 2 |  |  | TsA03D |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,00 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 1,60 |  |
| 3 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,61 |  |  | 2,74 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 4,61 |  |
| 4 |  |  | TsD01C |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 0,11 |  |
| 5 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,82 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,43 |  |  | 2,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistem de alimentare cu apa A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | AcA10B |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Teava HDPE PN6 SDR17, D=160mm -tub de protectie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 21,50 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,166 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2521216701001-1 |  |  |  | Teava HDPE PN6 SDR17, D=160mm -tub de protectie |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 22,04 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0125 |  |  | 0,27 |  |
| 7 |  |  | AcA52A |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Tevi din polietilena PEHD PE100 PN10 SDR 17 D 63) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,036 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,018 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 25212167100011-5 |  |  |  | Tevi din polietilena HDPE PE100 PN10 SDR 17 D 63 |  |  |  | m |  |  | 1,003 |  |  | 31,59 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  |  | 1,08 |  |  | 34,02 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 1,26 |  |
| 8 |  |  | AcF11B |  |  | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |  | 4,73 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 2,52 |  |
| 9 |  |  | AcF12A |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0041 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,06 |  |
| 10 |  |  | AcB01A |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta, cu pana cauciucata D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2874117300000-2 |  |  |  | Vana din fonta, cu pana cauciucata D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,04 |  |
| 11 |  |  | AcB10D |  |  | Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 50 mm (Piesa de bransare 100x63mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,60 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2415107300100 |  |  |  | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2746167335000-1 |  |  |  | Piesa de bransare 100x63mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 0,26 |  |
| 12 |  |  | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat de flanse PE100 D=63mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2523156713811-2 |  |  |  | Capat de flanse PE100 D=63mm |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |  | 0,60 |  |
| 13 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel D=50mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,89 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 2875274110100-1 |  |  |  | Flansa libera din otel D=50mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |
| 14 |  |  | AcA06E |  |  | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 4" (Teava din otel zincat D133x3,5mm -tub de protectie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,80 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel zincat D133x3,5mm -tub de protectie |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de alimentare cu apa A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Camin de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,39 |  |  | 0,18 |  |
| 16 |  |  | TsI51C5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1137 |  |  | 0,73 |  |
| 17 |  |  | AcE11A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,21 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,75 |  |  | 8,17 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,89 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2663102100933 |  |  |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  |  | m3 |  |  | 0,199 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,12 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,266 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2664102101126 |  |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2874145893787 |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2010102906951 |  |  |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,85 |  |  | 2,24 |  |
| 18 |  |  | AcE11A1 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331520 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  | AcE11A1 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,21 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331521-1 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,3 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  | AcE11A1 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331522 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 21 |  |  | AcE11A1 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,27 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2661126433152310 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,27 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 22 |  |  | AcE10A1 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,90 |  |
|  |  |  | 9861151 |  |  |  | Scara |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 12,90 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Metal pentru consolidarea caminului |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 28,08 |  |
|  |  |  | 329861151 |  |  |  | Metal pentru consolidarea caminului |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 28,08 |  |
| 25 |  |  | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,44 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2430116100000 |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  |  | 7,80 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 3,90 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,55 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,95 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,975 |  |  | 0,04 |  |
| 26 |  |  | Pret de piata |  |  | Capac T |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 694525364643 |  |  |  | Capac T |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camin de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele de apa externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Retele de canalizare externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | TsA03D |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 1,28 |  |
| 28 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,61 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 1,02 |  |
| 29 |  |  | TsD01C |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
| 30 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,82 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,43 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | AcA08A |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d 160 mm SN4 (Tuburi pentru canalizare exterioare PVC SN4 D160) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 252121670050016-1 |  |  |  | Tuburi pentru canalizare exterioare PVC SN4 D160 |  |  |  | m |  |  | 1,04 |  |  | 5,20 |  |
| 32 |  |  | AcA07B |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Tuburi pentru canalizare exterioare PVC SN4 D 110) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 2521216700000-1 |  |  |  | Tuburi pentru canalizare exterioare PVC SN4 D 110 |  |  |  | m |  |  | 1,05 |  |  | 3,21 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 33 |  |  | AcA10C |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Teava HDPE PN6 SDR17, D=315mm -tub de protectie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,197 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2521216701001-2 |  |  |  | Teava HDPE PN6 SDR17, D=315mm -tub de protectie |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0135 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Camin de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,39 |  |  | 0,13 |  |
| 35 |  |  | TsI51C5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,06 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1137 |  |  | 0,58 |  |
| 36 |  |  | AcE13A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 9,71 |  |  | 10,10 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,16 |  |  | 4,33 |  |
|  |  |  | 2663102100957 |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,41 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,13 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,077 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,89 |  |  | 1,97 |  |
| 37 |  |  | AcE13A1 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264331010 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 38 |  |  | AcE13A1 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264330012-1 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 39 |  |  | AcE13A1 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331011 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 40 |  |  | AcE13A1 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264331014-2 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 41 |  |  | AcE13A1 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
| 42 |  |  |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 16,30 |  |
|  |  |  | 9861151 |  |  |  | Scara |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 16,30 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Metal pentru consolidarea caminului |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 50,88 |  |
|  |  |  | 329861151 |  |  |  | Metal pentru consolidarea caminului |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 50,88 |  |
| 44 |  |  | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,44 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2430116100000 |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  |  | 7,80 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 3,90 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,55 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,95 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,975 |  |  | 0,07 |  |
| 45 |  |  | Pret de piata |  |  | Capac T |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 694525364643 |  |  |  | Capac T |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 46 |  |  | Pret de piata |  |  | Capac L |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 694525536324643 |  |  |  | Capac L |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 47 |  |  | CA03E |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,10 |  |  | 2,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2651122100414 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  |  | kg |  |  | 300,00 |  |  | 218,16 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,72 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,67 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,29 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952270003700 |  |  |  | Centrala de beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,057 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952260003540 |  |  |  | Buldozer |  |  |  | h-ut |  |  | 0,018 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camin de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele de canalizare externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala cu resistematizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Plan general

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de reparatie a gardului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CO07B |  |  | Imprejmuire metalice din otel profilat, model decorativ (Gard din metal turnat, conform SA pl. 5) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 776,85 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 388,42 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 77,68 |  |
|  |  |  | 2710703518270 |  |  |  | Otel profilat |  |  |  | kg |  |  | 1,05 |  |  | 815,69 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 3,88 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,006 |  |  | 4,66 |  |
|  |  |  | 2874125884800 |  |  |  | Nit cu cap semirotund |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 6,21 |  |
|  |  |  | 2430226103294 |  |  |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 7,77 |  |
|  |  |  | 1010116200303 |  |  |  | Huila scop energ.mixta |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 194,21 |  |
| 2 |  |  | CN21A |  |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 41,99 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 47,03 |  |
|  |  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,015 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2430226101337 |  |  |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 1,26 |  |
| 3 |  |  | CK14A |  |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta din metal turnat, (h) 2230 x 3800mm, conform SA plansa 5) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,47 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,96 |  |  | 8,13 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 3,22 |  |
|  |  |  | 2030112930150-1 |  |  |  | Porta din metal turnat |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 8,47 |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 33,88 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 33,88 |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 33,88 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,115 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,23 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,25 |  |  | 10,59 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,17 |  |
| 4 |  |  | CK14A |  |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita din metal turnat, (h) 2280 x 1200mm, conform SA plansa 5) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,74 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,96 |  |  | 2,63 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2030112930150-1 |  |  |  | Porta din metal turnat |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 2,74 |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 10,96 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 10,96 |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 10,96 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,115 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,23 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,25 |  |  | 3,42 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,05 |  |
| 5 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,70 |  |
| 6 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,50 |  |
| 7 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm- 2,1kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 147,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 5,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 148,47 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 44,10 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,09 |  |
| 8 |  |  | CI11A |  |  | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea soclului cu piatra naturala "Cosauti") |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 7122030012940 |  |  |  | Pietrar |  |  |  | h-om |  |  | 6,00 |  |  | 420,00 |  |
|  |  |  | 26611128008000-1 |  |  |  | Placi sau straifuri din piatra de Cosauti |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 72,11 |  |
|  |  |  | 2875275891519 |  |  |  | Crampoane de otel pentru placaje |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 27,57 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |  | 2,83 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 12,00 |  |  | 848,40 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 28,28 |  |
|  |  |  | 2551447335247 |  |  |  | Praf de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |  |  | 26,87 |  |
|  |  |  | 1411112205747 |  |  |  | Praf de travertin |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |  | 22,62 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 3,50 |  |
| 9 |  |  | CI13A |  |  | Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea de 80 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Coama pentru gard din beton cu sectiunea de 800 x 115mm, Conform SA pl. 3-5) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,50 |  |
|  |  |  | 7122030012940 |  |  |  | Pietrar |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 71,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 2874116312400-1 |  |  |  | Coama pentru gard din beton cu sectiunea de 800 x 115mm |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 33,15 |  |
|  |  |  | 2875276305086 |  |  |  | Consola din otel profilat pt.glafuri |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 55,25 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 58,50 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2551447335247 |  |  |  | Praf de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 1411112205747 |  |  |  | Praf de travertin |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,32 |  |
| 10 |  |  | RCsM02A |  |  | Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din calcar ornamentate conform modelelor existente, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp (Reconstruirea elementelor deteriorate la stilpi din piatra de calcar ornamentata dupa modelul existente, proiect de executie SA plansa 5) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 4,08 |  |  | 57,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 12,28 |  |  | 177,08 |  |
|  |  |  | 2661112800500-1 |  |  |  | Placi din piatra de calcar |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 14,71 |  |
|  |  |  | 2651122100206 |  |  |  | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,44 |  |  | 6,34 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,83 |  |  | 11,97 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,032 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,195 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0024 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 29522700038172 |  |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 0,84 |  |
| 11 |  |  | RCsR32A aplicativ |  |  | Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata stilpilor ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,72 |  |  | 33,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic |  |  |  | l |  |  | 0,45 |  |  | 20,70 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,69 |  |
| 12 |  |  | IzA04A |  |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 5,06 |  |
|  |  |  | 2881116001642 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 13,80 |  |
| 13 |  |  | RpCM29B |  |  | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. ( Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,09 |  |  | 50,14 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |  |  | 5,16 |  |
|  |  |  | 2451427308669 |  |  |  | Ceara parchet |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,038 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 41001162028181 |  |  |  | Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice |  |  |  | l |  |  | 0,10 |  |  | 4,69 |  |
|  |  |  | 1411112204375 |  |  |  | Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,23 |  |
| 14 |  |  | RCsR32A aplicativ |  |  | Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata capacelor pentru stilpi -15 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,72 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic |  |  |  | l |  |  | 0,45 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 15 |  |  | IzA04A |  |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2881116001642 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 1,80 |  |
| 16 |  |  | RpCM29B |  |  | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. ( Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,09 |  |  | 6,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2451427308669 |  |  |  | Ceara parchet |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,038 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 41001162028181 |  |  |  | Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice |  |  |  | l |  |  | 0,10 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 1411112204375 |  |  |  | Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie a gardului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 37,55 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 60,08 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 29,10 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 29,10 |  |
| 18 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,25 |  |  | 0,86 |  |
| 19 |  |  | TsI51C5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1137 |  |  | 8,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Amenajare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,03 |  |  | 39,82 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,00 |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |  | 5,29 |  |
| 21 |  |  | DI111 |  |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 440,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,256 |  |  | 112,77 |  |
|  |  |  | 14111222016601 |  |  |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,174 |  |  | 76,65 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 8,81 |  |
|  |  |  | 2952240004105 |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0146 |  |  | 6,43 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0055 |  |  | 2,42 |  |
| 22 |  |  | DI112 |  |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (K=2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -440,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0135 |  |  | -11,89 |  |
|  |  |  | 14111222016601 |  |  |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0057 |  |  | -5,02 |  |
| 23 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat h=40mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 440,50 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 255,58 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 6,96 |  |
|  |  |  | 26611128006551-1 |  |  |  | pavaj vibropresat 40mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 447,11 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,60 |  |  | 704,80 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,87 |  |  | 3 466,74 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 18,85 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 8,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Montarea bordurelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | TsA03D |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,00 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 1,44 |  |
| 25 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,25 |  |  | 0,09 |  |
| 26 |  |  | TsI51C5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1137 |  |  | 0,92 |  |
| 27 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,99 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,15 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |  | 0,79 |  |
| 28 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 30x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura vibropresata 1000x200x80mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 2663102100001-1 |  |  |  | Beton clasa..B15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,02 |  |  | 76,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2666122800325-1 |  |  |  | Bordura vibropresata 1000x200x80mm |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 75,38 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montarea bordurelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |