____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

2. Obiectul achiziţiilor  Echipament de pompare cu panou local de comanda a grupului de pompare Nr.1 de la SP Nistru-6 din cadrul SI Nistrean, s. Gura Bicului, r-nul Anenii Noi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
|  |  | 1.1. Grupul de pompare Nr.1 Nistru 6 |  |  |
| 1 | Pret de piata | Set Pompa dublu-flux, cu parametrii de lucru Q=800m3/h H=60m, 1500 rot/min, NPSH<4m, eficienta in punctul de lucru >76.2%, in set cu rama metalica si cu motor electric IE3 cu puterea 250kW, U=400V | buc | 1,00 |
| 2 | Pret de piata | Panou local de comanda al pompei si al vanei cu actionare electrica cu dispozitiv de setare a presiunii dorite si vizualizare a presiunii curente, butoane start-stop pompa si inchidere-deschidere vana | buc | 1,00 |