Anexa la Anunțul de participare

Se solicită livrarea materialelor cu următoarele condiții:

- Toate elementele conductului specificate în Lotul nr. 1 “Elementele conductului”, trebuie să fie din aceeaşi gamă a producătorului, care presupune montarea  într-un sistemul integral cu posibilitatea montării prizelor direct în conductul de cablu. În caz de necesitate în oferta participanților la concurs trebuie să fie incluse şi elementele necesare pentru asamblarea prizelor în conductul de cablu (adaptor, rame pentru 2 module e.t.c.).

- Canalul de plastic trebuie să fie de culoarea albă, dotat cu separatori de cabluri pentru organizarea trasării cablurilor de alimentare cu energie electrică (220V) şi cablurilor informaţionale (de tensiune joasă) separat la o distanţă care exclude interferenţa electromagnetică.

- Modul RJ-45 trebuie sa fie de tip Keystone, la fel ca și adaptor pentru pozarea prizei in rama. Totodată menționează, ca se acceptă si alți producători cu condiția dispunerii de certificat categoria 5E.

- Cablul UTP cat 5E trebuie să dispună de certificare. Cablurile trebuie sa fie din fire integre de cupru cu diametru 24 AWG (0.50mm) izolate cu PE (polietilenă) rezistente la radiaţii UV şi umezeală. Cablurile care nu vor corespunde cerinţelor (materialul firului, diametrul e.t.c.) nu vor fi acceptate.

- Toate elementele specificate în Lotul nr.2 “Elementele mediului SCS”, și anume conector RJ-45, conector RJ-45, protector RJ-12, patch-panel 48-ports, trebuie să fie in aceeași gamă a producătorului din punct de vedere asigurării corespunderii parametrilor de dimensiuni și andocare.

- Toate elementele specificate în Lotul nr.4, și anume Diblu cu șurub 6x40, Homut 2,6x160 și Scoaba rotunda 5 mm reprezint materiale de fixare a elementelor ale unui sistem de cabluri structurate ( SCS) și pot fi unite intr-un lot pentru simplificarea achiziției.