CAIET DE SARCINI

Lucrări de construcție a trotuarului pietonal pe drumul public național G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni, km 44,200-45,200 (dreapta/stinga)  (1950 m.l.), amplasat teritorial în raionul Dubăsari

LOT V

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni, km 44,200-45,200 (dreapta/stinga) ( 1950 m.l.) (s.Ustia) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolare |  |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic la drumuri | m |  | 1 950,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,29 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 4,64 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 3 | TsI51A7 | Transportarea imbracamintii rutiere decapate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 696,15 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare a materialelor decapate in depozit | 100 m3 |  | 4,64 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosier LA 30 sort 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 5 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 8,78 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 |  |
| 6 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 1,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,20 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,90 |  |
|  |  | 1.3. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 sort 8-31,5 mm conform SM EN 13242+A1:2010, sub fundatia bordurei | m3 |  | 68,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta (Agregat grosier LA 30 sort 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 8 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 1 950,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021 | m3 | 0,053 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010 | m | 1,005 |  |
| 9 |  | Beton C16/20 (se adauga la norma DE10E) | m3 |  | 13,65 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021 | m3 | 1,00 |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 sort 8-31,5 mm conform SM EN 13242+A1:2010, sub fundatia bordurei | m3 |  | 29,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta (Agregat grosier LA 30 sort 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 1 950,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010 | m | 1,005 |  |
| 12 |  | Beton C16/20 (se exclude la norma DE11A) | m3 |  | -15,60 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021 | m3 | 1,00 |  |
|  |  | 1.4. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 sort 8-31,5 mm conform SM EN 13242+A1:2010, sub fundatia trotuarului | m3 |  | 195,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta (Agregat grosier LA 30 sort 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 14 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010) | m2 |  | 1 950,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |