CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Reparatia Aulelor din incinta Blocului Morfologic ( niv. 1 si 2 ) din bd. Stefan cel Mare, 192

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( dulapuri, usi.) | m2 | 28,60 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 86,48 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 92,56 |
| 4 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din beton | m | 42,00 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 38,00 |
| 6 | RpCR29A | Curatarea tavanelor | m2 | 92,56 |
| 7 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 28,00 |
| 8 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, ( prag ingropat ) | m2 | 11,92 |
| 9 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei | buc | 4,00 |
| 10 | CK26A | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 400 mm | m | 10,60 |
| 11 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 115,86 |
| 12 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, rezistent la umezeala, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (coloanele sanitare ) | m2 | 36,00 |
| 13 | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Amstrong" tip "Tegulare", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm ( calitate superioara ) | m2 | 92,56 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 62,00 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 254,00 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 62,00 |
| 17 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 254,00 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "FIUGHENFIULER" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 254,00 |
| 19 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 42,60 |
| 20 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, inclusiv "Betonocontact" | m2 | 24,40 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,40 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "FIUGHENFIULER" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 24,40 |
| 23 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice la glafuri | m | 42,60 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( fon ) | m2 | 278,40 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 92,56 |
| 26 | CG56A1K=5 | Sapa autonivelant "Nivelir 108" . Corectia la norma CG56A: la 1mm grosime: 5mm | m2 | 92,56 |
| 27 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum ), la pardoseli Linoleum gr.2,0-2,5mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, inclusiv Autonivelant -3mm | m2 | 92,56 |
| 28 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata ( Retele ingineresti ) | m | 208,00 |
| 29 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari ( Retele ingineresti ) | m | 208,00 |
| 30 | CK30B | Masca decorativa DEMONTABILA din aluminiu pentru radiatoare gata confectionata 1200x800x200mm, inclusiv diblurile | m2 | 4,80 |
| 31 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm | m | 52,00 |
| 32 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 6,70 |
| 33 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,70 |
| 34 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 6,70 |
|  |  | 1.2. Retele Apa si Canalizare |  |  |
| 35 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 32-50mm | m | 30,00 |
| 36 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 22,00 |
| 37 | RpSA04A | Demontarea tevii din polipropilen (PVC) , existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 32,00 |
| 38 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 39 | SB12B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm | m | 22,00 |
| 40 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu, avind diametrul de 110x50x110 mm | buc | 4,00 |
| 41 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecere PVC la fonta , avind diametrul de 110x100 mm, fonta ( etajul tehnic ) | buc | 2,00 |
| 42 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot PP , avind diametrul de 110/45gr. | buc | 6,00 |
| 43 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 110mm | buc | 12,00 |
| 44 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm | m | 32,00 |
| 45 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu PPavind diametrul de 50x50x50 mm | buc | 4,00 |
| 46 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot PPavind diametrul de 50/90gr. | buc | 12,00 |
| 47 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecere PPavind diametrul de 50x50 fonta | buc | 2,00 |
| 48 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 50mm | buc | 10,00 |
| 49 | SA17A | Teava din material plastic PPR cu fibra, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 16,00 |
| 50 | SA35A | Fitinguri din PPR, Cot avind diametrul de 20x20/45gr. | buc | 20,00 |
| 51 | SA35A | Fitinguri din PPR, Teu avind diametrul de 20x20x20mm | buc | 8,00 |
| 52 | SA35A | Fitinguri din PPR, Racord cu filet, avind diametrul de 20mm | buc | 12,00 |
| 53 | SD20B | Conector olandez si cot cu racord olandez, PPR cu diametrul 20x1/2 | buc | 6,00 |
| 54 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm | buc | 20,00 |
| 55 | SC04A | Lavoar din portelan sanitar etc. in complect, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pe picior din semiportelan , cu marimea 400x600mm | buc | 3,00 |
| 56 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 57 | SD03A | Robinet cu bila pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retele electrice |  |  |
| 58 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Cutie de Cablu | buc | 1,00 |
| 59 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 23,00 |
| 60 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 45,00 |
| 61 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x1,5mm2 | m | 176,00 |
| 62 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x2,5mm2 | m | 213,00 |
| 63 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x4mm2 | m | 43,00 |
| 64 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat intern, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi, "Amstrong"" tip inglobat 600*600 4*20W cu balast electromagnetic si startior | buc | 12,00 |
| 65 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: LED 9W , tuburi, lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium, soclu rotativ cel putin 90 grade, cu termen de garantie 36 luni ( adaptiv ) | buc | 44,00 |
| 66 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolar ( dublu ) la instalatie inchisa, montate ingropat , racordate la conductori de cupru sau aluminiu, Legrand, Viko, intern | buc | 3,00 |
| 67 | RpEE03C | Montarea prizelor interne euro cu impamintare , montata pe console sau in cutii si panouri de tablou , 220v,16A, Legrand, Viko cu 2 pozitii | buc | 20,00 |
| 68 | Pret furnizor | Rama pu priza 220V/16A cu 2,3,4,5 locuri, Legrand, Viko | buc | 6,00 |
| 69 | RpEE03B | Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize ( Doze) | buc | 20,00 |
| 70 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm | buc | 3,00 |
| 71 | Pret furnizor | Forbox 4mm | buc | 36,00 |
| 72 | Pret furnizor | Forbox 6mm2 | buc | 32,00 |
|  |  | 2.2. Retea Internet |  |  |
| 73 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 188,50 |
| 74 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii | buc | 3,00 |
| 75 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 3,00 |
| 76 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii 19" 9U | buc | 1,00 |
| 77 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii 19" 4U | buc | 2,00 |
| 78 | 11-04-005-01 K=0,5sal. | Montare Switch CRS 326-24G-25+RM | buc | 3,00 |
| 79 | 11-07-001-01 | Montare ODF completat ( Pigtail +adapter ) | buc | 1,00 |
| 80 | 11-04-005-01 k=0,5s | Montare Cable Organizer orizontal | buc | 3,00 |
| 81 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT 5E, cupru | 100 m | 3,00 |
| 82 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, RJ45 dubla | buc | 3,00 |
| 83 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 25 mm, Tub Gofrat | 100 m | 0,38 |
| 84 | 08-02-396-8 | Canal Plastic pe pereti si tavane, lungime 40x60mm | 100 m | 1,08 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea Internet |  |  |
| 85 | Pret furnizor | Dulap comunicatii pe perete 19" 9U | buc | 1,00 |
| 86 | Pret furnizor | Dulap comunicatii pe perete 19" 4U | buc | 2,00 |
| 87 | Pret furnizor | Switch CRS 326-24G-25+RM | buc | 3,00 |
| 88 | Pret furnizor | Cable Organizer orizontal | buc | 3,00 |
| 89 | Pret furnizor | ODF complectat ( pigtail +adapter ) | buc | 1,00 |

Președintele grupului de lucru                                           Serghei Suman