| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Sistemului de acces (turnichete) |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42961100-1 | Sistem de acces (turnichete) cu instalare, punere în funcțiune, inclusiv cartele de acces | Toate echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile cu standardele de alimentare cu energia electrică disponibile în RM: 220-230 V. Echipamentul trebuie să fie nou și neutilizat. Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesoriile și cablurile de conexiune necesare funcționării și interconectării acestora, indiferent dacă acestea au fost sau nu expres solicitate și manopera. - Operare bi-direcțională; - Control electronic pentru ambele direcții; - Rata de trecere : 25-50 persoane / min; - Temperatura de funcționare : -30°C … +60°C; - Dimensiuni (Î x L x A) + Lungimea brațului: 98 x 52 x 28 + 50 cm; - Alimentare : AC 220V/110V; - Timp de deschidere și închidere a porții: ≤ 0.4S; - Cititor card RFID; - Conectare buton pentru situații de urgență; - Mecanism de precizie robust, placat cu nichel pentru rezistență mare la coroziune; - Blocare automată pentru a împiedica trecerea forțată fără card; - Detectarea automată a defecțiunilor în timp real și indicarea alarmei, pentru asigurarea funcționării în siguranță a sistemului și facilitarea întreținerii și funcționării; - Funcția de semnalizare a alarmei și sunetului, care împiedică intrarea ilegală sau trecerea neregulată; - Asamblare modulară pentru instalarea în spații strâmte; - Acces facil la componentele electronice; - Sistem electronic modular pentru depanare rapidă; - Parametri programabili electronic; - În caz de întrerupere a alimentării poate rămâne închis sau deschis; - Mecanism cu auto-centrare ce asigură o rotatie completa; - Mecanism anti-revenire după ce motorul a îndeplinit rotația de 30° de la poziția de repaus; - Amortizor hidraulic ce asigură o operare lină și silențioasă; - Umiditate: <90% - Alimentare controller: 24Vcc - Consum: 30W - Material: Otel inoxidabil 304 4.2. Cerințe pentru soft: - aplicație soft pentru gestionarea pontajelor generate de cititoarele de carduri (o licență tip server și un număr nelimitat de licențe utilizatori); - în cabinetul IT din cadrul RTE se vor instala următoarele: -server pentru softul de control al accesului și pontaj; switch; patch panel; UPS; unitate ventilatoare; organizator de cabluri; unitate prize; aplicație soft pentru evidența vizitatorilor (ora sosirii, ora plecării etc); - monitorizarea sistemului se va efectua cu un număr nelimitat de calculatoare, iar conexiunile tcp/ ip ale modulelor vor ajunge în cabinetul IT RTE; - posibilitate de înrolare carduri; - posibilitate de adăugare utilizatori noi; - posibilitate editare date utilizator, adăugare date angajați, drepturi de acces; - posibilitate ștergere utilizatori; - să nu necesite instalare de driver; - să fie compatibil cu Windows 98, 200, XP, Vista, 7 - 10; - stocare / arhivare a informației; - generarea rapoartelor de evidență a fluxului de persoane; - Bunurile contractate vor avea termen de garanție 24 luni. - Furnizorul/Vânzătorul va asigura suport tehnic, pentru o perioadă de cel puțin 24 luni de la data recepției finale a sistemului (suport tehnic constă în efectuarea și remedierea oricărei probleme de natură tehnică sau funcțională apărută în caz de defecțiuni); Condiții post garanție. Cartele de acces circa 2500 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________