### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de construcție a parcării inclusiv cu instalarea sistemelor de securitate la CIE "Moldexpo" S.A.

Autoritatea contractantă: CIE Moldexpo S.A. str.Ghioceilor 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret furnizor | IP Camera 4 mp cu SD card, distanta acoperire pina la 30 m (conform specificației tehnice) | buc | 32 |
| 2 | pret furnizor | IP Camera 4 mp cu SD card, distanta acoperire pina la 60 m (conform specificației tehnice) | buc | 56 |
| 3 | pret furnizor | IP camera tip Cub, 6 mp cu SD card (conform specificației tehnice) | buc | 22 |
| 4 | pret furnizor | Pilon universal 7m | buc | 28 |
| 5 | pret furnizor | Media convertor | buc | 20 |
| 6 | pret furnizor | Managed PoE switch 16 ports | buc | 5 |
| 7 | pret furnizor | Managed PoE switch 8 ports | buc | 26 |
| 8 | pret furnizor | Box pentru echipament | buc | 33 |
| 9 | pret furnizor | Managed switch | buc | 4 |
| 10 | pret furnizor | Parcometru (conform specificatiei tehnice) | buc | 4 |
| 11 | pret furnizor | Bariera 4m | buc | 4 |
| 12 | pret furnizor | ANPR Camera | buc | 6 |
| 13 | pret furnizor | Terminal de intrare | buc | 2 |
| 14 | pret furnizor | Terminal de ieșire | buc | 2 |
| 15 | pret furnizor | Radar de control a intrarii/iesirii | buc | 10 |
| 16 | pret furnizor | Server pentru software de parcare | buc | 1 |
| 17 | pret furnizor | Packet software pentru functionare complexa a parcarilor (conform specificatiei tehnice) | buc | 1 |
| 18 | pret furnizor | Managed rack switch min 24 Gb ports | buc | 1 |
| 19 | pret furnizor | Media converter min 24 ports | buc | 1 |
| 20 | pret furnizor | Router Principal (MikroTik) | buc | 1 |
| 21 | pret furnizor | UPS | buc | 1 |
| 22 | pret furnizor | Dulap rack | buc | 1 |
| 23 | pret furnizor | Aparat de aer conditionat | buc | 1 |
| 24 | pret furnizor | Box de electricitate pentru camera de servere | buc | 1 |
| 25 | pret furnizor | NVR cu 32 canale video | buc | 4 |
| 26 | pret furnizor | HDD 10Tb seria PURPLE | buc | 8 |
|  |  | 2. Lucrări de montare a utilajului |  |  |
| 27 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol - IP Camera 4 mp cu SD card (conform specificatiilor tehnice) distanta de acoperire pina la 30 m | buc | 32 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,76 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,3200 |
| 28 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol - IP Camera 4 mp cu SD card (conform specificatiei tehnice) | buc | 56 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 122,0800 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,5600 |
| 29 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol - IP camera 6 mp cu SD card (conform specificatiei tehnice) | buc | 22 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,96 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,22 |
| 30 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, peste 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc | 28 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 245,0 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 800,0 |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 5,6 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 5,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,352 |
|  | 1422102205505 | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie | m3 | 8,4 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,36 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 6,3 |
| 31 | 10-07-002-02 | Instalarea conturului de coordonare pe pilonii retelei de contact | set | 28 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 115,36 |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,0288 |
|  | 1012362 | Nefras "С4-150/200" (inlocuitor de white-spirit) | t | 0,0092 |
|  | 1100209 | Traverse cu un pivot, impregnate, echipate, lungime 1250+550 mm (bara de pin cu sec. 100х80 mm, impregnate cu antiseptici, echipate cu pivot si etrier) | buc | 28 |
|  | 1100210 | Traverse de lemn, impregnate, lungime 550 mm | buc | 28 |
|  | 1100213 | Etrier pentru fixarea traverselor: vopsit | buc | 84 |
|  | 1110107 | Izolator de portelan, tip "ТФ-20" | 100 buc | 28 |
|  | 5220031 | Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу40-0,5" | t | 0,0003 |
|  | 5220053 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | t | 0,0048 |
|  | 5510214 | Clema de filiera pentru conductor de legare la pamintul ("КС-066-2") | buc | 112 |
|  | 5510239 | Scoaba de fixare a cablului ("КС-162") | buc | 112 |
| 32 | 10-01-001-14 | Utilaj centrala - Media converter | buc | 28 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 94,64 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0140 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,0020 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0028 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 3,64 |
| 33 | 10-01-001-07 | Utilaj centrala "АТСКУ": Managed PoE switch 16 ports | buc | 5 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,35 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0015 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,0010 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,0500 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,8500 |
| 34 | 10-01-001-07 | Utilaj centrala "АТСКУ": Managed PoE switch 8 ports | buc | 26 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,22 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0078 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,0052 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,2600 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 4,4200 |
| 35 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Box pentru echipament | buc | 29 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 957 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,58 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 11,6 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 31,9 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 5,51 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 3,19 |
| 36 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Managed switch | buc | 4 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,72 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,04 |
| 37 | 10-02-040-01 | Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare - Parcometru | buc | 4 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 353,2 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantiere | 100 buc | 0,4 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 13,96 |
| 38 | 10-02-040-08 | Utilaj centrala: Set linii de conexiune, iesire sau intrare, in componenta centralei, Bariera 4m | set | 4 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 504 |
|  | 1010088 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 6 mm | t | 0,0002 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,144 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,02 |
|  | 1012041 | Saibe zincate, diametrul 6 mm | kg | 0,016 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 6 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 16 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 16 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,2 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,024 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 20,04 |
| 39 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: ANPR Camera | buc | 6 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,08 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,06 |
| 40 | 10-02-040-08 | Utilaj centrala: Set linii de conexiune, iesire sau intrare, in componenta centralei, Terminal de intrare | set | 2 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 252 |
|  | 1010088 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 6 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0720 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,0100 |
|  | 1012041 | Saibe zincate, diametrul 6 mm | kg | 0,0080 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 3 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 8 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 8 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,012 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 10,02 |
| 41 | 10-02-040-08 | Utilaj centrala: Set linii de conexiune, iesire sau intrare, in componenta centralei, Terminal de iesire | set | 2 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 252 |
|  | 1010088 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 6 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,072 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,01 |
|  | 1012041 | Saibe zincate, diametrul 6 mm | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 3 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 8 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 8 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,012 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 10,02 |
| 42 | 10-01-003-03 | Utilaj centrala: Radar de control a intrarii/iesirii | 10 buc | 10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 382 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 15,3 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 8,2 |
| 43 | 10-03-032-01 | Racordarea sistemului de telecomunicații -: Lucrări pregătitoare si instalarea datelor de configuratie | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116 |
| 44 | 10-03-032-05 | Racordarea sistemului : Verificarea complexa si participarea la darea in exploatare a sectorului de telecomunicatii de dispecer - Packet software pentru functionare complexa a parcarilor | 1 teren | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 196 |
| 45 | 10-02-040-11 | Utilaj centrala: Set linii de conexiune, iesire sau intrare, in componenta nodului de comutatie automatica, cantitate linii, pina la: 128 - Montarea insulei de siguranta pentru instalarea utilajului pentru intrare / iesire in/din parcare | set | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 623 |
|  | 1010816 | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0040 |
|  | 1011851 | Cauciuc presat | kg | 0,0330 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,0070 |
|  | 1012041 | Saibe zincate, diametrul 6 mm | kg | 0,0020 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0002 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 1,5 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,0060 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 1,0000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0230 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0030 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,0010 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 12,4400 |
| 46 | 10-01-002-02 | Verificare electrica si reglare utilaj | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 115 |
| 47 | 10-02-052-02 | Verificare electrica si reglarea complexului de dirijare: Imitator complex de dirijare | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34 |
| 48 | 10-02-041-02 | Verificare electrica si reglarea dispozitivului central de dirijare - Box de electricitate pentru camera de servere | set | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 124 |
| 49 | VC16B | Montarea agregatului de tratare parțială a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspirație, filtrare, ventilare, încălzire, racire, refulare având un debit de aer tratat de 6.000 - 11.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0040 | buc | 1 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 46,27 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4016 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5060 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2008 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1004 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 75,3000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0480 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0080 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 75,3000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 12,0480 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0080 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4000 |
| 50 | 10-02-052-01 | Verificare electrica si reglarea complexului de dirijare: Complex de dirijare in camera de servere | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 593 |
| 51 | 10-01-002-02 | Verificare electrica si reglare utilaj - Lucrări de pornire complecului de parcare | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 115 |
| 52 | 10-02-041-02 | Verificare electrica si reglarea dispozitivului central de dirijare - Programare regimelor de lucru a parcarii si configurare tarifelor | set | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 124 |
|  |  | 3. Lucrări de construcție |  |  |
| 53 | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 | 100 m | 58,5 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 719,55 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,0018 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,6435 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 28,665 |
| 54 | pret furnizor | Cablu optic | m | 5 850 |
|  | 211 | Cablu optic | m | 5 850 |
| 55 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m | 100 buc | 0,93 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,32 |
| 56 | pret furnizor | Connector pentru cablu optic | buc | 61 |
|  | 212 | Connector pentru cablu optic | buc | 61 |
| 57 | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 - UTP pentru outdoor | 100 m | 110,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1 356,075 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,0033 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 1,2128 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 54,0225 |
| 58 | pret furnizor | UTP pentru outdoor | m | 11 025 |
|  | 215 | UTP pentru outdoor | m | 11 025 |
| 59 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Connector RJ45 | buc | 270 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 270 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,5400 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,5400 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 3,2400 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5400 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,2700 |
| 60 | pret furnizor | Connector RJ45 | buc | 270 |
|  | 216 | Connector RJ45 | buc | 270 |
| 61 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete | buc | 94 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0047 |
|  | 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0009 |
| 62 | pret furnizor | Cutii pentru montare camere | buc | 94 |
|  | 218 | Cutii pentru montare camere | buc | 94 |
| 63 | 10-04-040-06 | Legare la pamint de frecventa inalta interioara, din fisie de arama pe perete, sectiune fisie, mm: 1х100 | 100 m | 0,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,1 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,0001 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,0520 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2600 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,1300 |
| 64 | pret furnizor | Banda metalica | set | 13 |
|  | 219 | Banda metalica | m | 13 |
| 65 | pret furnizor | Carlig | buc | 94 |
|  | 221 | Carlig | buc | 94 |
| 66 | 10-01-003-06 | Utilaj centrala "Pentaconta": Patchcord | 10 buc | 4,3 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,0520 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,3010 |
| 67 | pret furnizor | Patchcord | buc | 47 |
|  | 222 | Patchcord | buc | 47 |
| 68 | CK13A | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,1 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3990 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,6200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3150 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 2,1000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0105 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,8350 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5670 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,2835 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,3650 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0021 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0840 |
| 69 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2 |
| 70 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm | m | 10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
|  | 26631021000011 | Beton clasa B15 | m3 | 0,4800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 26661228003254 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm | m | 10,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
| 71 | CL17A | Confecții metalice diverse, montate aparent - protecție metalica pentru zone de siguranta | kg | 1 800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 414 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 18 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1 800 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 9 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,4 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 18 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 36 |
| 72 | DE16B aplicativ | Montarea limitator de viteza | buc | 12 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,28 |
|  | 26661228006111 | Element prefabricat - limitator de viteza | buc | 12,084 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,72 |

- pozițiile unde sunt indicate referințele de marcă pot fi înlocuite cu echivalentele acestora