CAIET DE SARCINI

Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican R20 Orhei-Rezina-Rîbnița și R1 Chișinău-Ungheni-frontiera cu România

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. R20 Orhei-Rezina-Ribnita, km 38,460-40,810 |  |  |  |
| 1 | DI155B k=0,92 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 9 cm (K=0,92) K=0,9200 | m2 |  | 200,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,058100 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,053000 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,030300 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,030300 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,030300 |  |
| 2 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 50,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,289000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006000 |  |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 conform SM EN 13108-1, cerintele tehnice confrom CP D.02.25:2021 | t | 0,115000 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsia bituminoasa C60 | t | 0,000600 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,050000 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (la depozit la SA Drumuri Rezina) | t |  | 34,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076000 |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,10 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250000 |  |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea materialelor decapate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 16,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,038300 |  |
| 6 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui stratului de fundatie, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  | 0,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,030000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000000 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,200000 |  |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire hmed=20 cm | m3 |  | 10,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 8-16 mm | m3 | 0,203000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16-63 mm | m3 | 1,219000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042000 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015000 |  |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 0,12 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 9 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 200,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060000 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,118000 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,006600 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,006600 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,006600 |  |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,06 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 11 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 200,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
| 12 | DI114 aplicativ | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu mastic bituminos (Norma de consum pentru Mastic bituminos: se modifica la 0,035 t) | 100 m |  | 28,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,440000 |  |
|  | 23203226000401 | Mastic bituminos | t | 0,035000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,670000 |  |
| 13 | DI156A | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm | 1000 м2 |  | 21,71 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 4,000000 |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac sau cauciuc | m2 | 0,370000 |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | t | 1,840000 |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit LA 20 fr.4 - 8 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 2,070000 |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat de granit fr.0 - 4 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 4,670000 |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) | t | 0,110000 |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R | t | 0,420000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,210000 |  |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat | h-ut | 0,670000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,670000 |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,700000 |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc | h-ut | 0,660000 |  |
|  | 29522200000002 | Autogudronator 15t | h-ut. | 0,260000 |  |
| 14 | DI156B | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm | 1000 м2 |  | 21,71 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 7,720000 |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac sau cauciuc | m2 | 0,750000 |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | t | 3,690000 |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit LA 20 fr.4 - 8 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 4,150000 |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat de granit fr.0 - 4 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 9,340000 |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) | t | 0,210000 |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R | t | 0,840000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,390000 |  |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat | h-ut | 1,280000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,280000 |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 1,230000 |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc | h-ut | 1,260000 |  |
|  | 29522200000002 | Autogudronator 15t | h-ut. | 0,520000 |  |
| 15 | DI106 aplicativ | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie pentru aplicarea unui nou strat de marcaj (Pentu resursul: Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator), a fost modificat norma de consum, pe: 0,04 h-ut) | 100m2 |  | 20,00 |
|  | 3410540005603.asp | Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator) | h-ut | 0,040000 |  |
| 16 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2 |  | 1 200,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,016000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,016000 |  |
|  | 2430126108720 | Email ii E. 109-5 | kg | 0,730000 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056000 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,350000 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,010600 |  |
|  |  | 2. R20 Orhei-Rezina-Ribnita, km 42,850-45,350 |  |  |  |
| 17 | DI155B k=0,92 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 9 cm (K=0,92) K=0,9200 | m2 |  | 200,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,058100 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,053000 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,030300 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,030300 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,030300 |  |
| 18 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 50,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,289000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006000 |  |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 conform SM EN 13108-1, cerintele tehnice confrom CP D.02.25:2021 | t | 0,115000 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsia bituminoasa C60 | t | 0,000600 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,050000 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
| 19 | TsI51A10 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km (la depozit la SA Drumuri Rezina) | t |  | 34,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,057100 |  |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,10 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250000 |  |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea materialelor decapate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 16,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,038300 |  |
| 22 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui stratului de fundatie, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  | 0,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,030000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000000 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,200000 |  |
| 23 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire hmed=20 cm | m3 |  | 10,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 8-16 mm | m3 | 0,203000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16-63 mm | m3 | 1,219000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042000 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015000 |  |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 0,12 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 25 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 200,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060000 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,118000 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,006600 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,006600 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,006600 |  |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,06 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 27 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 200,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
| 28 | DI114 aplicativ | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu mastic bituminos (Norma de consum pentru Mastic bituminos: se modifica la 0,035 t) | 100 m |  | 30,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,440000 |  |
|  | 23203226000401 | Mastic bituminos | t | 0,035000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,670000 |  |
| 29 | DI156A | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm | 1000 м2 |  | 19,253 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 4,000000 |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac sau cauciuc | m2 | 0,370000 |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | t | 1,840000 |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit LA 20 fr.4 - 8 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 2,070000 |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat de granit fr.0 - 4 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 4,670000 |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) | t | 0,110000 |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R | t | 0,420000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,210000 |  |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat | h-ut | 0,670000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,670000 |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,700000 |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc | h-ut | 0,660000 |  |
|  | 29522200000002 | Autogudronator 15t | h-ut. | 0,260000 |  |
| 30 | DI156B | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm | 1000 м2 |  | 19,253 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 7,720000 |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac sau cauciuc | m2 | 0,750000 |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | t | 3,690000 |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit LA 20 fr.4 - 8 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 4,150000 |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat de granit fr.0 - 4 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 9,340000 |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) | t | 0,210000 |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R | t | 0,840000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,390000 |  |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat | h-ut | 1,280000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,280000 |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 1,230000 |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc | h-ut | 1,260000 |  |
|  | 29522200000002 | Autogudronator 15t | h-ut. | 0,520000 |  |
| 31 | DI106 aplicativ | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie pentru aplicarea unui nou strat de marcaj (Pentu resursul: Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator), a fost modificat norma de consum, pe: 0,04 h-ut) | 100m2 |  | 20,00 |
|  | 3410540005603.asp | Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator) | h-ut | 0,040000 |  |
| 32 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2 |  | 1 200,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,016000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,016000 |  |
|  | 2430126108720 | Email ii E. 109-5 | kg | 0,730000 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056000 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,350000 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,010600 |  |
|  |  | 3. R1 Chisinau-Ungheni-frontiera cu Romania, km 78,515-79,275 |  |  |  |
| 33 | DI156A | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm | 1000 м2 |  | 6,73 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 4,000000 |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac sau cauciuc | m2 | 0,370000 |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | t | 1,840000 |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit LA 20 fr.4 - 8 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 2,070000 |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat de granit fr.0 - 4 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 4,670000 |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) | t | 0,110000 |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R | t | 0,420000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,210000 |  |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat | h-ut | 0,670000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,670000 |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,700000 |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc | h-ut | 0,660000 |  |
|  | 29522200000002 | Autogudronator 15t | h-ut. | 0,260000 |  |
| 34 | DI156B | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm | 1000 м2 |  | 6,73 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 7,720000 |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac sau cauciuc | m2 | 0,750000 |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | t | 3,690000 |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit LA 20 fr.4 - 8 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 4,150000 |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat de granit fr.0 - 4 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 9,340000 |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) | t | 0,210000 |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R | t | 0,840000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,390000 |  |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat | h-ut | 1,280000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,280000 |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 1,230000 |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc | h-ut | 1,260000 |  |
|  | 29522200000002 | Autogudronator 15t | h-ut. | 0,520000 |  |
| 35 | DI106 aplicativ | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie pentru aplicarea unui nou strat de marcaj (Pentu resursul: Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator), a fost modificat norma de consum, pe: 0,04 h-ut) | 100m2 |  | 5,70 |
|  | 3410540005603.asp | Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator) | h-ut | 0,040000 |  |
| 36 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2 |  | 342,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,016000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,016000 |  |
|  | 2430126108720 | Email ii E. 109-5 | kg | 0,730000 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056000 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,350000 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,010600 |  |

Valoarea estimativă calculată fără TVA constitue – 6 451,07 mii lei