____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării

3. Obiectul achiziţiilor  Reparația (locală) a învelitorii metalice la Acoperișul clădirii nr.01,

Tabăra militară  nr.125

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 200,00 |
| 2 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 475,00 |
| 3 | TrB22H1A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (coborire materiale) | t | 10,00 |
| 4 | TrB22H1A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (ridicare materiale) | t | 10,00 |
| 5 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 10,00 |
| 6 | TsI51B10 | Transportarea deseuri de constructie | t | 10,00 |
|  |  | 2. Lucrari de conscolidare |  |  |
| 7 | RCsJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite | m2 | 40,00 |
| 8 | CD63А | Zidarie din caramida format 250x120x65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pavilioane, porticuri si alte constructii decorative , inaltime nivel pina la 4m | m3 | 0,57 |
|  |  | 3. Reparatia acoperisului |  |  |
| 9 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 20,00 |
| 10 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 20,00 |
| 11 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic diametrul 150mm | m3 | 10,00 |
| 12 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic diametrul 150mm | m3 | 4,00 |
| 13 | RCsI28A | Strat polimeric tip ONDULISS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate | m2 | 500,00 |
| 14 | RCsH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu placi PAL la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 500,00 |
| 15 | RCsI37A | Invelitori din placi din tabla FALTUITA, grosimea tabla 0,6mm. | m2 | 500,00 |
| 16 | RCsI29A | Sisteme de jgheaburi metalice D125mm | m | 120,00 |
| 17 | RCsI29B | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=105mm | m | 100,00 |