CAIET DE SARCINI

Servicii obligatorii, care necesită a fi prestate în cadrul deservirii tehnice și reparației aparatelor de aer condiționt:

- Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat.

- Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale.

- Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al aparatelor de aer condiționat.

- Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă.

- Verificarea presiunii circuitului frigorific al aparatului de aer condiționat în regimurile de încălzire și răcire.

- Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.

- Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor.

- Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.

- Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.

- Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.

- Verificarea și curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.

- Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.

- Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.

- Verificarea funcționării sistemului de drenare.

- Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicelor) ventilatoarelor.

- Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență.

- Verificarea tensiunii electrice.

- Verificarea curentului de lucru al compresorului.

- Diagnostica blocurilor electronice.

- Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.

- Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (va include prețul agentului frigorific).

- Înlocuirea condensatoarelor electrice ( va include prețul pieselor, materialelor).

- Înlocuirea sau reparația platei electronice a aparatului de aer condiționat (va include prețul pieselor, materialelor).

- Înlocuirea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (va include prețul pieselor, materialelor).

- Înlocuirea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (va include prețul pieselor, materialelor).

- Curățarea (desfundarea) țevilor de drenare.

- Înlocuirea sau reparația pompelor de drenare (va include prețul pieselor, materialelor).

- Demontarea/montarea aparatelor de aer condiționat (după caz).

Curățarea și deservirea a dispozitivelor se confirmă prin executarea unui Act de îndeplinire a serviciilor (îndeplinit de Prestator), pentru fiecare dispozitiv, cu aplicarea semnăturii a ambelor părți.

Dacă în urma verificărilor efectuate se constată că difecțiunile nu pot fi înlăturate în baza procesului standard de deservire tehnică, operatorul economic va prezenta obligatoriu act de constatare tehnică pentru fiecare unitate de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite și reparate, pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnici.

În prețul ofertei vor fi incluse cheltuieli legate de transport.